专题16.3 电阻

课前预习

1．电阻表示导体对电流的_______作用，符号为_____，基本单位是_____，单位符号是______。

2．电阻是导体本身的一种属性，它的大小决定于导体的_______、_______ 和______。还受_______的影响，对大多数导体，越高______，电阻越大。

3.某些导体在温度下降到某一温度时，就会出现其电阻为0的情况，这就是______现象，这时这种导体就叫超导体。_______的导电性能介于导体和绝缘体之间。

知识点解读与例题突破

知识点一：电阻

1.定义：导体对电流的阻碍作用叫电阻，用R表示，国际制单位的主单位是欧姆，简称欧，符号是Ω。常用单位有千欧（KΩ）和兆欧（MΩ），1MΩ=1000KΩ=106Ω。

2.电阻在电路图中的符号为。

【例题1】（2018成都模拟题）电阻这一物理量的单位是（　　）

A．安培	   B．欧姆	  C．伏特	  D．瓦特

知识点二：决定电阻大小的因素

影响电阻大小的因素有：导体的材料种类、长度、横截面积。电阻是导体本身的一种特性，它不会随着电压、电流的变化而变化。

（1）当导体的材料和长度一定时，导体的横截面积越大，导体的电阻越小；

（2）不同种类的导体电阻一般不同；

（3）当导体的材料和横截面积相同时，长度越长，导体的电阻越大。

【例题2】（2019黑河模拟题）在探究影响导体电阻大小的因素时，小明作出了如下猜想：

导体的电阻可能与①导体的长度有关；②导体的横截面积有关；③导体的材料有关。

实验室提供了4根电阻丝，其规格、材料如下表所示。

（1）按照如图所示“探究影响导体电阻大小因素”的实验电路，在M、N之间分别接上不同的导体，则通过观察来比较导体电阻的大小。

（2）为了验证上述猜想①，应该选用编号两根电阻丝分别接入电路进行实验。

（3）分别将A和D两电阻丝接入电路中M、N两点间，电流表示数不相同，由此，初步得到的结论是：当长度和横截面积相同时，导体电阻跟有关。

（4）要进一步研究导体材料的导电性能，就需要测量导体的电阻，小明的实验方案和操作过程均正确，两表的连接和示数如图所示。但通过观察发现电流表指针偏转过小，这样会导致实验误差，解决这一问题的措施是。

知识点三：半导体和超导体

- 某些导体在温度下降到某一温度时，就会出现其电阻为0的情况，这就是超导现象，这时这种导体就叫超导体。

- 半导体的导电性能介于导体和绝缘体之间。

【例题3】（经典题）当温度降到很低时，某些金属导题如铝在﹣℃以下，铅在﹣℃以下时，电阻就变成了零，这种现象称为超导现象.假如白炽灯的灯丝、电动车内线圈、电饭锅及电熨斗内部电热丝都用超导材料制作，当用电器通电时，假设这些导体的电阻都变为零，下列说法正确的是
A.白炽灯仍能发光且更省电

B.电动机仍能转动且效率更高
C.电饭锅仍能煮饭且效率更高

D.电熨斗仍能熨烫衣服且更省电

习题精练

一、选择题

1.（2019福建模拟题）下列说法中正确的是（　　）

A．绝缘体不容易导电是因为绝缘体中几乎没有电荷

B．两个完全相同的灯泡串联，靠近电源正极的灯泡较亮

C．电压一定的情况下，导体的电阻与导体中的电流成反比

D．把导线A剪为相等的两段，其中一段拉长到原来的长度，其阻值大于导线A的原阻值。

2．（2017•济南）小亮在“探究温度一定的条件下，导体电阻大小与哪些因素有关”的实验中，已选定了代号为“O”的导体，为了探究导体电阻与长度的关系，他还要选用的导体代号是（　　）

| 导体代号 | O | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 导体长度l/m | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 |
| 导体截面积S/mm2 | 1.2 | 3.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 导体材料 | 镍铬 | 锰铜 | 钨 | 锰铜 | 镍铬 |

A．A	    B．B	     C．C	     D．D

3．（2017江苏镇江）关于导体的电阻，下列说法正确的是

A．导体容易导电说明它对电流没有任何阻碍作用

B．导体的电阻越大，它对电流的阻碍作用越小

C．相同条件下，铜导线比铁导线的导电性能好，说明导体的电阻和材料有关

D．导体的电阻由它两端的电压和通过的电流决定

4.（2019湖北荆州模拟题）实用调光时，旋东旋钮，滑片在弧形电阻丝上滑动，即可调节灯泡亮度，这是通过下列哪个因素改变电阻丝接入电路中电阻的（　　）

A．长度	       B．横截面积	      C．材料	     D．温度

5．（2019牡丹江模拟题）在“探究影响导体电阻大小的因素”实验中，要研究导体电阻大小与其长度的关系，可以选用表格中的导体代号是（　　）

A．a、b     	B．b、c	      C．b、d   	  D．a、d

6．（2017•遂宁）关于导体电阻大小，下列说法正确的是（　　）

A．导体不接入电路时它的电阻为零

B．导体两端的电压越大，它的电阻就一定越大

C．通过导体的电流越大，导体的电阻就一定越小

D．其他因素一定时，导体的长度越长它的电阻就越大

7．（2017•兰州）关于电压、电流和电阻，下列说法正确的是（　　）

A．导体的电阻由它两端电压和通过的电流决定B．电荷移动就能形成电流

C．电路中有电流时它两端一定有电压D．电压的作用是电路中产生自由电荷

- （2018•茂名）现有一根较长的粗细均匀的电阻丝和如图所示的电路，利用它们可以探究影响电阻大小跟导体（　　）

A．温度的关系	 B．长度的关系

C．横截面积的关系	D．材料的关系

9．（2018•海南）现代生活照明多采用低碳节能的LED灯，其核心元件的主要材料是（　　）

A．导体	B．纳米材料	C．超导体	   D．半导体

二、填空题

10．（2017•济宁）两个相同的小灯泡串联起来接入电路中，正常工作。如果其中一只灯泡发生了断路，另一只灯泡也不能工作。用一根导线或电压表与其中一只小灯泡并联，就能检测出发生断路的小灯泡。你认为用　　（选填“导线”或“电压表”）检测更好些，理由是　　。

11.（2018河南）在如图所示的电路中，AB和CD均为镍铬合金线。闭合开关后，通过观察电流表的示数，可以比较出合金线电阻的大小，这种研究方法叫转换法。请你说出另外一个初中阶段你学习过应用转换法研究问题的实例：_____。该电路展示的情景是研究导体电阻大小与导体_____的关系。

A

B

C

D

三、实验探究题

12.（2019湖北芜湖模拟题）某学习小组在探讨影响导体电阻大小因素时，找资料发现在导体材料和粗细相同时，其电阻与长度成正比，即可以用下述表达式表示：R′=Kx，其中K为比例常数，x为导体的长度，于是他们用下面的器材：电压定的电源、开关、粗细均匀镍铬合金丝、电压表等及图示电路来探究此问题，图中AB为镍铬合金丝，P为活动端，图2为实物连线图。

（1）他们的实验方法是控制了不变。

（2）调节镍铬合金丝上的滑动片，电压表的示数（填“能”或“不能”）反映导体AP间电阻的变化，理由。

（3）要完成此实验，除了记录电压表示数外，还需要的测量器材是。

13．（2018海南）为探究影响导体电阻大小的因素，小明找到了不同规格的导线，如表所示．

(1)要探究电阻大小与导体长度的关系，应选择和两根导线进行实验；

(2)要探究电阻大小与导体材料的关系，应选择和两根导线进行实验；

(3)小明用A、C两根导线探究了电阻大小与导体横截面积的关系，则导线C的长度应为．

14．（2017四川成都）在“探究影响导体电阻大小的因素”实验中，某实验小组提出了如下猜想：

猜想一：导体电阻跟导体长度有关；

猜想二：导体电阻跟导体粗细有关；

猜想三：导体电阻跟导体材料有关；

同学们想利用如图所示的电路和表中的导体验证上述猜想．

| 导体代号 | 长度/m | 横截面积/m2 | 材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 1.0 | 0.2 | 锰铜 |
| B | 1.0 | 0.4 | 锰铜 |
| C | 1.0 | 0.6 | 锰铜 |
| D | 0.5 | 0.4 | 锰铜 |
| E | 1.5 | 0.4 | 锰铜 |
| F | 1.0 | 0.6 | 镍铬合金 |
| G | 1.0 | 0.6 | 铁 |

（1）验证猜想一时，需对比三个实验数据，则应从上表中选取导体　　　　（填写导体代号）来进行实验；

（2）验证猜想二时，需选取长度和　　相同、　　不同的导体来进行实验．

（3）验证三个猜想时，都是通过比较电路中的　　大小，来判断导体电阻的大小．

15.（2017杭州模拟题）某物理兴趣小组学习了导体电阻的知识后，对食盐水溶液的导电性能与什么因素有关提出了以下猜想：

①食盐水溶液的导电性能与溶液的浓度有关

②食盐水溶液的导电性能与溶液的质量有关

③食盐水溶液的导电性能与溶液中两点间的距离有关

为了验证猜想，他们设计了如图所示的装置，将电路中的a 、b 两金属片分别插入如图甲、乙、丙、丁溶液中所示的位置（金属片a 、b 每次插入溶液中的深度都相同）进行探究：

（1）在连接电路时，开关必须，本实验电路中接入电阻R0的目的是；

（2）食盐水溶液的导电性能可以由来判断；

（3）将金属片a 、b 分别插入如图 甲、乙所示位置可探究猜想（选填序号），为了探究猜想②应将金属片a 、b 分别插入两图所示位置；

（4）将金属片a 、b 分别插入如图乙、丁所示位置，若I乙≠ I丁，由此可得到的结论是：。