期末复习专题七　家庭电路与安全用电

一、填空题

1.如图所示,测电笔正确的使用方法是　乙　(  选填“甲”或“乙”  ),已知测电笔的电阻约为1.1×106 Ω,氖管和人体的电阻比它小得多,可以忽略,请你计算“220 V　40 W”灯泡正常工作时的电流约为正确使用测电笔时通过人体电流的　900　倍(  结果保留到整数  )。

2.小星的爸爸把电水壶的三线插头中间的铜片拆除,变成两线插头,以便能在墙壁上的两孔插座上使用,这样操作后电水壶　能　(  选填“能”或“不能”  )正常使用,这种使用方法是　不安全　(  选填“安全”或“不安全”  )的。

3.家庭中使用的微波炉正常工作的电压为　220　V;微波炉与空调之间是　并联　的;每多使用一个用电器,家庭电器的总电阻将　变小　(  选填“变大”“变小”或“不变”  )。若微波炉的待机功率为1 W,待机一个月(  30天  ),将耗电　0.72　kW·h。

4.小刚同学想在家里安装一盏照明灯,如图所示是他设计的电路。图中虚线框1和2应连入开关和电灯,则开关应装在虚线框　2　中。当闭合开关时,灯闪亮一下后熄灭,而室内其他用电器仍正常工作,则灯L处　断路　(  选填“断路”或“短路”  )。

5.小明家安装照明电路,将两个规格为“220 V　40 W”的灯L1、L2接在电路中,如图所示。这样连接　不正确　(  选填“正确”或“不正确”  ),闭合开关后,则灯L2的发光情况是　暗红色　(  选填“暗红色”或“正常发光”  )。此时,灯L1的功率为　10　W。

6.在如图所示的家庭电路中,当家电维修人员在图中C处不慎触电时,漏电保护器就会检测到通过图中A、B两处的电流　不相等　(  选填“相等”或“不相等”  ),从而迅速切断电路,起到保护作用。如果闭合空气开关后,用电器不能工作,用测电笔检测A、B两处时,氖管均发光,则电路中出现故障的原因可能是　进户零线的某处断路　。

7.如图所示,现代家庭电路都安装有“漏电保护器”和“空气开关”,这比单独安装传统的保险丝更能保证用电安全,其中　空气开关　相当于保险丝。当房间里的电灯开关断开时,小宇用测电笔分别检测开关的两个接线柱,氖管一次发光,一次不发光。据此,小宇　不能　(  选填“能”或“不能”  )确定该开关接在火线上。

8.在家庭用电的调查研究综合实践活动中,小明研究发现空调的功率远大于冰箱,所以空调插头线比冰箱的　粗　(  选填“粗”或“细”  ),小明关掉空调后,冰箱仍在工作,这说明空调与冰箱是　并　联的,他观察到空调上“能效比”EER的值为3.4,经查阅资料得知,能效比是指空调制冷量与制冷时消耗的电功率之比,空调制冷时消耗的电功率为1000 W,则空调制冷量为　3400　W。

二、选择题

9.电是人们的好帮手,但若摸不准它的脾气,不注意用电安全,也可能会发生触电事故。下列选项中符合安全用电要求的是(  A  )

A.卫生间应该安装带有防水盖的多功能插座

B.有金属外壳的家用电器,金属外壳必须接零线

C.使用测电笔时,手不能接触测电笔的任何金属体

D.可用湿手接触照明电路中的开关

10.灾后重建,小宇同学家的永久性住房已经建好。在全家搬进去之前,小宇同学准备检查生活用电线路是否有问题,他先断开所有用电器和总开关,然后将火线上的保险丝取下,换上一只额定电压为220 V的灯泡,闭合总开关,发现灯泡正常发光。由此判断(  B  )

A.线路安装完全正确,因为灯泡正常发光

B.线路安装不正确,电路中有短路

C.线路安装不正确,电路中有断路

D.仅由此不能判断线路是否有问题

11.下列关于保险丝的说法中,正确的是(  B  )

A.家庭电路中保险丝能用铜丝、铁丝代替

B.家庭电路中保险丝在电流过大时能自动熔断,切断电路

C.家庭电路中保险丝接在火线或零线上都可以

D.家庭电路中用电器总功率较小时,无须安装保险丝

12.声控开关在静音时处于断开状态,在接收到一定响度的声音时会自动闭合一段时间。某市一地下通道两端的入口处,各装有一个声控开关来控制同一盏电灯,以确保行人不管从哪端进入,电灯都能接通电源发光。下列符合设计要求和安全要求的电路是(  C  )

13.如图是家庭电路示意图,下列说法正确的是(  D  )

A.a是零线,b是火线

B.家庭电路可以不用安装保险装置

C.闭合开关S时,灯泡不亮,一定是零线某处断路

D.若c处断开,洗衣机插头插入插座,洗衣机虽能工作但有安全隐患

14.如图所示,一个带金属外壳的用电器,有甲、乙、丙三个触点(  可接通或断开  )。使用过程中,当人站在地上,身体一部分接触到金属外壳时,以下三触点的断通情况中,最有可能造成触电事故的是(  B  )

A.触点甲:接通,触点乙:接通,触点丙:接通

B.触点甲:断开,触点乙:接通,触点丙:断开

C.触点甲:断开,触点乙:断开,触点丙:断开

D.触点甲:接通,触点乙:断开,触点丙:断开

三、综合题

15.如图是小明家的部分电路,请回答下列问题:

(  1  )为了避免导线过热而烧坏,在家庭电路中要　串联　(  选填“串联”或“并联”  )保险丝;

(  2  )在A、D间正确接入小灯泡和开关;

答案:如图所示

(  3  )小明某次将电饭煲的插头插入图中的三孔插座后,正在烧水的电热壶突然停止工作,但图中正确连接的电灯仍正常发光,拔出电饭煲的插头,电热壶仍不能工作,用测电笔分别测试插座的左、右孔,氖管均发光。若电路中只有一处故障,则故障是　CD间断路了　(  可用图中字母描述  )。

16.家庭用电安全关系到千家万户的幸福,对于初中生来说,掌握用电常识非常有必要,请你利用学过的知识解释下面的现象:

(  1  )据统计:有许多重大火灾都是因输电线老化,绝缘性能降低出现短路造成的。请你用所学物理知识分析因电线老化造成短路产生火灾的原因;

(  2  )家用白炽灯丝在开灯瞬间容易烧断。请你解释原因。

(  1  )当电线绝缘性能降低出现短路时,电路的总电阻很小,电流很大,由焦耳定律可知,短时间内会产生很多热量,使电线的温度急剧上升,引燃附近易燃物品而引起火灾。

(  2  )灯泡的灯丝常在开灯的瞬间烧断,其原因是刚开灯时,灯丝温度低,电阻相对较小,根据Q=I2Rt=UIt可知,在电压一定时,电流过大,短时间内灯丝上产生的热量过多,温度过高,将灯丝烧断。