期末复习专题九　电与磁

一、填空题

1.如图所示,磁悬浮地球仪应用了　同　(  选填“同”或“异”  )名磁极相互排斥的规律。

2.如图所示,条形磁铁置于水平面上,电磁铁水平放置且右端固定,当电路中滑动变阻器滑片P移动时,条形磁铁仍然静止,但在此过程中,条形磁铁受到的摩擦力逐渐减小,则滑片P　向右　(  选填“向右”或“向左”  )移动。

3.如图所示,通电螺线管附近的小磁针处于静止状态,则螺线管的A端是　S　极,电源的D端是　负　极。

4.通电线圈相当于一匝的通电螺旋管,其两侧的磁极与线圈中电流方向的关系也符合安培定则,把两个线圈A和B挂在水平光滑的固定绝缘细杆MN上,且平行靠近放置。当线圈通入如图所示方向相同的电流时,线圈A和B将　靠近　(  选填“靠近”“距离不变”或“远离”  )。

5.如图是探究磁场对通电导线的作用,实验结果说明　电能生磁　(  选填“磁能生电”或“电能生磁”  ),根据该现象制成了　电动机　(  选填“电动机”或“发电机”  )。

6.如图所示,将较长软电线的两端与灵敏电流计的两接线柱连接起来,两位同学手持电线像摇跳绳一样在空中摇动电线,使电线切割地磁场的磁感线。若灵敏电流计的指针发生偏转,则可以断定两同学站立在地面上的　东西　(  选填“东西”或“南北”  )方向,这个实验的原理是　电磁感应　;老师上课时常使用“小蜜蜂”扩音器,声音由话筒传入扩音器,经扩音器放大后又经扬声器传出。则在“小蜜蜂”中应用了上述原理的部件是　话筒　(  选填“话筒”或“扬声器”  )。

二、选择题

7.(  烟台中考  )甲、乙为两个条形磁铁的两个磁极,根据如图所示的小磁针静止时的指向,可以判断(  B  )

A.甲是N极,乙是S极	B.甲、乙都是N极

C.甲、乙都是S极	D.甲是S极,乙是N极

8.如图所示是温度自动报警器,当达到设定温度时,发出报警信号。下列关于该装置的说法中正确的是(  B  )

A.当温度达到100 ℃时报警

B.报警时电磁铁的左端是S极

C.报警器中的电磁铁利用了电磁感应原理

D.报警器中的电磁铁利用了磁场对电流的作用原理

9.“发电鞋”是一种新型科研产品,其内部安装有磁铁和线圈,当人行走时带动磁铁运动,线圈中就产生了感应电流,“发电鞋”的工作原理是(  C  )

A.电流的热效应	B.电流的磁效应

C.电磁感应	D.磁场对电流的作用

10.某同学在家庭实验室里,将图甲、乙中的装置连接成了如图所示的通路,其中两个相同的铜线圈处于磁场中。用外力使图甲中的线圈在磁场中摆动,下列说法正确的是(  A  )

A.图乙中的线圈有电流通过,也会随着运动起来

B.图乙类似于发电机,其原理是电磁感应

C.图甲类似于电动机,其原理是磁场对电流有力的作用

D.图甲中的线圈在运动过程中将电能转化为机械能

三、实验题

11.在探究“通电螺线管的外部磁场”的实验中,小明在螺线管周围摆放了一些小磁针。

(  1  )通电后小磁针静止时的分布如图甲所示,由此可看出通电螺线管外部的磁场与　条形　磁体的磁场相似;

(  2  )小明改变通电螺线管中的电流方向,发现小磁针指向转动180°,南北极发生了对调,由此可知,通电螺线管外部的磁场方向与螺线管中　电流　方向有关;

(  3  )小明继续实验探究,并按图乙连接电路,他先将开关S接a,观察电流表的示数及吸引大头针的数目;再将开关S从a换到b,调节滑动变阻器的滑片P,再次观察电流表的示数及吸引大头针的数目,此时调节滑动变阻器是为了　控制两次实验的电流大小不变　,来探究　通电螺线管磁场强弱与线圈匝数　的关系。

12.为了探究导体在磁场中怎样才能产生电流,采用了如图所示的实验装置。

(  1  )将细导线悬挂的导体放入蹄形磁体中,闭合开关,电流计指针不偏转,让导体在蹄形磁体中左右运动,电流计指针　会　偏转;断开开关,让导体在蹄形磁体中左右运动,电流计指针　不会　(  均选填“会”或“不会”  )偏转;

(  2  )将细导线悬挂的导体放入蹄形磁体中,闭合开关,让导体在蹄形磁体中竖直上下运动,电流计指针　不会　偏转;让导体在蹄形磁体中斜向上或斜向下运动,电流计指针　会　(  均选填“会”或“不会”  )偏转;

(  3  )综合(  1  )(  2  )中的实验现象可知,导体在磁场中运动产生电流的条件是导体必须是闭合电路的一部分,且一定要做　切割磁感线　运动;

(  4  )在这个实验中机械能转化为了　电能　。

13.梅雨季节,湿衣服久晾不干,令人烦恼。小组同学设计出了一款自动控制“干衣神器”,可使得衣服快速变干。

器材:开关S,电源转换器(  把220 V交流电压转换为6 V直流电压  ),定值电阻R0,热敏电阻Rx(  电阻随温度的变化关系如图所示  ),电磁继电器(  线圈电阻不计,线圈电流大于0.2 A时衔铁被吸下,线圈电流小于0.2 A时衔铁被弹回  ),电风扇,电热丝(  电阻不变  )。

功能:①闭合开关S。当温度低于60 ℃时,机器吹热风;当温度高于60 ℃时,机器吹冷风。

②受控电路(  220 V　工作电路  )吹热风时功率为120 W、吹冷风时功率为20 W。

(  1  )请以笔画线代替导线完成电路连接;

答案:如图所示

(  2  )定值电阻R0的阻值为　120　Ω;

(  3  )电热丝的阻值为　484　Ω。