期末复习专题五　电能与电功率

一、填空题

1.(  攀枝花中考  )为提倡节能环保,攀枝花市引进大量新能源电动公交车。为新能源公交车充电的导线较粗是为了减小导线的　电阻　。若充电过程中充电电流为100 A,充电电压为380 V,则新能源电动公交车充电2 h消耗的电能为　76　kW·h。

2.如图所示,R1=5 Ω,R2=10 Ω,电源电压3 V,则通电10 s电流通过R1、R2产生的热量之比为　1∶2　。

3.(  齐齐哈尔中考  )周末,妈妈在家用挂烫机熨烫衣物。善于观察的小华发现,当家里只有挂烫机单独使用时,30 min后电能表示数由变成了,则这段时间挂烫机消耗的电能为　0.6　kW·h,挂烫机的实际功率为　1200　W。

4.如图所示,阻值为8 Ω的定值电阻与一个“6 V　3 W”的小灯泡串联后接到10 V的电路中,则小灯泡的实际功率　等于　(  选填“大于”“等于”或“小于”  )3 W。

5.LED灯具有节能、环保的特点,一个“220 V　8.5 W”的LED灯与一个“220 V　60 W”的白炽灯亮度相当。若一个“220 V　8.5 W”的LED灯每天正常工作4 h,30天消耗的电能是　1.02　度,这些电能可供“220 V　60 W”的白炽灯正常工作　17　h。

6.如图所示,电源电压保持12 V不变,小灯泡标有“6 V　6 W”,滑动变阻器标有“20 Ω　2 A”,当开关S闭合,滑动变阻器的滑片P移到中点时,小灯泡的实际功率是　3.375　W,通电1 min小灯泡消耗的电能　202.5　J(  假设小灯泡的电阻保持不变  )。

7.如图是某电熨斗的原理简图,已知R1∶R2=1∶9,则加热时的功率P1与保温时的功率P2之比为　10∶1　。

二、选择题

8.有两个额定电压相同的电热水壶甲和乙,甲的额定功率为1800 W,乙的额定功率为1200 W。两个电热水壶都正常工作时,下列说法中正确的是(  B  )

A.甲电热水壶两端的电压较高

B.电流通过甲电热水壶做功较快

C.通过两个电热水壶的电流相等

D.相同时间内,两个电热水壶消耗的电能一样多

9.标有“6 V　3 W”的小灯泡,通过它的电流与电压的关系如图所示。若把它与电压为4 V的电源相连,小灯泡仍能发光,此时小灯泡消耗的功率为(  C  )

A.3 W	B.1.3 W	C.1.6 W	D.10 W

10.两灯L1和L2的规格分别为“6 V　3 W”和“3 V　3 W”,忽略灯丝电阻变化,则下列说法正确的是(  D  )

A.两灯L1和L2灯丝电阻之比为2∶1

B.两灯串联,电路两端允许加的最大电压为9 V

C.两灯并联,当一盏灯正常发光时,通过另一盏灯的电流为1.0 A

D.两灯并联在3 V电压下,灯L1和L2消耗的实际功率之比为1∶4

11.在“探究焦耳定律”的实验中,为了找出电流通过导体产生的热量与导体电阻的关系,必须同时保持(  A  )

A.通电时间相等和导体中电流相等

B.导体电阻相等和通电时间相等

C.导体电阻相等和导体中电流相等

D.导体电阻相等、通电时间相等、导体中电流相等

12.(  深圳中考  )甲图是小灯泡L和电阻R的I-U图像。将小灯泡L和电阻R接入乙图所示电路中,只闭合开关S1时,小灯泡L的实际功率为1 W。下列说法错误的是(  D  )

A.只闭合开关S1时,小灯泡L的电阻为4 Ω

B.再闭合开关S2时,电流表示数增加0.2 A

C.再闭合开关S2时,电路总功率为1.4 W

D.再闭合开关S2后,在1 min内电阻R产生的热量为240 J

13.如图所示电路,电源电压不变,小灯泡标有“6 V　3 W”字样,闭合开关后,当滑片P移至某一位置时,小灯泡恰好正常发光,此时滑动变阻器消耗的功率为P1;当滑片P移至某一端点时,电流表示数为0.3 A,电压表示数变化了3 V,此时滑动变阻器消耗的功率为P2,且P1∶P2=5∶6。下列判断正确的(  B  )

A.滑动变阻器的最大阻值为10 Ω

B.电路允许消耗的最大功率为4.5 W

C.小灯泡正常发光时,滑片P位于滑动变阻器中点位置

D.滑动变阻器消耗的功率由P1变为P2的过程中,小灯泡消耗的功率变化了0.6 W

三、计算题

14.如图所示,电源两端电压保持不变,电阻R1的阻值为10 Ω。电阻R2的阻值为50 Ω。闭合开关S,电阻R2两端的电压为10 V。求:

(  1  )电阻R1两端的电压;

(  2  )电阻R2消耗的电功率。

解:(  1  )由题图可知,R1与R2串联。

因串联电路中各处的电流相等,则电路中的电流

I=U2R2=10 V50 Ω=0.2 A

电阻R1两端的电压

U1=IR1=0.2 A×10 Ω=2 V

(  2  )电阻R2消耗的电功率

P2=U2I=10 V×0.2 A=2 W

15.如图甲是李红家新购的一款迷你型家用电吹风,图乙是它的电路原理图,其主要参数如下表。该电吹风工作时通过手推开关条改变电路的工作状态,图乙中开关处于吹热风状态。求:

| 型号 | BHC010 |
| --- | --- |
| 额定功率 | 最大功率:1210 W |
|  | 最小功率:110 W |
| 额定电压 | 220 V |
| 频率 | 50 Hz |

(  1  )吹冷风时,通过电动机的电流是多大?

(  2  )吹热风时,电热丝工作时的电阻是多大?

(  3  )李红洗头后,用电吹风吹干头发时,先用热风挡吹了10 min,再用冷风挡吹了5 min,则一共消耗了多少电能?

解:(  1  )吹热风时电动机和电热丝同时工作,吹冷风时只有电动机工作。因为P=UI,所以吹冷风时,通过电动机的电流I冷=P小U=110 W220 V=0.5 A

(  2  )电热丝的功率P=P大-P小=1210 W-110 W=1100 W

因为P=U2R,所以吹热风时,电热丝工作时的电阻

R丝=U2P=(  220 V  )21100 W=44 Ω

(  3  )因为P=Wt,所以热风挡消耗的电能

W1=P大t1=1210 W×10×60 s=7.26×105 J

冷风挡消耗的电能W2=P小t2=110 W×5×60 s=3.3×104 J

一共消耗的电能W总=W1+W2=7.26×105 J+3.3×104 J=7.59×105 J