期末复习专题八　热学、电学及其综合计算

1.在“探究水沸腾时温度变化的特点”实验中,用酒精灯给烧杯中的水加热,烧杯中盛有20 ℃、质量为100 g的水,在一个标准大气压下加热至沸腾,假如完全燃烧酒精3 g[水的比热容为4.2×103 J/(  kg·℃  ),酒精的热值为3.0×107 J/kg]。求:

(  1  )水吸收的热量是多少?

(  2  )此过程中酒精灯烧水的热效率;

(  3  )科学研究表明:1 g 100 ℃的水汽化成同温度的水蒸气需要吸收2.26×103 J的热量。水开始沸腾后持续观察沸腾现象,同时发现水的质量减少了5 g,求此过程水汽化成水蒸气所吸收的热量。

解:(  1  )一个标准大气压下水的沸点为100 ℃,即需将水加热至100 ℃,水吸收的热量

Q吸=cm(  t-t0  )=4.2×103 J/(  kg·℃  )×0.1 kg×(  100 ℃-20 ℃  )=3.36×104 J

(  2  )3 g酒精完全燃烧释放的热量

Q放=m酒精q=3×10-3 kg×3.0×107 J/kg=9×104 J

酒精灯烧水的热效率

η=Q吸Q放×100%=3.36×104J9×104J×100%≈37.3%

(  3  )1 g 100 ℃的水汽化成同温度的水蒸气需要吸收2.26×103 J的热量,则5 g 100 ℃的水汽化成同温度的水蒸气需要吸收的热量

Q=5 g×2.26×103 J/g=1.13×104 J

2.为响应国家“低碳环保,节能减排”的号召,我市新上线一批以天然气为燃料的新型公交汽车,其参数如图所示,某次行驶过程中,汽车搭载人员及物品共3000 kg,所受阻力为总重力的0.01倍。在40 s时间内匀速直线行驶400 m,共消耗天然气0.025 kg(  天然气完全燃烧,其热值为6.4×107 J/kg  )。针对此次行驶过程,求:

(  1  )汽车的功率;

(  2  )汽车发动机的效率。

长度:12 m　　　　　　高度:3.2 m

客车质量:13000 kg	核载人数:75人

最大功率:180 kW	最高时速:70 km/h

解:(  1  )汽车、人员以及物品的总重力

G总=m总g=(  3000 kg+13000 kg  )×10 N/kg=1.6×105 N

汽车匀速行驶时,牵引力和阻力是一对平衡力,故牵引力F=f=0.01G总=1600 N

牵引力所做的功

W=Fs=1600 N×400 m=6.4×105 J

汽车的功率

P=Wt=6.4×105J40 s=1.6×104 W=16 kW

(  2  )完全燃烧0.025 kg天然气放出的热量

Q放=mq=0.025 kg×6.4×107 J/kg=1.6×106 J

汽车发动机的效率

η=WQ放×100%=6.4×105J1.6×106J×100%=40%

3.工匠用钢铁打制刀具时,有一个重要流程叫“淬火”,把刚打制成型的刀具放到炉火中充分煅烧,然后将其迅速放入水中骤冷。现有一成型的合金钢刀具的质量为1 kg,温度为20 ℃,放入836 ℃的炉火中煅烧足够长时间,迅速取出放入5 kg、20 ℃的水中冷却。最后与水达到共同的温度[不计过程中的热量损失,c水=4.2×103 J/(  kg·℃  ),c合金钢=0.42×103 J/(  kg·℃  )]。求:

(  1  )此刀具在火炉中吸收了多少热量?

(  2  )淬火后水的温度为多少摄氏度?

解:(  1  )此刀具在火炉中吸收的热量

Q合吸=c合金钢m合金钢(  t-t0  )=0.42×103 J/(  kg·℃  )×1 kg×(  836 ℃-20 ℃  )=3.4272×105 J

(  2  )将煅烧后的刀具迅速取出放入20 ℃的水中冷却,最后刀具与水达到共同的温度,设为t',则有

Q水吸=Q合放

即c水m水(  t'-t0'  )=c合金钢m合金钢(  t-t'  )

代入数据可得,4.2×103 J/(  kg·℃  )×5 kg×(  t'-20 ℃  )=0.42×103 J/(  kg·℃  )×1 kg×(  836 ℃-t'  )

解得t'=36 ℃

4.如图所示,电源电压保持不变,电阻R1的阻值为30 Ω。闭合开关S,电流表A1的示数为0.2 A,电流表A2的示数为0.3 A。求:

(  1  )电源电压U;

(  2  )电路的总电阻R。

解:(  1  )电源电压U=U1=I1R1=0.2 A×30 Ω=6 V

(  2  )电路中总电流I=I1+I2=0.2 A+0.3 A=0.5 A

根据欧姆定律可知,电路的总电阻

R=UI=6 V0.5 A=12 Ω

5.如图1所示的电路中,电源电压不变。闭合开关S后,滑动变阻器的滑片P由a端移动到中点时,测得电阻R两端的电压U与通过R的电流I的变化关系如图2所示。求:

(  1  )电源电压;

(  2  )R的阻值;

(  3  )滑动变阻器的最大阻值。

解:(  1  )由题图1可知,当滑片P在a端时滑动变阻器接入电路中的电阻为0 Ω,电路为R的简单电路,电路中的电阻最小,电流最大,电压表测电源电压,由题图2可知,电源电压U=12 V。

(  2  )由题图2可知,滑片P在a端时,电路中的电流I=1.5 A

则R=UI=12 V1.5 A=8 Ω

(  3  )由题图1可知,滑片P滑到中点时,两电阻串联,滑动变阻器连入的阻值为最大阻值的12,由题图2可知,电压表测得R两端电压为4 V。

由串联电路的电压特点可知,滑动变阻器两端的电压U滑=U-UR=12 V-4 V=8 V

由题图2可知,此时串联电路的电流为0.5 A,则12Rab=U滑I'=8 V0.5 A=16 Ω

所以滑动变阻器的最大阻值Rab=32 Ω

6.(  南通中考  )图示电路中,电源电压恒定,定值电阻R0=10 Ω,滑动变阻器R标有“50 Ω　1.0 A”。把滑片P移至某一位置,闭合S1,当S2分别断开和接“1”时,电流表示数分别为0.4 A和0.6 A。

(  1  )求电源电压;

(  2  )求开关S2接“1”时,滑动变阻器10 s内消耗的电能;

(  3  )用量程为0~3 V的电压表替换电流表,S2改接“2”,闭合S1,移动滑片P,求R0的电功率的最小值。

解:(  1  )闭合S1,断开S2,为R0的简单电路,则电源电压U=I1R0=0.4 A×10 Ω=4 V

(  2  )闭合S1,S2接“1”时,R0和R是并联的,则通过滑动变阻器的电流为I2=0.6 A-0.4 A=0.2 A

滑动变阻器10 s内消耗的电能为W=UI2t=4 V×0.2 A×10 s=8 J

(  3  )电压表替换电流表,S2接“2”时,R0和R是串联的,电压表测量滑动变阻器两端的电压,电压表最大值为3 V时,电路中的电流为最小,R0两端的电压为U0=U总-3 V=4 V-3 V=1 V

Imin=U0R0=1 V10 Ω=0.1 A

则R0的电功率的最小值为Pmin=Imin2R0=(  (  A  )2×10 Ω=0.1 W

7.(  临沂中考  )图甲是小明家安装的即热式热水器,其具有高、低温两挡加热功能,低温挡功率为5500 W,内部等效电路如图乙所示,R1和R2是两个电热丝。某次小明用高温挡淋浴时,水的初温是20 ℃,淋浴头的出水温度为40 ℃,淋浴20 min共用水100 L。假设热水器电热丝正常工作且产生的热量全部被水吸收[c水=4.2×103 J/(  kg·℃  )]。求:

(  1  )电热丝R1的阻值;

(  2  )该热水器高温挡功率。

解:(  1  )由题图可知,两开关同时闭合时,两电阻并联,只闭合S1时,为R1的简单电路;因为并联的总电阻小于其中任一分电阻,根据P=U2R可知,只闭合S1时,电阻较大,功率较小,为低温挡,电热丝R1的阻值R1=U2P低=(  220 V  )25500 W=8.8 Ω

(  2  )用高温挡淋浴时,淋浴20 min共用水100 L,水的质量

m=ρV=1.0×103 kg/m3×100×10-3 m3=100 kg

水从初温20 ℃升高到40 ℃吸收的热量

Q=c水mΔt=4.2×103 J/(  kg·℃  )×100 kg×(  40 ℃-20 ℃  )=8.4×106 J

由题意可知,假设热水器电热丝正常工作且产生的热量全部被水吸收,则消耗的电能

W=Q=8.4×106 J

该热水器高温挡功率

P高=Wt=8.4×106J20×60 s=7000 W

8.在深圳某科技节上,某同学自己动手制作了一个牛奶加热器,设计电路简图如图所示,已知滑动变阻器R0的最大阻值为100 Ω,用于加热的电阻丝R1的阻值为55 Ω。求闭合开关S后:

(  1  )电路中的最小电流(  结果保留一位小数  );

(  2  )电热丝的最大加热功率;

(  3  )在最大加热功率下,用时100 s可以将1 kg常温牛奶温度升高多少[不考虑热量损失,牛奶的比热容为c=2.5×103 J/(  kg·℃  )]?

解:(  1  )当滑动变阻器接入电路阻值最大时,电路中电流最小,此时滑片P处于b端,电路的总电阻

R总=R0+R1=100 Ω+55 Ω=155 Ω

由欧姆定律可得,电路中的最小电流

Imin=UR总=220 V155 Ω≈1.4 A

(  2  )当滑动变阻器接入电路阻值最小时,电热丝的加热功率最大,此时滑片P处于a端,则最大加热功率

Pmax=U2R1=(  220 V  )255 Ω=880 W

(  3  )在最大加热功率下,100 s内产生的热量

Q=W=Pmaxt=880 W×100 s=8.8×104 J

不考虑热量损失,牛奶吸收的热量

Q吸=Q=8.8×104 J

由Q吸=cmΔt可得,牛奶升高的温度

Δt=Q吸cm=8.8×104J2.5×103J/(  kg·℃  )×1 kg=35.2 ℃

9.(  山西中考  )“创新”小组的同学们调查发现,雨雪天气里汽车后视镜会变模糊,影响行车安全。同学们设计了给后视镜除雾、除霜的加热电路。如图是加热电路原理图,电源电压为100 V,加热电阻R1与R2阻值均为100 Ω,电路低温挡除雾,高温挡除霜。同学们对电路进行模拟测试,开启除霜模式加热后视镜1 min,用温度传感器测得其温度升高了6 ℃。求:

(  1  )除霜模式下,电路中的电流;

(  2  )除霜模式下,电路的加热效率[查资料得:后视镜玻璃质量约为0.5 kg,玻璃的比热容约为0.8×103 J/(  kg·℃  )]。

解:(  1  )由题图可知,只闭合开关S时,R1、R2串联;当开关S、S1都闭合时,R2被短路,只有R1工作,此时电路中电阻最小,根据P=U2R可知,此时电路的功率最大,处于高温挡除霜模式。

除霜模式下,电路中的电流

I=UR1=100 V100 Ω=1 A

(  2  )除霜模式下1 min消耗的电能

W=UIt=100 V×1 A×60 s=6000 J

后视镜玻璃吸收的热量

Q=cmΔt=0.8×103 J/(  kg·℃  )×0.5 kg×6 ℃=2400 J

除霜模式下,电路的加热效率

η=QW×100%=2400 J6000 J×100%=40%

10.小峻家中有一个浴足盆,其部分铭牌信息如表所示,图甲为浴足盆的工作电路,R1、R2均为电热丝,当开关S接a、b触点时,浴足盆的挡位不同。求:

| 型号 | MLJY-01 |
| --- | --- |
| 额定电压 | 220 V |
| 额定加热功率 | 880 W |
| 额定保温功率 | 100 W |

(  1  )额定加热电流;

(  2  )R1和R2的阻值各为多少?

(  3  )在用电高峰期,小峻关闭家中其他用电器,只让浴足盆通电,使其处于加热状态1 min,电能表(  如图乙所示  )的圆盘转了30 r,则浴足盆加热的实际电功率为多少?

解:(  1  )由题表数据可知,浴足盆的额定加热功率为880 W,由P=UI可得,额定加热电流

I加热=P加热U=880 W220 V=4 A

(  2  )由题图甲可知,S接b时只有R2接入电路中,由P=U2R可知,此时电路的功率较大,为加热状态;S接a时两电阻串联,电路中电阻较大,功率较小,为保温状态。

由欧姆定律可得,R2的阻值

R2=UI加热=220 V4 A=55 Ω

保温状态下,由串联电路的特点和P=U2R可得,总电阻R总=U2P保温=(  220 V  )2110 W=440 Ω

则R1=R总-R2=440 Ω-55 Ω=385 Ω

(  3  )由题图乙可知,电能表上标有3000 r/(  kW·h  ),表盘转过30 r时,浴足盆消耗的电能W=13000 kW·h×30=1100 kW·h

此时浴足盆加热的实际电功率

P实=Wt=1100kW·h160h=0.6 kW=600 W