期末复习专题六　测量小灯泡的电功率

一、填空题

1.用如图所示电路测定小灯泡的电功率,所用电源的电压应　大于　(  选填“大于”“等于”或“小于”  )灯泡的额定电压。要使滑动变阻器滑片向左移动时,电流表示数变小,导线e端应连接在滑动变阻器的　d　接线柱上。

2.“探究小灯泡电功率”的实验电路如图甲,实验中选择额定电压为2.5 V的小灯泡,调节滑动变阻器滑片的过程发现小灯泡亮度发生变化,这是由　小灯泡的实际功率　变化引起的。实验得到小灯泡的U-I图像如图乙,则小灯泡的额定功率是　0.75　W。

二、选择题

3.在“测定小灯泡额定功率”的实验中,当用手移动变阻器滑片时,眼睛应观察(  C  )

A.灯泡的发光情况	B.变阻器滑片的位置

C.电压表的示数	D.电流表的示数

4.在做伏安法测定小灯泡电功率的实验时,有一位同学分别设计了四个实验电路图,如图所示,其中正确的是(  D  )

5.在“测定小灯泡的额定功率”的实验中,某同学电路连接正确,闭合开关,小灯泡发光,但测试中无论怎样调节滑动变阻器,电压表示数都达不到小灯泡的额定电压值,其原因可能是(  C  )

A.变阻器总电阻太大

B.电压表量程太大了

C.电源电压太低

D.灯泡灯丝断开

6.在“测量小灯泡的电功率”的实验中,已知小灯泡的额定电压为2.5 V,秀秀同学通过实验得到的数据如下表,分析数据得到的下列结论中,正确的是(  B  )

| 电压U/V | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电流I/A | 0.25 | 0.29 | 0.32 | 0.35 |

A.灯丝的电阻随电压的增大而减小

B.小灯泡的额定功率为0.8 W

C.小灯泡的额定功率为四次功率的平均值

D.通过小灯泡的电流与它两端的电压成正比

三、实验题

7.(  徐州中考  )小明要测量额定电压为2.5 V的小灯泡的功率。

(  1  )如图所示,电路图中没有标明电流表、电压表,请在相应圆圈内填入字母“A”“V”完成电路图;

答案:如图所示

(  2  )连接电路时,闭合开关前,滑动变阻器的滑片应移到　b　端;

(  3  )小明测量的数据如表所示,三次测量比较,小灯泡亮度变化情况是　A　;

| 实验序号 | ① | ② | ③ |
| --- | --- | --- | --- |
| 电压U/V | 2.0 | 2.5 | 2.8 |
| 电流I/A | 0.22 | 0.24 | 0.26 |

A.变亮　　　　B.变暗　　　　C.不变

(  4  )小灯泡的额定功率为　0.6　W。

8.(  台州中考  )图甲是测定小灯泡(  额定电压为2 V  )电功率的实验电路。

(  1  )某同学根据实验数据画出如图乙所示的图像,则该小灯泡的额定功率为　0.8　W。老师认为图乙曲线右半段不符合实验事实,理由是　当实际电压远大于小灯泡的额定电压时,小灯泡会烧毁(  或电源电压只有3 V  )　;

(  2  )另一同学为探究电流跟电阻的关系,换用4.5 V的电源,并用多个不同阻值的定值电阻替换图甲中的小灯泡,得到如图丙的图像,则他选用的滑动变阻器的最大阻值至少为　15　Ω。

9.(  聊城中考  )如图所示,在“测量小灯泡的电功率”实验中,小灯泡的额定电压为2.5 V,电阻大约为10 Ω,有两个规格分别为“10 Ω　1 A”的A滑动变阻器和“50 Ω　2 A”的B滑动变阻器,电源电压为6 V。

(  1  )本实验中应选择　B　(  选填“A”或“B”  )滑动变阻器;

(  2  )请你用笔画线代替导线将如图甲中的实物电路连接完整,要求滑动变阻器的滑片P向左移动时,滑动变阻器连入电路的阻值变大;

答案:如图所示

(  3  )连好电路后,闭合开关,发现小灯泡不亮,但电流表和电压表均有示数。接下来应进行的操作是　C　;

A.断开开关,更换小灯泡

B.检查电路是否断路

C.移动滑动变阻器的滑片,观察小灯泡是否发光

(  4  )问题解决后,继续进行实验,发现电压表的示数如图乙所示,要测量小灯泡的额定功率,应将滑动变阻器的滑片向　右　(  选填“右”或“左”  )端移动,直到小灯泡正常发光,此时电流表的示数如图丙所示,则小灯泡的额定功率为　0.45　W;

(  5  )实验中多次测量的目的是　A　。

A.测不同电压下小灯泡的实际功率

B.多次测量求平均值,减小误差

10.小刘设计了如图甲所示的电路,利用滑动变阻器调节小灯泡的电流和电压,观察小灯泡的发光情况。电源电压恒为6 V,R是滑动变阻器。

(  1  )闭合开关后,移动滑片P,发现两电表示数始终如图乙所示,原因是将滑动变阻器的　C、D　(  填字母  )两个接线柱接入了电路;

(  2  )改正错误后,小刘继续进行实验,将有关实验数据标记在图丙上,分析图丙可知,他所选择的滑动变阻器的规格是　D　(  填字母  );

A.20 Ω　0.5 A

B.20 Ω　2 A

C.50 Ω　0.5 A

D.50 Ω　2 A

(  3  )图丙中,阴影部分的面积大小表示　小灯泡的实际功率是0.8 W　;

(  4  )实验操作时,因小灯泡不慎损坏而出现断路,无论怎样移动滑片P,电压表指针　几乎不动　(  选填“几乎不动”或“明显偏转”  )。