期末复习专题四　探究欧姆定律

一、填空题

1.电位器实际是滑动变阻器,如图是电位器的结构示意图。把电位器与灯串联来调节灯的亮暗,如把电位器的A、B两端接在电路中,将旋钮顺时针转动时,灯的亮暗变化是　变暗　(  选填“变亮”“不变”或“变暗”  ),说明导体电阻大小与导体在电路中的　长度　有关。

2.(  凉山州中考  )如图所示,阻值为4 Ω的电阻R1与2 Ω电阻R2并联,电流表的示数为3 A,则通过电阻R1与R2的电流之比为　1∶2　,电源电压为　4　V。

3.在用电流表和电压表测电阻的实验中,连接滑动变阻器的导线时有一根已接在变阻器的D接线柱上,如图甲所示。为了使滑动变阻器的滑片向右滑动时电路中的电流增大,则连接滑动变阻器的另一根导线应接在　B　(  选填“A”“B”或“C”  )接线柱上。若测得被测电阻两端的电压为3 V,通过被测电阻的电流如图乙所示,则被测电阻的阻值为　12.5　Ω。

4.两个分别标有“5 Ω　1 A”和“10 Ω　0.6 A”的定值电阻,将它们并联时电源电压最大为　5　V,干路电流最大是　1.5　A。

5.如图甲所示的电路中,电源电压恒定不变,图乙是小灯泡L和定值电阻R1的电流与电压关系的图像。当只闭合S1、S2时,电压表示数为2 V;当只闭合S2、S3时,电压表示数为4 V。则电源电压U=　8　V,R2=　5　Ω。

6.如图所示的电路中,当开关S闭合时,灯不发光,电压表示数为0;当开关S断开时,灯仍不发光,电压表示数为6 V,则电路中的故障是灯　短路　(  选填“短路”或“断路”  ),电源两端电压为　6　V。

7.如图所示,电源电压保持不变,开关S闭合后,灯L1、L2都能正常发光,甲、乙两个电表的示数之比是1∶4。此时灯L1、L2的电阻之比是　3∶1　。

8.一个量程为3 V的电压表,串联一个8 kΩ的电阻后量程变为15 V,那么此电压表原内阻为　2000　Ω;用改造后的电压表去测量某段电路两端的电压时,发现指针恰好指在原来电压表刻度盘2 V处,则被测电压是　10　V。

二、选择题

9.甲、乙是由同种材料制成的两导体,若甲的电阻大于乙的电阻,则关于甲、乙的长度L及横截面积S大小的情况,不可能存在的是(  D  )

A.L甲>L乙,S甲>S乙	B.L甲<L乙,S甲<S乙

C.L甲>L乙,S甲=S乙	D.L甲<L乙,S甲>S乙

10.(  天津中考  )如图是滑动变阻器的结构和连入电路的示意图,当滑片P向左滑动时,连入电路的电阻变小的是(  A  )

11.(  宿迁中考  )如图所示,电源电压为3 V保持不变,闭合开关,电压表示数为2 V,下列选项符合题意的是(  D  )

A.电压表测R2两端电压

B.R1、R2组成并联电路

C.若开关断开,电压表示数为0

D.R1、R2电阻之比2∶1

12.如图所示是电阻甲和乙的U-I图像,下列小强对图像信息作出的判断,正确的是(  C  )

A.当甲两端电压为0.5 V时,通过它的电流为0.3 A

B.当乙两端电压为2.5 V时,其电阻值为10 Ω

C.将甲和乙串联,若电流为0.3 A,则它们两端的电压为2 V

D.将甲和乙并联,若电压为1 V,则它们的干路电流为0.4 A

13.(  长春中考  )如图所示,电源两端的电压恒定。闭合开关S1,小灯泡发光,再闭合开关S2,则(  C  )

A.小灯泡变亮

B.电流表示数变小

C.电压表示数不变

D.电路的总电阻变大

14.如图所示,电源电压保持不变,先闭合开关S1,电压表示数为U1;再闭合开关S2,电压表示数为U2;则电阻R1、R2的阻值之比为(  D  )

A.U1∶U2	B.U2∶U1

B.U2∶(  U2-U1  )	D.U1∶(  U2-U1  )

15.如图甲所示的电路,电源电压保持不变。闭合开关S,当滑动变阻器的滑片P从右端移动到左端的过程中,R1、R2的I-U关系图像如图乙所示,则下列判断正确的是(  B  )

A.图线A是电阻R1的I-U关系图像

B.电源电压为18 V

C.R1的阻值为15 Ω

D.滑动变阻器R2的最大阻值为30 Ω

16.在如图所示的电路中,电源电压和灯泡电阻都保持不变,当滑动变阻器R的滑片P向右移动时,下列判断中正确的是(  D  )

A.电流表的示数增大,电压表的示数减小

B.电流表和电压表的示数都减小

C.电流表的示数增大,电压表的示数不变

D.电流表的示数减小,电压表的示数不变

17.某同学连接的电路如图所示,闭合开关后,无论怎样调节滑动变阻器,灯泡L1、L2都不亮。他用电压表进行电路故障检测,把电压表并联接在某两点之间,测试结果如表所示。则可以判定电路中的故障是(  C  )

| 测试点 | a、b | a、f | a、e | a、d |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压表 | 有示数 | 有示数 | 有示数 | 无示数 |

A.灯泡L1短路	B.灯泡L2短路

C.de段开路	D.be段开路

三、实验题

18.(  吉林中考  )在探究电流与电压和电阻的关系实验中,电路图如图所示,电源电压为4.5 V保持不变,三个定值电阻分别为Rx、10 Ω、20 Ω(  忽略温度对电阻的影响  )。

(  1  )在开关闭合前,滑动变阻器的滑片应放在　A　端;

(  2  )将电阻Rx连入电路,调节滑片位置进行三次实验,数据如表所示,分析数据可得出结论:在电阻一定时,通过导体的电流与导体两端的电压成　正比　;

| 实验次数 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电压U/V | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 电流I/A | 0.2 | 0.4 | 0.6 |

(  3  )做完第三次实验后,保持滑片位置不变,断开开关,将电阻Rx换成10 Ω的电阻,再闭合开关,此时电压表的示数　大于　3 V。调节滑片位置,使电压表的示数仍为3 V,读出电流表的示数,此时滑动变阻器接入电路的阻值为R1;

(  4  )再断开开关,将10 Ω的电阻换成20 Ω的电阻,闭合开关,调节滑片位置,使电压表的示数仍为3 V,读出电流表的示数,此时滑动变阻器接入电路的阻值为R2,则R1　小于　R2。

19.用伏安法测电阻,实验电路如图甲所示。

(  1  )连接电路时,开关应该是　断开　的;

(  2  )大山同学在实验中的某次测量,电压表与电流表的示数如图乙所示,则此时待测电阻的阻值为　8　Ω。请你根据图甲的电路图,在图丙中用笔画线代替导线帮大山同学连接实物图(  导线不能交叉  );

答案:如图所示

(  3  )实验中,如果电压表突然损坏,已知滑动变阻器的最大阻值为R,被测电阻的阻值为Rx,电源电压保持不变,但电源电压未知,请你利用剩下的器材测出Rx,先在图丁的方框内画出此时的实验电路图,再简要写出实验过程和计算Rx的表达式。

答案:如图所示

a.实验过程:①　测量时,先将滑动变阻器的滑片移至最右端(  最小值  ),测出此时的电流I1,则电源电压U=I1Rx　;

②　将滑片移至最左端(  最大值  ),测出此时的电流I2,则电源电压U=I2Rx+I2R　。

b.Rx的表达式:Rx= I2RI1-I2　。

四、计算题

20.(  徐州中考  )定值电阻R1两端加4.5 V电压时,通过的电流为0.45 A。如图所示电路,电源电压不变,R1和定值电阻R0并联,电流表示数为0.50 A;用阻值为30 Ω的电阻R2替换R1,电流表示数变为0.30 A。求:

(  1  )R1的阻值;

(  2  )电源电压。

解:(  1  )根据I=UR可得,R1=U1I1=4.5 V0.45 A=10 Ω

(  2  )根据欧姆定律和并联电路的电流特点可知,R1和定值电阻R0并联时,有

UR1+UR0=I

即U10 Ω+UR0=0.50 A　①

R2和定值电阻R0并联时,有

UR2+UR0=I'

即U30 Ω+UR0=0.30 A　②

根据①②两式可得U=3 V

21.如图所示,电源电压可调,小灯泡上标有“6 V　0.5 A”的字样(  不考虑温度对小灯泡电阻的影响  ),电流表的量程:0~0.6 A,电压表的量程:0~3 V,滑动变阻器规格为“20 Ω　1 A”。

(  1  )电源电压调至6 V,闭合开关S1和S2,移动滑动变阻器的滑片P,使小灯泡正常发光,电流表示数为0.6 A,则电压表的示数是多少?R0的阻值是多少?

(  2  )电源电压调至8 V,断开开关S1、闭合开关S2,为了保证电路安全,求滑动变阻器的阻值变化范围。

解:(  1  )灯泡正常发光时滑动变阻器接入电路中的阻值为0 Ω,故电压表的示数为0 V。

因电流表的示数I=0.6 A,则

R0=UI-IL=6 V0.6 A-0.5 A=60 Ω

(  2  )为了保证电路安全,当电压表示数为U1=3 V时,可求出滑动变阻器连入电路的最大阻值。

RL=ULIL=6 V0.5 A=12 Ω

电路中的电流I1=U' LRL=U-U1RL=8 V-3 V12 Ω=512 A

Rmax=U1I1=3 V512A=7.2 Ω

为了保护电路安全,当电路中的电流I2=IL=0.5 A时,可求出滑动变阻器连入电路的最小阻值。

Rmin=R总-RL=UI2-RL=8 V0.5 A-12 Ω=4 Ω

滑动变阻器的阻值变化范围为4 Ω≤R≤7.2 Ω