6.6　探究滑轮的作用

知识要点基础练

知识点1　动滑轮和定滑轮

1.小可在A端用如图所示的动滑轮匀速提起200 N的水桶,若不计绳重、滑轮重及摩擦,则人拉绳子A端的动力为　100　N。

2.如图所示的两个滑轮中,若滑轮的自重和摩擦不计,当分别用F1、F2匀速提起同一物体时,则F1　>　(  选填“>”“<”或“=”  )F2。

3.在探究定滑轮特点时,做的实验如图所示,弹簧测力计的示数分别为F1、F2、F3,则三个力的大小关系是(  D  )

A.F1最大	B.F2最大

C.F3最大	D.三者一样大

4.(  盐城中考  )如图所示,工人用动滑轮匀速提升重物,这样做(  A  )

A.省力,不改变施力的方向

B.不省力,改变施力的方向

C.既省力,也改变施力的方向

D.既不省力,也不改变施力的方向

知识点2　滑轮组

5.如图,工人利用滑轮组将200 N的重物匀速向上提升到2 m高的平台上,则他所用的拉力为　100　N,绳子自由端向下移动的距离为　4　m(  不计绳重、动滑轮重及摩擦  )。

6.下列关于使用滑轮组的优点的论述,较全面的是(  C  )

A.一定省力,又能改变力的方向

B.一定省力,但不能改变力的方向

C.有时既能省力,又能改变力的方向;有时可以省力,但不能改变力的方向

D.肯定可以改变力的方向,省力与否要具体分析

7.如图所示,用滑轮组提升重物G,用笔画线代替绳子在图中画出最省力的绕法。

答案:如图所示

综合能力提升练

8.利用如图所示的滑轮组提起一个重为2400 N的物体,不计滑轮自重和摩擦,绳子的拉力F=　600　N;如果用这个滑轮组达到更加省力的效果,就要改变绳子的绕线方法,则此时拉力F=　480　N。

9.(  德阳中考  )如图所示,分别用甲、乙两种形式的滑轮组把重为400 N的物体匀速向上提起;已知每个滑轮重20 N,忽略绳子的重力以及滑轮与绳子的摩擦,图甲中车对绳子的拉力为　400　N,图乙中人对绳子的拉力为　210　N。

10.家用手摇晾衣架是我们生活中经常使用的简单机械,如图所示。A、B两滑轮中属于动滑轮的是　B　;若衣服和晾衣架的总重为200 N,晾衣架上升的高度为1 m,不计动滑轮重、绳重及摩擦,则静止时绳的拉力F=　50　N,摇柄处绳子运动的距离为　4　m。

11.如图所示,古代护城河吊桥上安装的滑轮A(  D  )

A.动滑轮,能省力

B.动滑轮,能改变力的方向

C.定滑轮,能省力

D.定滑轮,能改变力的方向

12.如图所示,弹簧测力计A和B及滑轮组均处于静止状态,F=10 N。若不考虑弹簧测力计重、滑轮重及摩擦,弹簧测力计A和B的示数应分别为(  B  )

A.30 N　30 N	B.30 N　20 N

C.20 N　20 N	D.20 N　30 N

13.如图所示,每个滑轮的重力相等,不计绳重和摩擦力,G1=60 N,G2=38 N,甲、乙两种情况下绳子在相等拉力F作用下静止。则每个动滑轮的重力为(  B  )

A.3 N	B.6 N	C.11 N	D.22 N

14.在物理综合实践活动中,小华设计了如图所示的机械模型。推动硬棒CD或EF,使它们在水平面内绕O点转动,即可将绳逐渐绕到轴MO上,提升重物G。下列说法正确的是(  A  )

A.滑轮B为定滑轮,它的作用是能改变力的方向

B.硬棒CD是费力杠杆

C.滑轮A是动滑轮,它的作用是省力

D.重物上升过程中,轴MO上增加的绳长小于重物上升的高度

15.在探究使用滑轮组的实验中,小明在记录拉力与物重的关系时丢失了一些数据(  不计摩擦和动滑轮自重  )。

| 实验 | 钩码重G/N | 拉力F/N | 吊起动滑轮的绳子股数n |
| --- | --- | --- | --- |
| a | 4 | 2 | 2 |
| b | 8 | 4 | 2 |
| c | 6 | 2 | 3 |

(  1  )请你帮助他填上表格中横线上丢失的内容;

(  2  )分析表中数据可以得出F、G、n的关系为F= 1nG　。

拓展探究突破练

16.如图所示,用20 N的拉力可以使一重为50 N的物体匀速上升,现用同样的滑轮组拉着重为200 N的物体匀速上升0.1 m(  不计绳重和摩擦  )。求:

(  1  )G动;

(  2  )拉力F的大小;

(  3  )绳子自由端移动的距离。

解:(  1  )由题图可知,动滑轮承担的绳子股数n=3

不计绳重和摩擦,由F=1n(  G+G动  )可得,动滑轮的重力

G动=3F'-G'=3×20 N-50 N=10 N

(  2  )拉着重为200 N的物体时的拉力

F=13(  G+G动  )=13×(  200 N+10 N  )=70 N

(  3  )绳子自由端移动的距离

s=3h=3×0.1 m=0.3 m