第3节　机械效率

学习目标

1.知道什么是有用功、额外功、总功。

2.理解机械效率,会计算机械效率。

3.学会测定滑轮组的机械效率。

4.了解提高机械效率的方法。

自主探究

学点一:有用功和额外功

探究实验:使用动滑轮能否省功

方法点拨:(1)如图甲,用弹簧测力计将钩码匀速提升一定的高度,计算拉力所做的功。

(2)如图乙,用弹簧测力计并借助一个动滑轮将同样的钩码匀速提升相同的高度,计算拉力所做的功。

提出问题:为了计算拉力做功需要测量哪些量,应怎样测量?

实验结论:使用动滑轮不省功。

自主学习:阅读课本P85~P86的内容,了解有用功和额外功。

归纳总结:

1.在完成任务中,必须要做的功叫做　　　　,用　　　　表示。

2.在完成任务中,不用做但又不得不做的功,叫做　　　　,用　　　　　表示。

3.　　　与　　　之和是总共做的功叫做总功,用　　　表示。

学点二:机械效率

提出问题:从功的角度分析比较哪种机械性能好呢?

情境1:有用功相同,额外功不同

|  | W有/J | W额/J | W总/J |
| --- | --- | --- | --- |
| 方法1 | 600 | 180 | 780 |
| 方法2 | 600 | 90 | 690 |

情境2:额外功相同,有用功不同

|  | W有/J | W额/J | W总/J |
| --- | --- | --- | --- |
| 方法1 | 600 | 90 | 690 |
| 方法2 | 540 | 90 | 630 |

情境3:有用功不同,额外功不同

|  | W有/J | W额/J | W总/J | W有W总 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 方法1 | 600 | 180 | 780 | 76.9% |
| 方法2 | 540 | 90 | 630 | 85.7% |

自主学习:阅读课本P86的内容,了解机械效率。

归纳总结:

1.物理学中,将　　　　跟　　　　的比值叫做机械效率,用符号　　　表示。

2.机械效率公式:

3.机械效率通常用百分数表示,没有单位,有用功总　　　总功,所以机械效率总　　　　1。

学点三:探究滑轮组的机械效率

思考讨论:测量滑轮组的机械效率需要测量哪些物理量,怎样测量?

设计实验:用弹簧测力计分别测量钩码的重力G和拉力F,用刻度尺测量钩码上升的高度h和弹簧测力计移动的距离s。使用同一滑轮组,只改变被提升物体的重,测出每次的物重、提升的高度、拉力、绳端移动的距离s,填入表格,并计算每次的机械效率。

| 次数 | 物重G/N | 提升高度h/cm | 有用功W有/J | 拉力F/N | 绳端移动的 距离s/cm | 总功W总/J | 机械效率η |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

注意事项:

(1)竖直向上匀速拉动弹簧测力计;

(2)应在匀速拉动过程中读数。

归纳总结:

1.同一滑轮组,提起的重物的重力越　　　,滑轮组的机械效率越　　　。

2.η=W有W总=　　　　=　　　　,滑轮组的机械效率与物体被提升的高度　　　　。

课堂检测

1.李玲同学值日时用水桶将水从一楼提到三楼教室,她做的有用功是(　　)

A.对桶所做的功	B.对水所做的功

C.对水和桶所做的功	D.对水、桶和人所做的功

2.买茶杯的人,从货架上拿起茶杯;喝茶水的人,从桌面上端起盛茶水的茶杯,就两人克服茶杯重力做的功,下列说法中正确的是(　　)

A.都是有用功	B.都是额外功

C.对喝茶的人而言是有用功	D.对买茶杯的人而言是有用功

3.关于机械效率,下列说法中正确的是(　　)

A.机械做的功越多,机械效率越高

B.机械做的总功越多,机械效率越高

C.做的额外功越多,机械效率就越高

D.额外功在总功中占的比例越大,机械效率就越低

4.如图所示的剪刀剪纸的机械效率为80%,这表示(　　)

A.若作用在剪刀的动力是1N,则阻力是0.8N

B.若作用在剪刀的阻力是1N,则动力是0.8N

C.若作用在剪刀的动力做功1J,则有0.2J的功用于剪纸

D.若作用在剪刀的动力做功1J,则有0.8J的功用于剪纸

5.如图所示,用滑轮组提升重物时,重800N的物体在10s内匀速上升了1m。已知拉绳子的力F为500N,则提升重物的过程中(　　)

A.做的有用功是800J

B.拉力F的功率是80W

C.绳子自由端被拉下3m

D.滑轮组的机械效率是60%

6.如图所示,有一斜面长为L、高为h,现用力F沿斜面把重为G的物体从底端匀速拉到顶端。已知物体受到斜面的摩擦力为Ff,则下列关于斜面机械效率η的表达式正确的是(　　)

A.η=GhFfL	B.η=Gh(F-Ff)L

C.η=Gh(F+Ff)L	D.η=GhGh+FfL

7.小明用同一滑轮组分别将甲、乙两组钩码提升相同的高度,如图所示。他两次提升钩码所用的拉力分别为F甲和F乙,则F甲　　　　F乙;所做的有用功分别为W甲和W乙,机械效率分别为η甲和η乙,则W甲　　　　W乙,η甲　　　　η乙。(均选填“>”“=”或“<”)

8.如图所示装置,绳重及摩擦不计。装卸工人将重为800N的货物提至高处,人对绳的拉力F1为500N,货物在1min内匀速上升了5m。

(1)请在图上画出绳子的绕法;

(2)求滑轮组的机械效率;

(3)如果重物是600N,要把重物提升5m,求拉力做的功。

参考答案

自主探究

学点一:有用功和额外功

1.有用功　W有

2.额外功　W额

3.有用功　额外功　W总

学点二:机械效率

1.有用功　总功　η

2.η=W有W总

3.小于　小于

学点三:探究滑轮组的机械效率

1.大　高

2.GhFs　GFn　无关

课堂检测

1.B　解析:将水桶从一楼提到三楼的目的是将水提上去,而水桶是为了装水,虽然没有用但是必须要做的,故对水所做的功为有用功,对水桶和人所做的功为额外功,对水、桶和人做的功为总功。

2.D　解析:喝茶的人目的是茶水,因此对茶水做的功是有用功,对茶杯做的是额外功;买茶杯的人目的是茶杯,对茶杯做的功是有用功。

3.D　解析:机械效率与做功的多少无关,机械效率等于有用功与总功的比值,有用功在总功中占的比例越大,机械效率越高;相反,额外功在总功中占的比例越大,机械效率就越低,故D项正确。

4.D　解析:剪刀可以看作是一个杠杆,根据杠杆的平衡条件F1l1=F2l2知,要比较动力或阻力大小,必须知道动力臂和阻力臂,A、B两项错误;利用剪刀的目的是剪纸,所以剪纸做的功是有用功,由机械效率为80%知,如果动力做功1J,有0.8J是用于剪纸,C项错误,D项正确。

5.A　解析:在提升重物的过程中W有=Gh=800N×1m=800J;拉力F的功率是P=500N×2×1m10s=100W;绳子自由端被拉下s=2×1m=2m;滑轮组的机械效率是η=800N×1m500N×2×1m=80%。

6.D　解析:斜面机械效率η等于有用功Gh与总功之比,总功等于力F乘以在力的方向上运动的距离,也等于有用功加上额外功,此题额外功等于FfL,故D项正确。

7.答案:<　<　<

解析:甲、乙滑轮组承担物重的绳子股数都是三股,提起的重物越重,所需的拉力越大,所以F甲<F乙;假设都使物体上升h,则W甲=Gh,W乙=2Gh,故W甲<W乙;用同一滑轮组提升重物到相同高度,所做的额外功是相等的,由于W甲<W乙,所以η甲<η乙。

8.答案:(1)绕法如图所示。

(2)滑轮组的机械效率:η=W有W总=GhF1s=800×5J500×10J=80%。

(3)动滑轮的重力:G动=2F1-G物=2×500N-800N=200N。

拉力F2=G物+G动2=600N+200N2=400N,

W=F2s=400N×5×2m=4000J。

解析:人站在地上拉绳子,绳子末端方向向下,一个动滑轮,所以有两股绳子承担物重,绳端固定在定滑轮上;滑轮组的机械效率可由公式η=W有W总=GhFs直接求出;当重物改变时机械效率改变,故不能利用第(2)问的机械效率求解,这里是学生常出错的地方,一定要找到变化中不变的量,动滑轮的重力始终没有变,先求出G动=2F1-G物=2×500N-800N=200N,F2=G物+G动2=600N+200N2=400N,再求出拉力做的功,W=F2s=400N×5×2m=4000J。