《电动机》同步练习

- 基础题

1.通电导体在磁场中会受到___________的作用,通电线框在磁场中会发生___________,电动机就是根据这一现象制造的,从而使___________能转化为能。直流电动机的线圈刚转过平衡位置时,靠___________来自动改变线圈里的电流方向,使它继续转动。

2.如图所示的实验中,闭合开关后,支架上原先静止的轻质铝管ab会朝某个方向运动,这表明磁场对通电导体会产生___________的作用,改变磁场方向或者改变。方向,可以使铝管ab运动的方向发生改变。___________(填“电动机”或或“发电机”)就是根据这个原理制成的

[

(第2题图)                                   (第3题图)

3.如图是某灵敏电流计的内部结构示意图,线圈在磁场中,指针与线圈相连。当线圈中有电流通过时,线线圈会转动,原因是______________________;若改变线圈中的电流方向,指针的偏转方向将___________

4.扬声器是把电信号转换成声信号的一种装置,如图所示是扬声器构造示意图。当线圈中通过变化电流时,线圈受到___________力作用,从而带动与线圈相连的纸盆___________,于是扬声器就发出了声音。

(第4题图)                             (第5题图)

5.线圈abcd转动过程中经过图甲、乙位置时,异线ab所受磁场力的方向__________(填“相同”或“相反”),原因是__________________________________________________。

6.要使直流电动机的线圈持续转动,必须设法使线圈一到__________位置,就自自动地改变线圈里的__________，能够完成这一任务的装置叫做__________。

- 能力题

7.直流电动机中转子的线圈通过换向器、电刷和直流电源相连接,这里换向器与电刷的作

用是（    ）

A.不断改变电流的方向,使线圈能够完成正、反转动

B.适时地自动改变电流的方向使线圈始终向一个方向转动

C.不断地改变磁场的方向以改变线圈转动的方向

D.不断地改变磁场的方向,使线圈始终朝一个方向转动

8.如图所示是直流电动机的模型,闭合开关后线圈顺时针转动。现要线圈逆时针转动,下列方法中可行的是（   ）

A.只改变电流大小             B.只改变电流方向

C.对换磁极同时改变电流方向   D.换用磁性更强的磁铁

(第8题图)[来源:学&科&网Z&X&X&K]

9.如图为实验室常用电流表的内部结构图。多匝金属线圈悬置在磁体的两极间,线圈与一根指针相连。当线圈中有电流通过时,它受力转动带动指针偏转,便可显示出电流的大小。下列与此工作原理相同的电器设备是（   ）

A.电烙铁   B.电铃   C.发电机     D.电动机

（第九题图）

- 提升题

10.用如图所示实验装置来研究电动机的工作原理。实验中把导体ab放在磁场里,接通电源,让电流通过导体ab,会观察到导体ab向右运动。

(1)如果把电源正、负极对调后接入电路,会观察到导线ab向_______(填“左”或“右”)运动;

(2)如果把电源正、负极对调,同时把蹄形磁体上下磁极也调换一下,则则会观察到导线ab向_______(填“左”或“右”)运动;

(3)电动机的工作原理是________________________________________________________.

（第10题图)                         (第11题图)

11.图甲是直流电动机模型,图乙是自制简易电动机模型。

(1)绕制线圈的铜丝外表有漆皮,必须对线圈引出线的两端(搁置于铜质弯钩的部位)进行刮漆处理,刮漆方法见图丙,按这种方法刮漆,目的是使线圈能够________________,因此这一部位就相当于图甲中的________(填某一部件的名称)。

(2)通电后线圈能正常转动,如要改变转动方向,可采取的做法是

①_______________________________________________

②_______________________________________________

参考答案

- 基础题

一、1.力  转动  电    机械   换向器

2.力    电流    电动机

3.通电线圈在磁场中受力       改变

4.磁场        来回振动

5.相反       磁场方向不变,电流方向改变

6.平衡     电流方向    换向器

- 能力题

- B

- B

- D

- 提升题

10.(1)左    (2)右     (3)通电导体在磁场中受到力的作用

11.(1)连续转动换换向器     (2)①只改变磁场方向   ②只改变电流方向