专题53 （综合测试）生活用电单元测试卷

一、选择题

1．如图所示，关于家庭电路和安全用电，下列说法正确的是

A．电冰箱接入三孔插座后，灯和电冰箱是串联的

B．电冰箱接入三孔插座后，能使电冰箱的金属外壳接地

C．断开开关后，用试电笔接触点时，氖管不发光

D．若空气开关“跳闸”，一定是电路的总功率过大

2．下列做法，符合安全用电原则的是

A．使用测电笔时手接触笔尾金属体

B．家庭电路中控制灯的开关应串联接在灯与零线之间

C．将用电器三角插头最长脚折断后，插在两孔插座上使用

D．用电器失火时，先用灭火器灭火，等火小后，切断电源

3．关于家庭电路中的电学知识，下列说法正确的是

A．若有人发生触电事故，漏电保护器一定会跳闸

B．空气开关“跳闸”可能是家庭电路中出现了漏电事故

C．在家庭电路中，同时使用的用电器越多，电路的总电阻越小

D．电能表是测量总电功率的仪表

4．学习家庭电路相关知识后，小明对如图所示设计的家庭电路的认识正确的是

A．图中两只灯与其对应控制开关的连接都是正确的

B．使用洗衣机时应选择插座

C．灯、是串联的

D．如图中之间发生断路，则用试电笔检查插座的各个插孔，试电笔的氖管都不发光

5．如图是境珊同学家的家庭电路的部分电路图，下列说法中正确的是

A．家庭电路中使用的是交流电，电压是，频率是

B．丁灯的安装及开关的连接是正确的

C．两孔插座和三孔插座的连接都是正确的

D．用试电笔正确接触和点时，试电笔的氖管均不发光

6．如图所示，甲站在干燥的木桌上一只手接触到火线；乙站在地上一只手接触到零线；丙站在干燥的木桌上一只手接触到火线，此时丁站在地面上用手去拉丙。则

A．甲、乙都不会触电	B．甲、丙都会触电

C．乙、丁都会触电	D．丙、丁都不会触电

7．如图所示的家庭电路，连接方式正确的是

A．	B．	C．	D．

8．如图所示为小东家某部分家庭电路的电路图，火线和零线之间的电压为．小东先把拉线开关闭合，灯泡正常发光。再把电饭煲接到三孔插座并闭合开关，电饭煲正常工作。请问此时哪个说法是错误的

A．灯泡的正常工作电压为

B．灯泡和电饭煲这两个用电器是属于并联关系

C．把电饭煲插头拔掉后，正确使用试电笔插到插座左孔，试电笔发光。这是因为此时零线有电流流过

D．把电饭煲换成电热水壶接入三孔插座，保险丝马上熔断，原因可能是电热水壶内部发生短路

9．小玲家的家庭电路简化后如图所示，由该电路可知

A．线是零线，线是火线

B．灯泡与插座是串联关系

C．处断开，洗衣机插头插入插座，洗衣机虽能工作但有安全隐患

D．台灯插头插入插座后，空气开关立刻跳闸，是因为灯丝断路造成的

10．如图所示为某家庭的部分电路，电灯和电热器都在正常工作。当三孔插座上刚插上洗衣机的插头时，所有用电器都停止工作。经检查，发现有一根保险丝熔断了，拔出洗衣机的插头后，用测电笔测试三孔插座的左右两孔，氖管都发光。下列分析合理的是

A．一定是火线上的保险丝熔断了

B．只断开，再用测电笔检测灯泡的两个接线柱，氖管都不发光

C．只断开，再用测电笔检测三孔插座的左右两孔，氖管都发光

D．断开和，再用测电笔检测三孔插座的左右两孔，氖管都发光

11．小茜家新购住房刚装修完毕，家中部分照明电路如图所示。验收工程时，小茜闭合了开关（家中其他用电器均处于断开状态），白炽灯亮了一段时间后熄灭了，她用测电笔分别测试了图中插座的两个孔，发现测电笔都发光。她断开开关，再次用测电笔测试插座的两个孔，她将观察到　　（假设故障只有一处）

A．只有测试左面的孔时测电笔才发光

B．只有测试右面的孔时测电笔才发光

C．测试两孔时测电笔都发光

D．测试两孔时测电笔都不发光

12．电是把双刃剑，它在造福人类的同时也带来了安全隐患。下列关于家庭用电安全，说法正确的是

A．家庭电路电压为，人的安全电压为，因此，只要人手碰到电线，都会触电

B．不可用铜丝代替保险丝，不可用干燥的手指触碰插座的插孔

C．使用测电笔时手不要接触笔尾金属体，否则电流经人体流向大地会引起触电

D．家庭电路中并联的用电器越多，越容易引起电路过载，因此可考虑将部分用电器串联

二、填空题

13．我们教室内日光灯正常工作时两端的电压为　　伏，日光灯与控制它的开关之间是　　（选填“串联”或“并联” 连接的。家中空调与节能灯均正常工作时，通过　　的电流较小。

14．用测电笔可辨别火线和零线，如果氖管发光，表明接触的是　　。如图所示，在闭合开关，电路没有任何故障的情况下，小明同学站在地上直接用手接触点时，他　　（选填“会”或“不会” 触电。

15．家庭电路中，熔断器是在电路超负荷运行或发生　　（短路断路）时起保护作用的装置。电灯开关断开时，小红用测电笔分别检测开关的两个接线柱，氖管一次发光，一次不发光。据此，小红　　（能不能）确定该开关接在火线上。开关已经接到火线上，闭合开关，如果只有灯泡的零线断路，测电笔分别检测该灯泡的两个接线柱，则氖管　　（选填：“一次发光，一次不发光”，“两次都发光”，“两次都不发光” ）。

16．如图 是小明家中的部分电路，开始时各部分工作正常，将电饭锅的插头插入三孔插座后，正在烧水的电热壶突然不能工作，但电灯仍正常工作。拔出电饭锅的插头，电热壶仍不能工作，把测电笔分别插入插座的左、右孔，氖管均能发光，可以判断用手接触电路中的点，他　 　触电（选填“会”或“不会” ），该电路中的故障是　 　之间断路。

17．家庭中的电灯、电风扇、电吹风机、电冰箱、电视机等家电用器是　　联在电路中的。电风扇的调速开关实质是　　。客厅有三组六盏相同的白炽灯，由一个开关同时控制，其中有一盏不亮，另五盏正常发光（如图所示）。已知家庭电路电压为，每只灯工作时电阻为，则此时通过开关的电流为　　，不亮的那一盏灯　　（选填：断路、被短接）了。

三、作图题

18．请在图中的虚线框内填入开关和电灯的符号。

19．如图，请用笔画线代替导线将两线插座、电灯和开关分别接入电路。

20．如图所示，楼梯有一电灯受控于两个开关，光线较暗且有声响时灯才亮。其中“光控开关”在光线较暗时自动闭合“声控开关”在有声响时自动闭合，请用铅笔画线代替导线把元件连在电路中。

2020年12月18日赵贤云的初中物理组卷

参考答案与试题解析

一．选择题（共12小题）

1．如图所示，关于家庭电路和安全用电，下列说法正确的是

A．电冰箱接入三孔插座后，灯和电冰箱是串联的

B．电冰箱接入三孔插座后，能使电冰箱的金属外壳接地

C．断开开关后，用试电笔接触点时，氖管不发光

D．若空气开关“跳闸”，一定是电路的总功率过大

【解答】解：

、电冰箱接入三孔插座后，电灯与电冰箱在工作时互不影响，则它们是并联的，故错误；

、电冰箱接入三孔插座后，能使电冰箱的金属外壳接地，防止由于冰箱的外壳带电而使人发生触电事故，故正确；

、断开开关后，用试电笔接触点时，氖管不发光；故错误；

、空气开关跳闸，可能是由于短路造成的，也可能是由于电路的总功率过大造成的，故错误；

故选：。

2．下列做法，符合安全用电原则的是

A．使用测电笔时手接触笔尾金属体

B．家庭电路中控制灯的开关应串联接在灯与零线之间

C．将用电器三角插头最长脚折断后，插在两孔插座上使用

D．用电器失火时，先用灭火器灭火，等火小后，切断电源

【解答】解：

、使用测电笔辨别火线时，有一定要用手触及笔尾的金属部分，不能用手触及测电笔前端的金属探头，这样会造成人身触电事故，故正确；

、开关和电灯是串联，为了安全，控制电灯的开关应安装在火线上，即串联接在灯与火线之间，故错误；

、家庭电路中，三孔插座接地线，在人接触漏电的用电器时，地线可以把人短路，避免发生触电事故，一定不能把用电器的三脚插头改为两脚插头接在两孔插座上使用，故错误；

、当电器设备失火时，应先断开电源，再灭火，故错误。

故选：。

3．关于家庭电路中的电学知识，下列说法正确的是

A．若有人发生触电事故，漏电保护器一定会跳闸

B．空气开关“跳闸”可能是家庭电路中出现了漏电事故

C．在家庭电路中，同时使用的用电器越多，电路的总电阻越小

D．电能表是测量总电功率的仪表

【解答】解：

、发生双线触电事故时，火线与零线的电流是相同的，漏电保护器不能切断电路，对人和电路不能起到保护作用，故错误；

、家庭电路中的空气开关跳闸，原因有两个，短路或总功率过大，故错误；

、因为家庭电路中各用电器为并联连接，因此使用的用电器越多，总电阻越小，故正确；

、电能表是测量电路中用电器消耗电能的仪表，不是测量电功率，故错误。

故选：。

4．学习家庭电路相关知识后，小明对如图所示设计的家庭电路的认识正确的是

A．图中两只灯与其对应控制开关的连接都是正确的

B．使用洗衣机时应选择插座

C．灯、是串联的

D．如图中之间发生断路，则用试电笔检查插座的各个插孔，试电笔的氖管都不发光

【解答】解：

、在灯的安装及开关的连接中，火线先接开关，再接入灯泡，所以灯接法错误；故错误；

、使用洗衣机时应选择插座，把洗衣机外壳与大地接通，避免因意外漏电对人身产生伤害，故正确；

、灯、是并联的，互不影响，故错误；

、如图中之间发生断路，插座电路连接正常，试电笔接触插座火线时，氖管发光，故错误；

故选：。

5．如图是境珊同学家的家庭电路的部分电路图，下列说法中正确的是

A．家庭电路中使用的是交流电，电压是，频率是

B．丁灯的安装及开关的连接是正确的

C．两孔插座和三孔插座的连接都是正确的

D．用试电笔正确接触和点时，试电笔的氖管均不发光

【解答】解：

、我国家庭电路中使用的是交流电，电压是，频率是，故错误；

、开关控制灯泡时，开关要接在火线和灯泡之间，所以丁灯的安装及开关的连接是正确的，故正确；

、两孔插座的接法：左零右火；三孔插座的接法是左零、右火、中接地；所以图中两孔插座连接错误，三孔插座连接正确的，故错误；

、图中点在火线上，所以试电笔接触点，氖管发光，点与零线连接，所以试电笔接触点，氖管不发光，故错误。

故选：。

6．如图所示，甲站在干燥的木桌上一只手接触到火线；乙站在地上一只手接触到零线；丙站在干燥的木桌上一只手接触到火线，此时丁站在地面上用手去拉丙。则

A．甲、乙都不会触电	B．甲、丙都会触电

C．乙、丁都会触电	D．丙、丁都不会触电

【解答】解：甲站在干燥的木桌上一只手接触到火线，无法形成电流的通路，故不会发生触电；

乙站在地上一只手接触到零线，零线与大地之间没有电压，因此没有电流通过人体，不会发生触电；

丙站在干燥的木桌上一只手接触到火线，此时，丁站在地面上用手去拉丙，这样电流可以从火线经丙、丁导向大地，会造成丙、丁两人同时触电。

综上所述，甲、乙都不会触电，丙、丁都会触电。

故选：。

7．如图所示的家庭电路，连接方式正确的是

A．

B．

C．

D．

【解答】解：、火线首先要进入开关，再接入灯泡顶端的金属点，零线直接接螺旋套，而图中是地线接螺旋套，故错误；

、火线首先要进入开关，再接入灯泡顶端的金属点，零线直接接螺旋套，故正确；

、火线首先要进入开关，而图中零线接开关，地线接螺旋套，故错误

、图中零线接开关，火线接螺旋套，故错误。

故选：。

8．如图所示为小东家某部分家庭电路的电路图，火线和零线之间的电压为．小东先把拉线开关闭合，灯泡正常发光。再把电饭煲接到三孔插座并闭合开关，电饭煲正常工作。请问此时哪个说法是错误的

A．灯泡的正常工作电压为

B．灯泡和电饭煲这两个用电器是属于并联关系

C．把电饭煲插头拔掉后，正确使用试电笔插到插座左孔，试电笔发光。这是因为此时零线有电流流过

D．把电饭煲换成电热水壶接入三孔插座，保险丝马上熔断，原因可能是电热水壶内部发生短路

【解答】解：、根据题意可知，电路电压为，灯泡刚好正常工作，因此灯泡的正常工作电压为，故正确；

、灯泡和电饭煲可以单独工作，互不影响，因此它们是并联连接，故正确；

、因为三孔插座中的左孔为零线，而零线与大地间的电压为0，因此把电饭煲插头拔掉后，正确使用试电笔插到插座左孔，试电笔不发光，故错误；

、保险丝熔断的原因：一是短路，二是电流过大，因此把电饭煲换成电热水壶接入三孔插座，保险丝马上熔断，原因可能是电热水壶内部发生短路，也可能是热水壶的功率太大，故正确。

故选：。

9．小玲家的家庭电路简化后如图所示，由该电路可知

A．线是零线，线是火线

B．灯泡与插座是串联关系

C．处断开，洗衣机插头插入插座，洗衣机虽能工作但有安全隐患

D．台灯插头插入插座后，空气开关立刻跳闸，是因为灯丝断路造成的

【解答】解：、据题意和图中的标注可知，用电器的开关应该接在火线上，所以和开关相连的那根线是火线，即 线是火线， 线是零线，故错误；

、灯泡与插座是互不影响的，所以是并联的关系，故错误；

、若处断开（即三孔插座没有接地），洗衣机插头插入插座，洗衣机仍然能工作，但外壳不能接地，当外壳漏电时，人接触金属外壳，会有电流流过人体，会发生触电事故，即有安全隐患，故正确；

、电路跳闸可能是电路总功率过大引起的，也可能是发生了短路，不可能是灯丝断路造成的，故错误。

故选：。

10．如图所示为某家庭的部分电路，电灯和电热器都在正常工作。当三孔插座上刚插上洗衣机的插头时，所有用电器都停止工作。经检查，发现有一根保险丝熔断了，拔出洗衣机的插头后，用测电笔测试三孔插座的左右两孔，氖管都发光。下列分析合理的是

A．一定是火线上的保险丝熔断了

B．只断开，再用测电笔检测灯泡的两个接线柱，氖管都不发光

C．只断开，再用测电笔检测三孔插座的左右两孔，氖管都发光

D．断开和，再用测电笔检测三孔插座的左右两孔，氖管都发光

【解答】解：

、原来电灯和电热器都在正常工作，在插上洗衣机的插头后，所有用电器都停止工作，经检查，发现有一根保险丝熔断了；拔出洗衣机的插头后，用测电笔测试插座的两孔，氖管都发光，说明两孔与火线是连通的，所以只可能是零线上的保险丝熔断了，故不合理；

、只断开，灯泡的两个接线柱通过电热器、开关与火线相连，所以再用测电笔检测灯泡的两个接线柱，测电笔的氖管都发光，故不合理；

、只断开，插座的左孔通过灯泡、开关与火线相连，所以，用测电笔检测三孔插座的左右两孔，氖管都发光，故合理；

、断开、，再用测电笔检测三线插座的左右两孔，只有右孔与火线相连，氖管发光，左孔与火线不相连，氖管不会发光，故不合理。

故选：。

11．小茜家新购住房刚装修完毕，家中部分照明电路如图所示。验收工程时，小茜闭合了开关（家中其他用电器均处于断开状态），白炽灯亮了一段时间后熄灭了，她用测电笔分别测试了图中插座的两个孔，发现测电笔都发光。她断开开关，再次用测电笔测试插座的两个孔，她将观察到　　（假设故障只有一处）

A．只有测试左面的孔时测电笔才发光

B．只有测试右面的孔时测电笔才发光

C．测试两孔时测电笔都发光

D．测试两孔时测电笔都不发光

【解答】解：

（1）闭合了开关（家中其他用电器均处于断开状态），白炽灯亮了一段时间后熄灭了，说明灯泡和火线、零线不能构成通路；可能是火线断路，也可能是零线断路；

（2）灯泡熄灭后（灯泡的开关是闭合的），用测电笔分别测试了图中插座的两个孔，发现测电笔都发光，这说明左孔和右孔都与火线相连；如下图，右孔和火线相连（如图中绿色的划线），测电笔的氖管发光；左孔通过灯泡、开关和火线相连（如图中红色划线），测电笔的氖管也发光；

（3）经过（2）中的分析可知，灯泡亮了一段时间后熄灭，是因为图中的进户零线断路（如图中蓝色划线）；

（4）当断开开关时，切断了左孔和火线的连接，所以测电笔接触左孔时，氖管不会再发光；测电笔接触右孔时，氖管照常发光，故符合题意，不符合题意。

故选：。

12．电是把双刃剑，它在造福人类的同时也带来了安全隐患。下列关于家庭用电安全，说法正确的是

A．家庭电路电压为，人的安全电压为，因此，只要人手碰到电线，都会触电

B．不可用铜丝代替保险丝，不可用干燥的手指触碰插座的插孔

C．使用测电笔时手不要接触笔尾金属体，否则电流经人体流向大地会引起触电

D．家庭电路中并联的用电器越多，越容易引起电路过载，因此可考虑将部分用电器串联

【解答】解：、当人手碰到电线，若在安全电压（不高于范围内，或触碰到零线，则不会发生触电；故错误；

、保险丝是由电阻率大、熔点低的铅锑合金制成的，当电路中有过大电流通过时，保险丝发热自动熔断，切断电路，从而起到保护电路的作用，如果用铜丝代替，电流过大时不易熔断，易发生火灾；用手指触碰插座的插孔，一旦碰到火线，会造成触电事故，故正确；

、使用测电笔辨别火线时，一定要用手触及笔尾的金属部分，不能用手触及测电笔前端的金属探头，否则会造成人身触电事故，故错误；

、家庭电路中用电器需独立工作，且互不影响，所以应采取并联方式，故错误。

故选：。

二．填空题（共5小题）

13．我们教室内日光灯正常工作时两端的电压为　220　伏，日光灯与控制它的开关之间是　　（选填“串联”或“并联” 连接的。家中空调与节能灯均正常工作时，通过　　的电流较小。

【解答】解：

（1）我国家庭电路、普通照明电路电压是，教室内照明灯正常工作时两端的电压是；

（2）开关与灯之间是串联连接的，这样才能方便对电灯的控制；

（3）由于空调的功率远大于节能灯的功率，工作电压相同，由可知，通过节能灯的电流要远小于空调的电流。

故答案为：220；串联；节能灯。

14．用测电笔可辨别火线和零线，如果氖管发光，表明接触的是　火线　。如图所示，在闭合开关，电路没有任何故障的情况下，小明同学站在地上直接用手接触点时，他　　（选填“会”或“不会” 触电。

【解答】解：

（1）测电笔是用来辨别零线和火线的工具，使用测电笔时，若氖管发光，表明测电笔接触的是火线；

（2）如图所示，在闭合开关，电路没有任何故障的情况下，小明同学站在地上直接用手接触点时，即接触的是零线，由于零线和大地之间没有电压，所以不会触电；

故答案为：火线；不会。

15．家庭电路中，熔断器是在电路超负荷运行或发生　短路　（短路断路）时起保护作用的装置。电灯开关断开时，小红用测电笔分别检测开关的两个接线柱，氖管一次发光，一次不发光。据此，小红　　（能不能）确定该开关接在火线上。开关已经接到火线上，闭合开关，如果只有灯泡的零线断路，测电笔分别检测该灯泡的两个接线柱，则氖管　　（选填：“一次发光，一次不发光”，“两次都发光”，“两次都不发光” 。

【解答】解：（1）当电路短路时，电路中的电流就会很大，超过了熔断器的最大电流，则熔断器将会熔断起到对电路的保护作用；

（2）使用测电笔辨别火线和零线时，氖管发光，接触的是火线，不发光接触的是零线；开关和灯泡是串联接入的，开关接在零线上，检测该开关的两个接线柱，氖管也会一次发光，一次不发光，所以不能断定开关接在火线上。

（3）开关已经接到火线上，闭合开关，如果只有灯泡的零线断路，即只有火线，所以测电笔分别检测该灯泡的两个接线柱，则氖管都会发光。

故答案为：短路；不能；两次都发光。

16．如图 是小明家中的部分电路，开始时各部分工作正常，将电饭锅的插头插入三孔插座后，正在烧水的电热壶突然不能工作，但电灯仍正常工作。拔出电饭锅的插头，电热壶仍不能工作，把测电笔分别插入插座的左、右孔，氖管均能发光，可以判断用手接触电路中的点，他　会　触电（选填“会”或“不会” ，该电路中的故障是　 　之间断路。

【解答】解：电灯仍正常工作，说明不是保险丝烧坏了，没有发生短路，而把测电笔分别插入插座的左、右插孔，氖管均能发光，说明火线有电，而零线开路了，且是在、之间开路。

故答案为：会；；

17．家庭中的电灯、电风扇、电吹风机、电冰箱、电视机等家电用器是　并　联在电路中的。电风扇的调速开关实质是　　。客厅有三组六盏相同的白炽灯，由一个开关同时控制，其中有一盏不亮，另五盏正常发光（如图所示）。已知家庭电路电压为，每只灯工作时电阻为，则此时通过开关的电流为　　，不亮的那一盏灯　　（选填：断路、被短接）了。

【解答】解：房间里各用电器之间工作情况是互不影响，所以各用电器之间是并联。

电风扇的调速器相当于一个滑动变阻器，它与电风扇串联。通过调节调速器，可以改变调速器的电阻，从而改变电流，起到调速的作用。

由一个开关控制，则开关串联在干路上，

由于六盏白炽灯相同，且五盏正常发光，则：

干路电流；

由于不亮的灯泡对其它灯泡没有产生影响，故这盏灯泡是发生开路现象。

故答案为：并； 滑动变阻器；1；断路。

三．作图题（共3小题）

18．请在图中的虚线框内填入开关和电灯的符号。

【解答】解：装有保险丝的电线一定是火线，在家庭电路中开关应接在火线和用电器之间，因此点应先与开关连接，再连接灯泡，如下图所示；

19．如图，请用笔画线代替导线将两线插座、电灯和开关分别接入电路。

【解答】解：

（1）灯泡接法：火线进入开关，经灯泡连到零线，这样在断开开关能切断火线，接触灯泡不会发生触电事故。既能控制灯泡，又能更安全。

（2）两孔插座的接法：左孔接零线；右孔接火线，如图所示：

20．如图所示，楼梯有一电灯受控于两个开关，光线较暗且有声响时灯才亮。其中“光控开关”在光线较暗时自动闭合“声控开关”在有声响时自动闭合，请用铅笔画线代替导线把元件连在电路中。

【解答】解：由分析知：“光控开关”在光线较暗时闭合，“声控开关”在有声响时闭合，光线较暗且有声响时灯才亮，则灯泡与两个开关串联，且为了保证安全，开关应接在火线上；如图所示：