专项四  电学

重难点14 探究电路

【知识梳理】

- 电流、电压、电阻

| 物理量 | 符号 | 国际单位 | 常用电位 | 测量工具 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电流 | I | 安培（安）；符号：A | 1A=1000mA；1mA=1000μA | 电流表 |
| 电压 | U | 伏特（伏）；符号：V | 1KV=1000V；1V=1000mV | 电压表 |
| 电阻 | R | 欧姆（欧）；符号;ῼ | 1Mῼ=1000kῼ；1kῼ=1000ῼ | 欧姆表 |

2.电流表与电压表的对比

| 电表 | 作用 | 电路图符号 | 量程与分度值 | 与被测电器连接方式 | 使用注意事项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电流表 | 测电流 |  | 大量程：0—3A；分度值0.1A。小量程：0-0.6A；分度值0.02A | 串联 | 1.不能直接连接在电源两端；2.不可超过量程；3不能将正负接线柱接反。 |
| 电压表 | 测电压 |  | 大量程：0-15V；分度值0.5V。小量程：0-3V；分度值0.1V | 并联 | 1.不能超过量程；2.不能将正负接线柱接反。 |

3.串并联电路中电流与电压的规律

| 连接方式 | 电流 | 电压 |
| --- | --- | --- |
| 串联 | 串联电路中各处电流相等。 （I=I1=I2=…=In） | 串联电路两端的电压等于串联电路中各部分电路两端电压之和。（U=U1+U2+…+Un） |
| 并联 | 并联电路中干路里的电流等于各支路中的电流之和。（I=I1+I2+…+In） | 在并联电路中，各支路两端的电压相等。 （U=U1=U2=…=Un） |

【易混淆点】

1.电子的得失与所带电荷的性质: 失去电子的带正电；获得电子的带负电。

2.“短路”与“断路”：断路是电路在某处断开，电路中无电流；短路是电流不过用电器，直接与电源正负极相连或者用导线直接连接在用电器两端。

3.串联与并联：串联电路中电流只有一条路可走，没有分支。

4.并联与混联：并联时用电器的两端是直接与电源两端两联的，混联电路中既有串联，又有并联。

5.电压表测的是谁的电压：找到直接与电压表两端相并联的用电器（中间不可以间隔用电器或电源）。该用电器即为该电压表所测的用电器。

6.电阻的影响因素：认为电阻与电流、电压有关，无电流、电压就无电阻。

7.滑动变阻器的连接：“一上一下”的连入电路，关键是下面两个接线柱，滑片离下面所接的接线柱越近，连入电路中的电阻就越小。

8.错误认为“支路电流之和等于干路电流”。 应该说“干路电流等于各支路电流之和”，因为支路电流汇集后形成了干路电流，不是干路中的电流对各支路进行分配。

【典例分析】

【例1】（2020巴中14）实验小组为医院病房设计呼叫电路,在病人需要护理时,闭合床头开关，就能及时通知值班室里的护士,图中最合理的设计方案是（     ）

A.    B.   C. 	 D.

【思路小结】电路设计类问题解题思路一般是先明确设计要求，然后根据备选电路图进行比对，只要有一处不符合要求，则是错误的，全部符合要求的选项才是正确的。

【例2】（2020广元8）如果所示电路中，闭合开关S，电流表A1、A2、A3的示数分别为I1、I2、I3，它们的大小关系正确的是（　　）

A. I1=I2=I3	B. I1>I2=I3	C. I1>I3>I2	D. I1>I2>I3

【思路小结】电路分析的一般步骤：先判断电路连接方式，使用“去表分析法”： 先将伏特表去掉，安培表看成一根导线；再观察电流有几条路线可走，只有一条的是串联，其余的是并联。再将电表还原，确定各表所测的对象；然后根据电流、电压在串、并联时的规律，分析各量之间的关系。

【真题操练】

1.（2020巴中13）下列说法错误的是（　　）

A. 摩擦起电的实质是电子从一个物体转移到另一个物体上

B. 验电器的工作原理是同种电荷相互排斥

C. 公路上的路灯同时亮同时灭，它们是串联在一起的

D. 电荷的定向移动形成电流，电流的方向与正电荷定向移动的方向相同

2.（2020巴中16）如图所示，电源电压不变，闭合开关，两灯正常发光，电压表和电流表都有示数。一段时间之后，一个电表示数变小，另一个不变，则故障可能是（　　）

A. L1开路	B. L1短路	C. L2开路	D. L2短路

3. (2020北京1)如图所示的滑动变阻器上标记的各部件中，通常情况下，属于绝缘体的是（　　）

A. 金属杆	B. 瓷筒	C. 电阻丝	D. 金属滑片

4. (2020滨州9)如图所示，用毛皮摩擦过的橡胶棒接触验电器后，验电器金属箔张开，以下说法正确的是（　　）

A. 毛皮摩擦过的橡胶棒带正电

B. 验电器的工作原理是同种电荷相互排斥

C. 通常情况下橡胶棒是导体

D. 金属箔张开瞬间电流的方向是由金属球到金属箔

5. (2020鄂州12)如图所示，先后将不同材料接在电路的A、B两点间，闭合开关，能使小灯泡发光的是（    ）

A. 干木条              B. 铜丝            C. 塑料棒            D. 陶瓷棒

6. (2020甘孜12)电冰箱的压缩机和冷藏室内的照明灯工作时互不影响，温控开关S1控制压缩机M，与冰箱门联动的开关S2控制照明灯L。为此，小丽设计了图中的四种电路，其中正确的是（　　）

A. 	B. C. D.

7.（2020广元9） 如图所示电路中，电源电压保持不变，闭合开关S，灯泡L发光，电流表有示数，电压表的示数几乎为零，则下列判断中正确的是（　　）

A. 电阻R短路	B. 电阻R短路	C. 灯L断路	D. 灯L短路

8.（2020河南10）如果家中有人触电，在不能立即切断电源的情况下，千万不能用手直接去拉触电者，可以用一些物品使触电者脱离带电体。下列物品中不能使用的是（  ）

A. 木擀面杖           B. 橡胶手套          C. 铝拖把杆         D. 塑料凳子

9.（2019菏泽）当滑动变阻器的滑片向b端滑动时，下列四种接法中，变阻器阻值变大的是（　　）

- B．	C．	D．

10.（2019邵阳）在如图中，要使L1与L2串联，在“〇”处接入电流表或电压表，测量电路中的电流、L1两端的电压。以下做法正确的是（　　）

A．a为电流表，b为电流表	B．a为电压表，b为电流表

C．a为电流表，b为电压表	D．a为电压表，b为电压表

11. (2020北京23) 如图所示，手持用丝绸摩擦过的玻璃棒，靠近吊起的用毛皮摩擦过的橡胶棒的一端，发现橡胶棒的这端被吸引过来，这是由于        。

12.(2020江西23)请你应用所学的物理知识解答下列问题｡

小莹同学测量电流时，连接好电路，闭合开关，发现电表指针向右偏转至如下图丙所示位置，原因是        ；断开开关，纠正错误后，再闭合开关，发现指针偏至如下图丁所示位置，接下来的操作是：断开开关         继续进行实验｡

13. (2020达州15)用丝绸摩擦过的玻璃棒去接触原来带电的验电器的金属球，发现验电器金属箔片的张角变大，则验电器原来带       电；金属箔张角变大的瞬间，验电器金属杆里的电流方向是           （选填“从金属箔片到金属球”或“从金属球到金属箔片”）。

14. (2020广东21)如图所示，图甲中电压表的分度值为      V，读数为      V；若使用前出现如图乙所示的情况，则原因是                         。

15.(2020广元17) 如图所示，当开关S闭合，甲、乙两表为电压表时，两表读数之比U甲∶U乙=4∶1，则R1∶R2=       ；当开关S断开，甲、乙两表为电流表时，通过两电表的电流之比I1∶I2=         。

16．（2020河南4）用毛皮摩擦过的橡胶棒由于得到电子而带      电。用这个橡胶棒接触验电器的金属球，如图所示，验电器的两金属箱片由于带同种电荷互相         而张开。

17.(2020成都26) 在“连接并联电路”的实验中，小红同学用两个不同的小灯泡组成了如图所示的电路。

(1)连接电路时，开关S应该处于       状态；

(2)她将所有开关闭合，发现S1支路的灯不亮，S2支路的灯发光。于是她断开所有开关，交换两灯位置后，再闭合所有开关，发现仍然是S1支路的灯不亮，S2支路的灯发光。故障的原因可能是        ；

A.某个灯泡的灯丝断路                 B.干路上某根导线断路

C.S1支路某根导线断路                 D.S2支路某根导线断路

(3)她排除故障后，继续进行实验。为了探究开关S1的作用，在观察灯泡发光情况时，她应该        。

A.同时观察两个支路上的灯泡           B.只观察S1所在支路上的灯泡

C.只观察S2所在支路上的灯泡

18.(2020黄冈11)如图所示为某科技馆里“有趣的静电小球”装置。在底面为浅凹面的圆盘中心有一半球体金属电极M，圆盘边缘为圆环形电极N。断电时，不带电的小球静止在M周围，通电时M、N分别带上正、负电荷。此时，小球因与M接触而带上     电，由于M的排斥力和N的      ，小球从中心向边缘运动，当接触到圆盘边缘电极N时由于     的转移而带上负电，在重力和电荷之间力的作用下，小球又回到圆盘中心。若干个小球如此往复运动，使形成了有趣的静电现象。