专项四  电学

重难点15 欧姆定律

【知识梳理】

1.欧姆定律：导体中的电流，跟导体两端的电压成正比，跟导体的电阻成反比。数学表达式：I=.

2.电阻的测量的基本方法：伏安法。原理：欧姆定律（I=）。

3.两个用电器串并联时，在电路中的电流、电阻、电压的关系

| 物理量（关系） | 串联 | 并联 |
| --- | --- | --- |
| 电流 | I=I1=I2 | I=I1+I2 |
| 电压 | U=U1+U2 | U=U1=U2 |
| 电阻 | R=R1+R2 | 1/R=1/R1+1/R2(R=) |
| 电压与电阻的关系 | =或U1/U2=R1/R2 |  |
| 电流与电阻的关系 |  | =I1/I2=R2/R1 |

【易混淆点】

1.滑动变阻器在三个实验中的作用：在“探究电流与电压的关系实验”中，主要是“改变定值电阻两端的电压”；在“探究电流与电阻的关系实验”中，主要是“保持定值电阻两端的电压不变”；在“伏安法测电阻的实验”中，主要是“改变定值电阻两端的电压，多次测量求平均值减小测量误差”。

2.在叙述实验结论时，错误地说成“电压与电流成正比”；“电阻与电流成反比”。

【典例分析】

【例1】(2020甘孜14)小刚用图所示电路探究“一段电路中电流跟电阻的关系”，在此实验过程中，当A、B两点间的电阻由5Ω更换为10Ω后，为了探究上述问题，他应该采取的唯一操作是（　　）

A. 保持变阻器滑片不动	B. 将变阻器滑片适当向左移动

C. 将变阻器滑片适当向右移动	D. 适当增加电池的节数

【思路小结】在“探究电流与电阻的关系实验中”，当定值电阻变大时，滑动变阻器连入电路中的阻值也要变大。

【例2】(2020达州22)在“探究电流与电阻的关系”的实验中，提供的器材如下：电源电压恒为4.5V，五个定值电阻R1（5Ω）、R2（10Ω）、R3（15Ω）、R4（20Ω）、R5（25Ω），标有“50Ω1A”的滑动变阻器R、电压表（可用量程：0～3V、0～15V）、电流表（0～0.6A）、开关各1只，导线若干。

(1)小赵同学设计了如图甲所示的实验电路，电路连接完毕，闭合开关S，发现电流表有示数，电压表无示数。若电路故障只出现在R1和R上，则电路故障是                     ；

(2)排除电路故障后，将滑动变阻器的滑片P移到最         端，闭合开关，调节滑片P，使电压表的示数为2.5V时，电流表的示数应为        A；

(3)分别用定值电阻R2、R3、R4、R5依次替换R1，重复(2)的实验步骤。根据实验所得的五组数据绘制出I-R图象，如图乙所示，由图象可得出的结论是：                                ；

(4)完成步骤(2)后，若保持滑片P位置不变，断开开关，用R2替换R1，闭合开关，发现电压表示

数        2.5V（选填“大于”或“小于”），应向       （选填“左”或“右”）移动滑片P才能达到实验要求；

(5)为完成该实验探究，滑动变阻器允许连入电路的最小阻值为          Ω；

(6)在使用电阻R1、R5完成实验的过程中，当电压表示数为2.5V时，滑动变阻器R消耗的电功率分别为P1、P5，则       。

【思路小结】解课内实验探究题，要结合平时的实验操作和相关知识进行思考。在探究电流与电阻的关系实验中，同样需要使用定值电阻。结论是：当导体两端的电压一定时，导体中的电流与电阻成反比。不可以说成“当导体两端的电压一定时，导体中的电阻与电流成正比。”因为这里的电流的变化是因为电阻的改变引起的，不是电流的改变使得电阻发生改变。滑动变阻器的作用是保持定值电阻两端的电压不变。当定值电阻由小电阻换成大电阻时，滑动变阻器的阻值也要向阻值大的方向滑动。

【例3】(20江西)14.如图所示，电源电压恒定不变，闭合开关S，若滑片P向上移动，下列说法正确的是（　　）

A. A示数变小，V示数变大	B. A示数变小，V示数不变

C. A示数变大，V示数变小	D. A示数变大，V示数不变

【思路小结】1.电表示数变化分析，首先判断电路的连接方式，若是并联，电压表示数不变，干路中的电流表示数随支路的电流变化而变化，支路中的电流随电阻的增大而变小。若果是串联，电路中的电阻变大，电流表示数变小，电压表若是测量的是电阻变大的电器的电压，则变大，否则变小。

2.利用电表分析电路故障的一般方法：根据电流表确定故障的类型，若电流表有示数，是短路故障；若电流表无示数是断路故障。根据电压表确定故障的位置，若果电压表有示数，则电压表所测的部分断路；若电压表无示数，则电压表所测的部分短路或者意外的部分断路。

3.关于运用欧姆定律解题的要点：学好基本的串并联计算，变动为定，画好等效电路图。

（1）基本的串并联计算：运用欧姆定律的数学表达式及其变形公式计算。注意：要先判断是什么连接方式，正确运用串并联电路中电流、电压、电阻的关系分析解决问题。要电流、电压、电压“三合一”：是同一用电器的同一状态。

（2）开关引起的动态电路计算一般思路：先根据开关的断开与闭合情况，画出符合要求的等效电路图，然后按照（1）中的方法解题。

（3）滑动变阻器引起的动态电路计算的一般思路：先根据滑动变阻器滑片所处的位置，将电路状态“固定”。然后画出这种状态的等效电路图，然后按照（1）中的方法解题。

（4）电路安全问题（最值问题）：

①情况1：伏特表测用电器电压

电路中的电流最大值I最大=U伏特表量程/R用电器；

滑动变阻器的最小值R滑最小=U电源/I最大- R用电器；

滑动变阻器的最大值R滑最大=R滑最大值。

②情况2：伏特表测滑动变阻器电压

电路中的电流最小值I最小=（U电源- U伏特表量程）/ R用电器;

滑动变阻器的最大值R滑最大= U电源/I最小- R用电器；

滑动变阻器的最小值R滑最小= U电源/I最大- R用电器。

【真题操练】

1.(2020北京10)如图所示是一种温度测试仪的电路，R1为定值电阻，R2为热敏电阻（阻值随温度升高而减小，电路图符号）。电源两端的电压不变，闭合开关S，当所测物体温度升高时，下列判断正确的是（  ）

A. 电流表示数变小                       B. 电流表示数不变

C. 电压表示数变小                       D. 电压表示数变大

2. (2020滨州10)如图所示的电路中，电源电压保持不变，R1为定值电阻。闭合开关S，滑动变阻器R2的滑片P向右滑动的过程中，关于电压表和电流表的示数变化，下列判断正确的是（　　）

A. 电压表示数变小，电流表示数变大     B. 电压表示数不变，电流表示数变小

C. 电压表示数变大，电流表示数不变     D. 电压表示数变大，电流表示数变小

3. (2020达州8)如图所示，R1为定值电阻，R2为滑动变阻器，电源电压保持不变。闭合开关S，滑动变阻器滑片P从中点向右移动过程中，下列说法正确的是（    ）

A. 电压表示数变大，电流表A1变小

B. 电压表示数不变，电流表A2示数变大

C. 电压表示数与电流表A2示数的比值变大

D. 电流表A2、A1示数之差与电压表示数的乘积变小

4. (2020鄂州14)如图所示电路中，电源电压为4.5V，L1、L2是小灯泡，当开关S闭合时，电压表的示数为1.5V，忽略温度对灯丝电阻的影响，则（    ）

A. L2两端的电压为1.5V                B. L1两端的电压为1.5V

C. L1与L2的灯丝电阻之比为2：1        D. 通过L1与L2的电流之比为1：2

5. (2020宜昌13)交警查“酒驾”的测试仪内部有一个酒精气体传感器，它是一种气敏电阻，其阻值随酒精气体浓度的增大而减小。测试位电路主要由气敏电阻R、定值电阻R0和电压表组成酒精气体的浓度通过电压表示数反映，司机呼出的酒精气体浓度越大，电压表的示数就越大。下列符合要求的电路图是（    ）

A. 	B.

C. 	D.

6. (2020成都20) 图甲所示电路，闭合开关S，滑片P从a向b移动的过程中，小灯泡的亮度       ；当P移动到b端时，电压表的指针位置如图乙所示，则此时灯泡两端的电压为       V。

7. (2020成都21) 实验小组利用图所示的电路探究“电流与电阻的关系”。实验过程中，电阻箱阻值由50调为90，电压表示数会         ，要继续探究，应该将滑片P向          移。

8.(2020达州16)如图所示是“伏安法测电阻”的实验电路图，R为待测电阻，阻值约为5Ω。实验器材有：滑动变阻器（规格为10Ω 2A）、电压表（量程分别为0～3V、0～15V）、电流表（量程分别为0～0.6A、0～3A）、电源（3节新干电池串联）。为使测量时能较准确地读数（指针最好偏过中间刻度线），则电压表应选      的量程，电流表应选     的量程；为了保证两电表安全，应控制滑动变阻器的阻值大约在        的范围内移动。

9. (2020甘孜26)如图所示，电源电压是3V且保持不变，S闭合后电压表示数为1V，则灯L2两端的电压为__________V； 若断开开关，电压表示数将__________（选填 “变大”“变小”或“不变”）。

10. (2020甘孜28)如图是电阻A和B的I—U图像。若把二者并联后接入电路中，当通过电阻B的电流是0.2A时，通过电阻A的电流是       A，若把二者串联后接入某电路，当通过电阻A的电流为0.3A，电阻B两端的电压是        V。

11. （2020河南5）在如图所示的电路中，电阻R0为6Ω，电源电压不变。把“6V  3W”的小灯泡接在 AB间，CD间接电流表，闭合开关S，小灯泡正常发光，则电源电压为    V，电流表的示数为_   A。如果把这个小灯泡接在CD间，AB间接电压表，闭合开关S，若灯丝电阻与正常发光时相同，则电压表的示数为      V。

12.(2020成都33) 小华找到了一张测定汽车油箱内油量的装置图，如图所示，他与同组同学对相关问题进行了探究。

(1)把油量信息转化为电信息，有利于信息的传递。装置中，信息转化的关键环节为：油量变化→杠杆绕O点转动→电路的      变化→电流变化；

(2)若圆弧形电阻丝最大阻值为100Ω，其他可供选择的器材有：恒压电源E1(电压3V)和E2(电压18V)；电流表A1(量程0~0.6A)和A2(量程0~0.1A)；定值电阻R1=5Ω、R2=30Ω和R3=100Ω。为了节约能源，并且实现油量最大时，电流表示数最大，器材选择的最佳组合为       ；

A.E2、A2、R3              B.E1、A2、R2          C.E1、A2、R1         D.E2、A1、R3

(3)合理选择器材后，他们通过测量，得到了下表所示的结果(其中V是油箱的容积，Ig是电流表的最大示数)：

| 液体体积 | V |  |  | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电流表示数 | Ig |  |  |  |

依据测量结果，可以将电流表的刻度改为油量体积。分析数据可知，当液体体积为时，电流表示数______(选填“大于”、“等于”或“小于)；

(4)关于探究过程的反思，下列说法中不正确的是____。

A.调整圆弧形电阻丝的位置，要让圆心在O点

B.为保证安全和方便，测量时用水来灌装油箱

C.为节约空间，应该使电路元件尽量靠近油箱

D.该装置还存在一些缺陷，应继续探究并改进

13. (2020广东28)阅读下列短文，回答问题。

热敏电阻温度计

热敏电阻是用半导体材料制成的电阻，其阻值随温度的变化而变化，如图甲所示为某型号热敏电阻的实物图，阻值随温度升高而变小的，称为负温度系数热敏电阻；阻值随温度升高而变大的，称为正温度系数热敏电阻，利用热敏电阻的特性做成的温度计，叫做热敏电阻温度计。

图乙所示为热敏电阻R1的阻值随温度t变化的图像（为方便计算，已将图线作了近似处理）。图丙是用R1做测温探头的某热敏电阻温度计的电路图，其中电源电压可在0.60~1.20V之间调节，R2为定值电阻，阻值为100Ω。该电路工作原理是：当保持通过R1的电流不变时，R1两端的电压随电阻均匀变化（即随温度均匀变化），故只需将电压表V1表盘的刻度改成相应的温度刻度，就可以直接从V1表盘上读出温度值。测量时，将R1放入待测温度处，闭合开关，调节电源电压，使V2表的示数保持0.20V不变（即电路中的电流保持2mA不变），再从V1表盘上读出待测温度t。

(1)热敏电阻R1是      （选填“正”或“负”）温度系数热敏电阻。在标准大气压下，将R1放入冰水混合物中时，R1的阻值是       Ω；

(2)测温时，保持R2两端电压为0.20V，R1两端的电压随温度升高而_      （选填“变大”、“变小”或“不变”）；

(3)某次测温时，V1表盘上显示的温度是20℃，此时电源电压为      V；

(4)该热敏电阻温度计测量温度的范围为      ℃。

14. （2020河南19）某实验小组探究电流与电压和电阻的关系。实验中电源电压恒为3V，滑动变阻器最大阻值为20Ω。

(1)他们先用5Ω的定值电阻探究电流与电压的关系，实验电路图如图1所示；

① 请根据图1的电路图把图2的实物电路连接完整；

② 接线完毕后，小丽建议要对电路进行检查后再闭合开关，请你提出其中一项需要检查的内容：__；

③ 检查完毕后，闭合开关，调节滑动变阻器，记录了5组数据。测第6组数据时，电压表的示数为2.6V，电流表的示数如图3所示。请在图4 的坐标系中描绘出第6组数据对应的点，并根据描出的6个数据点画出定值电阻的I-U图像        ；

图3                        图4

④ 分析画出的I-U图像可得出结论：在电阻一定时，                            ；

⑤ 为了使结论具有普遍性，还应进行的操作是：                              ；

(2)接着他们在原有5Ω定值电阻基础上，又准备了阻值为10Ω、15Ω、20Ω的三个定值电阻，以探究电压一定时电流与电阻的关系。为了控制电压不变，每次更换定值电阻后需要调节滑动变阻器，使定值电阻两端的电压达到相同的值。这个电压控制在多少合适呢?实验小组的同学分别提出了0.5V、1V和2V三个电压值，为使实验顺利进行，大家进行了分析与讨论，你认为应选这三个电压值中的        V。