专题11 电阻及变阻器

母题揭秘以下内容：

1、真题分析；2、知识点全面梳理；3、中考模拟题巩固

【母题来源1】（2020·上海中考真题）某导体两端的电压为6伏，10秒内通过其横截面的电荷量为3库，通过该导体的电流为______安， 该导体的电阻为______欧；增大该导体两端的电压，其电阻值______（选填“增大””“不变”或“减小”）。

【答案】0.3    20    不变

【解析】

[1]通过导体的电流为

[2]由欧姆定律可得，该导体的电阻为

[3]电阻是导体的一种性质，与导体材料、长度和横截面积有关，与导体两端的电压和通过的电流无关，因此当导体两端的电压增大时，导体的电阻不变。

【母题来源2】（2014·上海中考真题）如图所示的电路中，有两根导线尚未连接，请用笔线代替导线补上．补上后要求：①电压表测小灯两端电压；②闭合电键S，向左端移动滑动变阻器的滑片P，小灯变亮．

【答案】

【解析】

电压表测小灯泡的电压，要与小灯泡并联；向左移动滑片时灯变亮，说明滑动变阻器的阻值减小，则下面使用了左侧接线柱，故作图如下：

【母题来源3】（2014·上海中考真题）如图所示的电路中，将电压表V1、V2正确连入电路，闭合电键S，电路正常工作，各电表的示数均不为零．移动滑动变阻器R2的滑片P，电压表V1与电流表A的示数的比值不发生变化，电压表V2与电流表A示数的比值发生变化．

.①电压表V2测量的是__________两端的电压．

.②若电压表V1与V2示数的比值逐渐变小，则变阻器的滑片P正在向__________端移动（选填“a”或“b”）．

【答案】电源或R2    b

【解析】

移动滑片时，电路中不变的物理量为R1，改变的物理量为R2和R总，结合题目叙述“电压表V2与电流表A示数的比值发生变化”可知这个比值为R2或R总，则电压表V2测量的是电源电压或R2两端的电压；

电压表V1示数不变，它与V2的示数的比值变小，则V2的示数变大，说明与它并联的电阻变大，所以滑片是向b端移动。

知识要点：

知识点一：导体和绝缘体

实验：探究物质的导电能力

利用下列器材：电源、导线、开关、电流表或小灯泡，检测下列物质：①金属丝；②塑料尺；③玻璃棒；④铅笔芯（碳棒）；⑤食盐水；⑥粉笔；⑦硬币能否导电。

设计检测实验线路图，闭合开关S，分别接入上述待测物质进行实验测试，可将这些物质归为下列两类：

容易导电（小灯泡发光）的物质为①④⑤⑦。

不容易导电（小灯泡不发光）的物质有②③⑥。

1. 导体：容易导电的物质。常见的导体有：所有金属（水银）、石墨、人体、大地和食盐的水溶液等。

2. 绝缘体：不容易导电的物质。常见的绝缘体有：橡胶、玻璃、塑料、瓷、干木头、油、干燥的空气、纯水等。家庭电路中的导线都是用塑料、橡胶等绝缘材料做外套的原因是防止导电而使人触电。

实验探究：纯水接入电路，观察到电灯不发光，说明纯水是绝缘体。当溶入食盐或其他物质时，观察到电灯发光，能够导电。玻璃通常是绝缘体，但当玻璃接入电路并烧红时，观察到电灯发光。可见烧红的玻璃变成了导体。如果导体的表面被氧化或腐蚀，会使导电能力下降，甚至不容易导电。

结论：导体和绝缘体不是绝对的，当条件发生变化时，导体与绝缘体会相互转化。

- 半导体：导电能力介于导体和绝缘体之间的一类物质。常见的半导体材料有硅和锗。半导体在电子工业中有广泛的应用，“硅谷”意指电子产品基地。

知识点二：电阻

1、不同的材料导电能力有强有弱，为了比较各种材料的导电能力的强弱，引入电阻。

电阻是导体对电流的阻碍作用。电阻越大，导体对电流的阻碍作用越大，导电能力越弱。

绝缘体的电阻非常大，导电能力非常弱。电阻可用字母R表示。

2、单位：欧姆，简称欧，符号为Ω。

比欧大的单位还有千欧kΩ、兆欧MΩ。

关系：1MΩ=103kΩ，1kΩ=103Ω。

知识点三：影响导体电阻大小的因素

实验探究过程：

科学猜想：1. 导体的电阻大小与导体的材料有关。

2. 导体的电阻大小与导体的长度有关。

3. 导体的电阻大小与导体的横截面积（粗细）有关。

4. 导体的电阻大小与导体的温度有关。

影响导体电阻大小的因素可能有材料、粗细、长度、温度。为了证明以上猜测的正确性，设计实验进行探究。

方法：控制变量法——当有几个因素同时影响一个物理量的变化时，常采用控制变量法即让某几个因素不变，研究某个因素对一个量的影响程度。

［实验方案］

1. 探究导体电阻与长度的关系。

控制的不变量有材料、粗细、温度。

在a、b两点间，分别接入粗细相同，长度不同的镍铬导体甲、乙（导体甲长度为1米，导体乙长度为0.5米）。闭合开关S，观察灯的亮度及电流表示数，填入表格。

| 导体 | 灯的亮度 | 电流表示数 | 电阻大小 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲（1米） | 暗 | 小 | 大 |
| 乙（0.5米） | 亮 | 大 | 小 |

实验结果：材料、粗细相同的导体，长度越大，电阻越大。

2. 探究导体电阻与粗细的关系。

控制的不变量有材料、长度、温度。

在a、b两点间，分别接入长度相同，粗细不同的镍铬导体甲、乙（甲横截面积为0.5毫米2，乙横截面积为1毫米2）。闭合开关S，观察灯的亮度及电流表的示数，填入表格。

| 导体 | 灯的亮度 | 电流表示数 | 电阻大小 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲（0.5毫米2） | 暗 | 小 | 大 |
| 乙（1毫米2） | 亮 | 大 | 小 |

实验结果：材料长度相同的导体，越粗，电阻越小。

3. 探究导体电阻与材料的关系。

控制的不变量有长度、粗细、温度。

在a、b间，分别接入粗细、长度相同，但材料不同的导体甲、乙（甲是镍铬导体，乙是铜导体）。闭合开关S，观察灯的亮度及电流表的示数，填入表格。

| 导体 | 灯的亮度 | 电流表示数 | 电阻大小 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲（镍铬） | 暗 | 小 | 大 |
| 乙（铜） | 亮 | 大 | 小 |

实验结果：长度、粗细相同的导体，电阻大小与材料有关。

综上可知：导体的电阻与导体的长度、粗细、材料有关，相同材料时，导体越长、横截面积越小，导体的电阻就越大。

4. 根据实验研究表明：同样条件下，金属导体的电阻还与温度有关。温度升高，金属导体的电阻会增大；温度降低，金属导体的电阻会减小。

某些材料，当温度降低到一定程度时，电阻会消失，这就是超导现象。

其他条件相同，不同材料的电阻值（电阻率）是不同的。在同样条件下，银、铜材料的电阻很小，电木、橡胶材料的电阻很大。一般常用铜材料来做导线，用电木、橡胶来做绝缘体。

人体电阻的一般值是1000～2000欧。不同的人或一个人在不同的情况下的电阻值是不同的。气温高，出汗时，人体的电阻值较小；气温低，干燥时，人体的电阻值较大。

如果用L表示导体的长度，S表示导体的横截面积，ρ表示导体的电阻率，则金属导体的电阻大小可表示为知识点四：滑动变阻器

介绍：靠改变接入电路中的电阻丝的有效长度来改变电阻大小的装置。

1. 结构：下图为滑动变阻器实物图，结构的名称：A瓷筒，B线圈，C金属杆，D接线柱，P滑动触头（滑片）。

2. 滑动变阻器的结构图和电路图。

3. 原理：滑动变阻器中的线圈是用电阻率较大的合金线制成。改变合金线的有效长度，就可以改变电阻大小，从而改变电流大小。

4. 使用：（1）与用电器串联在电路中使用；（2）接线时接线柱应“一上一下”连接；（3）闭合开关前，滑片P应移到最大值位置。

5. 实验：连接如图的电路图，把滑动变阻器的接线柱分别连接在M、N两点，闭合开关，移动滑片P，观察灯的亮度和电流表示数。

（1）当C和D接入M、N点时，亮度不变且最亮。原因：电阻为零。

（2）当A和B接入M、N点时，亮度不变且最暗。原因：电阻是最大值不变。

（3）当B和C或B和D接入M、N点时，滑片P向右移动，亮度变亮，电流表示数变大，原因：电阻变小。

（4）当A和D或A和C接入M、N点时，滑片P向右移动，亮度变暗，电流表示数变小，原因：电阻变大。

6. 旋钮型变阻器

应用：收音机的音量开关，电扇的变速开关，台灯的调光开关。

原理：与滑动变阻器的原理相同。公式：R=ρ。

一、单选题

1．（2021·上海崇明区·九年级一模）由R=可知，导体电阻大小决定于（    ）

A．电压	B．电流	C．电压和电流	D．导体本身

【答案】D

【解析】

导体电阻是导体本身的属性，与电流、电压无关，由R=可知导体阻值仅等于电压与电流的比值，故选D。

2．（2021·上海奉贤区·九年级一模）如图所示，将一根铜丝拉长，一定变大的物理量是（　　）

A．质量	B．体积	C．密度	D．电阻

【答案】D

【解析】

质量是物体体所具有的一种物理属性，是物质的量的量度。密度是物质的属性之一。将一根铜丝拉长，铜丝的质量和密度都没有发生改变，所以铜丝的体积也没有发生改变。而电阻大小与导体的横截面积与长度有关，将铜丝拉长，铜丝的长度变长、横截面积小，所以铜丝的电阻变大。

故选D。

3．（2021·上海徐汇区·九年级一模）下列物理量中，能影响导体电阻大小的是（　　）

A．电流	B．电压	C．电功率	D．材料

【答案】D

【解析】

电阻是导体本身的性质，取决于它的材料、长度、横截面积，另外还有温度，与其他因素无关。

故选D。

4．（2021·上海杨浦区·九年级一模）同种材料制成的长度相等的甲、乙导体串联在电路中，若甲导体两端的电压大于乙导体两端的电压，则关于甲、乙的横截面积S甲、S乙大小，下列判断正确的是（　　）

A．S甲一定小于S乙	B．S甲可能等于S乙

C．S甲一定大于S乙	D．S甲可能小于S乙

【答案】A

【解析】

根据串联电路电流的规律：串联电路的电流处处相等，所以流经两导体的电流相等。根据欧姆定律，甲导体两端的电压大于乙导体两端的电压，所以甲导体的电阻大于乙导体的电阻，根据材料、长度相同的导体的横截面积越大电阻越小可以判断出S甲一定小于S乙，故BCD错误，A正确。

故选A。

5．（2020·上海虹口区·）如图所示，长度相同、横截面积不同的同种金属棒甲、乙连接在一起后接在电源两端，若两导体电阻为R甲、R乙，通过两导体的电流为I甲、I乙，则（）

A．R甲＜R乙 ，I甲＞I乙	B．R甲＞R乙 ，I甲＜I乙

C．R甲＜R乙 ，I甲＝I乙	D．R甲＞R乙 ，I甲＝I乙

【答案】D

【解析】

两金属棒材料和长度均相同，图中甲的横截面积小于乙，所以甲的电阻比乙的电阻大，即

R甲＞R乙

串联电路中电流处处相等，所以通过两导体的电流

I甲=I乙

故选D。

6．（2019·上海宝山区·九年级一模）甲、乙是由同种材料制成且长度相等的两根导体，若将它们串联在同一通电的电路中，则下列关于甲、乙的横截面积及加在甲、乙两端电压的大小判断正确的是

A．若>，则 = 	B．若<，则 =

C．若>，则 >	D．若<，则 >

【答案】D

【解析】

同种材料、长度相同时，横截面积越小，电阻越大

AC．若 ，则 串联电路具有分压的特点，所以 ，故AC错误；

BD．若，则串联电路具有分压的特点，所以，故B错误，D正确。

7．（2018·上海市南塘中学九年级一模）滑动变阻器改变接入电路的电阻是靠（　　）

A．改变连入电路的材料来实现的

B．改变连入电路中导线的长度来实现的

C．改变连入电路中导线的横截面积来实现的

D．同时改变连入电路中导线的横截面积和长度来实现的

【答案】B

【解析】

滑动变阻器是通过改变电阻线的长度来改变电阻大小，从而逐渐改变电路中的电流．

故B正确，ACD错误；

8．（2018·上海普陀区·中考模拟）甲和乙是由同种材料制成的导体，当L甲>L乙，则关于甲和乙的横截面积S及电阻R的大小关系，下列说法正确的是（　　）

A．若S甲>S乙，则R甲一定大于R乙	B．若S甲<S乙，则R甲可能大于R乙

C．若S甲=S乙，则R甲一定小于R乙	D．若S甲>S乙，则R甲可能等于R乙

【答案】D

【解析】

电阻是导体本身的一种属性，导体的电阻大小与导体的材料、长度和横截面积有关，同种材料长度一样时，横截面积越大电阻越小；同种材料横截面积一样时，长度越长，电阻越大。因为L甲>L乙，所以若S甲>S乙，则R甲不一定大于R乙，若S甲<S乙，则R甲一定大于R乙，若S甲=S乙，则R甲一定大于R乙，若S甲>S乙，则R甲可能等于R乙，故选D。

二、填空题

9．（2021·上海市廊下中学九年级期末）某导体电阻为20欧，当导体两端的电压为6伏时，通过该导体的电流为______安；当导体两端电压为10伏时，该导体的电阻为_______欧，通过导体的电流为_______安。

【答案】0.3    20    0.5

【解析】

[1]通过该导体的电流为

=0.3A

[2]因电阻是导体本身的一种性质，与导体两端的电压和通过的电流无关，当导体两端电压为10伏时，该导体的电阻不变，为20Ω。

[3]通过导体的电流为

=0.5A

10．（2020·上海青浦区·）现有长度相同的铜导线甲和乙，已知甲的电阻较小，则甲的横截面积______乙的横截面积；若将它们串联在电路中，通过甲的电流______通过乙的电流；若将它们并联在电路中，则甲两端的电压______乙两端的电压。（均选填“小于”“等于”或“大于”）

【答案】大于    等于    等于

【解析】

[1]当材料和长度一样时，横截面积大的电阻小，所以长度相同的铜导线甲和乙，已知甲的电阻较小，则甲的横截面积大于乙的横截面积；

[2]串联电路电流处处相等，所以若将它们串联在电路中，通过甲的电流等于通过乙的电流；

[3]并联电路各支路两端的电压等于电源电压，所以若将它们并联在电路中，则甲两端的电压等于乙两端的电压。

11．（2018·上海长宁区·八年级期末）将定值电阻RA和RB串联在同一电路中（RA＞RB）。通过它们的电流IA______IB，10秒内通过两电阻横截面的电荷量QA_____QB（均选填“大于”“小于”或“等于”）；若电路两端电压为6伏，电流为0.2安，则总电阻大小为_______欧，若电路两端电压增大到9伏，则总电阻大小为______欧。

【答案】等于    等于    30    30

【解析】

[1]两个电阻串联，因为串联电路中各处电流相等，所以通过它们的电流相等，即IA=IB；

[2]根据Q=It可知10秒内通过两电阻横截面的电荷量：

QA=QB；

[3]总电阻大小

R==30Ω，

[4]因为电阻是导体的一种性质，与电流、电压无关，所以电路两端电压增大到9伏，则总电阻大小不变，仍为30Ω。

12．（2020·上海九年级专题练习）甲、乙两导体的材料和长度相同，甲的横截面积小于乙的横截面积，则甲的电阻_____乙的电阻；若将它们串联在电路中时，通过甲的电流_____乙导体的电流；若将它们并联后接入电路，则甲两端的电压_____乙导体两端的电压．（均选填“大于”、“等于”或“小于”）

【答案】大于    等于    等于

【解析】

导体电阻与导体材料、长度、横截面积有关，在材料与长度相等的情况下，电阻与导体横截面积成反比；因为甲的横截面积小于乙的横截面积，则甲的电阻大于乙的电阻；串联电路中各处电流相同，若将它们串联在电路中时，通过甲、乙导体的电流相等；并联电路两端的电压相同，则将它们并联后接入电路，则甲、乙两导体两端的电压相等．

13．（2020·上海九年级专题练习）现有长度相同的铜导线甲和乙，已知甲的电阻较大，则甲的横截面积________乙的横截面积；若将它们串联在电路中，通过甲的电流________通过乙的电流；若将它们并联在电路中，则甲的电阻________它们并联的总电阻．（均选填“小于”、“等于”或“大于”）

【答案】小于    等于    大于

【解析】

因为甲、乙两导线都是铜导线，材料相同，又知长度相同；甲的电阻较大，则甲的横截面积小于乙的横截面积；若将它们串联后接入电路,串联电路的电流I相等,故I甲＝I乙；并联后的总电阻小于任何一个并联电阻的阻值即甲的电阻大于它们并联的总电阻．

【点睛】

影响电阻大小的因素有：导体的材料、长度和横截面积．当材料和横截面积一定时，导体的电阻与导体的长度成正比；串联电路中各处电流都相等；并联后的总电阻小于任何一个并联电阻的阻值．

14．（2018·上海长宁区·中考模拟）长度和材料种类相同的导体A和导体B，粗细不同，SA＞SB，则它们的电阻RA_______RB；将两导体并联，总电阻R并_________RA．保持RA不变，使RB变大，则总电阻R并′________R并．（均选填“大于”、“等于”或“小于”）

【答案】小于    小于    大于

【解析】

导体的电阻是导体本身的一种性质，它的大小与导体的长度、横截面积和材料有关，进一步研究表明，在温度不变时，导体的电阻跟导体的长度成正比，跟导体的横截面积成反比，所以长度和材料种类相同的导体A和导体B，当SA＞SB，则它们的电阻RA小于RB.

两个不同的电阻并联时，总电阻的阻值小于任意一个电阻的阻值.

在并联电路中，只要有一个电阻的阻值增大，则总电阻的阻值增大，所以R并′大于R并.

15．（2018·上海中考模拟）某学校有300盏“220V 40W”的灯，其中“40W”表示___________；若少开几盏灯，电路中的总电阻将______（选填“变小”、“不变”或“变大”）．若这300盏灯每天少开1小时，共可节约电能_________千瓦时．

【答案】该灯的额定功率为40W    变大    12

【解析】

试题分析：某学校有300盏“220V 40W”的灯，其中“40W”表示额定功率；若少开几盏灯，灯是并联的，电路中的总电阻将变大；若这300盏灯每天少开1小时，共可节约电能．

考点：额定功率；电能的计算

点评：并联电路中各用电器既可以单独工作又互不影响．并联电路的总电阻比任何一个并联电阻都小．

16．（2020·上海九年级专题练习）电流、电压和电阻，是电路学习中三个重要的物理量，如图所示情境粗略却形象地反映了这三者之间的关系。

①图中丙与甲的关系反映了__________的关系，丙与乙的关系反映了___________的关系。

②图中信息还反映出导体的电阻与导体的______有关，它们的关系可归纳为：相同条件下，_______。

【答案】电流与电压    电流与电阻    横截面积    导体的横截面积越小，其电阻越大

【解析】

[1][2]由图可判断出：甲推动丙运动，甲相当于电压，乙类似电阻的作用，阻碍电流，丙在甲的推动下流动，是电流，所以丙与甲的关系反映了电流与电压的关系，丙与乙的关系反映了电流与电阻的关系；

[3][4]图中给的导体有的部分粗，有的部分细，还可以反映出导体的电阻与导体的横截面积有关，当材料、长度相同时，导体的横截面积越小，其电阻越大。

三、实验题

17．（2020·上海普陀区·九年级一模）某同学利用图中演示板上的5根金属丝A、B、C、D、E进行四次实验，通过分析初步得出导体电阻大小与导体材料、粗细和长度有关的结论。已知板上各金属丝横截面积都相同，A、B、C、D长度相同，E的长度是它们的一半，实验过程如图所示。

① 本实验通过观察_______来判断演示板上金属丝的电阻大小。

② 演示板上E和________材料肯定相同（填字母）。

③ 演示板上的金属丝中，_________（填字母）所对应的材料比较适合用作家用电线。

【答案】电流表示数大小    C、D    A

【分析】

电阻起阻碍电流的作用；影响电阻大小的因素有三个：材料、长度和横截面积；因此探究电阻与其中一个因素的关系是，需要用控制变量进行探究，即要保证其他两个因素都相同，单独研究电阻与该因素的关系；根据欧姆定律结合电流表的示数进行分析作答。

【解析】

[1]①因为电阻对电流起阻碍作用，因此可以通过观察电流表示数的大小来判断电阻大小。

[2]②由图可知，(a)中电流是(b)中电流的2倍，由于电源电压不变，根据欧姆定律可知，金属E的阻值是D的一半，已知E、D的横截面积相同，E的长度是D一半，所以E、D材料肯定相同；(a)(c)中电流相同，即E的阻值与C、D并联后的总阻值相同，已知E的横截面积及长度均是C、D并联后的一半，所以E、C、D材料均相同。

[3]③由图可知，当接入较长金属丝时，(d)中电流最大，根据欧姆定律可知，金属丝A的电阻最小，比较适合用作家用电线。

18．（2019·上海普陀区·中考模拟）小林同学在学习了电阻知识后，刚好看到“中国天才少年曹原用实验揭开超导的奥秘，破解了困扰物理学界百年的世界难题！”的报道，于是他上网查阅相关资料，知道了“超导体”是指在某一温度下电阻为零的导体，某些导体有电阻，通电时会发热；而超导体的电阻为零，通电时不会发热．

为了研究某些导体的电阻大小与温度的关系，用如图所示的灯泡中的灯丝（钨丝）进行实验，记录的实验数据如下表所示．

| 实验序号 物理量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电阻R（Ω） | 35.6 | 31.5 | 26.3 | 23.2 | 15.1 | 9.5 | 3.8 |
| 实测灯丝温度t（℃） | 1985.7 | 1698.8 | 1200.7 | 900.8 | 400.5 | 205.8 | 12.5 |

①分析上表中的实验数据，可初步归纳得出的结论是：______．

②根据表中数据可进一步提出的猜测（推理）：当某些导体的温度降到一定温度时，某些导体的电阻可能接近______欧．

③这种导体的研究及推广应用的意义是_________．

【答案】钨丝的电阻随温度的降低而减小；    零    利用超导体的零电阻可以实现远距离输电，节能降耗等．

【解析】

①由表中数据可知，钨丝的电阻随温度的降低而减小；

②已知钨丝的电阻随温度的降低而减小；由此可猜想：某些导体的温度降到一定温度时，某些导体的电阻可能接近零欧，称为“超导体”；

③这种导体为超导体，超导现象是电阻为零的现象，利用超导体的零电阻可以实现远距离输电，节能降耗等．

19．（2019·上海杨浦区·九年级二模）为了探究方形金属导体的电阻大小与哪些因素有关．小明同学选用同种材料制成的不同方形金属导体，利用电子万用表测量方形金属导体的电阻大小，如图所示，小明将测量的相关数据记录在如下表格中．

| 实验序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方形金属导体 | A | B | C | D | E | F | G |
| 长度（厘米） | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 |
| 宽度（厘米） | 10 | 15 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 |
| 厚度（厘米） | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 10 | 10 |
| 电阻大小（×10欧） | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 1.5 | 6.0 | 1.5 | 6.0 |

①分析比较实验序号1、2、3中的相关数据，可得出的初步结论是：同种材料制成的长度相同的方形金属导体，_____．

②分析比较试验序号1、4中的相关数据，可得出的初步结论是：同种材料制成的长度相同的方形金属导体，_____．

③根据实验序号4、6或5、7中的数据，分析比较方形金属导体宽度与厚度的乘积及相关条件，可得出的初步结论是：同种材料制成的长度相同的方形金属导体，_____．

④小明认为方形金属导体的电阻可能还与材料有关，小明为了验证自己的想法，需添加_____的方形金属导体继续实验．

【答案】厚度相同时，电阻大小与宽度成反比    宽度相同时，厚度越大，电阻越小    宽度与厚度的乘积相同，电阻大小相等    长度10cm宽度10cm；厚度5cm不同材料

【解析】

①由实验1、2、3中的关数据可知方形金属的长和厚度相同宽度不同，越宽的电阻越小，所以可得出的初步结论是：同种材料制成的长度相同的方形金属导体，厚度相同时，电阻大小与宽度成反比．

②由1、4中的方形金属块长度、宽度相同，4中的金属块宽度大而电阻则小，所以可得出的初步结论是：同种材料制成的长度相同的方形金属导体，宽度相同时，厚度越大，电阻越小．

③根据实验序号4、6或5、7中的数据，分析比较方形金属导体宽度与厚度的乘积及相关条件，可得出的初步结论是：同种材料制成的长度相同的方形金属导体，宽度与厚度的乘积相同，电阻大小相等．

④小明认为方形金属导体的电阻可能还与材料有关，小明为了验证自己的想法，需添加长度10cm宽度10cm；厚度5cm不同材料的方形金属块继续实验与A相比较．

20．（2018·上海嘉定区·九年级一模）某物理兴趣小组查阅资料得知：只有在两种不同导电材料（如铁丝和铜丝）构成的闭合回路中，如图所示，当两个接触点温度不同时（B端加热、A端放在冰水混合物中），即AB两端存在温度差时，回路中就会有电流通过，这就是塞贝克效应，这种电流叫做“热电流”，这种电路叫“热电偶电路”．

根据图所示，通过实验另测得某合金的热电偶电路中电流的大小与温度差关系的数据如下表：

| 两接触点间的温度差/℃ | 0 | 1 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电路中的电流/10﹣1A | 0.00 | 0.01 | 0.64 | 1.42 | 2.29 | 4.17 |

请根据上述信息回答：

①若其它条件不变，将图中的铁丝换成铜丝，电路中将_____（选填“有”、“无”）电流．

②上述电路中电流的大小随着两接触点间温度差的增大而_____．利用此规律可将电流表改制成温度计，该温度计的刻度是_____（选填“均匀”或“不均匀”）的，与实验室常用的水银温度计相比它具有的优点之一是_____．

【答案】无    增大    不均匀    见解析

【分析】

首先根据题目中给出的信息判断出产生回路电流的条件，理解热电偶的含义，知道热电偶实际上是一个电源，然后根据实验条件进行判断．

【解析】

由题意知，电路中产生回路的条件：相互连接的金属丝的材料不同；跟相互连接的两个节点间的温度差有关；且电流的大小与材料的种类和温度差的大小有关；

(1)其它条件不变，只将铁丝换成铜丝，这样相互连接的材料相同，电路中不会有电流．

(2)由表格可知，两触电温差越大，电路中的电流越大．所以电路中电流的大小随着两接触点间温度差的增大而增大．

(3)由表中的数据可知，两接触点间的温度差变为原来的几倍时，电路中的电流增大，但变化量不同，因此改制成温度计，该温度计的刻度是不均匀的．因为两点间的温差可达到500，因此测量范围大，并且可以测水银温度计无法测量的高温．

21．（2020·上海静安区·九年级一模）小红、小明和小华在知道电压是形成电流的原因后，进一步研究通过导体中的电流与导体两端电压的关系。他们选用了由同种材料制成、长度和横截面积不同的三个导体甲、乙、丙和电压可变的电源等器材进行实验。他们各自实验，将所用的导体接入图所示电路的A、B间后，改变导体两端的电压进行多次实验并记录实验数据。实验完成，三位同学汇总实验数据，即表一、表二和表三所示，并对这些数据进行了分析。

表一 甲导体

| 实验 序号 | 电压 （伏） | 电流 （安） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3.0 | 0.3 |
| 2 | 6.0 | 0.6 |
| 3 | 9.0 | 0.9 |

表二 乙导体

| 实验 序号 | 电压 （伏） | 电流 （安） |
| --- | --- | --- |
| 4 | 1.5 | 0.1 |
| 5 | 3.0 | 0.2 |
| 6 | 6.0 | 0.4 |

表三 丙导体

| 实验 序号 | 电压 （伏） | 电流 （安） |
| --- | --- | --- |
| 7 | 4.5 | 0.3 |
| 8 | 7.5 | 0.5 |
| 9 | 9.0 | 0.6 |

① （a）分析比较实验序号1和2和3（或4和5和6或7和8和9）中电流与电压的倍数关系，可初步得出的结论是：同一导体，__________；

（b）分析比较实验序号1和5（或2和6或3和9）中电压相等时电流的关系，可初步得出的结论是：电压相等时， ______________；

② 三位同学进一步分析比较各表中“电压与电流的比值”后，一致认为：同一导体，“电压与电流的比值”相等；不同导体，“电压与电流的比值”可能相等，也可能不相等；

表四 导体的长度、横截面积

| 导体 | 长度 | 横截面积 |
| --- | --- | --- |
| 甲 | L | S |
| 乙 | L | S |
| 丙 | L | S |

请你在分析实验数据的基础上，写出“不同导体，‘电压与电流的比值’可能相等，也可能不相等”的依据；_____________；

③ 他们经过思考，认为：导体的“电压与电流的比值”，跟电压、电流的大小无关，而可能跟导体的本身有关。于是他们整理了实验所用导体的长度、横截面积的关系并记录在表四中；根据表四的数据以及相关信息：

（a）同种材料制成的不同导体，“电压与电流的比值”可能跟导体的__________有关；

（b）同种材料制成的不同导体，“电压与电流的比值”相等的条件可能是___________。

【答案】通过的电流与其两端电压成正比    不同导体通过的电流不同    表一和表二或表一和表三，说明不同导体的电压与电流的比值可能不相等；表二和表三，不同导体的电压与电流的比值可能相等    导体的长度、导体的横截面积    长度与横截面积的比值相等

【解析】

①(a)[1]分析比较实验序号1和2和3（或4和5和6、或7和8和9）中电流与电压的倍数关系，电压增大为原来的几倍，通过电流也增大为原来的几倍，故可初步得出的结论是：同一导体，电流与电压成正比。

(b)[2]分析比较实验序号1和5（或2和6、或3和9）中电压相等时电流的关系，可初步得出的结论是：电压相等时，通过不同导体的电流不同。

②[3]表一中电压与对应的电流之比为

表二中电压与对应的电流之比为

表三中电压与对应的电流之比为

故表一和表二中，不同导体的电压与电流比值不相等，表二和表三不同导体的电压与电流比值相同。

③(a)[4]表一、表二中电压与对应的电流之比不相等，结合表中甲乙的数据可知，同种材料制成的不同导体，“电压与电流的比值”可能跟导体的长度和横截面积有关。

(b)[5]表二、表三中电压与对应的电流之比相等，结合表中乙丙的数据有

即同种材料制成的不同导体，“电压与电流的比值”相等的条件可能是长度和横截面积的比值相同。