实验19 测量滑轮组的机械效率 考点精讲

【提出问题】

对同一滑轮组装置，机械效率是否不变

【猜想与假设】

同一滑轮组的机械效率可能与被提升物体物重有关

【设计与进行实验】

1.实验器材：  弹簧测力计  、  刻度尺  、细绳、动滑轮、定滑轮、钩码若干；

2.实验原理：；

3.实验步骤：

①安装好滑轮组，记下钩码和弹簧测力计的位置；

②缓慢匀速拉动弹簧测力计，使钩码G升高，用刻度尺测量钩码上升的高度h和绳端移动的距离s，填入表中；

③算出、、，填入表格中；

④改变钩码数量，重做两次实验，并将测量数据填入表中。

数据记录

| 次数 | 钩码所受重力G/N | 提升高度h/m | 有用功/J | 拉力F/N | 绳端移动距离s/m | 总功/J | 机械效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.5 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 0.84 | 71% |
| 2 | 3 | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.44 | 83% |
| 3 | 4.5 | 0.4 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 2.04 | 88% |

【分析和论证】

由1、2、3次实验可知，提升的钩码重力增加时，有用功增加，额外功基本不变（克服摩擦力及动滑轮重力做的功基本不变），由可知，机械效率会增大。

【实验结论】

同一滑轮组的机械效率与被提升的物重有关，物重越大，机械效率越高。

【实验方法】

控制变量法的应用

①探究滑轮组的机械效率与所吊的重物重力之间的关系（控制绕线方式相同，改变滑轮组所吊钩码的数量）；

②探究滑轮组的机械效率与动滑轮重力大小的关系（控制滑轮组所吊钩码的数量相同，改变动滑轮数量或换重力不同的动滑轮）；

③滑轮组的机械效率与物体被提升的高度的关系（控制同一滑轮组的绕线方式相同，所提钩码重力相同，改变钩码上升的高度）。

【交流与讨论】

（1）测量拉力大小的原理：用弹簧测力计沿竖直方向匀速拉动绳子目的（减小摩擦引起的误差），此时拉力大小等于弹簧测力计的示数；

（2）承担重物绳子段数的判断：与动滑轮连接的段数即为承担重物绳子的段数；

（3）滑轮组机械效率的影响因素：物体的重力、动滑轮重力、绳子与滑轮之间的摩擦力。与绳子的绕法、绳子段数无关；

（4）提高机械效率的方法

增加物重、减小动滑轮重力、减小机械间的摩擦。

（5）弹簧测力计静止时读数的分析：所测拉力偏小，机械效率偏高，说明滑轮组的机械效率与物体的运动状态有关。

（6）动滑轮重力、物重相同时所测机械效率不同的可能原因：绳子与滑轮或滑轮与轴之间的摩擦不同。

5．功的计算：有用功W有＝Gh；总功W总＝Fs

6．机械效率的计算：①已知物重和拉力：η＝×100%＝×100%；②已知物重和动滑轮重：η＝×100%＝×100%

7．绳子自由端移动的距离与物体上升高度h的关系：s＝nh

9．提高滑轮组机械效率的方法：________提升物体的重力、________动滑轮的重力、减小绳子与滑轮间的摩擦力

10．可以省略的工具（刻度尺，省略后用η＝×100%计算，反而能够提高精度）

11．机械效率总是小于1的原因（任何机械都不可避免地要做额外功，都不省功）

【例1】小明在测量滑轮组机械效率的实验中，所用装置如图所示，实验中每个钩码重2 N，测得的数据如下表.

（1）在实验中，应尽量竖直向上  匀速  拉动弹簧测力计且在拉动过程中读数.

（2）第1次实验测得的机械效率约为  74%  .

（3）分析表中数据可知：第2次的实验数据是用图  b  所示的实验装置完成的;第4次实验数据是用图  c      所示的实验装置完成的.（均选填“a”“b”或“c”）

（4）分析第1、2次实验数据可知：使用同一滑轮组，  增加物重  可以提高滑轮组的机械效率.

（5）分析第1、3次实验数据可知：使用不同的滑轮组提升相同的重物，动滑轮个数越多（即动滑轮总重越重），滑轮组的机械效率  越低  .

（6）分析第3、4次实验数据可知，滑轮组的机械效率与物体被提升的高度  无关  .

（7）小明认为，实验过程中，若在弹簧测力计处于静止状态时读数，可使测得的拉力大小更精确.针对这种做法说说你的看法  弹簧测力计静止时读数偏小  .

（8）综合上述结论，提高机械效率的方法有：增大有用功或  减小  （选填“增大”或“减小”）额外功.

【例2】某小组在“测滑轮组机械效率的实验”中得到的数据如表所示，实验装置如图所示．

（1）实验中应沿竖直方向  匀速  缓慢拉动弹簧测力计．

（2）该小组同学发现实验过程中边拉动边读数，弹簧测力计示数不稳定，应该静止读数，你认为他的想法 不正确  （选填“正确”或“不正确”），因为她没有考虑到  摩擦力  对滑轮组机械效率的影响．

（3）用丁图装置进行实验，得出表中第4次的实验数据，请将表中的两个数据填写完整.

| 实验 次数 | 钩码重 量G/N | 钩码上升 高度h/m | 绳端拉 力F/N | 绳端移动 距离s/m | 机械 效率η |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 0.1 | 2.7 | 0.2 | 74% |
| 2 | 4 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 74% |
| 3 | 8 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 86% |
| 4 | 8 | 0.1 | 2.5 | _______ | ________ |

（4）通过比较  1、2  （填实验次数的序号）两次实验数据得出结论：使用同一滑轮组提升同一重物时，滑轮组的机械效率与绳子的段数无关．

（5）通过比较  2、3  （填实验次数的序号）两次实验数据得出结论：同一滑轮组提升重物时，物重越大，滑轮组的机械效率越高．

（6）通过比较3、4两次实验数据可得出结论：  不同滑轮组提升相同重物时，动滑轮越轻，滑轮组的机械效率越高(或不同滑轮组提升相同重物时，动滑轮越重，滑轮组的机械效率越低)　  ．

（7）汽车作为一种“机械”，提高效率对节能减排有重要意义．请你指出以下三种提高效率的方法中与实验（4）的结论同理的是  方法一  ．

方法一：鼓励人们“拼车”出行，使汽车尽量装满乘客

方法二：汽车制造厂用新材料减轻汽车重量

方法三：经常给汽车做保养，保持良好润滑

（8）完成实验后，小明发现绳端移动的距离始终与钩码提升高度有固定的倍数关系，于是他认为：钩码数量一定时，无论将钩码提升多高，都不影响该滑轮组的机械效率，小芳则认为：钩码提升的高度不同，有用功就不同，机械效率就变化了．你认为  小明  的看法是正确的，理由  影响滑轮组机械效率的因素为物体的重力、动滑轮的重力、绳子与滑轮之间的摩擦力，与物体被提升的高度无关　  ．

（9）在测拉力时某同学使弹簧测力计做加速直线运动，该同学测得的机械效率与正确操作相比  偏小  （选填“偏大”“偏小”或“不变”）．

（10）在探究滑轮组的机械效率与提升物重的关系时，用到的物理方法为  控制变量法  ．

（11）有同学认为，在这个实验中去掉一个测量工具反而能够减小实验误差，你认为可以去掉  刻度尺  ，去掉该测量工具后，机械效率可写为η＝    .