实验23 探究影响导体电阻大小的因素 考点精讲

【猜想与假设】

导体的电阻可能与导体的材料、长度、横截面积有关。

【设计与进行实验】

1.实验器材：开关、电源、带鳄鱼夹的导线、规格不同的镍铬合金丝、灯泡、电流表等。

2.实验步骤：

图1                                 图2

实验一：导体电阻大小与长度的关系（如图1）

| 材料 | 横截面积 | 接入长度 | 电流I/A | 电阻（填“大”或“小”） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 镍铬合金 | S | 50cm | 0.094A | 大 |
| 镍铬合金 | S | 30cm | 0.157A | 小 |

结论1：在材料、横截面积相同时，电阻大小与导体长度有关，长度越长，电阻越大。

实验二：导体电阻大小与横截面积的关系（如图1）

| 材料 | 横截面积 | 接入长度 | 电流I/A | 电阻（填“大”或“小”） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 镍铬合金 | S | 50cm | 0.094 | 大 |
| 镍铬合金 | 4S | 50cm | 0.168 | 小 |

结论2：在材料、长度相同时，导体电阻大小与横截面积有关，横截越大，则电阻越小。

实验三：导体电阻大小与材料的关系（如图2）

| 材料 | 横截面积 | 接入长度 | 电流I/A | 电阻（填“大”或“小”） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 镍铬合金 | S | 50cm | 0.094A | 大 |
| 铜丝 | S | 50cm | 0.963A | 小 |

结论3：导体电阻大小与导体材料有关。

【拓展实验】

实验：将废旧的白炽灯的钨丝小心地取出，接入电路中，闭合开关记下电流表示数，再通过酒精灯给钨丝加热，观察电流表示数。

实验现象：加热过程中，电流表示数明显减小，加热到钨丝发红时，灯泡变暗，甚至不发光。

现象分析：导体的电阻大小与导体温度有关。

【实验结论】

导体电阻大小取决于导体的材料、长度和横截面积，还与导体的温度有关。①在导体的材料和横截面积相同时，导体的长度越长，电阻越大。②在导体的材料和长度相同时，导体的横截面积越大，电阻越小。③导体的长度和横截面积相同时，导体的电阻与导体的材料有关。

【实验方法】

（1）转换法：在电源电压不变的情况下，通过电流表示数或灯泡亮度来判断导体电阻的大小。

（2）控制变量法：

①探究导体电阻与导体材料的关系：选取长度、横截面积均相同的不同材料制成

的导体；

②探究导体电阻与导体长度的关系：选取横截面积、材料均相同，长度不同的导

体；

③探究导体电阻与导体横截面积的关系：选取长度、材料均相同，长度不同的导

体；

【交流与讨论】

（1）电路连接时开关应断开。

（2）电流表的使用及读数。

（3）画电路图或连接实物电路图。

（4）实验中应多次测量，让实验结论更具有普遍性。

（5）实验中使用电流表或小灯泡的评价：

当电阻变化较大时，选用电流表或小灯泡都能够直观反映出来；但若电阻变化不大时，优先选用电流表，使用电流表能够直观判断电阻的变化情况，通过小灯泡亮度无法直观比较出电阻变化情况。

【实验评估】

为了使电路更安全地工作，可在电路中串联一个滑动变阻器，且在开关闭合前滑动变阻器滑片移动到阻值最大处。

【例1】小芳在探究影响导体电阻大小的因素时，猜想导体的电阻可能与下列因素有关：

A．导体的材料　B．导体的长度  C．导体的横截面积

为了验证上述猜想，小芳用图甲的器材进行实验，其中①、②、③是镍铬合金丝，④是锰铜丝．

(1)连接电路时，开关应处于________状态，在M、N之间分别接上不同的导体，闭合开关后通过观察__________________________来比较导体电阻的大小．

(2)为了验证猜想B，应选用编号为__________的两根金属丝分别接入电路进行实验．

(3)分别将①、③两金属丝接入图中M、N两点间，电流表的示数不同，由此得到的结论是：当材料和长度相同时，导体的电阻跟____________有关．

(4)小芳同学想进一步测出②的电阻大小，把②接在M、N之间的同时并联上电压表测出其两端的电压为1 V，电流表的示数如图乙所示，此读数为_______A，则②的电阻为_____Ω.

(5)为了验证猜想A，应选用编号为__________的两根金属丝分别接入电路进行实验．

(6)实验中，电流表的示数越大，灯泡________，MN间所接金属丝的阻值________．

(7)用酒精灯给金属丝一边加热，一边观察电流表的示数，这是在探究导体电阻的大小与________的关系．

【例2】【例2】小明在探究“影响导体电阻大小的因素”时，猜想导体的电阻可能与下列因素有关：

．材料

．长度

．横截面积

为了验证上述猜想，小明用如图所示的器材进行实验，其中①②③是镍铬合金丝，④是锰钢合金丝，①③④长度相同，①②④横截面积相同。

（1）连接电路时，开关应处于　断开　状态。

（2）实验中，在、之间接上不同的导体，闭合开关后通过观察　　来比较导体的电阻大小。

（3）为了验证猜想，应选用编号为　　的两根金属丝分别接入电路进行试验。

（4）为了验证猜想，应选用编号为　　的两根金属丝分别接入电路进行试验。

（5）分别将①③两根金属丝接入、两点间，小明发现接入①时灯泡比较暗，通过观察比较可以得出，当导体的长度和材料一定时，横截面积越大，电阻越　　。

（6）本实验的科学探究方法是：　　和　　。

【解答】解：

（1）在连接电路时，为避免误操作引起短路现象，连接电路时要求开关断开；

（2）在、之间分别接上不同的导体，则通过观察灯的亮度或电流表示数来比较导体电阻的大小；

（3）为研究电阻导体的材料关系，即验证猜想，要控制长度和横截面积一定，改变材料不同，所以要选择编号①④；

（4）为研究电阻导体的长度关系，即验证猜想，要控制材料和横截面积一定，改变长度不同，所以要选择编号①②；

（5）①③两金属丝材料都是镍铬合金，长度相同，模截面积不同，所以是研究导体电阻跟横截面积的关系，探究发现，当导体的长度和材料一定时，横截面积越大，电阻越小。

（6）本实验的科学探究方法是控制变量法和转换法。

故答案为：（1）断开；（2）电流表示数或灯泡的亮度；（3）①④；（4）①②；（5）小；（6）控制变量法；转换法。