【冲刺2021】中考物理最后10天速速提分专题：03 仪器的使用和读数

命题点1：刻度尺的使用及读数

【注意】1．被测物体的长度应为末端对应的刻度值减去始端对应的刻度值．

2．使有刻度线的一侧紧靠被测物体，并与被测长度平行．

3．视线正对刻度读出数值，读数时看清分度值，并估读到分度值的下一位．若估读值为“零”，也要补上．

4．注意填空后面的单位转换：1 cm＝10 mm．

【针对训练】

1．如图所示，图中木块的长度为　   　cm。

2．图甲所示木块的长度为　   　cm；

3．在图中木块的长度为　   　cm；

命题点2：停表的读数

【注意】

1．停表内圈的单位是“分钟”，外圈的单位是“秒”．

2．读数前，先分清内圈和外圈的分度值．

3．读数时，对于外圈一圈表示30 s的停表，内圈的分针小于30 s时(指针未过半刻度线)，读外圈小于30的读数；内圈的分针大于30 s时(指针过半刻度线)，读外圈大于30的读数．

4．注意单位转换：1 min＝60 s．

【针对训练】

1．图中秒表的读数是　    　s。

命题点3：温度计的使用及读数

温度计注意：1．先估计被测物体温度，再选择适当量程的温度计．

2．认清温度计的分度值．

3．温度计的玻璃泡要与被测物体充分接触，不能碰到容器底或容器壁．

4．待示数稳定后再读数．

5．读数时温度计不能离开被测物体(体温计例外)，视线要与温度计中的液面齐平．

6．读数时，要看清分度值和液柱方向，弄清楚示数是在0 ℃的上方还是下方．

体温计注意：1．看清分度值，体温计精确到0.1 ℃．

2．体温计有细管(缩口)，可以离开被测物体读数．

【针对训练】

1．常用温度计是根据液体　   　的规律制成的。图中　  　（选填“甲”或“乙”）是体温计，测量体温时，体温计　    　（选填“可以”或“不可以”）离开人体读数。

2．小明同学所在的小组在做“用温度计测量水的温度”的实验时，她观察到教室墙上的温度计示数如图甲所示，则此时教室的温度是_______℃；实验中如图乙所示，测量水温的做法正确的是______．

3．电冰箱是常用的家用电器，小明同学想了解家里冰箱的温度，他用温度计先测量家里的室温，温度计示数如图甲所示，再用温度计测量冰箱冷冻室的温度，温度计示数如图乙所示，家里的室温比冰箱冷冻室温度高______℃。他又用弹簧测力计测量一个小木块的重力，小木块静止，如图丙，小木块的重力为______N。

命题点4：天平的使用及读数

【注意】1．调平时将天平放在水平台上，切记游码要归零，旋动两侧平衡螺母均可．

2．添减砝码和移动游码时要用镊子，不能用手直接操作．

3．加砝码时要按从大到小的顺序．

4．在测量过程中不能旋动平衡螺母使天平平衡，应该添加砝码或移动游码．

5．注意单位转换：1 g＝10－3 kg．

【针对训练】

1．小明用天平测量苹果质量，在调节天平平衡的过程中，发现指针如图甲所示，他应将平衡螺母向　 　（填

“左”或“右”）移动，直到指针指在分度盘中央，然后将苹果放到天平的左盘，向右盘加减砝码并移动游码，

使天平再次平衡时，砝码质量和游码对应的刻度值如图乙所示，则苹果质量为　   　g。

2．图乙所示天平测得物体的质量是　76.6　g；

3．小刚同学在实验室用天平测某石块的质量，天平平衡时，右盘中砝码和游码在标尺上位置如图所示，则该石块的质量是　   　g，接着测出石块体积为20cm3，则石块的密度为　   　kg/m3。

4．在图中天平的读数为　   　g；

命题点5：量筒的读数

【注意】1．使用前要注意量筒的量程和分度值．

2．量筒要放在水平的工作台上，不能放到天平上使用，不能用手托着量筒读数．

3．读数时视线应与凹液面的底部(或凸液面的顶部)相平．

4．注意单位转换：1 mL＝1 cm3 ．

【针对训练】

1．如图所示的量筒是以________为单位标度的，分度值是___________；测量时如果如图甲所示那样读数，则读出的液体体积与真实值相比________(填“偏大”“偏小”或“相等”)．正确的读数方法应该是________________________________．如图乙所示，用量筒测量小石块的体积，该量筒的分度值是___________，液体的体积是______ mL，小石块的体积是______cm3．

命题点6：弹簧测力计的使用及读数

注意：1．所测力不能超过弹簧测力计的量程．

2．使用前应校零，并用手轻轻拉几下，防止弹簧被卡住或存在较大摩擦．

3．应使弹簧测力计的轴线与所测力的方向一致．

4．读数时，看清分度值．

【针对训练】

1．图中物体A重为　   　N。

2．图丁所示的物重是　   　N。

命题点7：电流表和电压表的使用及读数

电流表注意：1．电流表不能直接接到电源两端，否则会导致电源短路．

2．电流表读数时一定要先看清量程和分度值，再根据指针对应的位置读数．

电压表注意：1．电压表可以直接接到电源两端，此时测电源电压．

2．电压表读数时一定要先看清量程和分度值，再根据指针对应的位置读数．

【针对训练】

1．如图所示，图甲中电流表的读数为　   　A，图乙中电压表的读数为　     V。

2．图丙所示电压表的示数是　   　V；

命题点8：电阻箱的读数

1．如图所示，电阻箱的示数为　   　Ω。

命题点9：电能表的读数

【注意】1．电能表应接在入户电路总开关前．

2．电能表所在电路能接入的用电器最大总功率等于额定最大电流乘以220 V．

3．电能表的单位是kW·h(度)，最后一格的数字是小数位．

4．电能表上“3 000 r/(kW·h)”，表示每消耗1 kW·h的电能，表盘转3 000转．

【针对训练】

1．如图所示，电能表的示数为　  kW•h，在某段时间内。转盘转过1800圈，则此段时问内用了　 　度电。

2．小强家中一个月前、后电能表示数如图所示，小强家所在地区每度电的电费是0.6元，那么本月他家应交电费______元，请你为小强家提一条节约用电的建议：______。