【冲刺2021】中考物理最后10天速速提分专题：03 仪器的使用和读数

命题点1：刻度尺的使用及读数

【注意】1．被测物体的长度应为末端对应的刻度值减去始端对应的刻度值．

2．使有刻度线的一侧紧靠被测物体，并与被测长度平行．

3．视线正对刻度读出数值，读数时看清分度值，并估读到分度值的下一位．若估读值为“零”，也要补上．

4．注意填空后面的单位转换：1 cm＝10 mm．

【针对训练】

1．如图所示，图中木块的长度为　   　cm。

【分析】使用刻度尺测量物体长度之前，要明确其分度值；使用刻度尺测量物体长度时，要观察是否从0刻度线量起，起始端没从0开始，要以某一刻度当作“0”刻度，读出末端刻度值，减去前面的刻度即为物体长度，注意刻度尺要估读到分度值的下一位。

【解答】解：

由图知，刻度尺上1cm之间有10个小格，所以一个小格代表的长度是0.1cm＝1mm，即此刻度尺的分度值为1mm；

木块左侧与1.00cm刻度线对齐，右侧与2.95cm刻度线对齐，所以木块的长度为L＝2.95cm﹣1.00cm＝1.95cm。

故答案为：1.95。

2．图甲所示木块的长度为　   　cm；

【分析】（1）使用刻度尺测量物体长度之前，要明确其分度值；使用刻度尺测量物体长度时，要观察是否

从0刻度线量起，起始端没从0开始，要以某一刻度当作“0”刻度，读出末端刻度值，减去前面的刻度即

为物体长度，注意刻度尺要估读到分度值的下一位；

【解答】（1）由图甲知，刻度尺上1cm之间有10个小格，所以一个小格代表的长度是0.1cm＝1mm，即此刻度尺的分度值为1mm；木块左侧与6.00cm对齐，右侧与9.80cm对齐，所以木块的长度为L＝9.80cm﹣6.00cm＝3.80cm；

故答案为：3.80

3．在图中木块的长度为　   　cm；

【分析】使用刻度尺测量物体长度时，要观察是否从0刻度线量起，起始端没从0开始，要以某一刻度当作“0”刻度，读出末端刻度值，减去前面的刻度即为物体长度，注意刻度尺要估读到分度值的下一位；

【解答】由图甲知：刻度尺上1cm之间有10个小格，所以一个小格代表1mm，即刻度尺的分度值为1mm；木块左侧与1.00cm对齐，右侧在2.1cm和2.2cm之间偏向2.1cm一侧，估读为2.14cm，所以木块的长度为L＝2.14cm﹣1.00cm＝1.14cm；

故答案为：1.14cm

命题点2：停表的读数

【注意】

1．停表内圈的单位是“分钟”，外圈的单位是“秒”．

2．读数前，先分清内圈和外圈的分度值．

3．读数时，对于外圈一圈表示30 s的停表，内圈的分针小于30 s时(指针未过半刻度线)，读外圈小于30的读数；内圈的分针大于30 s时(指针过半刻度线)，读外圈大于30的读数．

4．注意单位转换：1 min＝60 s．

【针对训练】

1．图中秒表的读数是　    　s。

【分析】秒表分针与秒针示数之和是秒表示数，由图示秒表读出其示数

【解答】解：由图示秒表可知，分针示数为5min＝300s，秒针示数为35s，则秒表示数为300s+35s＝335s。

故答案为：335。

命题点3：温度计的使用及读数

温度计注意：1．先估计被测物体温度，再选择适当量程的温度计．

2．认清温度计的分度值．

3．温度计的玻璃泡要与被测物体充分接触，不能碰到容器底或容器壁．

4．待示数稳定后再读数．

5．读数时温度计不能离开被测物体(体温计例外)，视线要与温度计中的液面齐平．

6．读数时，要看清分度值和液柱方向，弄清楚示数是在0 ℃的上方还是下方．

体温计注意：1．看清分度值，体温计精确到0.1 ℃．

2．体温计有细管(缩口)，可以离开被测物体读数．

【针对训练】

1．常用温度计是根据液体　   　的规律制成的。图中　  　（选填“甲”或“乙”）是体温计，测量体温时，体温计　    　（选填“可以”或“不可以”）离开人体读数。

【分析】（1）物体具有热胀冷缩的性质，常用温度计是根据液体的热胀冷缩性质制成的；

（2）人体正常体温在37℃左右，变化幅度很小，所以体温计的测量范围不需要太大；

（3）体温计在下端有一个极细的缩口，便于离开人体读数。

【解答】解：常用温度计是根据液体热胀冷缩原理制成的。

体温计是用来测量体温的，正常人体的温度在35℃﹣42℃之间，所以乙是体温计。

体温计在下端有一个极细的缩口，离开人体后，遇冷收缩，使上方的液体不能够回到玻璃泡内，因此它可以离开被测物体来读数。

故答案为：热胀冷缩；乙；可以。

2．小明同学所在的小组在做“用温度计测量水的温度”的实验时，她观察到教室墙上的温度计示数如图甲所示，则此时教室的温度是_______℃；实验中如图乙所示，测量水温的做法正确的是______．

【分析】物体具有热胀冷缩的性质，常用温度计是根据液体的热胀冷缩性质制成的，测量时温度计不能离开被测物体，不能触碰到容器壁和底部。

【解答】解：该温度计的分度值为1，示数是在0 ℃的下方，所以该温度为-2°；测量温度时，温度计的玻璃泡要与被测物体充分接触，不能碰到容器底或容器壁。

故答案：-2，D

3．电冰箱是常用的家用电器，小明同学想了解家里冰箱的温度，他用温度计先测量家里的室温，温度计示数如图甲所示，再用温度计测量冰箱冷冻室的温度，温度计示数如图乙所示，家里的室温比冰箱冷冻室温度高______℃。他又用弹簧测力计测量一个小木块的重力，小木块静止，如图丙，小木块的重力为______N。

【详解】[1]由图甲可知：温度计上10℃之间有10个小格，所以一个小格代表的温度是1℃，即此温度计的分度值为1℃；30在20的上方，为0℃以上，所以室温为24℃；由图乙可知：温度计上10℃之间有10个小格，所以一个小格代表的温度是1℃，即此温度计的分度值为1℃；30在20的下方，为0℃以下，所以冰箱冷冻室的温度低于0℃，为−18℃，则家里的室温比冰箱冷冻室温度高

24℃-（-18℃）=42℃

室温比冰箱冷冻室温度高42℃。

[2]由图丙可知，弹簧测力计的分度值0.2N，为示数为3.2N，即小木块的重力为3.2N。

命题点4：天平的使用及读数

【注意】1．调平时将天平放在水平台上，切记游码要归零，旋动两侧平衡螺母均可．

2．添减砝码和移动游码时要用镊子，不能用手直接操作．

3．加砝码时要按从大到小的顺序．

4．在测量过程中不能旋动平衡螺母使天平平衡，应该添加砝码或移动游码．

5．注意单位转换：1 g＝10－3 kg．

【针对训练】

1．小明用天平测量苹果质量，在调节天平平衡的过程中，发现指针如图甲所示，他应将平衡螺母向　 　（填

“左”或“右”）移动，直到指针指在分度盘中央，然后将苹果放到天平的左盘，向右盘加减砝码并移动游码，

使天平再次平衡时，砝码质量和游码对应的刻度值如图乙所示，则苹果质量为　   　g。

【分析】首先把天平放在水平台上，游码移到标尺左端的零刻度；调节平衡螺母使指针指到分度盘的中央位置，指针左偏向右调节平衡螺母；被测物体的质量等于砝码的总质量与游码所对刻度之和；读取游码所对刻度时，以左侧为准。

【解答】解：将天平放在水平桌面上，将游码拨到标尺左端的零刻度线处；发现指针偏向分度盘中央刻度线的左侧，此时应将平衡螺母向右调节；苹果的质量等于砝码的质量加游码在标尺上所对的刻度值，即m苹果＝100g+50g+5g+1.4g＝156.4g。

故答案为：右；156.4。

2．图乙所示天平测得物体的质量是　76.6　g；

【分析】左盘中物体的质量等于右盘砝码的质量加上游码的示数；

【解答】解：由图乙可知，物体质量等于所有砝码质量之和加游码在标尺上所对刻度，即：m＝50g+20g+5g+1.6g＝76.6g；

故答案为：76.6

3．小刚同学在实验室用天平测某石块的质量，天平平衡时，右盘中砝码和游码在标尺上位置如图所示，则该石块的质量是　   　g，接着测出石块体积为20cm3，则石块的密度为　   　kg/m3。

【分析】（1）天平的读数：物体质量＝砝码+游码；游码读数看左边，注意游码的最小分度值（一般是0.2g）。

（2）密度计算公式：。

【解答】解：（1）物体质量＝砝码+游码＝50g+2.2g＝52.2g；

（2）石块的密度。

故答案是：52.2；2.61×103。

4．在图中天平的读数为　   　g；

【分析】天平在读数时，应将砝码的质量与游码的示数相加，并注意游码标尺的分度值，并读取游码的左边缘对应的示数；

【解答】解：由图可知，天平横梁标尺分度值是0.2g，游码所对示数是1.6g，天平的示数是20g+5g+1.6g＝26.6g；

故答案是：26.6g

命题点5：量筒的读数

【注意】1．使用前要注意量筒的量程和分度值．

2．量筒要放在水平的工作台上，不能放到天平上使用，不能用手托着量筒读数．

3．读数时视线应与凹液面的底部(或凸液面的顶部)相平．

4．注意单位转换：1 mL＝1 cm3 ．

【针对训练】

1．如图所示的量筒是以________为单位标度的，分度值是___________；测量时如果如图甲所示那样读数，则读出的液体体积与真实值相比________(填“偏大”“偏小”或“相等”)．正确的读数方法应该是________________________________．如图乙所示，用量筒测量小石块的体积，该量筒的分度值是___________，液体的体积是______ mL，小石块的体积是______cm3．

【分析】使用前要注意量筒的量程和分度值；读数时视线应与凹液面的底部(或凸液面的顶部)相平，俯视读数会变大，仰视读数会偏小。由乙图可知液体的体积是20mL，添加石头后的体积是40mL，所以石头体积是20cm3

【解答】该量筒的量程是50mL，以mL为单位，分度值是1 mL，图甲俯视读数会变大，正确的读数方法是视线与液面最凹处所对刻线相平，由乙图可知液体的体积是20mL，添加石头后的体积是40mL，所以石头体积是20cm3

故答案：mL ，1 mL，偏大，视线与液面最凹处所对刻线相平，1 mL，20，20

命题点6：弹簧测力计的使用及读数

注意：1．所测力不能超过弹簧测力计的量程．

2．使用前应校零，并用手轻轻拉几下，防止弹簧被卡住或存在较大摩擦．

3．应使弹簧测力计的轴线与所测力的方向一致．

4．读数时，看清分度值．

【针对训练】

1．图中物体A重为　   　N。

【分析】使用弹簧测力计时，首先要明确其量程和分度值，读数时视线与指针所在刻线相垂直。

【解答】解：由图知：弹簧测力计上在1N之间有5个小格，所以一个小格代表0.2N，即此弹簧测力计的分度值为0.2N．此时指针指在“1”后1个小格处，所以物重为G＝1N+1×0.2N＝1.2N。

故答案为：1.2。

2．图丁所示的物重是　   　N。

【分析】根据弹簧测力计的分度值结合指针的位置读出其示数，即为物体的重力。

【解答】由图丁可知，弹簧测力计的分度值是0.2N，根据指针位置可知其示数是2.2N，则物重是2.2N。

故答案为：2.2N

命题点7：电流表和电压表的使用及读数

电流表注意：1．电流表不能直接接到电源两端，否则会导致电源短路．

2．电流表读数时一定要先看清量程和分度值，再根据指针对应的位置读数．

电压表注意：1．电压表可以直接接到电源两端，此时测电源电压．

2．电压表读数时一定要先看清量程和分度值，再根据指针对应的位置读数．

【针对训练】

1．如图所示，图甲中电流表的读数为　   　A，图乙中电压表的读数为　     V。

【分析】电压表和电流表的读数：确定使用的量程，确定每一个大格和每一个小格各代表多少。

【解答】解：

（1）图甲中电流表的量程为0～3A，每一个大格代表1A，每一个小格代表0.1A，读数为1.4A；

（2）图乙中电压表的量程为0～3V，每一个大格代表1V，每一个小格代表0.1V，读数为1.5V；

故答案为：1.4；1.5。

2．图丙所示电压表的示数是　   　V；

【分析】电压表的读数方法：首先确定量程，然后分清分度值，根据指针位置读数；

【解答】解：由图丙可知，电压表选0～15V的量程，分度值为0.5V，根据指针位置可知示数为10.5V；

故答案为：10.5。

命题点8：电阻箱的读数

1．如图所示，电阻箱的示数为　   　Ω。

【分析】用各指针所指的示数乘以下面的倍数，然后将所有的数值相加，即为该电阻箱的读数。

【解答】解：由图知，该电阻箱的示数为：2×1000Ω+0×100Ω+3×10Ω+5×1Ω＝2035Ω。

故答案为：2035。

命题点9：电能表的读数

【注意】1．电能表应接在入户电路总开关前．

2．电能表所在电路能接入的用电器最大总功率等于额定最大电流乘以220 V．

3．电能表的单位是kW·h(度)，最后一格的数字是小数位．

4．电能表上“3 000 r/(kW·h)”，表示每消耗1 kW·h的电能，表盘转3 000转．

【针对训练】

1．如图所示，电能表的示数为　  kW•h，在某段时间内。转盘转过1800圈，则此段时问内用了　 　度电。

【分析】（1）电能表是测量电路一段时间内消耗的电能的仪表，上面有五个数字窗口，最后一位是小数位，单位是kW•h；

（2）3600r/kW•h说明每消耗1kW•h的电能，电能表转3600转，可求当电能表的转数为1800转时消耗的电能。

【解答】解：（1）电能表最后一位是小数位，单位是kW•h，从电能表上可以看出电能表的示数为201.9kW•h；

（2）由“3600r/kW•h”可知每消耗1kW•h的电能，电能表转3600转，电能表转了1800转，消耗电能：

W＝1800r×＝0.5kW•h。

故答案为：201.9；0.5。

1．小强家中一个月前、后电能表示数如图所示，小强家所在地区每度电的电费是0.6元，那么本月他家应交电费______元，请你为小强家提一条节约用电的建议：______。

【解答】[1]小强家本月共消耗的电能

1081.5kW·h-781.5kW·h=300kW·h

他家需要付的电费

300kW·h×0.6元/kW·h=180元

[2]人离开时随手关灯；夏天空调温度不要设置太低。