【冲刺2021】中考物理最后10天速速提分专题：11 电学综合计算

题型一：电学基础计算

1．如图所示电路图中，已知定值电阻R1＝R2＝5Ω，滑动变阻器R3的最大阻值为10Ω，电源电压为12V，电路中a处可能是电压表也可能是电流表。

（1）若只闭合开关S1，将滑动变阻器的触片滑至最左端，则电流表A2的示数为多大？

（2）若同时闭合开关S1、S2，将滑动变阻器触片滑至其中点，此时滑动变阻器消耗的电功率为多大？

2. 在如图所示的电路中，电源电压为6V，电阻的阻值为10Ω，滑动变阻器上标有“30Ω 2.5A”字样。闭合开关S，电流表A的示数为0.9A．求：

（1）此时通过电阻的电流；

（2）此时滑动变阻器消耗的电功率。

3. 一个标有“3V3W”小灯泡L（灯丝电阻不随温度变化），滑动变阻器（0~6Ω），电流表A连接成如图所示的电路，滑片P正处在滑动变阻器正中间o点位置，电源电压恒定。

（1）闭合S1、S2、S3，断开S4，电流表的读数为2.0A，求此时灯泡实际消耗的电功率；

（2）闭合S1，断开S2、S3、S4，求此时电流表A的读数；

（3）闭合S1、S3、S4，断开S2，将滑片P由o滑到a点过程中，电流表A的读数最大值为2.25A，求滑动变阻器oa之间的电阻值，并求出电流表读数为2.25A时，滑动变阻器消耗的总功率。

4．如图所示的电路中，电源电压恒定不变，电压表的量程为0～15V，电流表的量程为0～0.6A，灯L上标有“6V 3W”字样（不考虑灯丝电阻随温度的变化），定值电阻R2＝30Ω．当只闭合开关S1、S2，调节滑片P至距B端一处时，灯L正常工作；当只闭合开关S1、S3，调节滑片P至中点处时，电流表示数为0.3A，求：

（1）灯泡的电阻；

（2）电源电压；

（3）在保证电路各元件安全的情况下，只闭合开关S1、S2时，灯L消耗的电功率范围。

5．如图所示，电源的电压恒定R1、R2为定值电阻。R2的阻值为60Ω．只闭合开关S0时，电流表的示数为0.2A，再闭合开关Sl时，电流表的示数为0.6A．求：

（1）电源的电压；

（2）电阻R1的阻值；

（3）开关S0、Sl均闭合后，通电l0s电路消耗的总电能。

题型二：挡位电器

1．初（17001）班教室里有一款饮水机，其工作电路可简化为如图甲所示的电路。S是温度控制开关，根据饮水机内水杯中水温的变化自动切换加热和保温两种工作状态，R1、R2是加热管的电阻（不考虑阻值受温度变化影响），它的部分技术参数如表所示、试回答下列问题：

| 额定电压 | 220V |
| --- | --- |
| 加热功率 | 900W |
| 保温功率 | 20W |
| 水杯容量 | 0.6kg |

（1）S闭合时，饮水机处于　   　工作状态。R2的阻值是　   　Ω。

（2）水杯中装满20℃水时，饮水机正常工作，加热多长时间可将水烧开？[水的比热容为4.2×103J/（kg•℃），当时气压设定为1标准大气压，不考虑热损失]

（3）最近一次使用时，加热管R1损坏了，物理兴趣小组的同学们利用电位器（相当于滑动变阻器，以下称为变阻器）设计了如图乙所示的电路来控制加热管R2的发热功率，在老师的指导下进行模拟实验，将滑片从变阻器的一端滑到另一端的过程中，同学们通过实验测量，得出变阻器消耗的电功率P随电流I关系的图象如图丙所示，则：

①求R2的发热功率范围。

②变阻器的最大功率多大？

③简述：这种设计方案有什么不妥之处（指出一种合理的不妥情况即可）。

2. 小明的爸爸给自家的小汽车安装了电加热座椅垫如图甲．小明研究发现该座椅垫有“高温”、“低温”、“关”三个挡位，其电路示意图如图乙，电源电压为12 V，高温功率为20 W，低温功率为9 W．求：

（1）座椅垫处于“低温”挡时，电路中的电流是多少？

（2）R1的阻值是多少？

（3）座椅垫处于“高温”挡时 ，5 min就可以将质量为0.5  kg的加热片从10 ℃加热到35 ℃.若不计热量损失，求加热片一共吸收了多少热量？加热片材料的比热容是多少？

甲                    乙

3. 如图甲是小明家厨房用的电热水龙头，能够即开即热、冷热兼用，非常方便．图乙是它的电路原理图．R1、R2为电热丝，其中R2＝242 Ω.通过旋转手柄带动开关S接通对应的电路，从而实现冷水、温水、热水之间切换．不考虑温度对电阻丝的影响，请回答下列问题：

（1）电热丝是利用电流的________效应工作的，分析电路图，开关与________（选填 “1、2”或“2、3”）接触时，水龙头放出的是热水．

（2）水龙头放温水时，正常工作功率为1 100 W，求R1的电阻是多大？

（3）水龙头放热水时，电路消耗的总电功率是多少W?

甲                     乙

3. 图甲是小明家电热水壶内部的简化电路图，其中R1为加热管，R2为限流电阻，只有加热管放出的热量能被水吸收．S1是温控开关（也叫防干烧开关），S、S2是手动开关，调节S、S2可以使电热水壶分别处于加热和保温状态，下表是该电热水壶的铭牌．请解答下列问题：

（1）若要使电热水壶处于加热状态，开关的状态应为________________________．

（2）水烧开后，让电热水壶处于保温状态，若R2＝170 Ω，则电热水壶在保温状态时加热管的保温功率是多少？

（3）小明发现在晚上用电高峰时烧开一壶水比白天用时长，他猜想晚上的电压不足220 V．为了测量加在电热水壶两端的实际电压，晚上他关掉家里其他电器，仅让电热水壶工作，他观察到家里电能表（如图乙）1 min转盘转了40转，则晚上烧水时加在电热水壶两端的实际电压为多少？

甲                      乙

| XX牌电热水壶 |  |
| --- | --- |
| 额定电压 | 220 V |
| 额定加热功率 | 968 W |
| 保温功率 |  |
| 最大容量 | 1.5 L |

4. 如图甲为一款全自动炒菜机，工作电路简化如图乙所示，S1为手动开关，S2为温控开关（温度高到一定时可自动断开），R1、R2为阻值恒定的发热电阻．电路正常工作时，搅拌电动机的功率为44 W，高温挡和低温挡时R1的功率分别为2 200 W和352 W．请解答下列问题：

（1）R1的阻值是多少欧？

（2）图丙是炒菜机正常工作做一次可乐鸡翅的过程中的“P－t”图像，P2的功率是多少瓦？

（3）该炒菜机的搅拌电动机线圈电阻为220 Ω且阻值不变，则正常工作时通过线圈电流为________A，若电动机出现故障卡住不动，则此时电流通过线圈1 s产生的热量是正常转动时电流通过线圈1 s产生热量的________倍，所以此时电动机易烧坏．

甲             乙                        丙

5. 如表所示为小李设计的电热水器的部分铭牌信息．该热水器的内部电路如图所示，由控制电路和工作电路组成，其中热敏电阻R和发热电阻R1、R2、R3均置于储水箱中．随着水温的升高，电磁铁中的电流减小，控制电路中的电磁铁就会与衔铁断开．已知R1＝44 Ω、R2＝88 Ω.

（1）随着水温的升高，热敏电阻R阻值变________，电磁铁中的电流变小．当电磁铁与衔铁断开时，工作电路处于________（选填“保温”或“加热”）状态．

（2）求R3的阻值．

（3）用电高峰期间，家庭电路电压降为198 V，此时该热水器加热挡的实际功率为多少瓦？

| 工作电路 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 额定电压 |  | 220 V |
| 额定 功率 | 保温挡 | 220 W |
|  | 加热挡 | 1 650 W |

6. 如图甲所示为一款智能电饭锅的工作电路简化图，其中R1和R2均为加热电阻、S是温控开关，当锅内温度达到一定温度时自动断开，当锅内温度低于一定温度时自动闭合．如图乙所示为它在某次正常工作的全过程中电流随时间变化的图像，则：

（1）在第7 min时，温控开关处于________状态．加热电阻R1的电阻为________Ω.

（2）电饭锅的保温功率为多少瓦？

（3）若用电高峰期实际电压为200 V时，使用该电饭锅高温挡加热需要多长时间才能与正常工作时前10 min提供相同的热量？（不计热损失）

7. 一个有加热和保温两种状态的微型电热水器，内部简化电路如图所示．它由控制电路和工作电路两部分组成．其中R0为热敏电阻，它的阻值随温度的升高而减小．开关S0和S都闭合时，电热水器开始加热．当电热水器中水的温度达到50 ℃时，电磁铁才会把衔铁吸下，使B、C两个触点接通，电热水器处于保温状态．已知：R1＝44 Ω，R2＝2 156 Ω.求：

（1）将电热水器水箱中2.2 kg的水从15 ℃加热到45 ℃，水吸收的热量．[c水＝4.2×103 J/（kg· ℃）]

（2）电热水器处于加热状态时工作电路的功率．

（3）将2.2 kg的水从15  ℃加热到45  ℃，需要通电5 min，电热水器的加热效率为多少？

（4）当温度达到50 ℃后，通电10 min，R2产生的热量．

8. 如图甲是一种电热水龙头，俗称“小厨宝”，通常安装在厨房以便提供热水，旋转手柄可使扇形开关S同时接触两个相邻触点（当S旋到位置1，只接触1触点；当S旋到位置2，同时接触1、2触点；当S旋到位置3时，同时接触2、3触点），从而控制水龙头流出的水为冷水、热水或温水，图乙是内部电路图，已知R1、R2是电热丝，其中R1＝55 Ω，热水挡的电功率是1 980 W．图丙是小雪一次洗碗的过程中，功率随时间的变化关系．求：

（1）当S旋到位置3时，水龙头流出________水．（选填“冷”“温”或“热”）

（2）当S旋到位置2时，电阻R1的功率P1.

（3）小雪洗碗的过程消耗的总电能．

（4）在用电高峰期，电路的实际电压为200 V，求“小厨宝”出温水的实际功率．（结果保留整数）

10. 随州的冬季不像北方有集中供暖，所以本地居民常选用一些小型电暖器越冬．如图甲电暖器有“高温、中温、低温”三挡，铭牌见下表（“中温”挡功率空出），其电路原理如图乙，S是自我保护开关，当电暖器倾倒时S自动断开，切断电源保证安全，当S、S1闭合，S2断开时电暖器为“低温”挡．求：

| XX牌电暖器 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 额定电压 |  | 220 V |
| 额定功率 | 低温挡 | 440 W |
|  | 中温挡 |  |
|  | 高温挡 | 1 650 W |
| 频率 |  | 50 Hz |

（1）R1的阻值．

（2）“中温”挡正常工作时电路中的电流．

（3）若室内空气质量为50 kg，用该电暖器的“高温”挡正常工作10 min，放出热量的50%被室内空气吸收，那么可使室内气温升高多少？[假设空气的比热容为1.1×103 J/（kg·℃ ）]

- 火锅是人们比较喜欢的一种饮食方式．如图为小明家使用的一款电火锅工作电路的原理图．它有高、中、低三个加热挡位，旋钮开关可以分别置于“0和1”、“1和2”、“2和3”或“3和4”接线柱．正常工作时，低温挡功率为高温挡功率的，R1为242 Ω，R2为60.5 Ω.（忽略温度对电阻的影响）

（1）当旋钮开关置于________接线柱时，火锅处于低温挡．

（2）R3的阻值是多少欧姆？电火锅处于低温挡正常工作时，在1分钟内产生的热量是多少焦耳？

（3）小明关闭家中的其他用电器，只让电火锅独立工作，用高温挡加热汤液2分钟，电能表的表盘转了81转，请通过计算判断此时电火锅是否正常工作？[电能表的铭牌上标有3 000 r/（kW·h）]

12. 某品牌电热水器有慢加热、快加热和保温三个工作状态，铭牌上的部分参数如图甲所示，其中快加热功率参数模糊不清，它能够把水加热到的最高温度为75 ℃.简化电路如图乙所示，R1、R2均为加热电阻（温度对电阻的影响忽略不计），若电热水器中已装满质量为40 kg、温度为25 ℃的水．请完成下列问题：[已知水的比热容c＝4.2×103 J/（kg·℃）]

（1）用该电热水器把水加热到最高温度，水需要吸收的热量．

（2）开关S1闭合，S2接b，电热水器处于________工作状态，求R1的阻值．

（3）若加热电阻产生的热量有84%被水吸收，用该电热水器把原有的水加热到最高温度，用快加热比用慢加热节约多少秒？（结果保留整数）

| 额定电压 | 220 V |
| --- | --- |
| 保温功率 | 605 W |
| 慢加热功率 | 1 210 W |
| 快加热功率 |  |

甲

乙

13. 电加热眼罩对缓解眼疲劳有一定效果．如图甲是一款市场上的产品，小敏查阅使用说明书，其相关参数如下表乙．

（1）当该款眼罩还剩10%的电池容量时，在额定电压下充电，充满电至少需要多少时间？

（2）图丙是小敏设计的可以手动调节高、中、低三挡加热的电热眼罩原理图．电源电压U恒为 4.8 V，已知电热丝R1阻值为4 Ω，电热丝R2阻值为6 Ω，开关S3只接a或b.

①丙图电路中S1闭合，S2断开，S3接a时，加热电路为________（选填“高”“中”或“低”）温挡．

②中温挡功率为多少瓦？

③高温挡工作20分钟，眼罩消耗的电能为多少焦？

14. 天气状况对安全行车的影响极大．如图甲是某公司一款高智能汽车的后视镜及电路原理图，该智能后视镜有三个挡位，分别控制防雾、除雨露、除冰霜功能，该公司介绍防雾、除雨露、除冰霜依次需要后视镜提供更高的热量．车主只需通过转动旋钮开关就可让其工作．已知车载电源电压为100 V，电热丝R1＝100 Ω，电热丝R2＝200 Ω，电热丝R3＝300 Ω，电阻值均不受温度的影响，求：

（1）如图乙中旋钮开关接1、2、3时，分别对应__________、__________、__________功能．

（2）当车主开启除冰霜功能时，该电路的功率．

（3）当车主开启防雾功能时，流过旋钮开关的电流．