【冲刺2021】中考物理最后10天速速提分专题：11 电学综合计算

题型一：电学基础计算

1．如图所示电路图中，已知定值电阻R1＝R2＝5Ω，滑动变阻器R3的最大阻值为10Ω，电源电压为12V，电路中a处可能是电压表也可能是电流表。

（1）若只闭合开关S1，将滑动变阻器的触片滑至最左端，则电流表A2的示数为多大？

（2）若同时闭合开关S1、S2，将滑动变阻器触片滑至其中点，此时滑动变阻器消耗的电功率为多大？

【解析】解：

（1）若只闭合开关S1，将滑动变阻器的触片滑至最左端，变阻器接入电路的阻值最大为10Ω；

①若a为电压表，此时R1、R2与变阻器的最大电阻串联，电流表A2测电路的电流，

由欧姆定律和电阻的串联可得，电流表A2的示数为：

I＝＝＝0.6A；

②若a为电流表，此时R1、R2短路，为变阻器最大电阻的简单电路，

由欧姆定律可得，电流表A2的示数为：

I′＝＝＝1.2A；

（2）若同时闭合开关S1、S2，将滑动变阻器触片滑至其中点，变阻器接入电路的阻值为5欧，

①若a为电流表，则R1、R2与变阻器并联，

滑动变阻器消耗的电功率为：P3＝＝＝28.8W；

②若a为电压表，则R2与变阻器短路，此时变阻器的功率为0W。

答：（1）电流表A2的示数为0.6A或1.2A；

（2）若同时闭合开关S1、S2，将滑动变阻器触片滑至其中点，此时滑动变阻器消耗的电功率为28.8W或0W。

2. 在如图所示的电路中，电源电压为6V，电阻的阻值为10Ω，滑动变阻器上标有“30Ω 2.5A”字样。闭合开关S，电流表A的示数为0.9A．求：

（1）此时通过电阻的电流；

（2）此时滑动变阻器消耗的电功率。

【解析】(1)由电路图知，与并联，电流表测干路的电流；由欧姆定律可得，通过的电流

(2)根据并联电路电流的规律可得通过的电流

消耗的电功率为

答：(1)此时通过电阻的电流为0.6A；

(2)此时滑动变阻器消耗的电功率为1.8W。

3. 一个标有“3V3W”小灯泡L（灯丝电阻不随温度变化），滑动变阻器（0~6Ω），电流表A连接成如图所示的电路，滑片P正处在滑动变阻器正中间o点位置，电源电压恒定。

（1）闭合S1、S2、S3，断开S4，电流表的读数为2.0A，求此时灯泡实际消耗的电功率；

（2）闭合S1，断开S2、S3、S4，求此时电流表A的读数；

（3）闭合S1、S3、S4，断开S2，将滑片P由o滑到a点过程中，电流表A的读数最大值为2.25A，求滑动变阻器oa之间的电阻值，并求出电流表读数为2.25A时，滑动变阻器消耗的总功率。

【解析】(1)闭合S1、S2、S3，断开S4时，滑动变阻器的下半部分与灯泡并联接入电路，则滑动变阻器下半部分的电阻为3Ω，

又因为小灯泡L标有“3V3W”，可知灯泡的电阻为

则电路总电阻为

则电源电压为

即小灯泡两端电压为3V，则小灯泡正常发光，故小灯泡此时的实际功率等于额定功率3W。

(2)闭合S1，断开S2、S3、S4时，滑动变阻器上半部分与灯泡串联，则此时电路中的电流为

(3)闭合S1、S3、S4，断开S2时，滑动变阻器的下半部分与上半部分并联接入电路，滑片P由o滑到a点过程中，上部分电阻设为Ra，则总电阻的函数关系为

由函数知识可知，P由o滑到a点过程中，总电阻不断减小，即在a点时，电流最大。总电阻为

则有

可得

或

上半部分电阻不超过3Ω，所以，则滑动变阻器oa之间的电阻值为

电流表读数为2.25A时，滑动变阻器消耗的总功率，即电路总功率

答：(1)闭合S1、S2、S3，断开S4，电流表的读数为2.0A，此时灯泡实际消耗的电功率为3W；

(2)闭合S1，断开S2、S3、S4，此时电流表A的读数0.5A；

(3)闭合S1、S3、S4，断开S2，将滑片P由o滑到a点过程中，电流表A的读数最大值为2.25A时，滑动变阻器oa之间的电阻值为1Ω，滑动变阻器消耗的总功率为6.75W。

4．如图所示的电路中，电源电压恒定不变，电压表的量程为0～15V，电流表的量程为0～0.6A，灯L上标有“6V 3W”字样（不考虑灯丝电阻随温度的变化），定值电阻R2＝30Ω．当只闭合开关S1、S2，调节滑片P至距B端一处时，灯L正常工作；当只闭合开关S1、S3，调节滑片P至中点处时，电流表示数为0.3A，求：

（1）灯泡的电阻；

（2）电源电压；

（3）在保证电路各元件安全的情况下，只闭合开关S1、S2时，灯L消耗的电功率范围。

【解析】解：（1）由P＝UI＝可得，灯泡的电阻：

RL＝＝＝12Ω；

（2）当只闭合开关S1、S2，调节滑片P至距B端一处时，R1与L串联，

因串联电路中各处的电流相等，

所以，由P＝UI可得，电路中的电流：

I1＝IL＝＝＝0.5A，

因串联电路中总电阻等于各分电阻之和，

所以，由I＝可得，电源的电压：

U＝I1（RL+R1）＝0.5A×（12Ω+R1）﹣﹣﹣﹣﹣﹣①

当只闭合开关S1、S3，调节滑片P至中点处时，R2与R1串联，电流表测电路中的电流，

则电源的电压：

U＝I2×（R2+R1）＝0.3A×（30Ω+R1）﹣﹣﹣﹣﹣﹣②

由①②可得：U＝18V，R1＝60Ω；

（3）只闭合开关S1、S2时，R1与L串联，电压表测R1两端的电压，电流表测电路中的电流，

此时灯泡可以正常发光，其最大功率为3W，

当电压表的示数U1＝15V时，滑动变阻器接入电路中的电阻最大，电路中的电流最小，灯泡的功率最小，

此时灯泡两端的电压：

UL′＝U﹣U1＝18V﹣15V＝3V，

灯L消耗的最小电功率：

PL′＝＝＝0.75W，

所以，灯L消耗的电功率范围为0.75W～3W。

答：（1）灯泡的电阻为12Ω；

（2）电源电压为18V；

（3）在保证电路各元件安全的情况下，只闭合开关S1、S2时，灯L消耗的电功率范围为0.75W～3W。

5．如图所示，电源的电压恒定R1、R2为定值电阻。R2的阻值为60Ω．只闭合开关S0时，电流表的示数为0.2A，再闭合开关Sl时，电流表的示数为0.6A．求：

（1）电源的电压；

（2）电阻R1的阻值；

（3）开关S0、Sl均闭合后，通电l0s电路消耗的总电能。

【解析】解：（1）只闭合开关S0时，电路为R2的简单电路，电流表测电路中的电流，

由I＝可得，电源的电压：

U＝I2R2＝0.2A×60Ω＝12V；

（2）闭合S0、Sl时，R1与R2并联，电流表测干路电流，

因并联电路中各支路独立工作、互不影响，

所以，通过R2的电流不变，

因并联电路中干路电流等于各支路电流之和，

所以，通过R1的电流：

I1＝I﹣I2＝0.6A﹣0.2A＝0.4A，

因并联电路中各支路两端的电压相等，

所以，电阻R1的阻值：

R1＝＝＝30Ω；

（3）开关S0、Sl均闭合后，通电l0s电路消耗的总电能：

W＝UIt＝12V×0.6A×10s＝72J。

答：（1）电源的电压为12V；

（2）电阻R1的阻值为30Ω；

（3）开关S0、Sl均闭合后，通电l0s电路消耗的总电能为72J。

题型二：挡位电器

1．初（17001）班教室里有一款饮水机，其工作电路可简化为如图甲所示的电路。S是温度控制开关，根据饮水机内水杯中水温的变化自动切换加热和保温两种工作状态，R1、R2是加热管的电阻（不考虑阻值受温度变化影响），它的部分技术参数如表所示、试回答下列问题：

| 额定电压 | 220V |
| --- | --- |
| 加热功率 | 900W |
| 保温功率 | 20W |
| 水杯容量 | 0.6kg |

（1）S闭合时，饮水机处于　   　工作状态。R2的阻值是　   　Ω。

（2）水杯中装满20℃水时，饮水机正常工作，加热多长时间可将水烧开？[水的比热容为4.2×103J/（kg•℃），当时气压设定为1标准大气压，不考虑热损失]

（3）最近一次使用时，加热管R1损坏了，物理兴趣小组的同学们利用电位器（相当于滑动变阻器，以下称为变阻器）设计了如图乙所示的电路来控制加热管R2的发热功率，在老师的指导下进行模拟实验，将滑片从变阻器的一端滑到另一端的过程中，同学们通过实验测量，得出变阻器消耗的电功率P随电流I关系的图象如图丙所示，则：

①求R2的发热功率范围。

②变阻器的最大功率多大？

③简述：这种设计方案有什么不妥之处（指出一种合理的不妥情况即可）。

【解析】解：

（1）S闭合时，两电阻并联，S断开时，为R1的简单电路，由并联电路小于其中任一电阻，根据P=U2R=U2R可知，S闭合时，饮水机处于加热工作状态，功率为900W；

S断开时，饮水机处于保温工作状态，功率为20W；

根据并联电路各支路互不影响，故加热时R2的功率为：P2＝900W﹣20W＝880W，

R2=U2P2=(220V)2880W==U2P2=(220V)2880W=55Ω。

（2）一标标准大气压水的沸点为100℃，水杯中装满20℃水加热到沸点吸热：

Q吸＝cm（t﹣t0）＝4.2×103J/（kg•℃）×0.6kg×（100℃﹣20℃）＝2.016×105J，

不考虑热损失，消耗的电能W＝Q吸＝2.016×105J，

由P=Wt=Wt得，将水烧开的时间：

t′=WP加热=2.016×105J900W==WP加热=2.016×105J900W=224s；

（3）①变阻器与R2串联，当变阻器连入电路的电阻为0时，

R2的电压为220V，其最大功率为880W；

当变阻器最大电阻连入电路中时，由图知电路的最小电流为0.5A，R2的最小功率为：

P 2小＝I小2 R2＝（0.5A）2×55Ω＝13.75W；

R2的发热功率范围为13.75W～880W；

②变阻器的功率：P变＝I2R变＝（UR变+R2UR变+R2）2×R变=U2(R变+R2)2R变=U2(R变-R2)2+4R变R2R变=U2(R变+R2)2R变=U2(R变-R2)2+4R变R2R变，

当R变＝R2时，变阻器的最大功率为：

变阻器的最大功率：P变大=U24R2=(220V)24×55Ω==U24R2=(220V)24×55Ω=220W；

③因变阻器与R2串联，若其中任一电阻损坏，将导致整个电路不能工作（或变阻器产生的热量没有被利用）。

答：（1）加热；55；

（2）加热224s可将水烧开；

（3）①R2的发热功率范围为13.75W～880W；

②变阻器的最大功率为220W；

③因变阻器与R2串联，若其中任一电阻损坏，将导致整个电路不能工作（或变阻器产生的热量没有被利用）。

2. 小明的爸爸给自家的小汽车安装了电加热座椅垫如图甲．小明研究发现该座椅垫有“高温”、“低温”、“关”三个挡位，其电路示意图如图乙，电源电压为12 V，高温功率为20 W，低温功率为9 W．求：

（1）座椅垫处于“低温”挡时，电路中的电流是多少？

（2）R1的阻值是多少？

（3）座椅垫处于“高温”挡时 ，5 min就可以将质量为0.5  kg的加热片从10 ℃加热到35 ℃.若不计热量损失，求加热片一共吸收了多少热量？加热片材料的比热容是多少？

甲                    乙

【解析】解：（1）由P＝UI可得I低＝＝＝0.75 A

（2）由P＝UI和I＝可知R2＝＝＝7.2 Ω

低温挡时R1与R2串联，串联时总电阻R串＝＝＝16 Ω

则R1的电阻R1＝R串－R2＝16 Ω－7.2 Ω＝8.8 Ω

（3）消耗的电能W＝P高t＝20 W×5×60 s＝6 000 J

由题可知，不计热量损失，则Q吸＝W＝6 000 J

由Q＝cmΔt可得c＝＝＝480 J/（kg·℃）

3. 如图甲是小明家厨房用的电热水龙头，能够即开即热、冷热兼用，非常方便．图乙是它的电路原理图．R1、R2为电热丝，其中R2＝242 Ω.通过旋转手柄带动开关S接通对应的电路，从而实现冷水、温水、热水之间切换．不考虑温度对电阻丝的影响，请回答下列问题：

（1）电热丝是利用电流的________效应工作的，分析电路图，开关与________（选填 “1、2”或“2、3”）接触时，水龙头放出的是热水．

（2）水龙头放温水时，正常工作功率为1 100 W，求R1的电阻是多大？

（3）水龙头放热水时，电路消耗的总电功率是多少W?

甲                     乙

【解析】（1）热　2、3

解：（2）由电路图可知，开关与1、2接触时，电路为R1的简单电路，水龙头放出的是温水，由P＝UI＝可得，R1的阻值为R1＝＝＝44 Ω

（3）水龙头放热水时，R1与R2并联，因并联电路中各支路两端的电压相等，且电路的总功率等于各用电器功率之和，所以电路消耗的总电功率P热＝P1＋P2＝P温＋＝1 100 W＋＝1 300 W

3. 图甲是小明家电热水壶内部的简化电路图，其中R1为加热管，R2为限流电阻，只有加热管放出的热量能被水吸收．S1是温控开关（也叫防干烧开关），S、S2是手动开关，调节S、S2可以使电热水壶分别处于加热和保温状态，下表是该电热水壶的铭牌．请解答下列问题：

（1）若要使电热水壶处于加热状态，开关的状态应为________________________．

（2）水烧开后，让电热水壶处于保温状态，若R2＝170 Ω，则电热水壶在保温状态时加热管的保温功率是多少？

（3）小明发现在晚上用电高峰时烧开一壶水比白天用时长，他猜想晚上的电压不足220 V．为了测量加在电热水壶两端的实际电压，晚上他关掉家里其他电器，仅让电热水壶工作，他观察到家里电能表（如图乙）1 min转盘转了40转，则晚上烧水时加在电热水壶两端的实际电压为多少？

甲                      乙

| XX牌电热水壶 |  |
| --- | --- |
| 额定电压 | 220 V |
| 额定加热功率 | 968 W |
| 保温功率 |  |
| 最大容量 | 1.5 L |

【解析】（1）S、S1、S2都闭合

解：（2）加热管电阻R1＝＝＝50 Ω

当开S、S1闭合、S2断开时，两电阻串联，电路处于保温状态，此时电路的总电阻：

R串联＝R2＋R1＝170 Ω＋50 Ω＝220 Ω，由欧姆定律，此时电路中的电流：I＝＝＝1 A

加热管R1的保温功率：P1保＝I2R1＝（1 A）2×50 Ω＝50 W

（3）如图乙电能表上标有3 000 r/（kW·h），表示电能表转盘每转3 000转消耗1度电，则转40转消耗的电能为：W＝ kW·h＝×3.6×106 J＝4.8×104 J

1 min转盘转了40转，晚上烧水时电热水壶的实际功率为：P实＝＝＝800 W

由P＝得，电热水壶两端的实际电压：U实＝＝＝200 V

4. 如图甲为一款全自动炒菜机，工作电路简化如图乙所示，S1为手动开关，S2为温控开关（温度高到一定时可自动断开），R1、R2为阻值恒定的发热电阻．电路正常工作时，搅拌电动机的功率为44 W，高温挡和低温挡时R1的功率分别为2 200 W和352 W．请解答下列问题：

（1）R1的阻值是多少欧？

（2）图丙是炒菜机正常工作做一次可乐鸡翅的过程中的“P－t”图像，P2的功率是多少瓦？

（3）该炒菜机的搅拌电动机线圈电阻为220 Ω且阻值不变，则正常工作时通过线圈电流为________A，若电动机出现故障卡住不动，则此时电流通过线圈1 s产生的热量是正常转动时电流通过线圈1 s产生热量的________倍，所以此时电动机易烧坏．

甲             乙                        丙

【解析】解：（1）高温挡时，只有电热丝R1工作，功率为2 200 W，由P＝得

R1的阻值为：R1＝＝＝22 Ω

（2）由于R1在低温挡时的功率为352 W，由P＝I2R得，

R1在低温挡时的电流：I1低＝＝＝4 A

R1在低温挡时其两端的电压为：U1低＝I1低R1＝4 A×22 Ω＝88 V

R2两端的电压为：U2低＝U－U1低＝220 V－88 V＝132 V

在低温挡时R2的功率：P2低＝ U2低I2低＝132 V×4 A＝528 W

在“P－t”图像中，P2＝ P2低＋P电动机＋P1低＝528 W＋44 W＋352 W＝924 W

（3）0.2　25

5. 如表所示为小李设计的电热水器的部分铭牌信息．该热水器的内部电路如图所示，由控制电路和工作电路组成，其中热敏电阻R和发热电阻R1、R2、R3均置于储水箱中．随着水温的升高，电磁铁中的电流减小，控制电路中的电磁铁就会与衔铁断开．已知R1＝44 Ω、R2＝88 Ω.

（1）随着水温的升高，热敏电阻R阻值变________，电磁铁中的电流变小．当电磁铁与衔铁断开时，工作电路处于________（选填“保温”或“加热”）状态．

（2）求R3的阻值．

（3）用电高峰期间，家庭电路电压降为198 V，此时该热水器加热挡的实际功率为多少瓦？

| 工作电路 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 额定电压 |  | 220 V |
| 额定 功率 | 保温挡 | 220 W |
|  | 加热挡 | 1 650 W |

【解析】（1）大　保温

解：（2）当工作电路处于保温状态时，由P＝得

电路中的总电阻为R总＝＝＝220 Ω

R总＝R2＋R3，R3＝R总－R2＝220 Ω－88 Ω＝132 Ω

（3）衔铁吸下，R1与R2并联，热水器处于加热挡

总电阻为R＝＝＝ Ω

当家庭电路电压降为198 V，此时该热水器加热挡的实际功率P实＝＝＝1 336.5 W

6. 如图甲所示为一款智能电饭锅的工作电路简化图，其中R1和R2均为加热电阻、S是温控开关，当锅内温度达到一定温度时自动断开，当锅内温度低于一定温度时自动闭合．如图乙所示为它在某次正常工作的全过程中电流随时间变化的图像，则：

（1）在第7 min时，温控开关处于________状态．加热电阻R1的电阻为________Ω.

（2）电饭锅的保温功率为多少瓦？

（3）若用电高峰期实际电压为200 V时，使用该电饭锅高温挡加热需要多长时间才能与正常工作时前10 min提供相同的热量？（不计热损失）

【解析】（1）闭合　40

解：（2）当温控开关S断开时，电饭锅处于保温状态，此时电路中的电流为I保＝2 A

则保温功率P保＝UI保＝220 V×2 A＝440 W

（3）电饭锅在高温挡正常工作10 min消耗的电能为

W＝P高t1＝UI高t＝220 V×5.5 A×10×60 s＝7.26×105 J

由W＝P实t2＝t2可知，这些电能需要电饭锅在实际电压为200 V下工作的时间：

t2＝＝＝726 s＝12.1 min

7. 一个有加热和保温两种状态的微型电热水器，内部简化电路如图所示．它由控制电路和工作电路两部分组成．其中R0为热敏电阻，它的阻值随温度的升高而减小．开关S0和S都闭合时，电热水器开始加热．当电热水器中水的温度达到50 ℃时，电磁铁才会把衔铁吸下，使B、C两个触点接通，电热水器处于保温状态．已知：R1＝44 Ω，R2＝2 156 Ω.求：

（1）将电热水器水箱中2.2 kg的水从15 ℃加热到45 ℃，水吸收的热量．[c水＝4.2×103 J/（kg· ℃）]

（2）电热水器处于加热状态时工作电路的功率．

（3）将2.2 kg的水从15  ℃加热到45  ℃，需要通电5 min，电热水器的加热效率为多少？

（4）当温度达到50 ℃后，通电10 min，R2产生的热量．

【解析】解：（1）水所吸收的热量：

Q吸＝c水mΔt＝4.2×103 J/（kg·℃）×2.2 kg×（45℃－15℃）＝2.772×105 J

（2）由P＝UI，I＝得，电热器加热的功率为：

P＝＝＝1 100 W

（3）电热器加热5 min消耗的电能：W＝Pt＝1 100 W×5×60 s＝3.3×105 J

电热器的加热效率：η＝×100%＝×100%＝84%

（4）当温度达到50℃时，电磁铁将衔铁吸下，使BC接触，R1与R2串联，则

R总＝R1＋R2＝44 Ω＋2 156 Ω＝2 200 Ω

电路中的电流为I总＝＝＝0.1 A

通电10 min，R2产生的热量：

Q2＝IR2t′＝（0.1 A）2×2 156 Ω×10×60 s＝12 936 J.

8. 如图甲是一种电热水龙头，俗称“小厨宝”，通常安装在厨房以便提供热水，旋转手柄可使扇形开关S同时接触两个相邻触点（当S旋到位置1，只接触1触点；当S旋到位置2，同时接触1、2触点；当S旋到位置3时，同时接触2、3触点），从而控制水龙头流出的水为冷水、热水或温水，图乙是内部电路图，已知R1、R2是电热丝，其中R1＝55 Ω，热水挡的电功率是1 980 W．图丙是小雪一次洗碗的过程中，功率随时间的变化关系．求：

（1）当S旋到位置3时，水龙头流出________水．（选填“冷”“温”或“热”）

（2）当S旋到位置2时，电阻R1的功率P1.

（3）小雪洗碗的过程消耗的总电能．

（4）在用电高峰期，电路的实际电压为200 V，求“小厨宝”出温水的实际功率．（结果保留整数）

【解析】（1）热

解：（2）当S旋到位置2时，电路为R1的简单电路，则电阻R1的功率

P1＝＝＝880 W

（3）由图丙可知，流出热水的工作时间t1＝10 min＝600 s，

流出温水的工作时间t2＝10 min＝600 s

由P＝可得，小雪洗碗的过程消耗的总电能

W＝P热t1＋P1t2＝1 980 W×600 s＋880 W×600 s＝1.716×106  J

（4）当电路中的实际电压为200 V时，“小厨宝”出温水时的实际功率为P1′＝＝≈727 W

10. 随州的冬季不像北方有集中供暖，所以本地居民常选用一些小型电暖器越冬．如图甲电暖器有“高温、中温、低温”三挡，铭牌见下表（“中温”挡功率空出），其电路原理如图乙，S是自我保护开关，当电暖器倾倒时S自动断开，切断电源保证安全，当S、S1闭合，S2断开时电暖器为“低温”挡．求：

| XX牌电暖器 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 额定电压 |  | 220 V |
| 额定功率 | 低温挡 | 440 W |
|  | 中温挡 |  |
|  | 高温挡 | 1 650 W |
| 频率 |  | 50 Hz |

（1）R1的阻值．

（2）“中温”挡正常工作时电路中的电流．

（3）若室内空气质量为50 kg，用该电暖器的“高温”挡正常工作10 min，放出热量的50%被室内空气吸收，那么可使室内气温升高多少？[假设空气的比热容为1.1×103 J/（kg·℃ ）]

【解析】（1）由电器铭牌数据可知，当S、S1闭合时电路中只有R1接入电路，根据电功率P＝，则R1＝＝＝110 Ω

（2）由图乙可知，当闭合S、S2时电暖气处于中温挡，当S、S1、S2均闭合时处于高温挡，高温挡时电路中两电阻并联

电路中的电流I＝＝＝7.5 A

当低温挡时电流为I1＝＝＝2 A

中温挡时电路中的电流I2＝I－I1＝7.5 A－2 A＝5.5 A

（3）由题意可得Q放η＝cmΔt，代入数据可得

1 650 W×10×60 s×50%＝1.1×103 J/（kg·°C）×50 kg×Δt，计算可得Δt＝9 ℃

- 火锅是人们比较喜欢的一种饮食方式．如图为小明家使用的一款电火锅工作电路的原理图．它有高、中、低三个加热挡位，旋钮开关可以分别置于“0和1”、“1和2”、“2和3”或“3和4”接线柱．正常工作时，低温挡功率为高温挡功率的，R1为242 Ω，R2为60.5 Ω.（忽略温度对电阻的影响）

（1）当旋钮开关置于________接线柱时，火锅处于低温挡．

（2）R3的阻值是多少欧姆？电火锅处于低温挡正常工作时，在1分钟内产生的热量是多少焦耳？

（3）小明关闭家中的其他用电器，只让电火锅独立工作，用高温挡加热汤液2分钟，电能表的表盘转了81转，请通过计算判断此时电火锅是否正常工作？[电能表的铭牌上标有3 000 r/（kW·h）]

【解析】（1）1和2

解：（2）当旋钮开关置于3和4接线柱时，电阻R1和R2并联，此时电路处于高温挡．则R1和R2的功率分别为

P1＝＝＝200 W

P2＝ ＝＝800 W

此时高温挡的功率为

P高温＝ P1＋ P2＝200 W＋800 W＝1 000 W

所以P低温＝  P高温＝×1 000 W＝200 W

所以低温挡时电路中的总电阻为

R＝＝＝242 Ω

R3和R2串联，所以R3＝R－R2＝242 Ω－60.5 Ω＝181.5 Ω

低温挡1 min产生的热量等于低温挡工作1 min时电流做的功，故Q＝W＝P低温t＝200 W×60 s＝12 000 J

（3）高温挡加热2 min火锅实际消耗的电能为

W′＝＝＝0.027 kW·h，

t′＝2 min＝ h

此时火锅处于高温挡的实际功率为

P实＝＝＝0.81 kW＝810 W＜1 000 W

故此时电火锅不是正常工作．

12. 某品牌电热水器有慢加热、快加热和保温三个工作状态，铭牌上的部分参数如图甲所示，其中快加热功率参数模糊不清，它能够把水加热到的最高温度为75 ℃.简化电路如图乙所示，R1、R2均为加热电阻（温度对电阻的影响忽略不计），若电热水器中已装满质量为40 kg、温度为25 ℃的水．请完成下列问题：[已知水的比热容c＝4.2×103 J/（kg·℃）]

（1）用该电热水器把水加热到最高温度，水需要吸收的热量．

（2）开关S1闭合，S2接b，电热水器处于________工作状态，求R1的阻值．

（3）若加热电阻产生的热量有84%被水吸收，用该电热水器把原有的水加热到最高温度，用快加热比用慢加热节约多少秒？（结果保留整数）

| 额定电压 | 220 V |
| --- | --- |
| 保温功率 | 605 W |
| 慢加热功率 | 1 210 W |
| 快加热功率 |  |

甲

乙

【解析】 解：（1）水吸收的热量Q吸＝cmΔt＝4.2×103  　  J/（kg·℃）×40 kg×（75 ℃－25 ℃）＝8.4×106 J

（2）慢加热

当开关S1闭合，S2接b时，R2被短路，电路为仅有R1的简单电路，则R1的阻值

R1＝＝＝40 Ω

（3）当开关S1断开，S2接b时，R1与R2串联，此时电路处于保温状态，此时电路的总电阻

R＝＝＝80 Ω

则R2的阻值R2＝R－R1＝80 Ω－40 Ω＝40 Ω

当开关S1闭合，S2接a时，R1与R2并联，此时电路处于快加热状态，此时电路的总电阻

R′＝＝＝20 Ω

此时电路的总功率P快＝＝＝2 420 W

加热电阻产生的热量

W电＝＝＝1×107 J

用快加热需要的时间t快＝＝≈4 132 s

用慢加热需要的时间t慢＝＝≈8 264 s

故用快加热比用慢加热节约的时间

Δt＝t慢－t快＝8 264 s－4 132  s＝4 132 s

13. 电加热眼罩对缓解眼疲劳有一定效果．如图甲是一款市场上的产品，小敏查阅使用说明书，其相关参数如下表乙．

（1）当该款眼罩还剩10%的电池容量时，在额定电压下充电，充满电至少需要多少时间？

（2）图丙是小敏设计的可以手动调节高、中、低三挡加热的电热眼罩原理图．电源电压U恒为 4.8 V，已知电热丝R1阻值为4 Ω，电热丝R2阻值为6 Ω，开关S3只接a或b.

①丙图电路中S1闭合，S2断开，S3接a时，加热电路为________（选填“高”“中”或“低”）温挡．

②中温挡功率为多少瓦？

③高温挡工作20分钟，眼罩消耗的电能为多少焦？

【解析】解：（1）t＝＝1.44 h

（2）①低

②当S1闭合，S2闭合，S3接a时电路为中温挡

P1＝＝＝5.76 W

③当S1闭合，S2闭合，S3接b时电路为高温挡

R2的功率：P2＝＝＝3.84 W

R1的功率：P1＝5.76 W

总功率：P＝P1＋P2＝5.76 W＋3.84 W＝9.6 W

消耗的总电能：W＝Pt＝9.6 W×20×60 s＝11 520 J

14. 天气状况对安全行车的影响极大．如图甲是某公司一款高智能汽车的后视镜及电路原理图，该智能后视镜有三个挡位，分别控制防雾、除雨露、除冰霜功能，该公司介绍防雾、除雨露、除冰霜依次需要后视镜提供更高的热量．车主只需通过转动旋钮开关就可让其工作．已知车载电源电压为100 V，电热丝R1＝100 Ω，电热丝R2＝200 Ω，电热丝R3＝300 Ω，电阻值均不受温度的影响，求：

（1）如图乙中旋钮开关接1、2、3时，分别对应__________、__________、__________功能．

（2）当车主开启除冰霜功能时，该电路的功率．

（3）当车主开启防雾功能时，流过旋钮开关的电流．

【解析】（1）防雾　除雨露　除冰霜

解：（2）由（1）知，开启除冰霜功能时，只有R2接入电路中，由P＝可得，电路的功率：

P总＝＝＝50 W

（3）由（1）知，开启防雾功能时R1与R3串联，此时电路的总电阻

R总＝R1＋R3＝100 Ω＋300 Ω＝400 Ω

由欧姆定律可得，电路中的电流：

I＝＝＝0.25 A