第十六章 电压 电阻 单元检测卷（解析版）

一、选择题（每小题3分，共39分）

1.小雅同学在做电学实验时，不小心将电压表和电流表的位置互换了，如图1所示，如果此时将开关闭合，则（　　）。

A．两表都可能被烧坏；

B．两表都不会被烧坏；

C．电流表不会被烧坏；

D．电压表不会被烧坏，电流表可能被烧坏

【答案】D。

【解析】将电压表和电流表位置接反了，如图所示，此时电流表直接接到电源两极上，造成电源短路；通过电流表的电流会很大，电流表将被烧坏；由于是电源短路，没有电流通过电压表，所以，电压表不会烧坏。故选D。

2.如图3所示，闭合开关后两灯均能发光，则（　　）。

A．甲为电流表，乙为电压表               B．甲为电压表，乙为电流表

C．甲、乙都为电流表                     D．甲、乙都为电压表

【答案】B。

【解析】由图可知，乙表与电源串接在一起，所以乙表一定是电流表，AD错误.

甲表与左边的灯泡并联，如果甲为电流表将断路左边的灯泡，故甲表为电压表，B正确C错误。

故选B。

3.如图4所示的电路中，开关S闭合时，电压表V、V1、V2的示数分别是U、U1、U2，关于它们的关系正确的是（　　）。

A．U=U1=U2                   B．U＞U1+U2                         C．U＜U1+U2                      D．U=U1+U2

【答案】D。

【解析】由电路图可知，两灯串联，电压表V1测L1两端电压，电压表V2测L2两端电压，电压表V测两灯的总电压（电源电压）；

串联电路中，总电压等于各部分电路两端电压之和，即U=U1+U2．所以ABC错误，D正确。

故选D。

4.随着技术的进步，LED常被用作光源或信号显示器，制作LED的关键材料是（　　）。

A．绝缘体         B．普通导体            C．超导体             D．半导体

【答案】D。

【解析】LED灯中的发光二极管由半导体材料制成，其导电能力介于导体和绝缘体之间，常用的半导体材料有硅、锗等。故选D。

5.下列关于导体电阻的说法正确的是（　　）。

A．长度长的导体，电阻一定大；

B．横截面积大的导体，电阻一定小；

C．导体的电阻由其两端的电压和通过的电流来决定；

D．导体的电阻与导体的材料、长度和横截面积等因素有关

【答案】D。

【解析】ABD、导体的电阻由导体的长度、横截面积、材料和温度决定；在相同条件下，长度长的导体，其电阻大；在相同条件下，横截面积大的导体，其电阻小；故AB错误，D正确；

C、导体的电阻是导体的一种性质，反映了导体对电流阻碍作用的大小；导体的电阻与导体两端电压和通过的电流无关；故C错误。故选：D。

6.青少年科技创新材料中有一种变光二极管，电流从其P端流入时发红光，从其Q端流入时发绿光，奥秘在于其内部封装有一红一绿两个发光二极管，发光二极管具有单向导电性，其符号为，当电流从“+”极流入时二极管能通电且发光，当电流从“-”极流入时二极管不能发光，则该变光二极管的内部结构可能是下图中的（　　）。

【答案】C。

【解析】因为二极管具有单向导电性，当电流从二极管的正接线柱流入，负接线柱流出时，二极管将电路接通；

当电流从二极管的负接线柱流入时，二极管在电路中处于断开状态；根据题意可知，电流从其P端流入时发红光，从其Q端流入时发绿光，所以两二极管并联，且红发光二极管的正接线柱在P端，负接线柱在Q端，绿发光二极管的正接线柱在Q端，负接线柱在P端，所以C图正确。故选C。

7.在右图所示电路中，开关闭合后电压表测量的是(  )。

A.L1两端的电压；

B.L1和L2两端的电压；

C.L3和电源两端电压；

D.电源两端电压

【答案】B。

【解析】由电路可知，灯泡L1、L2、L3串联，电压表并联在灯泡L1、L2两端，开关闭合后电压表测量的是L1和L2两端的电压，故B正确为答案。

8.关于导体的电阻，下列说法中正确的是（　　）。

A．导体导电说明它对电流没有任何阻碍作用；

B．导体的电阻越大，说明它对电流的阻碍作用越小；

C．相同条件下，铜导线比铁导线的导电性能好，说明导体的电阻与材料有关；

D．导体的电阻由它两端的电压和通过的电流决定

【答案】C。

【解析】A、任何导体都对电流有阻碍作用；导体导电的同时，也对电流有阻碍作用；故A错误；

B、导体的电阻越大，说明它对电流的阻碍作用越大；故B错误；

C、电阻大小与导体的材料、长度、横截面积有关；相同条件下，铜导线比铁导线的导电性能好，说明导体的电阻与材料有关；故C正确；

D、电阻大小与导体的材料、长度、横截面积有关，与导体中的电流、导体两端的电压大小无关．故D错误；故选C。

9.使用调光时，旋动旋钮，滑片在弧形电阻丝上滑动，即可调节灯泡亮度，这是通过下列哪个因素改变电阻丝接入电路中电阻的（　　）。

A．长度               B．横截面积            C．材料               D．温度

【答案】A。

【解析】滑动变阻器其工作原理是通过改变接入电路中的电阻丝的长度来改变电路中的电流，从而达到调节灯泡亮度的目的。故选A。

10.关于电压、电流和电阻，下列说法正确的是（　　）。

A．导体的电阻由它两端电压和通过的电流决定；

B．电荷移动就能形成电流；

C．电路中有电流时它两端一定有电压；

D．电压的作用是电路中产生自由电荷

【答案】C。

【解析】A、导体的电阻是导体本身的一种性质，导体的电阻跟导体的材料、横截面积、长度、温度有关，其大小与电流和电压无关，故A错误；

B、只有电荷的定向移动才能形成电流，故B错误；

CD、电压使电荷发生定向移动，使电路中形成了电流，有电流则一定有电压，故C正确；D错误。故选C。

11.材料、横截面积均相同的两根电阻丝（温度相同），a的长度大于b的长度，则（　）。

A．a的电阻小于b的电阻                       B．a的电阻等于b的电阻

C．a的电阻大于b的电阻                       D．无法判断a与b电阻的大小

【答案】C。

【解析】要比较电阻大小需要用到控制变量法．在导体材料、横截面积一定时，导体的电阻大小与长度有关，长度越长，电阻越大；因此a的电阻大于b的电阻。故选C。

11.如图是实验电路连接完毕后，滑动变阻器接入电路的四种情形，已经可以闭合开关进行实验的是（　　）。

【答案】A。

【解析】根据滑动变阻器的使用规则可知，滑动变阻器的接法是一上一下的原则；在闭合开关前，应将滑动变阻器阻值应调至最大，故A正确，BCD错误。故选A。

12.小明同学在“探究串联电压规律”的实验中，按如图所示的电路图连接实物，闭合开关，发现灯L1和L2都不亮，排除接触不良的因素后，小明用电压表逐一与元件并联，以查找故障。测量得出Uab=0；Ubc=0；Ucd=6V；如果电路只有一处故障，则故障可能为（  ）。

A．L1断路  B．L1短路   C．L2断路   D．L2短路

【答案】C。

【解析】 Uab=0，电压表外部断路，即电压表的正接线柱与电源正极连通，负接线柱与电源负极不连通；Ubc=0，电压表外部断路，即电压表的正接线柱与电源正极连通，负接线柱与电源负极不连通；Ucd=6V，电压表外部连通，即电压表的正接线柱与电源正极连通，负接线柱与电源负极连通；电压表所并联的灯泡L2断路。故选C。

13.如图是未连接完整的电路，若要求闭合开关后，滑动变阻器的滑片P向左移动时，灯泡变亮。则下列接法符合要求的是（　　）。

A．M接A，N接D	   B．M接B，N接C	 C．M接A，N接B	D．M接C，N接D

【答案】A。

【解析】灯泡变亮，表明通过灯泡的电流变大，即电路中的电阻减小，故滑动变阻器的滑片P向左移动时，其接入的电阻是减小的，则滑片左侧的电阻丝应接入电路（即一定要接A接线柱），滑动变阻器采用“一上一下”的接法，故M接A，N接D。故选：A。

二、填空题（每空2分，共16分）

14.将两片不同的金属片A、B浸在盐水中，这就是一个电池，该电池对外供电时，将       能转化为电能，把金属片A、B分别用导线连接到电压表接线柱上，电压表的指针发生如图2所示的偏转，则金属片A是     （选填正、负）极。

【答案】化学；正。

【解析】盐水电池和干电池、蓄电池类似，都是将化学能转化为电能的装置；

图中电压表指针反向偏转，则连接电压表正接线柱的是电池的负极，与连接电压表负接线柱的是电池的正极，即金属片A是电池的正极.

故答案为：化学；正。

15.小佑收集了很多材料和长度都相同但粗细不同的铅笔芯。如图所示，是用他身边的器材自制的简易调光灯电路。闭合开关，夹子A向右移动的过程中灯泡亮度应该	    (选填“变亮”、“变暗”、或“不变”)；夹子 A从最左端移动到右端的过程中，他发现灯泡亮度变化不明显，他应该调换更  	 (选填“粗”或“细”）的铅笔芯来做实验。

【答案】变亮；细。

【解析】影响电阻大小的因素是材料、长度和横截面积，由图知道，当闭合开关，夹子A向右移动的过程中，铅笔芯接入电路中的长度变短，即电阻减小，由欧姆定律知道，此时电路的电流应变大，灯泡应变亮；若夹子A从最左端移动到最右端的过程中，他发现灯泡亮度变化不明显，则说明电流的变化比较小，由I=U/R知道，即电阻变化较小，此时应选用电阻较大的铅笔芯，即换用更细的铅笔芯。

16.如图甲所示，闭合开关S前，滑动变阻器的滑片P应滑到      （选填“a”或“b”）端；闭合开关S，调节滑动变阻器，电流表的示数如乙图所示，通过灯L的电流为          A。

【答案】b；0.3.

【解析】闭合开关S前，滑动变阻器的滑片P应滑到b端，使接入电路中的电阻最大；电流表选择0～0.6A量程，分度值为0.02A，读数为0.3A，故通过灯L的电流为0.3A。

17.如图所示，把M、N跟废日光灯管中的钨丝连接，闭合开关S后，用酒精灯给钨丝加热，可以观察到电流表示数________，这表明：温度升高，钨丝的电阻           。（填“变大”“变小”或“不变”）

【答案】减小；变大

【解析】金属导体的电阻随着温度的增加而增大。电阻增大，电流表示数减小。

三、作图题（3分）

18.根据下面的实物图在右边的方框内画出对应的电路图。

【解析】由实物图可知，电源、开关、滑动变阻器、灯泡组成的电路，电压表测量灯泡电压，电流表测量灯泡电流．电路图如图所示：

四、实验题（32分）

19.（6分）在“探究串联电路的电压”实验中，小涵同学设计了如图所示的电路。

（1）在连接电路中，开关应该处于      （选填“闭合”或“断开”）状态。

（2）根据如图连接好电路，闭合开关后，她发现两只灯泡都不亮，且电压表示数为0，若只有L1或L2中的一处发生故障，则故障是       （选填“L1开路”、“L1短路”、“L2开路”、“L2短路”）。

（3）故障排除后，小涵选用不同的灯泡，完成了三次实验，并记录了数据．分析下表中的数据，可得出的结论为：串联电路两端的电压       串联电路中各部分电路两端的电压之和。

【答案】（1）断开；（2）L2开路；（3）等于。

【解析】（1）为了保护电路，连接电路时，开关应该处于断开状态；

（2）由电路图知，两灯泡串联，电压表测灯泡L1两端的电压，闭合开关S后，灯L1、L2均不亮，且只有L1或L2中的一处发生故障，说明电路发生断路，若L1开路，L2通路，则电压表有示数；而电压表的没有示数，说明L1的两端不能与电源连通，故是L2开路；

（3）由表中数据知：第一次实验1.4V+1.4V=2.8V；第二次实验1.2V+1.6V=2.8V；第三次实验1.1V+1.7V=2.8V，因此可以得出：串联电路总电压等于各用电器两端的电压之和。

故答案为：（1）断开；（2）L2开路；（3）等于。

20.（10分）实验小组完成了“探究串联电路电压规律”的实验后，得到“电源两端电压总大于各用电器两端电压之和”的结论，这与之前“电源两端电压等于各用电器两端电压之和”的猜想不符。老师引导同学们用如图甲所示的电路继续进行了深入探究：

（1）测量电源及灯泡两端电压。电压表接在CD两点，是为了测量灯泡　 　的电压，闭合开关，电压表的示数（如图乙所示）是　 　V。

（2）测量电路中导线的电压。测出导线BC间的电压大约为0.05V，由此得知导线分压可能是造成结论与猜想不符的原因。为了能更明显地观察到导线分压的现象，应选择较　 　（选填：“粗”或“细”）的导线，原因是　                                 　。

（3）完成以上步骤后，他们准备测量开关两端的电压，你认为这一步骤是否有必要，理由是　      　。

【答案】（1）L1；1.7；（2）细；在长度和材料相同时，横截面积越小电阻越大；（3）开关容易接触不良，造成电阻变大，分压增多。

【解析】（1）电压表接在CD两点，与灯泡L1并联，测量灯泡L1的电压；

闭合开关，电压表的量程为0～3V，分度值为0.1V，则电压表的示数1.7V；

（2）在长度和材料相同时，横截面积越小电阻越大，故为了能更明显地观察到导线分压的现象，需要选用较细的导线使导线的电阻大，分压多；

（3）开关容易接触不良，造成电阻变大，分压增多，故有必要测量开关两端的电压。

故答案为：（1）L1；1.7；（2）细；在长度和材料相同时，横截面积越小电阻越大；（3）开关容易接触不良，造成电阻变大，分压增多。

21.（10分）探究影响电阻大小的囚素：有a、b、c、d四根不同的电阻丝，b、c、d跟a相比，分别只有一个因素不同：b与a长度不同；c与a横截而积不同；d与a材料不同。实验方案有如下两种：

| 方案 | 甲 | 乙 |
| --- | --- | --- |
| 电路 |  |  |
| 原理 | ①将电阻丝a、b、c、d分别接在M、N之间，测出电路中的电流。电流表的示数越大，表示接入的电阻丝阻值越 。 | ②将电阻丝a、b、c、d串联在电路中，用电压表分别测出它们两端的电压。电压表的示数越大，表示被测的电阻丝阻值越 。 |

（2）增加一把刻度尺，探究电阻大小与长度是否成正比。请选择上述方案中的填　 　（“甲”或“乙”），具体做法：　                                                 　。

【答案】（1）小；大；（2）甲；选用ab两电阻丝，分别接入电路中，在电压一定时，分别测量出通过两电阻丝的电流，用刻度尺测量出两电阻丝的长度，分析出电流与电阻的关系。

【解析】（1）①将电阻丝a、b、c、d分别接在M、N之间，根据I=知，电压一定，电流表的示数越大，表示接入的电阻丝阻值越小。

②将电阻丝a、b、c、d串联在电路中，根据I=知，电流一定，电压表的示数越大，表示接入的电阻丝阻值越大。

（2）探究电阻大小与长度是否成正比，需要控制导体的材料相同、横截面积相同，故选用ab两电阻丝，分别接入电路中，在电压一定时，分别测量出通过两电阻丝的电流，用刻度尺测量出两电阻丝的长度，分析出电流与电阻的关系，故选用甲图。

故答案为：（1）小；大；（2）甲；选用ab两电阻丝，分别接入电路中，在电压一定时，分别测量出通过两电阻丝的电流，用刻度尺测量出两电阻丝的长度，分析出电流与电阻的关系。

22．（6分）某科学兴趣小组在探究影响导体电阻大小及灯泡亮暗的因素时。做了如甲图所示的实验：将鳄鱼夹从较长的镍铬合金丝的A端逐渐滑向B端时，发现电流表示数逐渐增大，同灯泡逐渐变亮。

（1）通过实验可得出结论：导体的电阻大小与　    　有关；灯泡的亮暗与通过灯泡的电流大小有关。

（2）小明认为决定灯泡亮暗的因素只是电流大小，请你设计一个实验来否定小明的观点（只需在相应的方框内画出电路图）。

实验材料：两个不同规恪的灯泡L1和L2，电泡组、开关S及导线若干。

（3）接下来，小明又做了如下实验：将整条镍合金丝AB接入电路，闭合开关，然后用大功率吹风机先对镍铬合金丝吹一段时间热风，再改用冷风档对镍铬合金吹冷风。在整个过程中观察电流表示数的变化情况，小明所做的这一实验基于的假设是　       　。

【答案】（1）导体长度；（2）如图；（3）导体的电阻与温度有关。

【解析】（1）将鳄鱼夹从较长的镍铬合金丝的A端逐渐滑向B端时，电阻丝接入电路中的长度变短了，发现电流表示数逐渐增大，同灯泡逐渐变亮，这说明导体的电阻减小了，即电阻大小与导体的长度有关；

（2）实验中，可以将两个不同规恪的灯泡L1和L2组成串联电路，此时通过两灯的电流是相同的，然后通过观察灯泡的亮度来验证小明的观点；如图：

；

（3）用大功率吹风机先对镍铬合金丝吹一段时间热风，再改用冷风档对镍铬合金吹冷风，此时会改变导体的温度，根据电流表示数变化可以得出电阻大小与温度的关系；故小明所做的这一实验基于的假设是导体的电阻与温度有关。

故答案为：（1）导体长度；（2）如图；（3）导体的电阻与温度有关。

五、综合题（10分）

23.小刚和小丽用下图所示的器材探究串联电路的电压关系，用三节干电池串联做电源，两只小灯泡的规格不同。

(1)请用笔画线代替导线，连接实验电路。要求：L1和L2串联，电压表测量两灯串联后的总电压。

(2)小刚用电压表测量L1两端的电压时，直接选用0～3V的量程，小丽说这样不行，规范的操作方法应该是________________。

(3)他们在测量L2两端的电压时，两灯突然熄灭，电压表示数变为0。小刚用电压表检测L1两端的电压，示数为电源电压，由此判断出L1处的故障是____________；L2是短路还是正常的？小丽在原电路中又添加了一个电学器材，就检验出了结果，她的方法可能是_________________。

(4)他们排除故障后继续实验，得出了下表所示的一组数据。为了得出串联电路电压关系的普遍规律，他们还应当_________________________。

| L1两端电压/V | L2两端电压/V | 串联总电压/V |
| --- | --- | --- |
| 1.4 | 3.1 | 4.5 |

【答案】(1)如图所示；(2)先选用0～15V量程试测，如果示数小于3V，再改用0～3V量程测量；(3)断路；用小灯泡或定值电阻或滑动变阻器与L1并联(或替换L1)，如果L2发光，则L2正常；若L2不发光，则L2短路；(4)换用不同规格的器材(灯泡、电源)或加滑动变阻器，多次测量。

【解析】(1)在连接实物图时，因两灯串联，可先将电源、开关、灯L1和L2逐个顺次连接起来，然后将电压表并在两灯的两端；

(2)在选择电表的量程时，要用“试触法”，先用大量程试触，如果指针偏转较小，再选用小量程；

(3)用电压表检测L1两端电压，示数为电源电压，说明L1中没有电流通过，故L1断路；要判断L2是短路还是正常，可用小灯泡或定值电阻或滑动变阻器与L1并联(或替换L1)，如果L2发光，则L2正常；若L2不发光，则L2短路；

(4)实验中，仅用一次实验数据得到的结论具有偶然性，因此要得到正确的结论，需要换用不同规格的器材(灯泡、电源)或加滑动变阻器，通过多次测量来归纳总结。