专题十四欧姆定律

2016~2018详解详析第26页

A组基础巩固

1.(2017安徽池州模拟)由欧姆定律公式I=UR变形得R=UI,结合所学电学知识,判断下列说法正确的是(D)

A.导体的电阻跟通过导体的电流成反比

B.如果导体被拉长,则其电阻将变小

C.如果通过导体的电流变小,导体的电阻将变大

D.导体两端电压增大时,电流也增大,但其比值不变

2.

(2017上海闵行区二模)如图所示,在研究电流与电阻的关系实验中,下列说法正确的是(A)

①闭合开关前,移动滑片P到最右端是为了起到保护电路的作用

②闭合开关后,移动滑片P的作用是控制电阻两端的电压保持不变

③闭合开关后,移动滑片P的作用是控制通过电阻的电流保持不变

④闭合开关后,移动滑片P的目的是多次测量取平均值减少误差

A.①②	B.②③	C.①③	D.②④

3.

(2018中考预测)如图所示,电源电压和电灯L的电阻均保持不变。当开关S闭合后,在变阻器滑片P从中点向下滑动的过程中,下列说法正确的是(C)

A.电压表的示数变大

B.电灯L的亮度变暗

C.电流表A1的示数变小

D.电流表A2的示数不变

4.(2016江苏徐州一模)将光敏电阻R、定值电阻R0、电流表、电压表、开关和电源连接成如图所示电路。光敏电阻的阻值随光照强度的增大而减小。闭合开关,逐渐增大光敏电阻的光照强度,观察电表示数的变化情况应该是(C)

A.电流表和电压表示数均变小

B.电流表示数变小,电压表示数变大

C.电流表示数变大,电压表示数变小

D.电流表和电压表示数均变大

5.(2018中考预测)如图所示,定值电阻R0与滑动变阻器R串联,在滑动变阻器的滑片P移动过程中,电表读数与滑动变阻器连入电路部分阻值之间的关系可能符合选项图中的(D)

6.(2017山东济宁金乡一模)用伏安法测电阻的实验中,小雪和晓彤分别选用定值电阻和小灯泡为测量对象,在处理实验数据时,分别画出了U-I的图象,如图甲、乙所示。对于图象的分析,以下说法错误的是(C)

A.由甲图可知,定值电阻的阻值为1 Ω

B.由甲图可知,电阻不随其两端的电压和导体中的电流而改变

C.为了减小误差,应该用多次测量的方法,计算小灯泡的电阻

D.由乙图及实验现象可知,小灯泡的电阻随灯丝温度的增加而增大

7.

(2017河北唐山三模)如图所示,A、B间的弹簧中间有可收缩的导线将滑动变阻器接入电路,R1为定值电阻。当闭合开关S,A板上受到的压力F增大时,电流表示数将变小(选填“变大”“不变”或“变小”)。此装置可作为压力计使用,当压力减小时,压力计的示数随指针向左摆动而减小,应把电压表(选填“电流表”或“电压表”)改装为压力计。〚导学号86244156〛

8.(2017河南模拟)学校实验室有一只标有“10 Ω　1 A”的指示灯和一只标有“20 Ω　2 A”的滑动变阻器,一位同学把它们并联后接在电路中,指示灯正常工作的电压是10 V,此时滑动变

阻器可调节到的最小值是5Ω,干路中允许通过的最大电流为3 A。〚导学号86244157〛

9.(2017福建模拟)在探究电流与电压、电阻的关系的实验中,实验室老师给同学们准备了以下器材:5 Ω、10 Ω、15 Ω和20 Ω的定值电阻各一个,“15 Ω　1 A”的滑动变阻器一个,电流表,电压表,电源,开关和导线若干。

(1)根据如图所示的实物图,在指定位置的虚线框内画出电路图。

答案如图甲所示

(2)闭合开关前,滑动变阻器的滑片应置于右(选填“左”或“右”)端。

(3)在探究电流与电压的关系时,记录的电流表与电压表的示数如下表所示,请在图示坐标纸上描点画出I-U图象,由此得出的实验结论是电阻不变,导体中的电流与它两端的电压成正比。

| 实验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压U/V | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
| 电流I/A | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |

答案如图乙所示

(4)在探究电流与电阻的关系的实验中,先将5 Ω电阻连入电路中,闭合开关,移动滑片,使电压表的示数为1.5 V,读出电流表的示数;再分别改接10 Ω、15 Ω、20 Ω的电阻,重复上述实验。当改接20 Ω的电阻进行实验时,发现无论怎样移动滑动变阻器滑片,电压表的示数始终无法达到1.5 V,经检查,电路连接无误,各元件均完好,请你找出一种可能的原因:滑动变阻器最大阻值过小(或控制的定值电阻两端的电压过小或电源电压过大或定值电阻的阻值过大)。〚导学号86244158〛

10.(2017广西贵港一模)几组同学在测定小灯泡的电阻实验中(小灯泡标有“2.5 V”字样):

(1)如图所示,小丽所接的实验电路存在连接错误,但只需改动一根导线,即可使电路连接正确。请你在应改动的导线上打“×”,并用笔画线代替导线画出正确的接法。

答案如图所示

(2)甲组同学连接好最后一根导线,灯泡立即发出明亮耀眼的光并很快熄灭。检查后,发现连线正确,请你找出实验中两个操作不当之处:

①连接电路时,开关没断开;

②变阻器接入电路中的阻值不是最大。

(3)乙组同学闭合开关后,发现小灯泡不亮,但电流表有示数,接下来他们应C。

A.更换小灯泡

B.检查电路是否断路

C.移动滑动变阻器滑片,观察小灯泡是否发光

(4)小芳连接电路后,闭合开关,移动滑动变阻器的过程中发现,电流表示数变大时,电压表示数反而减小,经检查所有器材均完好。你认为出现上述现象的原因是电压表接在了滑动变阻器两端。〚导学号86244159〛

11.(2017天津河北区一模)如图所示,R1=25 Ω,小灯泡L的规格为“2.5 V　0.3 A”,电源电压保持不变。(不考虑灯丝电阻变化)

(1)S1、S2都断开时,小灯泡L正常发光,求电源电压;

(2)S1、S2都闭合时,电流表示数变为0.6 A,求R2的阻值。

答案(1)10V　(2)50Ω

解析(1)当S1、S2都断开时,R1与L串联,小灯泡L正常发光,所以,灯泡两端的电压UL=2.5V,电路电流I=IL=0.3A,由I=UR可得,R1两端电压U1=I1R1=0.3A×25Ω=7.5V,电源的电压U=UL+U1=2.5V+7.5V=10V

(2)当S1、S2都闭合时,R1与R2并联,电流表测干路电流,通过R1的电流I'=UR1=10V25Ω=0.4A

通过R2的电流I2=I'-I1'=0.6A-0.4A=0.2A

则R2的阻值R2=UI2=10V0.2A=50Ω〚导学号86244160〛

B组能力提升

12.(2017广东模拟改编)图(a)是一个用电压表的示数反映温度变化的电路原理图,其中电源电压U=4.5 V且保持不变,电压表量程为0~3 V,R0是300 Ω的定值电阻,R1是热敏电阻,其电阻随环境温度变化的关系如图(b)所示。若闭合开关S(BD)

(a)

(b)

A.电压表的最小示数是1.5 V

B.环境温度为40 ℃时,热敏电阻阻值是200 Ω

C.电压表V示数越小,环境温度越高

D.此电路允许的最高环境温度为60 ℃〚导学号86244161〛

13.(2018中考预测)如图所示,闭合开关S,当滑动变阻器的滑片P在某两点之间来回滑动时,电流表的示数范围是1.0~2.0 A,电压表的示数范围是7.2~2.4 V,则电路中定值电阻R0为4.8Ω,电源电压为12 V。

〚导学号86244162〛