专题检测十四　欧姆定律

(时间45分钟　满分100分)

一、选择题(每题4分,共40分)

1.根据欧姆定律,下列说法正确的是(D)

A.通过导体的电流越大,这段导体的电阻就越小

B.导体两端电压越大,这段导体的电阻就越大

C.导体的电阻与电压成正比,与电流成反比

D.导体两端电压越大,通过这段导体的电流越大

2.

某校兴趣小组同学想探究“一段电路中的电流跟电阻的关系”,设计了如图所示的电路图,电源电压为6 V,E、F两点间的电阻为4 Ω时,电流表示数0.5 A,在此探究实验过程中,当E、F两点间的电阻由4 Ω更换为5 Ω后,为了探究上述问题,你认为应该采取的操作是(D)

A.闭合开关,读出电流表的读数

B.闭合开关,将变阻器的滑片适当向左移

C.改变电压表、电流表的量程

D.闭合开关,将变阻器的滑片适当向右移

3.

在如图所示的电路中,电源电压和灯泡电阻都保持不变,当滑动变阻器R的滑片P由右向左移动到如图所示位置时,下列判断中正确的是(C)

A.电流表示数增大,电压表的示数减小

B.电流表和电压表的示数都减小

C.电流表的示数增大,电压表的示数不变

D.电流表的示数减小,电压表的示数不变

4.如图所示的电路中,电源电压不变,R1为定值电阻,开关S闭合后,滑片向右移动时(D)

A.电流表示数变大,电压表与电流表示数之比变大

B.电压表示数变小,电压表与电流表示数之比变大

C.电流表示数变大,电压表与电流表示数之比不变

D.电流表示数变小,电压表与电流表示数之比不变

5.

如图所示,电源电压不变,闭合开关S,向下移动滑片P,以下说法中正确的是(B)

A.灯泡L变亮

B.电压表V1的示数变大

C.电流表A的示数变大

D.电压表V2的示数变小

6.

如图所示的电路中,电源电压保持不变,当开关S1、S2都闭合时,电流表的示数为0.5 A,电压表的示数为6 V;将电压表、电流表的位置互换,当开关S1断开、S2闭合,电流表的示数为0.3 A,则正确的是(B)

A.R1=8 Ω	B.R2=8 Ω

C.R1=20 Ω	D.R2=20 Ω

7.如图所示,甲是某同学探究电流与电压关系的电路图,开关S闭合后,将滑动变阻器的滑片P从a端移至b端,电流表和电压表的示数变化关系如图乙,则由图象可知(D)

A.电阻R0两端电压与通过R0的电流成正比

B.R0的电阻值是10 Ω

C.电源电压为2.5 V

D.滑动变阻器R的最大阻值是25 Ω

8.现有两个阻值不等的未知电阻R1和R2,为了比较它们的阻值大小,小康等几个同学分别设计了如图所示的四种电路,其中不可行的是(D)

9.

(多选)如图是一个天然气泄漏检测电路的原理图。电源电压恒定不变,R0为定值电阻,R为气敏电阻(其阻值随天然气浓度的增大而减小),则(AD)

A.天然气浓度增大,电压表示数变大

B.天然气浓度减小,电流表示数变大

C.天然气浓度增大,电路消耗的总电功率变小

D.天然气浓度减小,电压表与电流表示数的比值不变

10.(多选)如图甲所示电路,电源电压保持不变。闭合开关S,当滑动变阻器的滑片P从右端滑到左端的过程中,R1、R2的I-U关系图象如图乙所示。则下列判断正确的是(BC)

A.图线A是电阻R1的I-U关系图象

B.电源电压为18 V

C.R1的阻值是20 Ω

D.滑动变阻器R2的最大阻值为30 Ω

二、填空题(每空2分,共18分)

11.某导体两端的电压为4 V时,通过的电流为0.5 A,则导体的电阻为8Ω,当导体两端的电压为0时,导体的电阻为8Ω。

12.

如图所示的电路中,电源电压保持不变,开关S1闭合、S2断开时,当滑动变阻器的滑片P向右移动,电压表的示数与电流表的示数的比值将不变;若将开关S2也闭合,电压表的示数将变大。(均选填“变小”“不变”或“变大”)

13.

如图所示,电源电压恒定,R1=10 Ω,闭合开关S,断开开关S1,电流表示数为0.3 A。若再闭合S1,发现电流表示数变化了0.2 A,则电源电压为3 V;R2的阻值为15Ω。

14.在图甲所示的电路中,当滑片P由b移到a的过程中,电压表示数U及滑动变阻器接入电路的电阻R2的变化情况如图乙所示。则电源电压为6 V;电阻R1的阻值为10Ω;当滑片P移到中点时,通过R1的电流为0.3 A。

三、实验探究题(本题共22分)

15.

(10分)(2017山东德州)现有下列器材:学生电源(6 V),电流表(0~0.6 A,0~3 A)、电压表(0~3 V,0~15 V)、定值电阻(5 Ω、10 Ω、20 Ω各一个)、开关、滑动变阻器和导线若干,利用这些器材探究“电压不变时,电流与电阻的关系”。

(1)请根据图甲所示的电路图用笔画线代替导线将图乙所示的实物连接成完整电路。(要求连线不得交叉)

答案如图所示

(2)实验中依次接入三个定值电阻,调节滑动变阻器的滑片,保持电压表示数不变,记下电流表的示数,利用描点法得到如图丙所示的电流I随电阻R变化的图象。由图象可以得出结论:电压一定时,导体中的电流与电阻成反比。

(3)上述实验中,小强用5 Ω的电阻做完实验后,保持滑动变阻器滑片的位置不变,接着把R换为10 Ω的电阻接入电路,闭合开关,向A(选填“A”或“B”)端移动滑片,使电压表示数为2 V时,读出电流表的示数。

(4)为完成整个实验,应该选取哪种规格的滑动变阻器A。

A.50 Ω　1.0 A

B.30 Ω　1.0 A

C.20 Ω　1.0 A〚导学号86244282〛

16.

(12分)图甲为测量电阻阻值的电路图。实验仪器如下:两节干电池、阻值约为5 Ω的待测电阻、电流表、电压表、滑动变阻器、开关和导线等。

(1)请根据电路图,将图乙中实物连接完整。

答案如图所示

(2)如果要求当滑动变阻器的滑片自左向右滑动时,加在待测电阻两端的电压增大,在实物图中需将滑动变阻器的两个端点连在电路中,这两个端点是B、C或B、D(从A、B、C、D中选取)。

(3)实验过程中获得的数据如下表:

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压U/V | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 |
| 电流I/A | 0.12 | 0.22 | 1.8 | 0.50 | 0.60 |

第三组的电流数据有误,应为0.36 A,出现这一错误最可能的原因是使用小量程,按大量程读数了。

(4)表格中第1组和第5组数据分别是滑片位于滑动变阻器的两个端点时获得的。根据这两组数据可以求得滑动变阻器的总阻值为20Ω。

(5)根据串联电路电流和电压的特点,再加一把刻度尺,利用该电路可以探究“滑动变阻器接入电路部分的电阻阻值与接入电路部分的长度的关系”。这种观点是否可行?为什么?

答:可行,移动滑动变阻器滑片,改变接入电路中电阻值的大小,利用电压表和电流表读出电路中电流和滑动变阻器两端电压的大小,运用欧姆定律计算出滑动变阻器接入电路中电阻的大小;同时用刻度尺测量出滑动变阻器接入电路中电阻线的长度;多次测量可以探究滑动变阻器接入电路部分的电阻阻值与接入电路部分的长度的关系,并得出结论。〚导学号86244283〛

四、计算题(本题共20分)

17.(8分)如图所示,R1=20 Ω,R2=40 Ω,电源电压保持不变。

(1)当开关S1、S2都闭合时,电流表A1的示数是0.3 A,电源电压是多少?

(2)当开关S1、S2都断开时,电流表A2的示数是0.1 A,灯的电阻是多少?

答案(1)6V　(2)20Ω

解析(1)当开关S1、S2都闭合时,R1与L并联,电流表A1测R1支路的电流,由I=UR可得,电源的电压

U=I1R1=0.3A×20Ω=6V

(2)当开关S1、S2都断开时,L与R2串联,电流表A2测电路中的电流,电路中的总电阻R=UI2=6V0.1A=60Ω

灯泡的电阻RL=R-R2=60Ω-40Ω=20Ω

〚导学号86244284〛

18.

(12分)如图所示,将滑动变阻器的滑片P移向M端,闭合开关S,电流表有示数为1.0 A,电压表的示数为6 V;滑片P移至N端,闭合开关S,电压表的示数为2 V。求:

(1)电源的电压;

(2)电阻R0的阻值;

(3)滑动变阻器的最大阻值。

答案(1)6V　(2)6Ω　(3)12Ω

解析(1)将滑动变阻器的滑片P移向M端时,电路为R0的简单电路,电压表测电源的电压,电流表测电路中的电流,电源的电压U=6V

(2)此时电路中的电流为I=1.0A,由I=UR可得,电阻R0的阻值:R0=UI=6V1.0A=6Ω

(3)滑片P移到N端时,滑动变阻器R的最大阻值与定值电阻R0串联,电压表测R0两端的电压,电流表测电路中的电流,滑动变阻器两端的电压UR=U-U0=6V-2V=4V,电路中的电流I'=URR=U0R0,即4VR=2V6Ω

解得:R=12Ω

〚导学号86244285〛

##