第3节　测量小灯泡的电功率

小试身手

1 在“测定小灯泡的额定功率” 实验中， 当用手移动滑动变阻器滑片时， 眼睛应观察（　　 ）

A ． 小灯泡的发光情况

B ． 滑动变阻器滑片的位置

C ． 电压表的示数

D ． 电流表的示数

2 测出的小灯泡的额定功率应是（　　 ）

A ． 小灯泡发光最亮的一次

B ． 小灯泡发光最暗的一次

C ． 小灯泡正常发光时的一次

D ． 随便哪一次都可以

3 在“测定小灯泡的电功率” 实验中， 当移动滑动变阻器滑片， 小灯泡两端的电压高于额定电压时， 小灯泡的实际功率与额定功率的关系是（　　 ）

A ． 实际功率等于额定功率

B ． 实际功率大于额定功率

C ． 实际功率小于额定功率

D ． 条件不足， 不能判断

4 （ 多选 ） 在“测量小灯泡的电功率” 实验中，若错把电流表并联在小灯泡两端， 而把电压表串联在电路中， 如图 18 - 3 - 18 所示， 则闭合开关 S 后， 可能会出现的情况是（　　 ）

A ． 小灯泡不亮

B ． 电流表指针有明显偏转

C ． 电流表被烧坏

D ． 电压表示数为电源电压

5 小明所在的实验小组用一只额定电压为 6 V 的灯泡做实验， 分别测得加在灯泡两端的电压 U 和通过灯泡的电流 I ， 并根据所得数据画出了 I - U 图像， 如图 18 - 3 - 19 所示， 灯泡正常发光时的电流为______A ， 灯泡的 额定功率为______W 。 若将此灯泡与一个 6 Ω 的电阻并联在 3 V 的电路中， 则整个电路的总功率为______W 。

挑战自我

6 在“测量小灯泡的电功率” 实验中， 某同学连接好电路， 闭合开关后， 移动滑动变阻器的滑片， 当滑动变阻器接入电路中的电阻变大时，电压表的示数也随着变大， 反之， 随着变小，则发生这一现象的原因是（　　 ）

A ． 电压表的正、 负接线柱接反了

B ． 电压表的量程选择不合适

C ． 电压表坏了

D ． 电压表与滑动变阻器并联

7 某同学利用如图 18 - 3 - 20 所示电路， 测量额定电压为 2 . 5 V 小灯泡的额定功率， 下列说法错误的是（　　 ）

A ． 闭合开关前， 滑片 P 应滑到 B 端

B ． 闭合开关后， 小灯泡不发光， 一定是小灯泡灯丝断了

C ． 当电压表示数为2. 5 V 时，测出通过小灯泡的电流， 可算出小灯泡的额定功率

D ． 由 实验还可得知， 小灯泡的实际功率越大， 小灯泡越亮

8 如图 18 - 3 - 21 所示是测定小灯泡电功率的实验电路。 闭合开关 S ， 使滑片 P 向左不断移动， 则电流表的示数______（ 选填“增大” “不变”或“减小” ）， 小灯泡的电功率______（ 选填“增大” “不变” 或“减小” ）。

9 在“测定额定电压为 2.5 V 的小灯泡的电功率” 实验中， 小红按电路图连接电路， 进行实验， 测得数据如下表所示。

请你利用小红已获取的信息， 计算出该灯泡的额定功率是______W 。 若小灯泡两端的实际电压为 3 V ， 则小灯泡的实际功率______（ 选填“大于” “等于” 或“小于” ） 额定功率。

10 [防城港中考] 在“测量标有额定电压为 2.5 V 的小灯泡的电功率” 实验中， 选用的电源电压为 4.5 V ， 实验电路如图 18 - 3 - 22 甲所示。

（ 1 ） 请你用笔画线代替导线， 根据图甲中的电路图完成图 18 - 3 - 23 中的实物连接。

（ 2 ） 闭合开关前， 应将滑动变阻器的滑片 P 置于______（ 选填“ A ” 或“ B ” ） 端。

（ 3 ） 闭合开关后， 缓慢移动滑动变阻器的滑片 P ， 当电流表的示数如图乙所示时， 其示数为______A 。

（ 4 ） 改变滑片 P 的位置， 获得多组对应的电压、 电流值， 如下表所示。 由表可知， 随着电压的增大， 小灯泡的电功率______（ 选填“增大” “不变” 或“减小” ）。 当小灯泡正常工作时， 其功率为______W ， 其电阻为______（ 结果保留一位小数） Ω。

（ 5 ） 根据表中数据， 请在图 18 - 3 - 24 中画出小灯泡的 U - I 关系图像。

（ 6 ） 根据表中的数据，画出的图线是______（ 选填“直线” 或“曲线” ）， 原因是灯丝的电阻随温度的升高而______（选填“增大”“不变”或“减小”）。

详解详析

1．C　2.C　3.B

4．AD　解析  因为电压表的内阻非常大，将电压表串联在电路中，相当于电路断开，所以此时小灯泡不亮，电流表的指针几乎不偏转，而电压表测量电源电压。

5．0.7　4.2　3.3

解析  由图可知，当灯泡两端的电压为6 V时，通过灯泡的电流为0.7 A，故灯泡的额定功率为P＝UI＝6 V×0.7 A＝4.2 W。灯泡两端电压为3 V时，从图像中可看出，通过灯泡的电流为IL＝0.6 A，通过电阻的电流为IR＝＝＝0.5 A，总电流为I总＝IL＋IR＝0.6 A＋0.5 A＝1.1 A，总功率为P总＝U′I总＝3 V×1.1 A＝3.3 W。

6．D

7．B　解析  闭合开关前，滑动变阻器的滑片P应滑到B端，即其电阻最大位置，故A说法正确，不符合题意；闭合开关后，小灯泡不发光的原因有很多，并不一定是小灯泡灯丝断了，故B说法错误，符合题意；当电压表示数为2.5 V时，测出通过小灯泡的电流，可算出小灯泡的额定功率，C说法正确，不符合题意；小灯泡的亮度取决于小灯泡的实际功率，实际功率越大，小灯泡越亮，故D说法正确，不符合题意。

8．增大　增大　解析  滑片P向左不断移动，滑动变阻器连入电路的阻值变小，电路中的电流变大，小灯泡两端电压变大，小灯泡的实际功率变大。

9．0.625　大于

解析  小灯泡的额定电压为2.5 V，此时电流为0.25 A，所以小灯泡的额定功率为P＝UI＝2.5 V×0.25 A＝0.625 W。小灯泡两端的实际电压为3 V时，小灯泡的实际功率为P3＝U3I3＝3 V×0.28 A＝0.84 W，大于额定功率0.625 W。

10．(1)图略　(2)B　(3)0.1

(4)增大　1.4　4.5　(5)图略

(6)曲线　增大