章末检测(一)

[测试范围：第十八章　时间：30分钟　分值：100分]

一、选择题(每题5分，共40分)

1. 下列数据中，最接近实际情况的是(　　)

A．普通家用照明灯的工作电流约为2 A

B．电饭锅加热挡的功率约为100 W

C．家用电风扇的额定功率约为2000 W

D．一节新干电池的电压约为1.5 V

2. 小明观察家中的电能表(如图Z－18－1所示)，下列说法正确的是(　　)

图Z－18－1

A．此电能表应该接在220 V的电路中使用

B．此电能表的额定功率是220 W

C．小明家已经消耗的电能为107 J

D．此电能表转盘每小时转过3000转

3．甲、乙两个灯泡的铭牌分别标有“220 V　25 W”“220 V　100 W”字样，关于这两个灯泡的描述正确的是(　　)

A．甲灯的灯丝粗，电阻大

B．甲灯的灯丝细，电阻大

C．乙灯的灯丝细，电阻小

D．乙灯的灯丝粗，电阻大

4．电饭煲具有保温和加热功能，晓东同学设计了如图Z－18－2所示的模拟电路(R1＞R2)，其中保温状态和加热状态电功率都最小的是(　　)

图Z－18－2

5．有两个电路元件A、B，把它们串联在电路中，如图Z－18－3甲所示，流过元件的电流与其两端的电压关系如图乙所示。闭合开关S，这时电流表的示数为0.4 A，则A、B两元件的电功率之比为(　　)

图Z－18－3

A．4∶5  B．5∶4

C．2∶3  D．1∶3

6．如图Z－18－4所示，将标有“12 V　6 W”的灯泡L1和“6 V　6 W”的灯泡L2并联后，接在电压为6 V的电源上(设灯丝电阻不变)，则(　　)

图Z－18－4

A．两灯的实际功率之和等于12 W

B．两灯的实际功率之和大于12 W

C．灯泡L1比灯泡L2亮

D．灯泡L2比灯泡L1亮

7．如图Z－18－5所示，将三个相同的空烧瓶口分别用完全相同的橡胶塞密封(橡胶塞上分别装有相同的气球)，用三段阻值不同的电阻丝(R1<R2<R3)分别给三个烧瓶中的空气加热，通电一段时间后体积变化最大的气球是(　　)

图Z－18－5

A．a　　B．b　　C．c　　D．三个相同

8．小灯泡L的额定电压为3 V，它的I－U图像如图Z－18－6甲所示，把小灯泡接入如图乙所示的电路中，先将滑动变阻器的滑片P移至B端，闭合开关S，电压表示数为1.5 V；再将滑片P向左移动直到电压表示数为3 V。已知电源电压恒定，滑动变阻器的铭牌上标有“10 Ω　2 A”字样。下列说法中错误的是(　　)

图Z－18－6

A．电源电压为4.5 V

B．小灯泡的额定功率为1.5 W

C．小灯泡正常发光时，滑动变阻器接入电路的阻值为3 Ω

D．小灯泡正常发光时，滑动变阻器的电功率为2.5 W

二、填空题(每空3分，共27分)

9．有一款手机用的锂电池，上面标明电压为3.7 V，容量为1000 mA·h。给它充电时，将电能转化为________能。充满电后，大约存储了________J的电能。

10．把标有“1 A　6 W”的L1和“2 A　6 W”的L2两个灯泡并联接入电路中，如图Z－18－7所示，让其中一个灯泡正常发光，另一个灯泡的实际功率不超过额定功率，则该电路中干路电流是______A，两灯的实际总功率为______W。(设灯丝电阻不发生变化)

图Z－18－7

11．内蒙古上海庙至山东省临沂市沂南县800 kV特高压直流输电工程是“十三五”期间国家电网规划投资建设落点临沂市的特高压输电工程。在输电功率一定时，若将输电电压从400 kV提高到800 kV，则输电电流将从I变为______I，输电线路上损失的电能将________(选填“增加”“减少”或“不变”)。

12．如图Z－18－8甲所示是一种新型插座，它能即时显示接在该插座上的用电器的工作电压和所耗电费等信息(插座本身消耗电能由内部电池提供)。小明将装有质量为2.4 kg、初温为10 ℃水的电水壶插在该插座上，这时插座屏幕显示如图乙所示，当将水加热至100 ℃时，屏幕显示如图丙所示，这段时间内电水壶消耗的电能为______J，实际功率为______W，电水壶烧水的效率为________。[用电价格：0.5元/(kW·h)；c水＝4.2×103 J/(kg·℃)]

图Z－18－8

三、实验探究题(共24分)

13．(8分)小明猜想电流通过导体产生的热量与电流、电阻和通电时间有关。为了探究“电流通过导体产生的热量与电流是否有关”，所用的实验器材有：稳压电源、电流表、滑动变阻器、开关、停表(未画出)各一个；绝热的塑料盒一个，盒内密封着空气，盒内电阻丝的阻值是10 Ω，插在盒中温度计的量程是0～100 ℃；导线若干。

(1)用笔画线代替导线，将图Z－18－9中的电路连接完整。

图Z－18－9

(2)记录的实验数据如下表：

| 实验次数 | 通电时 间t/s | 电阻 R/Ω | 电流 I/A | 盒内空 气的初 温t0/℃ | 盒内空 气的末 温t/℃ | 盒内空 气升高 的温度 Δt/℃ | 热量Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 | 10 | 0.2 | 20 | 32 | 12 | 小 |
| 2 |  |  | 0.3 | 20 | 47 | 27 | 中 |
| 3 |  |  | 0.4 | 20 | 69 | 49 | 大 |

①分析表中数据，得到的探究结论是：____________________________________________。

②从表格中提取的能得出该结论的信息是：______________________________________。

(3)实验结束后，小明为了缩短实验时间，对原实验方案稍加改动：实验器材不变，通电时间和电流的预设值不变，在每完成一次实验(收集一组数据)后，不断开开关，也不打开通气孔，直接把前一次实验的末温作为下一次实验的初温，再移动滑动变阻器滑片，使电流达到预设值时开始计时，20 s后记录末温……指出改动后方案的两点不足(可以结合原方案的实验数据)：

①________________________________________________________________________。

②________________________________________________________________________。

14．(16分)在“测量小灯泡的电功率”的实验中，小灯泡的额定电压为2.5 V，电阻约为10 Ω，有两个规格分别为“10 Ω　1 A”“50 Ω　2 A”的滑动变阻器，电源电压为9  V。

(1)本实验中应该选择规格为________的滑动变阻器。

(2)图Z－18－10甲中已有部分电路连接好，请用笔画线代替导线将电路连接完整。

图Z－18－10

(3)实验前在检查仪器时，发现电流表指针如图乙所示，则接下来的操作是________。正确连接好电路，闭合开关后，发现无论怎样移动滑动变阻器滑片，小灯泡都不亮，电压表示数接近9 V，电流表示数几乎为0，电路的故障可能是____________。

(4)排除电路故障后，闭合开关，改变滑动变阻器连入电路的阻值，多次测量，并绘制了通过小灯泡的电流随其两端电压变化的关系图像如图丙所示，则小灯泡的额定功率为____W。在多次测量中还发现：当电压表的示数增大时，电压表与电流表的示数之比________(选填“变大”“变小”或“不变”)，导致这一结果的原因是________________________________________________________________________。

(5)整理器材时发现滑动变阻器的PB部分比PA部分热，原因是________________________________________________________________________。

四、计算题(9分)

15. 如图Z－18－11所示电路，电源电压为6 V保持不变，R1＝12 Ω，滑动变阻器R2的最大阻值为20 Ω。当开关S闭合，S1、S2断开时，调节滑动变阻器的滑片至中点，恰好使灯泡正常发光，此时电流表示数为0.3 A。求：(灯丝电阻不变)

(1)灯泡的电阻和额定电压。

(2)灯泡在这种情况下通电1 min，电流所做的功。

(3)将滑动变阻器的滑片滑至最右端，仍然使开关S闭合，S1、S2断开，整个电路的电功率为P；保持滑片在最右端不动，当S、S1、S2都闭合时，且电流表使用0～3 A量程，整个电路的电功率为P′。求P∶P′的值。

图Z－18－11

详解详析

1．D　2.A

3．B　解析  根据R＝可知，电压相同时，甲灯泡的额定功率小，电阻大，乙灯泡的额定功率大，电阻小；影响电阻大小的因素是材料、长度、横截面积，且材料、长度相同时，横截面积越大，电阻越小，故乙灯泡比甲灯泡的灯丝粗。

4．C　5.A

6．D　解析  因为L1和L2并联，则两灯的实际电压为U1＝U2＝U＝6 V。又此时U1＜U1额，而灯丝电阻不变，由公式P＝可知，P1＜P1额，因此P1＜6 W；U2＝U2额，由公式P＝可知，P2＝P2额，因此P2＝6 W。所以P＝P1＋P2＜12 W。

7．C　解析  由图示电路可知，三段电阻丝串联接入电路，则通过三个电阻的电流I与通电时间t都相等，因为R1＜R2＜R3，由焦耳定律Q＝I2Rt可知：Q1＜Q2＜Q3，即与c气球相连的瓶中的电阻丝放出的热量最多，瓶中空气温度变化最大，故c气球的体积变化最大。

8．D　解析  当滑动变阻器的滑片P移至B端时，滑动变阻器连入电路的阻值最大且和灯泡串联，由图像可知，当电压表示数为1.5 V时，电路中的电流I＝0.3 A，滑动变阻器两端的电压：U滑＝IR滑＝0.3 A×10 Ω＝3 V，因串联电路中总电压等于各分电压之和，所以，电源的电压：U＝UL＋U滑＝1.5 V＋3 V＝4.5 V，故A正确，不符合题意。由图像可知，灯泡两端的电压为3 V时，电路中的电流I′＝0.5 A，因额定电压下灯泡的实际功率和额定功率相等，所以，灯泡的额定功率：P额L＝U额LI′＝3 V×0.5 A＝1.5 W，故B正确，不符合题意。此时滑动变阻器两端的电压：U滑′＝U－U额L＝4.5 V－3 V＝1.5 V，滑动变阻器接入电路中的电阻：R滑′＝＝＝3 Ω，故C正确，不符合题意。小灯泡正常发光时，滑动变阻器的电功率：P滑′＝U滑′I′＝1.5 V×0.5 A＝0.75 W，故D不正确，符合题意。

9．化学　13320

10．2.5　7.5

11.　减少　解析  由P＝UI可知，输电电流I＝，输电功率P一定，将输电电压从400 kV提高到800 kV，输电电压变为原来的2倍，输电电流变为原来的；输电线的电阻R不变，输电电流变为原来的，由P＝I2R可知，输电损失的功率变为原来的，电路上损失的电能减少。

12．1.08×106　1500　84%

解析  这段时间内消耗的电能为W＝＝0.3 kW·h＝1.08×106 J；实际功率为P＝＝＝1500 W；水吸收的热量为Q＝c水mΔt＝4.2×103J/(kg·℃)×2.4 kg×(100 ℃－10 ℃)＝9.072×105 J，则烧水效率为η＝×100%＝×100%＝84%。

13．(1)如图所示

(2)①电流通过导体产生的热量与电流有关

②通电时间和电阻一定时，电流越大，导体产生的热量越多

(3)①改动后将导致第3次实验的末温超过温度计的量程，无法完成实验

②改动后，前一次实验的末温并不是下一次实验的初温，所以初温记录有误

14．(1)“50 Ω　2 A”

(2)如图所示

(3)调零　小灯泡断路

(4)0.5　变大　灯丝的电阻随温度的升高而变大

(5)PB部分有电流通过，电流有热效应

15．(1)当开关S闭合，S1、S2断开且灯泡正常发光时，灯泡L与滑动变阻器串联，电流表测电路中的电流，此时电路中的总电阻：R＝＝＝20 Ω，

所以，灯泡的电阻：RL＝R－R2＝20 Ω－×20 Ω＝10 Ω；

灯泡的额定电压：UL＝IRL＝0.3 A×10 Ω＝3 V。

(2)灯泡正常发光1 min，电流所做的功：WL＝ULIt＝3 V×0.3 A×60 s＝54 J。

(3)当开关S闭合，S1、S2断开且滑片位于最右端时，灯泡L与R2串联，

则整个电路的电功率：P＝＝＝1.2 W；

当S、S1、S2都闭合且滑片位于最右端时，R1与R2并联，

I1＝＝＝0.5 A，I2＝＝＝0.3 A，

I总＝I1＋I2＝0.5 A＋0.3 A＝0.8 A，

P′＝UI总＝6 V×0.8 A＝4.8 W。

则P∶P′＝1.2 W∶4.8 W＝1∶4。