第十六章　电功率

第2节　动态电路分析与计算

(建议时间：30分钟)

一、滑动变阻器引起的动态电路分析与计算

1. (2019安徽)如图所示的电路中，电源电压保持不变，R为定值电阻．闭合开关，向左移动滑片P，则(　　)

第1题图

A. 电压表的示数变大，电流表的示数变大

B. 电压表的示数变大，电流表的示数变小

C. 电压表的示数不变，电流表的示数变大

D. 电压表的示数变小，电流表的示数变大

2. (2019襄阳)如图所示，电源电压保持不变．闭合开关S，当滑动变阻器滑片P向右滑动过程中，下列说法正确的是(　　)

第2题图

A. 电流表的示数变大

B. 电压表的示数变大

C. 电压表的示数与电流表的示数的比值变大

D. 电压表的示数与电流表的示数的乘积变大

3. (2019达州)如图甲所示，电源电压保持不变，R1为定值电阻，滑动变阻器R2的最大阻值为30 Ω，电压表的量程为0～15 V．电压表的示数与滑动变阻器R2的关系如图乙所示．则下列结果正确的是(　　)

第3题图

A. 电源电压为20 V

B. R1的阻值为5 Ω

C. 为了保证电压表不被烧坏，滑动变阻器的阻值变化范围为4～30 Ω

D. 开关S闭合后电路消耗的最小功率为14.4 W

二、敏感电阻引起的动态电路分析与计算

4. (2019北部湾经济区)用石墨烯制成的湿敏电阻，其阻值会随含水量的升高而增大．如图是检测植物叶片含水量的电路，电源电压不变．将湿敏电阻R附着在叶片上，当叶片含水量升高时(　　)

第4题图

A. 电流表示数增大　　B. 电压表示数减小

C. 电路总电阻减小    D. 电路总功率增大

5. (2019镇江)如图所示，热敏电阻Rt的阻值随温度的升高而减小，它在温度为80 ℃和100 ℃时的阻值分别为240 Ω和200 Ω；阻值不计的报警器在电流达到12 mA时开始报警，超过25 mA时将损坏；相关器材规格已在图中标明．当电路开始报警温度为100 ℃时，滑动变阻器接入电路的阻值和电路的最高报警温度分别用R0和t0表示．则(　　)

第5题图

A. 不能求得R0的值

B. 不能求得t0的值

C. 将P向左移，可提高该电路开始报警时的温度

D. 利用此电路，可将开始报警时的温度设定为80 ℃

6. (2019淄博)新型PTC发热材料可以自动调节电路的电功率，在生活中广泛应用．图甲是PTC调试工作电路，R0是保护电阻，阻值恒定；RT是PTC电阻，阻值随温度变化的图像如图乙所示．闭合开关S，当温度从20 ℃升高到60 ℃的过程中(　　)

第6题图

A. 电流表示数先变小后变大

B. 电压表示数先变大后变小

C. 电压表与电流表示数的比值先变小后变大

D. 保护电阻R0消耗的功率先变小后变大

7. 如图甲是某种半导体材料的电阻随温度变化的关系图像．根据这种半导体材料的电阻特性，小明和他的同学设计了一个电路(如图乙)，可以测定某一时间的温度，使用的器材如下：半导体电阻、电源(电压保持不变)、电流表(0～0.6 A)、开关、定值电阻R0(10 Ω)、导线若干．下列说法正确的是(　　)

第7题图

A. 由图像可知半导体电阻的阻值随温度的升高而增大

B. 当环境温度升高时，电路消耗的功率减小

C. 当环境温度为20 ℃时，电流表的读数为 0.2 A，则电源电压为12 V

D. 当电流表的读数为0.4 A，环境温度是40 ℃时，半导体电阻的电功率是1.6 W

8. 某学习小组设计了一种预防电梯超员的压力传感报警装置，其工作电路如图甲所示．小组同学进行模拟实验获得的数据如下：电源电压保持3 V不变，报警器R0的阻值恒为5 Ω，压敏电阻Rx随所受压力F的变化图像如图乙所示，当Rx所受压力达到10 N，报警器R0开始发出报警信号，则(　　)

第8题图

A. 压力越大，电流表的示数越小

B. 压力为5 N时，Rx两端的电压为2.5 V

C. 报警器报警时，电流表的示数为0.6 A

D. 报警器报警时，电路消耗的功率为0.9 W

9. (2019凉山州)法国科学家阿尔贝·费尔和德国科学家彼得·格林贝格尔由于发现了巨磁电阻(GMR)效应，荣获了2007年诺贝尔物理学奖．巨磁电阻效应是指某些材料的电阻在磁场的磁性增强时急剧减小的现象，如图所示，GMR是巨磁电阻，闭合S1、 S2并使滑片P向左滑动，则(　　)

第9题图

A. 电流表示数增大，电压表示数减小，小灯泡变亮

B. 电流表示数增大，电压表示数增大，小灯泡变亮

C. 电流表示数减小，电压表示数减小，小灯泡变暗

D. 电流表示数减小，电压表示数增大，小灯泡变暗

三、开关通断引起的动态电路分析与计算

10. (2019武汉)如图所示，电源电压保持不变．只闭合开关S1，电流表和电压表均有示数，若再闭合开关S2，则下列说法正确的是(　　)

第10题图

A. 电流表示数变大，电压表示数变小

B. 电流表示数变小，电压表示数不变

C. 电压表示数与电流表示数的比值变小

D. 电压表示数与电流表示数的比值不变

11. (2019深圳)甲图是小灯泡L和电阻R的I－U图像．将小灯泡L和电阻R接入乙图所示电路中，只闭合开关S1时，小灯泡L的实际功率为1 W．下列说法错误的是(　　)

第11题图

A. 只闭合开关S1时，小灯泡L的电阻为4 Ω

B. 再闭合开关S2时，电流表示数增加0.2 A

C. 再闭合开关S2时，电路总功率为1.4 W

D. 再闭合开关S2后，在1 min内电阻R产生的热量为240 J

参考答案

第十六章　电功率

第2节　动态电路分析与计算

1. A　2. C　3. D　4. B　5. B　6. C　7. C　8. D　9. A

10. D　11. D