第15讲　电功率

第1节　电功　电功率　焦耳定律

课时1

一、填空题

1. (2019辽阳)如图是威威家的电能表，由表盘上的信息可知，他家同时使用的用电器总功率不能超过________W．威威家有一台烤面包机，铭牌上标有“220 V　900 W”的字样，某次烤面包机单独正常工作时，电能表的转盘转了45转，则此次烤面包机工作了______min.若在用电高峰期，实际电压低于220 V，烤面包机的实际功率将________(选填“变大”“变小”或“不变”)．

第1题图

2. (2019玉林)已知电风扇线圈的电阻为20 Ω，若加在该电风扇的电压为220 V，此时通过的电流为1 A，则电风扇的电功率为________W，电风扇连续工作10 min产生的热量为________J.

3. (2019盘锦)甲灯标有“6 V　3 W”，乙灯的额定电压是3 V．甲乙两灯的“U－I关系”如图所示，乙灯的额定功率是________W．确保电路安全的前提下，两灯串联使用，电路两端的最大电压是______V．两灯并联使用，电路最大电流是________A.

第3题图

4. (2019德阳)如图所示，电源电压为9 V且保持不变，闭合S时，电压表的示数为5.4 V，电流表的示数为0.6 A，则R1＝________Ω，R1、R2消耗的电功率之比为________．

第4题图

5. (2019南充改编)如图所示是一种电热饮水机电路原理图，已知R1＝100 Ω，R2＝20 Ω，当开关S1、S2闭合时，饮水机处于________(选填“保温”或“加热”)状态，此时饮水机的功率是________W；某次需要将2 kg初温为30 ℃的水加热至沸腾(气压为一标准大气压)，需要的时间最少为________s(结果保留整数)．

第5题图

6. 小明家买了一台电烤箱，有低、中、高三个挡位的发热功率，如图是其内部简化电路图，开关S1可分别与触点a、b接触．(已知：R1＝48.4 Ω，R2＝96.8 Ω，且电源电压保持不变)当开关S1置于b端、S2断开时，此电路的连接方式是________联．当开关S1置于b端、S2闭合时，此电路消耗的电功率是________W．电烤箱在高挡位正常工作100 s消耗的电能是________J.

第6题图

7. (2019昆明)如图是一个家用电热水龙头．打开龙头开关，几秒就可以流出热水，这种加热水的过程很短，俗称“过水热”．某品牌电热水龙头的额定功率是3 000 W，额定电压是220 V，则该电热水龙头正常工作时的电阻是______Ω(计算结果精确到0.1)．某次使用该龙头加热水时，测得实际电压为235 V，水的初温为21 ℃，加热14 s，得到0.5 L、末温42 ℃的热水，则加热水的功率是______W[c水＝4.2×103 J/(kg·℃)]．

第7题图

二、选择题

8. (2019镇江)下列选项中，利用电流的热效应工作的家用电器是(　　)

A. 油烟机　　　　　B. 电热毯

C. 洗衣机          D. 电风扇

9. (2019遂宁)如图所示电路，电源电压保持不变，闭合开关S，将滑动变阻器的滑片P向右移动过程中(　　)

第9题图

A. 电压表的示数不变

B. 电流表的示数变大

C. 小灯泡的亮度变暗

D. 电路的总功率变大

10. (2019北部湾经济区)用石墨烯制成的湿敏电阻，其阻值会随含水量的升高而增大．如图是检测植物叶片含水量的电路，电源电压不变．将湿敏电阻R附着在叶片上，当叶片含水量升高时(　　)

第10题图

A. 电流表示数增大  B. 电压表示数减小

C. 电路总电阻减小  D. 电路总功率增大

11. (2019龙东)(双选)在如图所示的电路中，电源电压为4 V，电流表的量程为“0～0.6 A”，电压表的量程为“0～3 V”，小灯泡标有“2 V　1 W”字样(灯丝的电阻不变)，滑动变阻器上标有“20 Ω　1 A”字样．闭合开关，在保证电路各元件安全的情况下，下列说法正确的是(　　)

第11题图

A. 小灯泡的最小功率为0.36 W

B. 电压表的示数范围是1～3 V

C. 滑动变阻器接入电路中的阻值范围是4～12 Ω

D. 电路总功率变化范围1～2 W

三、实验探究题

12. (2019焦作一模)如图是探究“电流通过导体时产生的热量与哪些因素有关”的两套实验装置，甲、乙装置都是两个透明容器中密封着等量的空气，丙装置中的两个烧瓶中装的是等质量的煤油．

第12题图

(1)实验时，放弃了丙装置而选择了甲、乙装置的好处是________________________________．

(2)利用甲装置实验时，可探究电流产生的热量与________的关系，要比较电阻丝产生的热量的多少，只需比较与之相连的U形管中__________________．

(3)利用乙装置实验时，可探究电流产生的热量与________的关系，其中电阻R3的作用主要是__________________．请在方框中画出乙装置中三个电阻的连接电路图．

(4)如果乙装置中R3发生了断路，保证通电时间相同，与步骤(3)相比较，则左侧U形管中液面的高度差将________(选填“变大”“变小”或“不变”)．

(5)精确研究表明：电流通过导体产生的热量跟__________成正比，跟导体的电阻成正比，跟通电时间成正比．这个规律叫做焦耳定律．

四、综合应用题

13. (2019枣庄)如图所示是某款电养生壶及其铭牌的部分参数，当养生壶正常工作时，求：

第13题图

| 额定电压 | 220 V |
| --- | --- |
| 频率 | 50 Hz |
| 额定功率 | 1 100 W |
| 容量 | 1 L |

(1)养生壶正常工作的电阻．

(2)若该养生壶的加热效率为80%，在标准大气压下，将初温是12 ℃的一壶水烧开，需要多长时间？[c水＝4.2×103 J/(kg·℃)，ρ水＝1.0×103 kg/m3]

(3)在物理综合实践活动中，小明和小丽同学利用所学习的物理知识，合作测量养生壶的实际功率．电能表上标着“1 200 r/(kW·h)”，他们把家中的其他用电器都与电源断开，仅让养生壶接入电路中烧水，2 min电能表的转盘转了40 r．求电养生壶的实际功率．

课时2

一、填空题

1. (2019兰州)某电能表的表盘上标有“1 600 imp/(kW·h)”的字样，将铭牌上标有“220 V　1 210 W”字样的电热水器接在家庭电路中，只让它单独工作6 min，这段时间内电能表的指示灯闪烁了160次，则该电热水器在上述时间内实际消耗的电能为________kW·h，实际功率为________W，该电路的实际电压为________V.

2. (2019哈尔滨)在安全工作条件下，将“2.5 V 　0.3 A”小灯泡Ll和“3.0 V　0.3 A”小灯泡L2串联在电路中工作，通过两灯的电流之比为________；若将L1和L2并联在另一电源下工作，则L1和L2能消耗的总功率最大值为________ W．(设灯丝电阻不变)

3. (2018铁岭)如图所示电路，闭合开关，标有“6 V　3 W”的小灯泡正常发光，电动机线圈的电阻为1 Ω，通过线圈的电流为0.2 A，则干路电流为________A，1 min 内电动机产生的热量是________J.

第3题图

4. (2018郑州模拟)某型号电饭锅有高温挡和低温挡两个挡位，其原理如图所示，则当开关置于________(选填“1”或“2”)位置时为高温挡．已知高温挡额定功率是1 100 W，则电饭锅以高温挡正常工作1 min消耗的电能为________J．若已知低温挡额定功率是440 W，电阻R＝________Ω.

第4题图

5. (2019铁岭)如图所示，定值电阻R的阻值为10 Ω，小灯泡上标有“6 V　3 W”字样．闭合开关S，将滑动变阻器的滑片从b点滑到a点时，小灯泡刚好正常发光．滑片移动过程中，电流表的示数将________，与示数之和将________(以上两空均填“变大”“不变”或“变小”)，滑动变阻器的滑片滑到a点后，1 min定值电阻R产生的热量是________J.

第5题图

6. (2019淄博)灯泡L的电流随电压变化的图像如图甲所示，将此灯泡与定值电阻R接入图乙所示的电路中，只闭合开关S，小灯泡的实际功率为0.5 W，则电源电压是________V；再闭合开关S1，电流表的示数变化了0.1 A，则R的阻值是________Ω；通电1 min，定值电阻R消耗的电能是________J.

第6题图

7. (2019说明与检测)网上展示了一个户外爱好者的取火“神器”．如图所示，将口香糖的锡箔纸(金属铝)剥下来，做成中间窄、两端宽的形状，将其两端搭在电池的正负极，过了一会儿，锡箔纸中间部分燃烧起来．这是因为锡箔纸是导体，使电源发生了________现象；锡箔纸在中间狭窄的地方开始燃烧的原因是：______________________________

________________________________________________________________________.

第7题图

二、选择题

8. (2019说明与检测)如图所示，两只相同的烧杯中盛有质量相等的纯水，串联的电阻丝规格相同，但R1的长度大于R2的长度．通电一段时间后(　　)

第8题图

A. 甲烧杯中水的温度上升得快

B. 乙烧杯中水的温度上升得快

C. 甲、乙两烧杯中水的温度上升得一样快

D. 无法确定哪只烧杯中水的温度上升得快

9. (2019山西)如图甲是身高、体重测量仪，当体检者站在台面上时，能自动显示身高和体重．电路原理如图乙所示，电压表、电流表分别显示身高和体重的大小，压敏电阻R的阻值随压力增大而增大，滑片P随身高增高而上滑．下列分析正确的是(　　)

第9题图

A. 身高越高电压表示数越大

B. 身高越高通过R0的电流越小

C. 体重越大电流表示数越大

D. 体重越大电路消耗总功率越大

10. (全国视野创新题推荐·2019重庆A卷)具有防雾、除露、化霜功能的汽车智能后视镜能保障行车安全，车主可通过旋钮开关实现功能切换．如图所示是模拟加热原理图，其中测试电源的电压为10 V，四段电热丝电阻均为10 Ω，防雾、除露、化霜所需加热功率依次增大．下列说法正确的是(　　)

第10题图

A. 开关旋至“1”挡，开启化霜功能

B. 开启防雾功能，电路总电阻为5 Ω

C. 化霜与防雾电路的总功率之差为15 W

D. 从防雾到除露，电路总电流变化了1 A

11. (2019青岛)(双选)如图甲是一个电加热器的工作原理图，其中R1和R2是阻值不变的发热电阻；图乙是它的部分参数．当电加热器正常工作时，下列说法正确的是(　　)

甲

| 额定电压 | 220 V |
| --- | --- |
| 额定加热功率 | 990 W |
| 额定保温功率 | 110 W |

第11题图

A. 只闭合开关S，加热器的功率为990 W

B. 开关S闭合，S1由断开到闭合，电路中电流变大，R2的功率变大

C. 加热器在保温状态下工作5 min，产生3.3×104 J的热量

D. 电阻R1与R2的阻值之比为1∶8

12. (2019说明检测)(双选)如图甲所示的电路中，电源电压为8 V恒定不变，R0为定值电阻，R为滑动变阻器．闭合开关S后，在滑片P滑动的过程中，电压表与电流表示数的变化如图乙所示，根据图像信息可知，下列判断正确的是(　　)

第12题图

A. R0的阻值为20 Ω

B. R0的最小功率为0.4 W

C. 电路的最大功率是3.2 W

D. 滑动变阻器的最大阻值是120 Ω

三、综合应用题

13. (2019郑州一模改编)智能家居为我们的生活提供了很多的便利．香茗家新购置了一台mini智能空气加湿器，其工作原理图如图甲所示，R1、R2为发热电阻，且R2＝3R1，U1＝U2＝5 V，S为旋转型开关，1、2、3、4为触点，通过旋转开关S可实现“关”“低挡”和“高挡”之间的转换，其高挡发热功率为2 W.

第13题图

(1)香茗与mini“对话”，即可实现对其功能的操作．mini将香茗声音的声信号转化为电信号，这与________(选填“发电机”或“电动机”)的原理相同．

(2)低挡模式时，mini工作电路中的电流是多少？

(3)mini具有智能断电功能，当水量偏低时会自动切断电源，防止干烧．控制电路中，R0＝60 Ω，R为压敏电压，其阻值随压力变化的关系如图乙所示．当控制电路中电流达到50 mA时，衔铁才吸合，工作电路接通．请通过计算说明，mini工作时至少需要加水多少千克？(g＝10 N/kg)

第2节　测量小灯泡的电功率

1. (2019青海省卷)在“测量小灯泡的电功率”的实验中，所用小灯泡的额定电压为2.5 V，电源为两节新干电池．

第1题图

(1)请用笔画线表示导线将图甲所示的电路连接完整．要求滑动变阻器滑片P向左滑动时，接入电路中的电阻变小．

(2)在连接完最后一根导线时，小灯泡立即发出明亮的光，检查后发现连线正确，请你找出实验中的两个操作不当之处：

①________________________________________________________________________；

②________________________________________________________________________.

(3)改正不当操作后，连续4次测量，测得的数据和观察到的现象如下表所示，其中第2次测量时电流表的示数如图乙所示为________A；小灯泡的额定功率是________W.

| 实验次数 | 电压 U/V | 电流 I/A | 电功率 P/W | 小灯泡 发光情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.5 | 0.24 |  | 很暗 |
| 2 | 2 |  |  | 较暗 |
| 3 | 2.5 | 0.28 |  | 明亮 |
| 4 | 3 | 0.31 |  | 很亮 |

(4)通过实验发现，小灯泡两端的________越大，电功率越大，灯泡越________．

2. (2019包头)在测量小灯泡的电功率时，电源电压为3 V，小灯泡上标有“2.5 V”字样．

第2题图

(1)在如图甲所示的电路中，闭合开关移动滑片，发现小灯泡不亮，电流表无示数，电压表有示数，原因是____________________，经分析有一根导线连接错误，请在连接错误的导线上打“”，并补画出一根导线连接成正确的电路．

(2)电路连接正确后，从滑动变阻器接入电路的最大阻值开始记录数据，得到小灯泡的I－U图像如图乙所示，则小灯泡的额定功率是________W．由图可知：小灯泡的实际功率随实际电压的增大而________，滑动变阻器的规格应选择________．

A. 10 Ω　1 A　　　　　B. 15 Ω　1 A

C. 25 Ω　1 A  D. 30 Ω　1 A

(3)有同学认为利用该电路还可以探究出导体中电流和导体两端电压成正比，你认为这种说法________(选填“合理”或“不合理”)，理由是________________________________________________________________________

________________________________________________________________________.

3. (2018说明与检测)小华在测量小灯泡功率的实验中所用小灯泡的额定电压为2.5 V.

(1)小华连接的电路如图甲所示，其中有一根导线连接不规范，请在这根导线上打“”，并用笔画线代替导线，将其改正．

第3题图

(2)实验中测出小灯泡在2.0 V时的功率后，要测量其额定功率，应向________(选填“左”或“右”)移动滑动变阻器的滑片．当电压表示数达到额定电压时，电流表示数如图乙所示，则小灯泡的额定功率为________W.

(3)测量结束后，应断开开关，先拆除________两端的导线，再拆除其他导线．

第3题图丙

(4)小华还想设计一个不用电流表测定该小灯泡额定功率的实验，于是向老师要了一个已知阻值为R0的定值电阻(阻值适当)和一个单刀双掷开关，借助原有的实验器材，设计了如图丙所示的电路图，顺利完成了实验，请将其实验步骤补充完整．

①按电路图连接电路；

②闭合开关S1，S2接______(选填“1”或“2”)，调节滑动变阻器的滑片，使电压表的示数为______V；

③保持滑动变阻器滑片的位置不变，________________________(用相应的字母表示测出的物理量)；

④则灯泡额定功率的表达式P额＝________(用已知量和测量量表示)．

4. (2019绥化改编)小倩同学现有一个标有“3.8 V”字样的小灯泡，她想知道小灯泡的额定功率，于是连接了如图甲所示的实验电路(不完整)，电源电压恒为6 V.

第4题图

(1)请用笔画线代替导线，完成图甲中实物电路的连接．(连线时导线不能交叉)

(2)图甲中，连接电路时，开关应处于________状态．闭合开关前滑动变阻器的滑片应位于______(选填“A”或“B”)端．

(3)电路连接完整后，闭合开关，发现小灯泡不发光，但电流表有示数，接下来的操作应该是________________________________________________________________________

________________________________________________________________________.

(4)实验时，移动滑片P到某处，电压表示数为2.5 V，要测量小灯泡的额定功率，应将滑片P向________(选填“A”或“B”)端移动．当电压表示数为3.8 V时，电流表的示数如图乙所示，则小灯泡的额定功率是________W.

第4题图丙

(5)在实验操作中，发现电流表损坏不能使用．小倩利用阻值已知的定值电阻R0，设计了如图丙所示的电路，测量额定电压为U额的另一小灯泡的额定功率．操作如下：

①闭合开关S、S1，断开S2，调节滑动变阻器，使电压表的示数为________；

②保持滑动变阻器滑片位置不变，闭合开关S、S2，断开S1，读出电压表示数为U；

③小灯泡的额定功率P额＝________．(用U、U额和R0表示)

5. (2019三门峡一模)小明用如图甲所示的装置测量小灯泡的电功率，已知小灯泡额定电压为2.5 V，滑动变阻器规格为“20 Ω　2 A”．

(1)在图甲中，用笔画线代替导线将电路连接完整．

(2)闭合开关前，应将滑动变阻器的滑片移到最________(选填“左”或“右”)端．

第5题图

(3)闭合开关，移动滑片，当电压表的示数达到2 V时，电流表的示数如图乙所示，此时小灯泡消耗的电功率为________W.

(4)为使小灯泡正常发光，接下来应将滑片向________移动，但无论怎么调节滑片都无法使电压表示数达到2.5 V．为了用该灯泡继续完成实验，你的做法是________________________________________________________________________．

(5)另一组同学在测量小灯泡额定功率时，电压表出现了故障不能使用，他们向老师借了一只定值电阻R0，设计了如图丙所示的电路，按下面的顺序测量额定电压为U额的小灯泡的额定功率：

①只闭合开关S和S1，调节滑动变阻器的滑片，当电流表的示数为________时，小灯泡正常工作；

②只闭合开关S和S2，保持滑片P的位置不动，读出电流表的示数为I；

③该小灯泡的额定功率P额＝________(用I、U额和R0表示)．

6. (2019北部湾经济区改编)小明设计了如图所示的电路，测出了一只小灯泡的额定功率，已知滑动变阻器R1的最大阻值均为R0，小灯泡的额定电流I额，请将以下实验步骤补充完整；

第6题图

(1)只闭合开关S、S1，移动R1的滑片，使电流表示数为I额．

(2)接着______________________________．

(3)将R1的滑片调至最左端，记下电流表的示数I1；再将R1的滑片调至最右端，记下电流表的示数I2.

(4)写出小灯泡额定功率的表达式：P＝________(用R0、I额、I1、I2表示)．
动态电路分析专练

类型1　滑动变阻器滑片移动引起的动态电路分析

1. (2018吉林省卷)如图所示，电源电压保持不变，闭合开关S，当滑片P向右移动时(　　)

A．电压表的示数不变，总功率变小

B．电流表的示数变大，总功率变大

C．电压表的示数变大，灯的亮度变暗

D．电流表的示数变小，灯的亮度变暗

第1题图

2. (2019青海省卷)如图所示电路，电源电压不变，闭合开关S，当滑动变阻器的滑片P向左滑动时，下列说法正确的是(　　)

第2题图

A. 两个电流表的示数都变小

B. 两个电流表的示数都变大

C. 电流表的示数不变，电流表的示数变小

D. 电流表的示数不变，电流表的示数变大

3. (2019葫芦岛)如图所示，电源电压不变，闭合开关S，将滑动变阻器的滑片P从中点向右滑动．关于该过程，下列说法中正确的是(　　)

第3题图

A. 电流表的示数变小，灯泡的亮度不变

B. 电压表的示数不变，灯泡的亮度变暗

C. 整个电路的总功率变大

D. 电压表的示数与电流表的示数的比值变小

4. (全国视野创新题推荐·2019西宁)高速公路收费站对过往的超载货车实施计重收费，某同学结合所学物理知识设计了如图所示的计重秤原理图，以下说法正确的是(　　)

A. 称重表其实是一个电压表

B. 电路中的R1是没有作用的

C. 当车辆越重时，R连入电路的阻值越大

D. 当车辆越重时，称重表的示数越大

第4题图

5. 如图是小明自制的一种测定风速的装置．当有风吹过探头时，探头带动滑片P移动，现将电压表改装为测定风速大小的仪表，要求风速增大时，电压表示数变大．下列说法正确的是(　　)

第5题图

A. 当风速减小时，滑片P向上移动，电压表应并联在R1两端

B. 当风速减小时，滑片P向下移动，电压表应并联在R2两端

C. 当风速增大时，滑片P向上移动，电压表应并联在R1两端

D. 当风速增大时，滑片P向下移动，电压表应并联在R2两端

6. (2019说明与检测)(双选)如图所示是一个自动体重测量仪的工作原理图，CB部分为导体，BA部分为绝缘体，R1为定值电阻．下列有关说法正确的是(　　)

第6题图

A. 体重显示表是用电压表改装成的

B. 体重越大，体重显示表的示数越小

C. 体重测量仪所测体重越大，电路消耗的电功率越大

D. 体重测量仪电路由于缺少开关，始终处于通路

类型2　敏感电阻引起的动态电路分析

7. (2019玉林)光敏电阻的阻值随光照强度的增大而减小．如图所示，闭合开关，逐渐减弱光敏电阻的光照强度，下列说法正确的是(　　)

第7题图

A. 电流表和电压表的示数均变小

B. 电流表和电压表的示数均变大

C. 电流表的示数变小，电压表的示数变大

D. 电流表的示数变大，电压表的示数变小

8. (2019海南)如图所示是某电子秤内部简化电路，R0是定值电阻，Rx是压敏电阻，阻值随压力增大而减小，电源电压保持不变，闭合开关，当Rx上压力增大时，随之减小的是(　　)

第8题图

A. 通过Rx的电流

B. 通过R0的电流

C. Rx两端的电压

D. R0两端的电压

9. (2019淄博)新型PTC发热材料可以自动调节电路的电功率，在生活中广泛应用．图甲是PTC调试工作电路，R0是保护电阻，阻值恒定；RT是PTC电阻，阻值随温度变化的图像如图乙所示．闭合开关S，当温度从20 ℃升高到60 ℃的过程中(　　)

第9题图

A. 电流表示数先变小后变大

B. 电压表示数先变大后变小

C. 电压表与电流表示数的比值先变小后变大

D. 保护电阻R0消耗的功率先变小后变大

10. (2019绍兴改编)(双选)如图是小敏设计的汽车尾气中CO排放量的检测电路．当CO浓度高于某一设定值时，电铃发声报警．图中气敏电阻R1阻值随CO浓度的增大而减小．下列说法正确的是(　　)

第10题图

A. 电铃应接在A和C之间

B. 当CO浓度升高，电磁铁磁性减弱

C. 用久后，电源电压U1会减小，报警时CO最小浓度比设定值高

D. 为使该检测电路在CO浓度更低时报警，可将R2的滑片向上移

类型3　开关通断引起的动态电路分析

11. (2018齐齐哈尔)如图所示，电源电压不变，先闭合S1，再闭合S2，下列说法正确的是(　　)

A. 电压表、电流表示数均变小

B. 电压表示数变大，电路总功率变大

C. 电压表示数不变，总电阻变小，电流表示数变大

D. 电压表与电流表示数的比值变大

第11题图

12. (2019西宁)如图所示，电源电压保持不变，闭合开关S1和S2，灯L正常发光；则断开开关S2时(　　)

第12题图

A. 电流表示数变大，灯L变亮

B. 电压表示数变大，灯L的实际功率变小

C. 电流表示数变小，灯L仍然正常发光

D. 电压表示数不变，电路的总功率变大

13. (2019贺州)如图所示，电源电压不变，先闭合开关S，待电路稳定后再闭合S1，下列说法正确的是(　　)

第13题图

A. 、、的示数都变大

B. 的示数不变，的示数变大，的示数不变

C. 的示数变小，的示数变小，的示数不变

D. 的示数不变，的示数不变，的示数变大

14. (2019江西)如图所示，电源电压保持不变，S1掷到1时，小灯泡恰好正常发光．当S1由1掷到2时，下列说法正确的是(　　)

第14题图

A. 电流表示数变小，小灯泡正常发光

B. 电压表示数不变，小灯泡发光暗淡

C. 电流表示数变小，电压表示数变小

D. 电压表示数不变，电流表示数变大

参考答案及解析

第15讲　电功率

第1节　电功　电功率　焦耳定律

课时1

1. 4 400　1　变小　【解析】用电器的总功率不能超过P＝UI＝220 V×20 A＝4 400 W；消耗的电能为W＝＝ kW·h，烤面包机工作的时t＝＝＝ h＝1 min，电路的实际电压低于220 V，实际功率小于额定功率．

2. 220　1.2×104　【解析】电风扇的功率P＝UI＝220 V×1 A＝220 W，电风扇连续工作10 min产生的热量Q＝I2Rt＝(1 A)2×20 Ω×10×60 s＝1.2×104 J.

3. 1.8　 8　 0.9　　【解析】由图可知，乙灯正常工作时的电流为0.6 A，所以乙灯的额定功率为P乙＝U乙I乙＝3 V×0.6 A＝1.8 W；两灯串联，为了电路安全，电路中的电流最大为0.5 A，此时乙灯的电压为2 V，电路两端的电压为U＝U1＋U2＝6 V＋2 V＝8 V；两灯并联时，电路两端的电压最大为3 V，此时甲灯的电流为0.3 A，总电流为I＝I1＋I2＝0.3 A＋0.6 A＝0.9 A.

4. 6　2∶3　【解析】由电路图可知，闭合S后，两电阻串联，电压表测量R2两端的电压，电流表测量整个电路中的电流；根据串联电路的特点和欧姆定律，有I＝＝＝，代入数值可得0.6 A＝＝，解得R1＝6 Ω，R2＝9 Ω；由串联电路电流规律和P＝I2R可知，两电阻消耗的电功率之比等于其阻值之比，即P1∶P2＝R1∶R2＝6 Ω∶9 Ω＝2∶3.

5. 加热　2 420　243　【解析】当开关S1、S2均闭合时，R1被短路，只有R2接入电路；当S1闭合，S2断开时，R1、R2串联，所以根据P＝可知当开关S1、S2均闭合时，电热饮水机处于加热状态；此时饮水机的功率P＝P2＝＝＝2 420 W；水吸收的热量Q吸＝c水m(t－t0)＝4.2×103 J/(kg·℃)×2 kg×(100 ℃－30 ℃)＝5.88×105 J，电热饮水机工作的最短时间t＝＝＝≈243 s.

6. 串　1 000　1.5×105　【解析】当开关S1置于b端，S2断开时，电阻R1与R2串联；当开关S1置于b端，S2闭合时，R2被短路，电路中只有R1接入，根据P＝可知P＝＝＝1 000     W；在高挡位时开关的闭合情况为S1接a，S2闭合，R1与R2并联，R2的电功率为P′＝＝＝500 W，则电路的总功率为P总＝P＋P′＝1 000 W＋500 W＝1 500 W，所以工作100 s所消耗的电能为W＝P总t＝1 500 W×100 s＝1.5×105 J.

7. 16.1　 3 150　【解析】由P＝得，电热水龙头正常工作时的电阻R＝＝≈16.1 Ω；水的质量m＝ρV＝1.0×103 kg/m3×0.5×10－3 m3＝0.5 kg，水吸收的热量为Q吸＝c水m(t－t0)＝4.2×103 J(kg·℃)×0.5 kg×(42 ℃－21 ℃)＝4.41×104 J，加热水的功率为P＝＝＝＝3 150 W.

8. B　【解析】油烟机、洗衣机、电风扇主要是把电能转化为机械能；电热毯是把电能转化为内能，是利用电流的热效应．故选B.

9. A　【解析】由电路图可知，灯泡L与滑动变阻器并联，电压表测电源电压，闭合开关S后，在滑片P向右移动的过程中，电源电压不变，所以电压表的示数不变，A正确；灯泡L与滑动变阻器互不影响，所以灯泡两端电压不变，灯泡电流不变，灯泡功率不变，亮度不变，C错误；电流表测干路电流，滑片P向右移动的过程中，滑动变阻器连入电路的阻值变大，由I＝可知通过变阻器的电流变小，所以干路电流变小，即电流表示数变小，B错误；由P＝UI可知电路的总功率变小，D错误．故选A.

10. B　【解析】由电路图可知，湿敏电阻R与定值电阻R0串联，电流表测电路电流，电压表测定值电阻R0两端的电压，湿敏电阻的阻值会随含水量的升高而增大，因此当湿敏电阻R附着的叶片含水量升高时，湿敏电阻R的阻值变大，电路中总电阻增大，C错误；由I＝可知，电路电流减小，即电流表示数减小，A错误；定值电阻R0阻值保持不变，通过R0的电流减小，由U＝IR0知R0两端电压减小，即电压表的示数减小，B正确；由于电源电压不变，电路电流减小，由P＝UI可知，电路的总功率减小，D错误．故选B.

11. CD　【解析】由题可知，灯泡阻值R＝＝＝4 Ω，电压表测量的是滑动变阻器两端的电压，当电压表示数为3 V时，滑动变阻器接入阻值最大为12 Ω，此时电路中电流最小，Imin＝＝＝0.25 A，P灯＝U灯Imin＝1 V×0.25 A＝0.25 W，电路电功率最小P总min＝UImin＝4 V×0.25 A＝1 W，A错误；在保证电路各元件安全的情况下，滑动变阻器至少分得2 V电压，所以电压表的示数范围是2～3 V，B错误；当灯泡正常发光时，此时电路电流最大Imax＝IL额＝0.5 A，滑动变阻器电压为2 V，阻值最小R滑min＝4 Ω，恰好RL＝R滑min，所以此时电路功率最大为P总max＝2 W，故滑动变阻器接入电路的阻值范围为4～12 Ω，电路电功率的变化范围为1～2 W，CD正确．故选CD.

12. (1)吸热相同的情况下，气体比液体更易膨胀实验现象更显著

(2)电阻　液面高度差的变化　(3)电流　使通过R1和R2的电流不相等　如答图所示　(4)变小　(5)电流的二次方

第12题答图

【解析】(1)采用甲、乙装置加热时，空气受热，采用乙装置时煤油受热空气比煤油受热膨胀程度更大，实验现象更明显；(2)由甲图可知，该电路为串联电路，此时电流和通电时间相同，电阻不同，所以探究的是电流产生的热量与电阻的关系；产生热量的多少可用液面的高度差来比较；(3)由乙图可知，容器中的电阻相同，R1在干路上，R2在下面一条支路上，通过R1、R2的电流不同，故乙装置可探究电流产生的热量与电流的关系；并联R3的目的是改变电流的大小，使通过R1和R2的电流不相等；三个电阻的连接电路图如答图所示；(4)当乙装置中R3发生了断路时，电路中只有R1和R2串联，此时电路中的总电阻变大，电路中电流变小，根据焦耳定律Q＝I2Rt，在相同时间内，电阻丝R1产生的热量变小，与步骤(3)相比较，左侧U形管中液面的高度差将变小；(5)1841年英国物理学家焦耳总结出了电流通过导体产生的热量与电流、电阻和通电时间的关系：电流通过导体产生的热量跟电流的平方成正比，跟导体的电阻成正比，跟通电时间成正比，这个规律叫焦耳定律，可用公式Q＝I2Rt表示．

13. 解：(1)由表格中的数据可知：电养生壶的额定电压为220 V，额定功率为1 100 W

根据P＝可得R＝＝＝44 Ω

(2)水的质量m＝ρ水V＝1.0×103 kg/m3×1×10－3 m3＝1 kg

水吸收的热量Q吸＝c水m(t2－t1)＝4.2×103 J/(kg·℃)×1 kg×(100 ℃－12 ℃)＝3.696×105 J

由η＝×100%＝×100%得

t＝＝＝420 s

(3)电能表转40 r消耗的电能W实＝ kW·h＝1.2×105 J

时间t′＝2 min＝120 s

实际功率P实＝＝＝1 000 W

课时2

1. 0.1　1 000　200　【解析】电能表上的“1 600 imp/(kW·h)”表示每消耗1 kW·h的电能，电能表上的指示灯闪烁1 600次．当指示灯闪烁160次时，消耗的电能W＝1 kW·h×＝0.1 kW·h＝3.6×105 J；电热水器的实际电功率P实＝＝＝1 000     W；由P＝可知，电热器的电阻R＝＝＝40 Ω，电热器的实际电压U实＝＝＝200 V.

2. 1∶1　1.375　【解析】因为在串联电路中，通过各用电器的电流相等，所以当两个小灯泡串联在电路中时，通过两灯的电流相等，即电流之比为1∶1；由于灯L1的额定电压为2.5 V，灯L2的额定电压为3 V，所以当两灯并联时，电源电压最大为2.5 V，灯泡L2的电阻为R2＝＝＝10 Ω，两灯消耗的总功率最大值为P总最大＝P1大＋P2大＝2.5 V×0.3 A＋＝1.375 W.

3. 0.7　2.4　【解析】通过小灯泡的电流为I灯＝＝＝0.5 A，干路电流为I＝I灯＋I电动机＝0.5 A＋0.2 A＝0.7 A；1 min内电动机产生的热量为Q＝I2 Rt＝(0.2 A)2×1 Ω×60 s＝2.4 J.

4. 2　6.6×104　66　【解析】高温挡其功率最大，由P＝可知，此时的总电阻应该最小，由电路图可知，开关S应置于2位置，此时电路为R0的简单电路；由P＝可得，电饭锅在高温挡正常工作1 min产生的热量：Q＝W＝P高t＝1 100 W×1×60 s＝6.6×104 J，开关S置于1位置时是低温挡，此时R0与R串联，则电路中的总电阻：R总＝＝＝110 Ω，只有R0工作时处于高温挡，故R0的电阻为：R0＝＝＝44 Ω，因串联电路中总电阻等于各分电阻之和，所以R的阻值：R＝R总－R0＝110 Ω－44 Ω＝66 Ω.

5. 变大　 不变　150　【解析】闭合开关S，滑动变阻器、小灯泡L、电阻R串联，电压表测小灯泡和电阻R两端的总电压，电压表测量滑动变阻器两端的电压．将滑动变阻器的滑片从b点滑到a点时，滑动变阻器接入电阻变小，电路中的总电阻变小，根据I＝，电流表示数变大，与示数之和等于电源电压，所以与示数之和不变；当滑片位于a点时，小灯泡L刚好正常发光，通过小灯泡L的电流I＝＝＝0.5 A，通过电阻R的电流也是0.5 A，电阻R在1 min内产生的热量Q＝I2Rt＝(0.5 A)2×10 Ω×1×60 s＝150 J.

6. 2　 20　 12　【解析】只闭合开关S，小灯泡的实际功率为 0.5 W，此时电路为只有小灯泡L的简单电路，由图甲可知，此时灯泡两端电压为2 V，通过它的电流为0.25 A；再闭合开关S1，小灯泡L与R并联，电流表示数变化 0.1 A，则通过R的电流为0.1 A，所以R＝＝＝20 Ω，通电1 min R消耗的电能WR＝UIRt＝2 V×0.1 A×60 s＝12 J.

7. 短路　根据焦耳定律，通过电流相同时，中间狭窄部分电阻大，相同时间内产生的热量多

8. A

9. A　【解析】由电路图可知，开关S 闭合，压敏电阻R与滑动变阻器R0并联，电流表测R所在支路的电流，电压表测滑动变阻器滑片以下电阻两端的电压．当身高越高时，滑片越向上移，滑动变阻器接入电路的阻值不变，故其所在支路的电流不变，此时电压表所测电阻的阻值越大，由U＝IR可得，电压表示数越大，A正确，B错误；由题意知，压敏电阻的阻值随压力的增大而增大，当体重越大，即压力越大，压敏电阻的阻值越大，电源电压不变，由I＝可得，通过R的电流越小，即电流表的示数越小，C错误；体重越大，R所在支路电流越小，R0所在支路电流不变，故总电流越小，电源电压不变，由P＝UI可知，电路消耗总功率越小，D错误．故选A.

10. C　【解析】开关旋至“1”挡时，两电阻串联，则电路的总电阻R1＝10 Ω＋10 Ω＝20 Ω，电路的总功率P1＝＝＝5 W；开关旋至“2”挡时，只有一个电阻接入电路，则电路的总电阻R2＝10 Ω，电路的总功率P2＝＝＝10 W；开关旋至“3”挡时，两电阻并联，则电路的总电阻R3＝ Ω＝5 Ω，电路的总功率P3＝＝＝20 W；由于P1＜P2＜P3，所以，1、2、3挡分别为：防雾、除露、化霜；由以上分析可知：A、B错误；化霜与防雾电路的总功率之差为ΔP＝P3－P1＝20 W－5 W＝15 W，C正确；防雾时电路中的总电流I1＝＝＝0.5 A，除露时电路中的总电流I2＝＝＝1 A，则从防雾到除露，电路总电流的变化量ΔI＝I2－I1＝1 A－0.5 A＝0.5 A，D错误．故选C.

11. BC　【解析】当只闭合S时，P1＝，当S、S1都闭合时，R1短路，P2＝，所以P1小于P2，只闭合S时处于保温状态，根据乙图，保温时加热器的功率为110 W，A错误；开关S闭合，S1由断开到闭合，电路中的总电阻变小，电源电压不变，根据欧姆定律可知，电路中的电流变大，S1断开时R2两端的电压比S1闭合时R2两端的电压小，根据公式P＝可得，R2的功率变大，B正确；在保温状态下工作5 min，产生的热量即为电流做功W＝Pt＝110 W×5×60 s＝3.3×104 J，C正确；根据以上分析P1＝＝110 W，P2＝＝990 W，解得：电阻R1与R2的阻值之比为8∶1，D错误．故选BC.

12. AC 　【解析】当滑动变阻器接入电路的电阻为0时，电路为R0的简单电路，电路中的电流最大，由乙图可知，电路中的最大电流I大＝0.4 A，电源电压：U＝I大R0＝0.4 A×R0，R0＝＝＝20 Ω，A正确；当滑动变阻器接入电路的电阻最大时，电路中的电流最小，由乙图可知，电路中的最小电流I最小＝0.05 A，R两端的电压UR＝7 V，则滑动变阻器的最大阻值R大＝＝＝140 Ω，D错误；已知电源电压U＝8 V，则电路的最大功率：P最大＝UI最大＝8 V×0.4 A＝3.2 W，C正确；R0的最小功率：P0最小＝IR0＝(0.05 A)2×20 Ω＝0.05 W，B错误．故选AC.

13. (1)发电机

解：(2)S接3、4时，工作电路中只有R1工作，电路电阻最小，功率最大，处于高挡，此时

R1＝＝＝12.5 Ω

R2＝3R1＝37.5 Ω

当S接2、3时，R1与R2串联，电路电阻最大，功率最小，处于低挡模式，此时电路总电阻

R总＝R1＋R2＝12.5 Ω＋37.5 Ω＝50 Ω

I＝＝＝0.1 A

(3)由题意可知，当电流为50 mA时，控制电路的总电阻

R控＝＝＝100 Ω

R＝R控－R0＝100 Ω－60 Ω＝40 Ω

由图乙可知，当R＝40 Ω时，F＝0.2 N，则至少需加水的质量

m＝＝＝＝0.02 kg

第2节　测量小灯泡的电功率

1. (1)如答图所示　(2)①连接电路时开关没有断开

②滑动变阻器的滑片没有调到最大阻值处　(3)0.26 　0.7　(4)电压　 亮

第1题答图

【解析】本题考查电路实物连接、电路故障的判断、滑动变阻器的正确使用以及额定功率的计算．(1)滑片P向左滑动时，滑动变阻器接入电路的电阻变小，故应将变阻器左下接线柱与电源负极连接起来，如答图所示；(2)连接完最后一根导线，灯泡立即发光，说明连接电路时没有断开开关；灯泡发出明亮的光，说明电路中电流太大，电路电阻太小，说明闭合电路前，滑动变阻器滑片没有调到最大阻值处；(3)由图可知，电流表选用小量程，分度值为0.02 A，电流表的示数为0.26 A；由表格中数据可知，当电压表的示数为2.5 V时，通过灯泡的电流为0.28 A，则灯泡的额定功率P额＝U额I额＝2.5 V×0.28 A＝0.7 W；(4)由表中数据知，灯泡两端的电压越大，通过灯泡的电流越大，根据P＝UI，小灯泡的实际功率越大，小灯泡越亮．

2. (1)电压表串联在电路中　如答图所示　(2)0.625　增大　C　(3)不合理　灯丝电阻是变化的，无法得出电流与电压成正比

第2题答图

【解析】(1)由题图甲知，电压表串联在电路中，导致电路断路，小灯泡不亮，电流表无示数，电压表测电源电压；改正电路图如答图所示；(2)由题图乙知，当UL＝2.5 V时，IL＝0.25 A，小灯泡正常工作，额定功率为PL＝ULIL＝2.5 V×0.25 A＝0.625 W；实际电压增大，电流随之增大，根据P＝UI可知，小灯泡的实际功率增大；当电路中的电流最小为Imin＝0.1 A时，滑动变阻器的阻值最大，此时电路中的总电阻为R总＝＝＝30 Ω，灯丝的电阻为RL＝＝＝5 Ω，故滑动变阻器的最大阻值为R＝R总－RL＝30 Ω－5 Ω＝25 Ω.故选C；(3)由于灯丝电阻随温度变化，故无法得到电流与电压成正比的结论，设法不合理．

3. (1)如答图所示　(2)右　0.65　(3)电源　(4)②1　2.5　③S2接2，读出电压表示数为U

第3题答图

4. (1)如答图所示　(2)断开　B　(3)移动滑动变阻器的滑片观察小灯泡是否发光　(4)A　1.14　(5)①U额　③

第4题答图

【解析】(1)由于灯泡额定电压为3.8 V，所以电压表选用0～15 V量程，电压表应并联在小灯泡两端，如答图所示；(2)为防止发生短路现象烧坏电源，连接电路时，开关应处于断开状态；闭合开关前，应使滑动变阻器处于最大阻值处，由图可知变阻器的滑片在B点时接入电路中的电阻阻值最大；(3)电路连接完整后，闭合开关发现小灯泡不发光，但电流表有示数，说明电路为通路．小灯泡不发光，所以可能是电路中总阻值过大，应该移动滑片观察小灯泡是否发光；(4)滑片P移到某处时，电压表示数为2.5 V，由图可得电压表测量的是小灯泡两端的电压，小灯泡额定电压为3.8 V，因此小灯泡不能正常发光，要测量小灯泡的额定功率应该调节电阻使滑动变阻器两端电压减小，滑片P应向A端滑动；由图乙可知，电流表选用的是0～0.6 A量程，电流表分度值为0.02 A，示数为0.3 A，小灯泡的额定功率P＝UI＝3.8 V×0.3 A＝1.14 W；(5)①闭合开关S、S1，断开S2，电压表测小灯泡两端的电压，调节滑动变阻器，使电压表的示数为U额；②保持滑动变阻器滑片位置不变，闭合开关S、S2，断开S1，滑动变阻器、小灯泡和电阻R0串联接入电路中，读出电压表示数为U；③通过定值电阻的电流 I＝，由于串联电路电流处处相等，通过灯泡的额定电流I额＝I＝，则小灯泡的额定功率为P额＝U额I额＝.

5. (1)如答图所示　(2)左　(3)0.48　(4)右　换电压更大的电源　(5)①　③U额×(I－)

第5题答图

【解析】(1)将小灯泡与电压表并联接入电路中，具体如答图所示；(2)闭合开关前，滑动变阻器的滑片调到阻值最大处，滑片离下端接线柱越远，阻值越大，故需将滑动变阻器滑片移到最左端；(3)由图乙知，I＝0.24 A，根据公式P＝UI＝2 V×0.24 A＝0.48 W；(4)为使灯泡正常发光，则应调节滑动变阻器使小灯泡两端电压为2.5 V，由并联分压可知，减小滑动变阻器两端电压，即滑动变阻器滑片应向右移动；无论怎么调节滑片都无法使电压表达到2.5 V，滑动变阻器阻值为零时，电压表的示数也无法达到2.5 V，是电源电压过低，要更换电压更大的电源；(5)只闭合S、S1时，电流表测量通过R0的电流，由于R0与小灯泡并联，则电流表的示数为时，小灯泡正常发光；只闭合S、S2时，电流表测的是通过R0和小灯泡的电流之和，通过小灯泡的电流I灯＝I－，求出小灯泡的功率，P＝U额×(I－)．

6. (2)只闭合开关S、S2，保持R1滑片位置不变，调节R2滑片使电流表示数仍为I额　(4)

【解析】(1)只闭合开关S、S1，滑动变阻器R1与小灯泡L串联，移动R1的滑片，使电流表示数为I额，则此时小灯泡正常发光；(2)只闭合开关S、S2，此时滑动变阻器R1与R2串联；保持R1滑片位置不变，调节R2滑片位置使电流表示数仍为I额，这一步目的是使R2接入电路的电阻等于小灯泡正常发光时的电阻RL；(3)将R1的滑片调至最左端，此时只有R2接入电路中，电流表的示数为I1，则电源电压U＝I1R2①；将R1的滑片移到最右端，此时R1的全部电阻与R2串联接入电路中，电流表示数为I2，则电源电压U＝I2(R2＋R0)②；利用电源电压不变，由①②解得R2＝RL＝；(4)由电功率公式P＝I2R得小灯泡的额定功率表达式为P＝.

动态电路分析专练

1. B

2. D　【解析】本题考查并联电路的规律及欧姆定律的运用．由图知，两电阻并联，电流表测R1的电流，测总电流；因为并联电路各支路独立工作、互不影响，所以滑片移动时通过定值电阻R1的电流不变，即电流表示数不变，AB错误；当滑动变阻器的滑片P向左滑动时，变阻器连入电路中的电阻变小，由欧姆定律可知，通过变阻器的电流变大，因通过R1的电流不变，根据并联电路的电流规律可知，总电流变大，即电流表示数变大，C错误，D正确．故选D.

3. A　【解析】由电路图可知，滑动变阻器R与灯泡L并联，电流表测通过R的电流，电流表测干路电流，电压表测电源两端电压；因电源电压不变，所以，电压表的示数不变；当滑片从中点向右滑动时，R的阻值变大，由I＝可知，通过R的电流变小，即的示数变小；由于并联电路互不影响，所以灯泡L的亮度不变，A正确，B错误；电源电压不变，干路电流变小，根据P＝UI可知，电路消耗的总功率变小，C错误；电源电压不变，干路电流减小，根据R＝可知，电压表的示数与电流表的示数的比值变大，D错误．故选A.

4. D　【解析】由图知，称重表与两电阻串联，所以称重表相当于一个电流表，A错误；当车辆很重时，滑片滑到最下端，如果没有电阻R1，会造成电源短路，烧坏电源和称重表，因此电路中的R1具有保护电路的作用，B错误；当车辆越重时，滑片向下滑动得越多，变阻器R接入电路的阻值越小，由欧姆定律I＝可知，电路中电流越大，即称重表的示数越大，C错误、D正确．故选D.

5. C　【解析】如图，当有风吹过探头时，由于探头上表面凸起，相同时间内空气经过上表面的路程比下表面长，经过上表面的速度比下表面快，所以空气对探头下表面的压强较大；要使风速增大时，电压表示数变大；当风速减小时，压强差减小，滑片P向下移动，滑动变阻器接入电路的电阻减小，根据串联电路的分压规律可知，滑动变阻器R1分担的电压减小，R2分担的电压变大，故电压表应并联在R1的两端，A、B错误；当风速增大时，压强差变大，滑片P向上移动，滑动变阻器接入电路的电阻增大，根据串联电路的分压规律可知，滑动变阻器R1分担的电压增大，R2分担的电压减小，故电压表应并联在R1的两端，C正确，D错误．故选C.

6. AC

7. C　 【解析】由图可知定值电阻和光敏电阻串联，电压表测量光敏电阻两端的电压，电流表测电路电流．由光敏电阻的阻值随光照强度的增大而减小，可知减弱光敏电阻的光照强度，光敏电阻的阻值变大，电路总电阻变大，电源电压不变，根据欧姆定律I＝得，电路电流减小，即电流表示数变小，根据串联电路电压规律可知，光敏电阻两端的电压变大，即电压表示数变大．故选C.

8. C　【解析】压敏电阻和R0串联，当压敏电阻压力增大时电阻减小，总电阻减小，总电压不变，所以电路中电流增大；根据串联电路电压和电阻成正此，R0的阻值不变，压敏电阻阻值减小，所以Rx两端电压减小，R0两端电压增大，C正确．故选C.

9. C　【解析】温度从20 ℃升高到60 ℃的过程中RT的电阻先变小后变大，由于电流表示数I＝，所以电流表示数先变大后变小，A错误；电压表测PTC电阻RT两端的电压，则示数先变小后变大，B错误；电压表与电流表示数的比值即为RT的电阻值，先变小后变大，C正确；R0消耗的功率P＝I2R0，由于电流先变大后变小，则功率先变大后变小，D错误．故选C.

10. CD　【解析】根据题干信息，气敏电阻阻值随CO浓度的增大而减小，当CO浓度增大时，气敏电阻的阻值减小，即控制电路中电流增大，电磁铁的磁性增强，吸引衔铁向下运动，即工作电路BD部分工作，当CO浓度高于某一设定值时，此时电铃发声报警，因此电铃应接在B和D之间，即AB错误；用久后，电源电压U1减小，根据欧姆定律可知，电阻不变时，U1减小，控制电路中电流会减小，电磁铁磁性减弱，此时工作电路无法接通，电铃不会响，因此要减小控制电路中的电阻以增大电流，即CO最小浓度要比设定值高，C正确； 当CO浓度更低时，气敏电阻的阻值增大，此时控制电路中电流减小，电磁铁磁性减弱，此时报警器电铃不会响，因此只有当滑动变阻器滑片向上移动，使控制电路的电流增大时，电磁铁的磁性增强，才会吸引衔铁，电铃才会响，D正确．故选CD.

11. B　【解析】先闭合S1，电阻R1和R2串联，电流表测电路电流，电压表测电阻R1两端的电压，再闭合S2后，电阻R2被短路，电压表测电源电压，示数变大，由欧姆定律可知，电路的电流变大，由P＝UI可知，电路的总功率变大，电压表与电流表示数的比值是电阻R1的阻值，保持不变．B正确．故选B.

12. C　【解析】由电路图可知，闭合开关S1和S2时，灯泡L与电阻R并联，电压表测的是电源电压，电流表测的是干路电流；因并联电路中各支路独立工作、互不影响，所以断开开关S2前后通过灯泡L的电流不变，灯泡亮暗不变且仍能正常发光；又因并联电路中干路电流等于各支路电流之和，干路电流变小，即电流表的示数变小，AB错误，C正确；断开开关S2前后电压表的示数不变，电流表的示数变小，由P＝UI可知， 电路消耗的总功率变小，D错误．故选C.

13. B　【解析】只闭合开关S时，电路为R2的简单电路，此时电压表的示数等于电源电压U，两个电流表的示数均等于通过R2的电流为，再闭合开关S1，两个电阻并联，电压表的示数仍等于电源电压U，电流表测量通过R2的电流为，电流表测量干路的电流为＋，综合分析可知，的示数不变，的示数变大，的示数不变，B正确．故选B.

14. A　【解析】当开关S1掷到1时，R2断路，R1和小灯泡L并联，电流表测干路电流，电压表测电源电压U，由于小灯泡L正常发光，则灯泡两端的电压UL＝U额＝U，通过灯泡的电流IL＝ I额，电流表的示数为通过小灯泡与R1的电流之和，即I示＝IL＋I1，当开关S1由1掷到2时，R1断路，R2被电流表短路，只有小灯泡L接入电路，此时UL′＝U＝U额，所以灯泡仍正常发光，电压表仍然测电源电压U，示数不变，电流表测电路中的电流，示数等于小灯泡的额定电流I额，所以电流表示数变小．综上所述，A正确，BCD错误．故选A.