《焦耳定律》同步练习

- 基础题

1.电热器是利用电流的________工作的,在电饭锅、电熨斗、电风扇中,不属于电热器的是________。

2.小陈家里有“1000W"的电饭煲、“500W”的电熨斗、“1000W”的电吹风各一个,同时使用时它们之间是________(填“串”或“并”)联的。若让它们各自正常工作相同时产生的热量最多,________消耗的电能最少。

3.图为“探究电流通过导体产生热量与哪些因素有关”的实验装置。将阻值分别为5Ω和10Ω的电热丝R1和R2,按如图方式接入电压为3V的电路中,则电流通过________(填“R1”或“R2”)电热丝产生的热量多;通通电10min,R2产生的热量是________。

4.如图甲是分别测量电阻丝R1和和R2的阻值时,得到的电流随电压变化的图象,则两电阻丝的阻值大小关系是R1_______R2(填“>”“=”或“<”)。将两电阻丝按如图乙的连接方式接入电路中,并将两根完全相同的火柴头分别放在两个电阻丝丝上。闭合开关一段时间后,发现R2的火柴先燃烧。由此可知,在_______一定时,_______越大,电功率越大。

5.电炉丝热得发红,而跟它串联的导线却几乎不发热,这是因为通过它们的电流_______(填“相等”或或“不相等”),而导线的电阻比电炉丝的电阻_______(填“小”或“大”)得多。

6.小明家的常热牌足浴盆额定功率为750W。某次正常工作20min,将10L、20℃的水加热至40C,此过程中足浴盆消耗电能_______J,水吸收热量_______J,消耗电能转化为水吸收热量的效率为_______%。[c水=4.2×103J/(kg℃)

7.一根根阻值为50Q的电阻丝,通电100s,通过的电流为0.2A,则电流通过电阻丝产生的热量为_______J。

8.一台线圈电阻为302的电动机,接在12V的电源上时,通通过电动机的电流为0.5A,在2min内电流产生的热量是_______J。

- 能力题

9.下面不是利用电热的实例（       ）

A.用电饭锅煮饭

B.用电熨斗熨衣服

C.电视机外壳有许多小孔

D.用电热壶烧水

10.王爷爷家的电热毯坏了,通过检查发现,是里面的电阻丝断了,为了省钱,王爷爷打算把电阻丝断头接上继续使用,孙子小明赶紧制止了他,说这样做虽然能勉强用一段时间,但很快又会在搭接处烧断,很不安全,原因是（       ）

A.电阻丝上搭接处电阻较小,造成局部过热

B.电阻丝上搭接处电阻较大,造成局部过热

C.电阻丝上搭接处电流比其他处电流小,造成局部过热

D.电阻丝上搭接处电流比其他处电流大,造成局部过热

11.用粗细均匀的电热丝加热烧水,通电10min可烧开一壶水,若将电热丝对折起来使用,

电源电压不变,则烧开同样一壶水的时间是（       ）

A. 2. 5 min      B. 5 min     C. 20 min        D. 30 min

- 提升题

12.在探究“电流通过导体产生的热量与哪些因素有关”的实验中,某同学采取了如图所示的实验装置(两个透明容器中封闭着等量的空气)。

(1)实验中通过观察____________变化来比较电流通过电阻产生热量的多少。[来

(2)观察图甲中的AB管,在通电时间相等时,发现B管液面上升的高,则表明电流通过导体产生的热量多少与______有关。

(3)采用图乙实验装置,可以得出结论:在电阻和通电时间相同时,______越大,电流产生的热量越多。

(4)该实验中用到了控制变量法和______法。

13.如图是一台家用的饮水机原理电路图,下表是它的铭牌数据,由于时间较长加热功率数据不清楚了,其中S是温控开关,R1是定值电阻,R2=18.42是加热电阻,当达到

定温度时,通过温控开关从加热状态变成保温状态。

1)饮水机正常工作保温状态时R1的电阻是多少?

(2)饮水机正常工作加热状态时功率是多少?

3)加热状态时,工作30mln消耗多少电能?

参考答案

- 基础题

1. 热效应  电风扇

2. 并  电饭煲  电熨斗

3. R2   240

4. <  电流  电阻

5. 相等  小

6. 9×105     8.4×105          93.3

7. 200

8. 90

- 能力题

- C

- B

- A

- 提升题

12.  (1)液面高度差   (2)电阻    (3)电流    (4)转换

13.解:(1)当S断开时,R1、R2串联,饮水机处于保温状态,

根据串联电路的总电阻等于各电阻之和可得