《家庭电路》同步练习

- 基础题

1.现在许多宾馆都利用房卡取电,如图所示:房卡的作用相当于家庭电路中的________,房间内各用电器及插座之间应________联.

2.小瑞想在家里安装一盏照明灯,他设计的电路如图所示,图中虚线框A和和B应接入开关或电灯,则开关应装在虚线框________中,图中三孔插座的插孔________(填“a”“b”或“c”)应与地线相连。

3.在家庭电路中,用试电笔辨别输电线时,能使氖管发光的是________线。为确保安全用电,控制用电器的开关必须安装在________(填“火”“零”或“地”)线上,电饭锅、电冰箱等使用三孔插座,其中一个插孔能将用电器的金属外壳与________连接起来。

4.如图所示,电路中打×处表示断路之处,若开关闭合后,用试电笔测试电路中A、B、C点,则不能使试电笔氖灯发光的点是________若故障排除后,闭合开关,灯泡正常发光,再用试电笔测A点,试电笔氖灯________(填“能”或“不能”)发光。

5.图1是小明家洗衣机旁的墙壁上的两孔插座,但洗衣机的电源线上是图2所示的三脚插头,无法正常插入插座中。小明用钳子把三角插头上的脚“1”折断后,把另外两个脚扭平行,顺利地插入了两孔插座内,这样做洗衣机________(填“能”或“不能”)工作,这样的做法产生的后果是:在________的情况下,会发生触电事故。

6.家里某用电器发生短路,熔熔丝立即熔断,用下列方法进行检测,如图所示,断开所有用

电器的开关,用一个普通的白炽灯L作为“校验灯”与熔断的熔丝并联,然后只闭合S、S,若L正常发光说明L1________;只闭合S、S2,若L发出暗红色的光(发光不正常),说明L2________(填“正常”“短路”或“断路”)。通常人体安全电压不高于________V,生活中要注意用电安全。

- 能力题

7,家庭电路中,电能表、总开关、保险盒按进户的连接顺序正确的是(    )

A.电能表一一保险盒一一总开关   B..总开关一一电能表一保险盒

C.电能表一一总开关一一保险盒     D.保险盒一一总开关一电能表

8.如图为某同学设计的部分家庭电路示意图,其中电器元件连接错误的是(     )

A.空气开关  B.二孔插座   C.带开关的灯泡   ]D.三孔插座

9.如图所示的电路中,正常发光的三盏灯突然全部熄灭,经检查保险丝完好,用用试电笔插进插座的两孔,氖管均发光。造成这一现象的原因是(     )

A.插座发生短路了     B.进户的零线断了

C.进户的火线断了     D.某盏电灯的灯丝断了

10.下面有关家庭电路的一些说法中,不正确的是(     )

A.开关接在火线或零线上都可以

B.家用电器是并联在电路中的

C.电能表是装在家庭电路的干路上的

D.使用试电笔时要用手接触笔尾金属体

11.如图所示是小明家中的部分电路,此时灯和电热壶均正常工作,下列说法正确的是(     )

A.由图可知,a是零线,b是火线

B.若进户零线断路,则灯和电热壶均不工作,试电笔接C点时不发光

C.若电热壶断路,则灯仍正常工作,试电笔接B、D两点时均发光

D.若C、D两点间导线断路,则灯仍正常工作,电热壶不工作,试电笔接B、D两点时均发光

- 提升题

12.请同学们将图连成符合安全用电原则的照明电路。

13.如图,甲是插线板,请将乙图的内部电路连接完整。要求:在开关断开时插线板上的指示灯不发光,插孔不能提供工作电压;在开关闭合时指示灯发光,插孔可提供工作电压,若指示灯损坏,开关闭合时插孔也能提供工作电压。

参考答案

- 基础题

- 开关  并

- B   b

- 火   火      大地

- C 能

- 能  洗衣机外壳漏电

- 短路  正常  36

- 能力题

- C

- C

- B

- A

- D

- 提升题

- 如图所示

- 如图所示