第十九章  生活用电

第1节  家庭电路

1．一个家庭所有用电器总功率是2000W，则安装电能表时，最最好选用以下哪种电能表（    ）

A．220V  2．5A      B．220V  3A      C．220V  5A      D．220V  10A

2．在家庭电路中从进户线到用电器之间应有总开关、电能表和熔断器，它们的先后顺序是（    ）

A．熔断器、电能表、总开关

B．总开关、熔断器、电能表

C．电能表、总开关、熔断器

D．电能表、熔断器、总开关

3．如图1所示是某同学在演示使用试电笔的握笔方法，其中正确的是（    ）

图1

A．（b）（c）       B．（a）（d）        C．（a）（c）      D．（b）（d）

4．下列有关家庭电路的说法中正确的是（    ）

A．利用试电笔可以判别零线和地线

B．家庭电路中一个开关同时控制两盏灯，两盏灯可以并联也可以串联

C．家庭电路中的熔丝接在火线上

D．在正确使用试电笔时，试电笔与火线接触，没有电流流过人体

5．三孔插座上面有一个插孔是和插头上标有E的导线接通的（如图2），下列说法正确的是（    ）

（1）E是和用电器的金属外壳相连的

（2）电路中E应和室外大地相连

（3）如果和E相连的导线断开，用此插座的洗衣机便不能转动

（4）将试电笔笔尖插入E孔，正常情况下试电笔的氖管会发光

图2

A．（1）（3）     B．（1）（2）     C．（2）（3）      D．（2）（4）

6．在如图3所示的家庭电路中，接错的元件是（    ）

图3

A．开关S1和插座K        B．开关S2和插座K

C．开关S2和保险丝E      D．开关S1和保险丝E

7．电磁炉是利用高频电流在磁炉内部线圈中产生磁场，磁化铁质铁锅，从而形成无数个小涡流（即电流），加速锅底分子运动，使锅底自身发热达到加热食品的目的。它具有安全可靠，节能环保等优点，是现代家庭中的理想灶具，其工作原理如图4所示。下列说法错误的是（    ）

图4

A．该电磁炉若以1000W的功率连续工作30min，耗电0．5Kw··h

B．家庭电路因接入电磁炉可能会超负荷运行而熔断熔丝

C．电磁炉能将电能100%转化为锅内食物的内能

D．用电磁炉煮食物时，没有明火和烟尘，安全洁净

8．如图5所示，表中为一台冷热两用空调铭牌上的有关数据，关于这台空调，下列说法正确的是（   ）

图5

A．若连续制冷半小时，空调消耗的电能为1．27 kW·h

B．空调要使用图乙的两孔插座

C．使用空调的插座所接保险丝的额定电流应等于或稍大于6A

D．使用空调时是将其它形式的能转变为电能

9．小军家的家庭电路进户开关上安装着漏电保护器，上面写着表中的一些数据，在以下几种说法中，正确的是（    ）

A．漏电电流大于30mA，保护器会在0．1s之内切断电源

B．漏电时间超过0．1s时保护器才会工作

C．当漏电电流达到15mA时不能起到可靠的保护作用

D．只有当进户电压大于220V或用电电流达20A时才能起到可靠的保护作用

10．电工小组的同学们练习安装模拟家庭电路。接通电源之前，为检查电路中是否正常，现将火线上的熔丝取下，把一个额定电压为220V的灯泡作为检验灯泡连接在原来熔丝的位置（如图6），同时要求同学们将电路中所有开关都断开。在接通电源后，下列说法中正确的是(    )

图6

A．若检验灯泡正常发光，表明电路中有短路现象

B．若检验灯泡不亮，但将某一个用电器的开关闭合后检验灯泡正常发光，表明电路连接无误

C．检验灯泡不亮，但将某一个电灯的开关闭合后，这个电灯和检验灯泡都能发光，只是亮度不够，这表明电路中出观了短路现象

D．不论电路中用电器的开关断开还是闭合，检验灯泡均不发光，这表明电路中有短路现象

11．将如图7所示完好的接线板连人家庭电路中，闭合开关S，指示灯发光。再将台灯插入接线板上的插座，台灯与指示灯都能发光。则（    ）

图7

A．该接线板的连接线内只有火线和零线两根导线

B．台灯与指示灯串联，并受开关S控制

C，台灯与指示灯并联，开关S在干路上

D．该接线板上有5个插孔会使检测的试电笔氖管发光

12．李明同学家的所有家用电器都不工作了，他用测电笔检查时，发现所有的家用电器都不带电，保险丝也没有断。发生此现象的原因不可能的是(    )

A．停电了

B．进户火线断了

C．保险丝接线处接触不良

D．火线与零线相碰了

13.如图9某家庭用的壁灯上有两盏白炽灯，用一只开关控制其通断；二孔插座，准备接大功率用电器的三孔插座（加保险丝），请正确连接家庭电路。

图9

14．如图10所示为某种家用电热水器工作电路的简化图．表中为其三种加热模式的相关参数。

图10

（1）该电热水器的插头应接入      孔插座。

（2）若该电热水器按“加热模式1”连续正常工作10min，通过发热电阻的电流是多少？产生的热量是多少？（计算结果保留两位小数）

（3）若该电热水器连续正常工作15min，消耗电能0．55．通过计算说明该电热水器采用了哪种加热模式．