人教版 九年级  第十九章  生活用电

第1节  家庭电路

【学习目标】

- 了解家庭电路的组成部分及其作用。

- 知道试电笔的构造，了解试电笔判定火线和零线的方法。

- 知道插座、家用电器接地的作用，了解三线插头和漏电保护器与安全用电的关系

【学习重点】家庭电路的组成及各部分的作用

【学习难点】家庭电路的组成及各部分的作用

【自主预习】

1、家庭电路的组成有：        、        、        、         及用电器。

2、进户的两条线中，一条叫         。另一条叫       。

3、用         可以辨别火线和零线。它由笔尖金属体、      、     、笔尾金属体组成。

4、给带有金属外壳用电器供电要用        和        。可防止用电器因漏电而造成触电事故。为防止万一漏电造成事故，电路中大多装有             。

【合作探究】

★学生活动一：家庭电路的组成

1：小组之间交流、讨论，说出一个简单电路的基本组成以及每一部分的作用。

展示课件：

总结：（1）一个最简单的电路包括电源、导线、开关、用电器。（2）

| 名称 | 作用 |
| --- | --- |
| 电源 | 提供电能的装置 |
| 开关 | 控制电路中电流的有无 |
| 导线 | 给电流提供流经的路径 |
| 用电器 | 消耗电能 |

2：引导学生观察教室中电路的组成，通过小组讨论、交流后，让学生试着画出完善的电路图。

展示电路图：

3：教师根据学生所画的电路图，进一步延伸，出示课件，展示家庭电路的组成图，逐一介绍每一个部件的名称。让学生熟悉家庭电路的组成。

课件展示：

归纳总结：

| 名称 | 作用 | 连接方式 |
| --- | --- | --- |
| 火线、零线 |  | 串联在干路中 |
| 电能表 |  | 串联在干路中 |
| 闸刀开关 |  | 串联在干路中 |
| 保险盒 |  | 串联在干路中 |
| 插座 | 供可移动的用电器供电 | 与其他用电器并联 |
| 灯座 | 供灯泡工作 | 与其他用电器并联 |
| 开关 | 控制支路用电器 | 与控制的支路用电器串联 |

拓宽延伸：

| 名称 | 两孔插座 | 三孔插座 |
| --- | --- | --- |
| 实物图 |  |  |
| 接线原则 |  |  |
| 作用 | 连接用电器，给可移动的用电器供电 |  |
| 安装 |  |  |

★学生活动二：试电笔
1：让学生自学课本P106的内容，完成下列内容：

（1）试电笔的作用以及结构？

（2）如何正确使用试电笔来辨别火线和零线？

2：小组之间阐明自己的【答案】，【答案】不同的再交流、讨论。

归纳总结：

（1）作用：          ；

（2）用手按住笔卡，用笔尖接触被测导线，如果氖管发光说明是      ，氖管不发光说明是零线。

（三）三线插头和漏电保护器

1：让同学们走进生活，列举出生活中使用两孔插座和三孔插座的用电器，针对学生的回答总结出使用三孔插座用电器的特点。

总结：使用三孔插座的用电器一般电功率较大。

2：根据同学们现有的知识，老师出示课件，展示问题，看能否解决？

（1）为什么有金属外壳的用电器要接地？

（2）生活中若将三孔插座换成两孔插座使用有什么危害？

（3）为什么三孔插座中间的那个脚长？

归纳总结：

（1）为了防止用电器的外壳和电源火线之间的绝缘皮损坏，使外壳带电，这样金属外壳接地，电流就会流入大地，不致与对人体造成伤害。

（2）会导致用电器的外壳     ，对人体造成伤害。

（3）中间的脚长一些，目的是可以在插插头时，能使家用用电器的金属外壳先接地，拔插头时能使金属外壳先离开地线，即使家用电器因绝缘不好漏电，电流也会从接地导线流过，人体接触外壳就没有危险了。

【归纳整理】

【课堂练习】

1．一个家庭所有用电器总功率是2000W，则安装电能表时，最最好选用以下哪种电能表（    ）

A．220V  2．5A      B．220V  3A      C．220V  5A      D．220V  10A

2．在家庭电路中从进户线到用电器之间应有总开关、电能表和熔断器，它们的先后顺序是（    ）

A．熔断器、电能表、总开关

B．总开关、熔断器、电能表

C．电能表、总开关、熔断器

D．电能表、熔断器、总开关

3．如图1所示是某同学在演示使用试电笔的握笔方法，其中正确的是（    ）

图1

A．（b）（c）       B．（a）（d）        C．（a）（c）      D．（b）（d）

4．下列有关家庭电路的说法中正确的是（    ）

A．利用试电笔可以判别零线和地线

B．家庭电路中一个开关同时控制两盏灯，两盏灯可以并联也可以串联

C．家庭电路中的熔丝接在火线上

D．在正确使用试电笔时，试电笔与火线接触，没有电流流过人体

5．三孔插座上面有一个插孔是和插头上标有E的导线接通的（如图2），下列说法正确的是（    ）

（1）E是和用电器的金属外壳相连的

（2）电路中E应和室外大地相连

（3）如果和E相连的导线断开，用此插座的洗衣机便不能转动

（4）将试电笔笔尖插入E孔，正常情况下试电笔的氖管会发光

图2

A．（1）（3）     B．（1）（2）     C．（2）（3）      D．（2）（4）

6．在如图3所示的家庭电路中，接错的元件是（    ）

图3

A．开关S1和插座K        B．开关S2和插座K

C．开关S2和保险丝E      D．开关S1和保险丝E

7．电磁炉是利用高频电流在磁炉内部线圈中产生磁场，磁化铁质铁锅，从而形成无数个小涡流（即电流），加速锅底分子运动，使锅底自身发热达到加热食品的目的。它具有安全可靠，节能环保等优点，是现代家庭中的理想灶具，其工作原理如图4所示。下列说法错误的是（    ）

图4

A．该电磁炉若以1000W的功率连续工作30min，耗电0．5Kw··h

B．家庭电路因接入电磁炉可能会超负荷运行而熔断熔丝

C．电磁炉能将电能100%转化为锅内食物的内能

D．用电磁炉煮食物时，没有明火和烟尘，安全洁净

8．如图5所示，表中为一台冷热两用空调铭牌上的有关数据，关于这台空调，下列说法正确的是（   ）

图5

A．若连续制冷半小时，空调消耗的电能为1．27 kW·h

B．空调要使用图乙的两孔插座

C．使用空调的插座所接保险丝的额定电流应等于或稍大于6A

D．使用空调时是将其它形式的能转变为电能

9．小军家的家庭电路进户开关上安装着漏电保护器，上面写着表中的一些数据，在以下几种说法中，正确的是（    ）

A．漏电电流大于30mA，保护器会在0．1s之内切断电源

B．漏电时间超过0．1s时保护器才会工作

C．当漏电电流达到15mA时不能起到可靠的保护作用

D．只有当进户电压大于220V或用电电流达20A时才能起到可靠的保护作用

10．电工小组的同学们练习安装模拟家庭电路。接通电源之前，为检查电路中是否正常，现将火线上的熔丝取下，把一个额定电压为220V的灯泡作为检验灯泡连接在原来熔丝的位置（如图6），同时要求同学们将电路中所有开关都断开。在接通电源后，下列说法中正确的是(    )

图6

A．若检验灯泡正常发光，表明电路中有短路现象

B．若检验灯泡不亮，但将某一个用电器的开关闭合后检验灯泡正常发光，表明电路连接无误

C．检验灯泡不亮，但将某一个电灯的开关闭合后，这个电灯和检验灯泡都能发光，只是亮度不够，这表明电路中出观了短路现象

D．不论电路中用电器的开关断开还是闭合，检验灯泡均不发光，这表明电路中有短路现象

【课后反思】本节课学习中，你有哪些收获，还有哪些不足，有什么体会。