| A\★人教新课标九年级物理全一册★★ 第十九章 生活用电 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 课 题 |  |  | 第1节 家庭电路 |  |
| 教学目标 |  |  | - 知识与技能 - 了解家庭电路的组成部分及其作用。 - 知道试电笔的构造，了解试电笔判定火线和零线的方法。 - 知道插座、家用电器接地的作用，了解三线插头和漏电保护器与安全用电的关系。 - 过程与方法 通过教师分层引导，激发学生求知欲，培养学生自主学习能力，形成独立的解题思维。 - 情感、态度与价值观 在探究过程中，体验科学探究的步骤、科学探究的方法和态度。 |  |
| 教学重点 |  |  | 家庭电路的组成及各部分的作用 |  |
| 教学难点 |  |  | 家庭电路的组成及各部分的作用 |  |
| 教学准备 |  |  | 家庭电路演示板、试电笔、多媒体课件 |  |
| 教学方法 |  |  | 观察法、实验法、归纳总结 |  |
| 课时安排 |  | 1课时 |  |  |
| 教学过程 |  |  |  | 备注 |
| - 创设情境、引入新课 同学想在卧室安装一盏电灯，但面对复杂的电路烦了愁，怎么办？聪明的你能否帮她把图中的电灯和开关接入电路？有的学生质疑、有的学生跃跃欲试，此时让学生将其接入电路中，不同接法的再予以展示，那么，哪种接法正确呢？今天我们就来研究一下这个问题，从中导入新课。 - 进行新课 （一）家庭电路的基本组成 活动1：小组之间交流、讨论，说出一个简单电路的基本组成以及每一部分的作用。 展示课件： 总结：（1）一个最简单的电路包括电源、导线、开关、用电器。（2） 名称; 作用. 电源; 提供电能的装置. 开关; 控制电路中电流的有无. 导线; 给电流提供流经的路径. 用电器; 消耗电能. 活动2：引导学生观察教室中电路的组成，通过小组讨论、交流后，让学生试着画出完善的电路图。 展示电路图： 活动3：教师根据学生所画的电路图，进一步延伸，出示课件，展示家庭电路的组成图，逐一介绍每一个部件的名称。让学生熟悉家庭电路的组成。 课件展示： 归纳总结： 名称; 作用; 连接方式. 火线、零线; 提供电能; 串联在干路中. 电能表; 测量家庭电路中消耗电能多少; 串联在干路中. 闸刀开关; 控制整个家庭电路; 串联在干路中. 保险盒; 保护家庭电路; 串联在干路中. 插座; 供可移动的用电器供电; 与其他用电器并联. 灯座; 供灯泡工作; 与其他用电器并联. 开关; 控制支路用电器; 与控制的支路用电器串联. 拓宽延伸： 名称; 两孔插座; 三孔插座. 实物图. 接线原则; 左零右火; 左零右火中接地. 作用; 连接用电器，给可移动的用电器供电. 安装; 并联在家庭电路中. （二）试电笔 活动1：让学生自学课本P106的内容，完成下列内容： （1）试电笔的作用以及结构？ （2）如何正确使用试电笔来辨别火线和零线？ 活动2：小组之间阐明自己的答案，答案不同的再交流、讨论。 归纳总结： （1）作用：辨别火线和零线的； （2）用手按住笔卡，用笔尖接触被测导线，如果氖管发光说明是火线，氖管不发光说明是零线。 （三）三线插头和漏电保护器 活动1：让同学们走进生活，列举出生活中使用两孔插座和三孔插座的用电器，针对学生的回答总结出使用三孔插座用电器的特点。 总结：使用三孔插座的用电器一般电功率较大。 活动2：根据同学们现有的知识，老师出示课件，展示问题，看能否解决？ （1）为什么有金属外壳的用电器要接地？ （2）生活中若将三孔插座换成两孔插座使用有什么危害？ （3）为什么三孔插座中间的那个脚长？ 活动3：让不同的小组发言，阐明自己组的观点，意见不同的再补充，最后师归纳总结。 归纳总结： （1）为了防止用电器的外壳和电源火线之间的绝缘皮损坏，使外壳带电，这样金属外壳接地，电流就会流入大地，不致与对人体造成伤害。 （2）会导致用电器的外壳带电，对人体造成伤害。 （3）中间的脚长一些，目的是可以在插插头时，能使家用用电器的金属外壳先接地，拔插头时能使金属外壳先离开地线，即使家用电器因绝缘不好漏电，电流也会从接地导线流过，人体接触外壳就没有危险了。 - 巩固小结 一、家庭电路的组成 进户线→电能表→总开关→保险盒→用电器（插座） - 火线和零线 左零右火 三、三线插头和漏电保护 1、触电及原因 2、安全用电原则 3、触电急救 四、布置作业 完成动手动脑学物理题目。 五、板书设计 第1节 家庭电路 一、家庭电路的组成 进户线→电能表→总开关→保险盒→用电器（插座） - 火线和零线 左零右火 三、三线插头和漏电保护 1、触电及原因 2、安全用电原则 3、触电急救 |  |
| 教学反思 |  |  |  |  |