17.1电流与电压和电阻的关系（知识点梳理）（解析版）

★考点概览

一、知识点与考点

电流与电压和电阻的关系

电路电流与电压成正比

电路电流与导体电阻成反比

探究电流与电压和电阻的关系

二、考点解析

1.考点剖析：第十七章是本书重点内容，本章每节都是重点，在中考中涉及到本章内容的考题所占比例高、考题形式多样、难度高，是每年中考中必考的内容，所以应该引起教师和考生注意，并下功夫做好本章复习。本节研究的是电路中电流与电压和电阻关系，是下一节欧姆定律的前奏，也是接触电磁学最重要的规律—欧姆定律的开始。本节涉及到的主要内容就是实验探究问题，通过实验探究活动，初步了解电路中电流大小受哪些因素影响，也就是电路中电流与电压和电阻之间的关系。同时也是掌握实验探究活动，科学实验方法和手段的必考内容。

2.常考题型：纵观各地中考考纲和近三年考卷，对本节内容的考查在中考试卷中仍会出现，主要考查题型有选择题和实验探究题两种类型。考查方式常见的有对影响电路中电流大小的因素的考查，对电压影响电路电流的考查，对电阻影响电路电流的考查，电压、电阻对电路中电流影响的实验探究；有的也经常和其他相关知识点结合，但本节作为电磁学重点，需要很好地掌握和对待。

3.考点分类：考点分类见下表

| 考点分类 | 考点内容 | 考点分析与常见题型 |
| --- | --- | --- |
| 常考热点 | 电路中电流与电压和电阻关系实验探究 | 实验题，考查电路中电流与电压好电阻关系和实验能力 |
| 一般考点 | 变阻器滑片移动引起的电路变化 | 选择题、实验题，考查电路电阻变化引起的电流变化，属于电路分析类试题 |

★知识点精析

1.由于电压是形成电流的原因，说明电流的大小与导体两端的 电压 有关；由于导体的电阻对电流有阻碍作用，所以，电流的大小与导体 电阻有关。

2.为了研究通过导体的电流跟电压的关系，我们应控制 电阻 一定，通过在电路中串联一个 变阻器 来调节导体两端的电压，通过实验可以得出结论：电阻一定时，通过导体中的电流跟导体两端的电压成 正比。

3.为了研究通过导体的电流跟电阻的关系，我们应控制电阻两端的 电压 一定，通过换用不同的 电阻 来改变电阻，通过实验可以得出结论：电压一定时，通过导体的电流跟导体的电阻成 反比 。

★典例呈现

★考点一：电路电流与电压和电阻的关系

◆典例一：（2020·湖南常德）用电器R1和R2上都标有“6V”字样，它们的电流随电压变化关系如图所示。下列说法不正确的是（　　）。

A. R1和R2阻值不随温度的变化而变化；

B. R1:R2=2: 1；

C. R1和R2并联在4V电源上，通过电流I1:I2=2:1；

D. R1和R2并联在4V电源上，消耗总功率为1.2W

【答案】C。

【解析】A．由图像可知，两条线都是直线电压和电流的比值是一个定值，所以R1和R2的阻值不随温度的变化而变化，故A正确，A不符合题意；

B．由图像可知，两条直线都过坐标原点，符合正比例函数的关系，我们取电压都为2V时，流经R1的电流为0.05A，流经R2的电流为0.1A，根据欧姆定律变形式可知，R1: R2=2: 1，故B正确，B不符合题意；

C．由选项B可知R1: R2=2: 1，R1和R2并联，加在其两端的电压相等，根据公式可知，I1:I2=1:2，故C错误，C符合题意；

D．R1和R2并联，加在其两端的电压相等都是4V，根据公式，由图可知R1=40Ω，R2=20Ω，消耗的总功率为：；

故D正确，D不符合题意。故选C。

◆典例二：（2020·四川甘孜州）小刚用图所示电路探究“一段电路中电流跟电阻的关系”，在此实验过程中，当A、B两点间的电阻由5Ω更换为10Ω后，为了探究上述问题，他应该采取的唯一操作是（　　）。

A. 保持变阻器滑片不动	B. 将变阻器滑片适当向左移动

C. 将变阻器滑片适当向右移动	D. 适当增加电池的节数

【答案】C。

【解析】当A、B两点间的电阻由5Ω更换为10Ω后，根据串分压的知识可知，电压表的示数变大，此时应该增大滑动变阻器的阻值，将滑片适当向右端滑动，使电压表的示数与原来相同。故选C。

★考点二：探究电路电流与电压和电阻的关系

◆典例一：（2020·黄冈）在探究电流与电压关系的实验中，已有器材∶干电池､电压表､电流表､滑动变阻器､开关､导线和阻值不同的定值电阻若干个｡

(1)请你用笔画线代替导线，将图中的电路连接完整｡要求滑片向右滑动时，变阻器连入电路的电阻变大｡____

(2)实验时，闭合开关，将滑片移动到某位置，记下电压表和电流表的示数｡接下来的操作是____｡

A.断开开关，结束实验，整理好器材

B.将滑片移动到另外几个位置，分别记下电压表和电流表示数

C.换用另一个定值电阻，将滑片移动到某位置，记下电压表和电流表的示数

(3)小明记录的实验数据如下表｡分析可知，通过定值电阻的电流与其两端的电压____｡

| 实验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压U/V | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 |
| 电流I/A | 0.08 | 0.15 | 0.23 | 0.30 | 0.38 | 0.45 |

(4)有同学建议小明再用其他规格的定值电阻重复以上实验｡请对此建议的科学性进行评估∶________｡

【答案】（1）如图；(2)B；(3)成正比；(4)建议科学合理｡通过多组实验，实验结论更具科学性、普遍性，避免了偶然性｡

【解析】(1)滑片向右滑动时，变阻器连入电路的电阻变大，导线应接滑动变阻器左下方，如图所示。

(2)探究电流与电压关系，要保持电阻不变，将滑片移动到某位置，记下电压表和电流表的示数之后，接下来的操作应该直接将滑片移动到另外几个位置，分别记下电压表和电流表的示数，故选B。

(3)由表可知，电压每增加0.3V，电流就增加0.8A左右，因此，通过定值电阻的电流与其两端的电压时成正比的。

(4)只用一只定值电阻实验得到结论可能具有偶然性，因此要多换几只定值电阻在实验，同学这个建议科学合理｡通过多组实验，实验结论更具科学性、普遍性，避免了偶然性｡

◆典例二：（2020·天水）在“探究电流与电阻的关系”实验中：

（1）如图甲所示，请你用笔画线代替导线，将图中电路连接完整（请勿更改原有导线，导线不得交叉），

要求：当滑动变阻器的滑片P向左移动时，电路中的电流变大。连接电路时，开关必须　   　。

（2）闭合开关后，发现电压表有示数且接近电源电压，电流表无示数，其原因是　   　。

（3）实验过程中，将5Ω的电阻接入电路中，闭合开关，调节滑动变阻器滑片P至适当位置，此时电流表示数如图乙所示，则电流表示数为　   　A。将5Ω的电阻更换为10Ω的电阻，闭合开关，应将滑动变阻器的滑片P向　   　（选填“左”或“右”）端移动，使电压表示数为　   　V。

【答案】（1）如图；断开；（2）电阻R断路；（3）0.3；右；1.5。

【解析】（1）当滑动变阻器的滑片P向左移动时，电路中的电流变大，即电阻变小，故变阻器左下接线柱连入电路中，如下所示：

连接电路时，开关必须断开；

（2）闭合开关后，发现电压表有示数且接近电源电压，电流表无示数，其原因是电阻R断路。

（3）实验过程中，将5Ω的电阻接入电路中，闭合开关，调节滑动变阻器滑片P至适当位置，此时电流表示数如图乙所示，则电流表示数为0.3A；

由定律定律，电压表示数：U＝IR＝0.3A×5Ω＝1.5V；

根据串联分压原理可知，将定值电阻由5Ω改接成10Ω的电阻，电阻增大，其分得的电压增大；

探究电流与电阻的实验中应控制电压不变，应保持电阻两端的电压不变，根据串联电路电压的规律可知应增大滑动变阻器分得的电压，由分压原理，应增大滑动变阻器连入电路中的电阻，所以滑片应向右端移动，使电压表的示数为1.5V。

故答案为：（1）如上；断开；（2）电阻R断路；（3）0.3；右；1.5。

★提升训练

1.（2020·湖南常德）如图在探究“电流与电阻关系”时，电源电压恒为3V，实验准备了阻值分别为5Ω、10Ω、20Ω的电阻，当将10Ω的电阻接入R所在位置时，调节滑动变阻器，使电压表的示数为2V，再分别用5Ω、20Ω的电阻替换10Ω的电阻进行实验，下列说法正确的是（　　）。

A. 用5Ω电阻替换，滑片P应向右端移动，电流表示数变大；

B. 用5Ω电阻替换，滑片P应向左端移动，电流表示数变小；

C. 用20Ω电阻替换，滑片P应向左端移动，电流表示数变大；

D. 用20Ω电阻替换，滑片P应向右端移动，电流表示数变小

【答案】D。

【解析】题目要探究的是：电流与电阻的关系，接入10Ω的电阻时，电压表的示数为2V，此时变阻器两端的电压为1V，即定值电阻与变阻器的电压之比为2:1，用5Ω或20Ω的电阻替换10Ω的电阻时，电压表的示数应保持不变，即定值电阻与变阻器的电压之比保持为2:1，若用5Ω的电阻替换，据串联电路的分压特点，则变阻器接入电路的阻值应变小，那么滑片P应向左移动，此时电路中的电流变大；若用20Ω的电阻替换，则变阻器接入电路的电阻应变大，那么滑片P应向右移动，此时电路中的电流变小，故ABC错误，D正确。故选D。

2.（2020·天津）图所示是某导体中的电流I跟它两端电压U的关系图象，该导体的阻值为（　　）。

A. 40Ω	B. 30Ω	C. 20Ω	D. 10Ω

【答案】D。

【解析】由图像知，通过该导体的电流与导体两端的电压成正比，说明导体的电阻不随温度变化而变化；由欧姆定律可得，导体的电阻：；故选D。

3.（2020·四川成都A）图是R1、R2两电阻的U-I图像。将R1、R2并联后接入电路，结合图中信息可知（　　）。

A. R1的阻值比R2的阻值小；B. 通过R1、R2的电流相等；

C. R1的电压比R2的电压小；D. R1的功率比R2的功率小

【答案】D。

【解析】A．图中R1的斜率更大，所以R1的阻值更大，故A错误；

B．两电阻并联，而两电阻阻值不同，所以通过R1、R2的电流不同，故B错误；

C．两电阻并联，所以两电阻两端电压相同，故C错误；

D．根据可得，R1的功率比R2的功率小，故D正确。故选D。

4.（2020·自贡）在图的电路中，电源电压保持不变，R为定值电阻．闭合开关S后，将滑动变阻器的滑片P从最右端移到中间某个位置，电压表和电流表的示数分别变化了△U和△I．下列分析正确的是（   ）。

A. 变大；B.  变小；C. 不变；D. 先变小后变大

【答案】C。

【解析】由电路图可以知道,定值电阻R与滑动变阻器串联,电压表测R两端的电压,电流表测电路中的电流,

设滑片移动前后电路中的电流分别为、,则,

由可得,电压表的示数分别为:

电压表示数的变化量:即

所以,不变；所以C选项是正确的。

5.（2020·哈尔滨）如图所示，L1“3V 3W”、L2“3V 1.5W”。灯丝电阻不变，电源电压3V。开关S闭合后，下列说法正确的是（　　）。

A．L1和L2的电阻之比是2：1；B．L1和L2的电流之比是1：2；

C．L1两端电压是2V；        D．两灯消耗的总功率是1W

【答案】D。

【解析】根据电路图可知，两灯泡串联；

A、根据P＝知，

L1的电阻为：R1＝＝＝3Ω；

L2的电阻为：R2＝＝＝6Ω；

所以L1和L2的电阻之比为：＝＝，故A错误；

B、因为串联电路电流处处相等，所以L1和L2的电流之比是1：1，故B错误；

C、电路的电流为I＝＝＝A，

L1两端电压是：U1＝IR1＝A×3Ω＝1V，故C错误；

D、两灯泡消耗的总功率为：P＝＝＝1W，故D正确。故选：D。

6.（2020·天津）图所示是一种测定油箱内油量的装置，其中R是滑动变阻器的电阻片｡当油量减少时，滑动变阻器的滑片p向上移动，则电路中（　　）。

A. 总电阻增大，电流减小	B. 总电阻增大，电流增大

C. 总电阻减小，电流增大	D. 总电阻减小，电流减小

【答案】A。

【解析】由电路图知，电阻与串联，电流表测整个电路的电流，当油量减小时，滑动变阻器的滑片向上移动时，变阻器接入电路的阻值增大，整个电路中的总电阻增大，根据欧姆知，电路中的电流减小。故选A。

7.（2020·鄂州）如图所示电路中，电源电压为4.5V，L1、L2是小灯泡，当开关S闭合时，电压表的示数为1.5V，忽略温度对灯丝电阻的影响，则（  ）。

A. L2两端的电压为1.5V；

B. L1两端的电压为1.5V；

C. L1与L2的灯丝电阻之比为2：1；

D. 通过L1与L2的电流之比为1：2

【答案】B。

【解析】由图可知：当开关S闭合时，灯泡L1、L2串联，则通过的电流之比为1:1，

电源电压为：U=4.5V，

电压表的示数为：U1=1.5V，

则L2两端电压：U2=U－U1=4.5V－1.5V=3V

L1与L2的灯丝电阻之比为1:2，故ACD错误，B正确。

8.（2019·益阳）如图所示，电源电压不变，R0为定值电阻，R为滑动变阻器，当滑片P向右移动时，电流表和电压表的示数变化情况是（  ）。

A．电流表示数减小，电压表示数减小；

B．电流表示数增大，电压表示数增大；

C．电流表示数减小，电压表示数增大；

D．电流表示数增大，电压表示数减小

【答案】A。

【解析】由电路图可知，定值电阻R0与滑动变阻器R串联，电压表测R0两端的电压，电流表测电路中的电流，当滑片P向右移动时，接入电路中的电阻变大，电路的总电阻变大，

由可知，电路中的电流减小，即电流表的示数减小，故BD错误；

由U=IR可知，R0两端的电压减小，即电压表的示数减小，故A正确、C错误。故选A。

9.（2019·邵阳）如图所示的电路中，电源电压恒定不变，已知R1＝3R2，当S和S1闭合、S2断开时，电压表和电流表的示数分别为U1和I1；当S1断开、S和S2闭合时，电压表和电流表的示数分别为U2和I2，则U1：U2、I1：I2分别是（  ）。

A．1：1、4：3      B．1：2、1：3      C．1：1、1：4     D．1：4、1：1

【答案】A。

【解析】当S1闭合、S2断开时，等效电路图如图1所示；当S1断开、S2闭合时，等效电路图如图2所示。

电源的电压不变，且两种情况下电压表测电源的电压，

所以两次电压表的示数不变，即U1：U2＝1：1；

两电阻并联，I1，I2

则I1：I2═4：3。故选A。

10.（2018·娄底）甲图是灯泡L和定值电阻R的I-U图象，将L和R先后以乙图和丙图两种方式连在同电源上，若乙图中UL:UR=m，丙图中，IL：IR=n,则下述正确的是（  ）。

A.m=n            B.m>n          C.m<n          D.mn=1

【答案】B。

【解析】灯泡的电阻会随着电压的变化而变化，所以图甲中E是灯泡的电阻图线，F是定制电阻R的图线。

从甲图中看，在同一纵坐标处，E上的点的横坐标总是大于F上的横坐标，也就是电流相同（二者串联）时，R两端的电压总小于L两端的电压，所以m＞1；在同一横坐标处，F上的点总是高于E上的点，也就是说，两端电压相同（二者并联）时，L上的电流总小于R上的电流，所以n＜1，所以有m＞n，故选B。

11．(2018·遵义)如图甲所示，R2为电阻箱调节R2时电流表示数I随之变化。如图乙所示是电阻箱阻值R2与电流表示数的倒数的图象。则定值电阻R1与电源电压U的大小分别为（　）。

A．5Ω  30V	   B．5Ω  2.5V   	C．10Ω  20V	D．10Ω  10V

【答案】B。

【解析】由电路图可知，R1与R2串联，电流表测电路中的电流，

由图乙可知，当R2=0Ω时， =2A﹣1，则电路中的电流I1=0.5A，

此时只有R1接入电路，则由I=可得，电源的电压：U=I1R1=0.5A×R1，﹣﹣﹣﹣①

当R2=10Ω时， =6A﹣1，则电路中的电流I2=A，

因串联电路中总电阻等于各分电阻之和，

所以，电源的电压：U=I2（R1+R2）=A×（R1+10Ω），﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣②

因电源的电压不变，所以，0.5A×R1=A×（R1+10Ω），

解得：R1=5Ω，电源的电压U=I1R1=0.5A×5Ω=2.5V。故选B。

二、填空题

12.（2020·四川甘孜州）如图是电阻A和B的I—U图像。若把二者并联后接入电路中，当通过电阻B的电流是0.2A时，通过电阻A的电流是_______A，若把二者串联后接入某电路，当通过电阻A的电流为0.3A，电阻B两端的电压是______V。

【答案】（1）0.4；（2）3。

【解析】由图可知，二者并联后接入电路中，当通过电阻B的电流是0.2A时，B两端的电压是2.0V，并联电路各支路两端电压相等，所以A两端的电压也是2.0V，由图可知，此时通过电阻A的电流是0.4A；

由图可知，二者串联后接入电路中，当通过电阻A的电流是0.3A时，串联电路电流处处相等，所以通过B的电流也是0.3A，由图可知，此时电阻B两端的电压是3.0V；

13.（2020·四川成都A）实验小组利用图所示的电路探究“电流与电阻的关系”。实验过程中，电阻箱阻值由50调为90，电压表示数会_________，要继续探究，应该将滑片P向______移。

【答案】（1）变大；（2）右。

【解析】从图中可以看到，这是一个串联电路，电阻箱阻值由50调为90，电阻值在变大，根据串联电路的分压原理可知，电阻箱两端的电压在变大，即电压表示数会变大。

探究“电流与电阻的关系”需要保持电阻两端的电压不变，要继续探究，那么滑动变阻器接入电路的电阻应该变大，从图中可看到，应该将滑片P向右移动。

14．（2020·绥化）电阻R1的I﹣U图象如图所示，R的阻值是　   　Ω，把R1与阻值是30Ω的电阻R2并联在电源电压是4V的电路中，通过R1与R2的电流之比是　   　，R1与R2两端的电压之比是　   　。

【答案】10；3：1；1：1。

【解析】（1）由图象知，当电压为6V时，电流为0.6A，所以R1的阻值是：R1＝＝＝10Ω。

（2）并联电路中，各支路电流之比等于电阻比倒数，所以通过R1与R2的电流之比是：＝＝＝。

（3）并联电路中各支路两端电压相等，所以R1与R2两端的电压之比是1：1。

故答案为：10；3：1；1：1。

三、计算题

15.（2020·贵州黔东南）如图所示电源电压保持不变，R1=R2=R3=20Ω，当S1、S2都断开， 电流表示数是0.3A，求：

(1)电源电压；

(2)S1，S2都闭合时，电流表示数是多少？

【答案】(1) 12V；(2) 1.2A。

【解析】(1) S1、S2都断开时，电路为R1和R2的串联电路，电源电压为

(2) 当S1、S2都闭合时，电路电阻R2被短路，电路为R1、R3组成的并联电路，电流表示数是

答：(1)电源电压为12V；(2)S1，S2都闭合时，电流表示数是1.2A。

16.（2020·山东聊城）如图所示，电源电压保持不变，闭合开关S1、S2，将滑动变阻器的滑片P移到a端时，灯泡正常发光，电压表V的示数为6V，电流表A2的示数为0.4A。只闭合开关S1。将滑动变阻器的滑片P移到b端时，电流表A1的示数为0.2A，灯泡的实际功率为0.4W（不考虑温度对灯丝电阻的影响）。求：

(1)电阻R1的阻值；

(2)灯泡L的额定功率；

(3)滑动变阻器R2的最大阻值。

【答案】(1)15Ω；(2)3.6W；(3)20Ω。

【解析】(1)闭合开关S1、S2，滑动变阻器的滑片P移到a端时，电阻R1和灯泡L并联，电压表测电阻R1两端的电压，电流表A2测通过电阻R1的电流，所以电阻R1的阻值

(2)闭合开关S1、S2，滑动变阻器的滑片P移到a端时，电阻R1和灯泡L并联，灯泡正常发光，则灯泡的额定电压为6V，只闭合开关S1，滑动变阻器的滑片P移到b端时。滑动变阻器和灯泡串联，电流表A1测电路中的电流，则灯泡的灯丝电阻：；

灯泡L的额定功率：；

(3)滑动变阻器的滑片P移到b端时阻值最大，只闭合开关S1，滑动变阻器的滑片P移到b端时，电路中的总电阻：；

滑动变阻器R2的最大阻值：R2=R总-RL=30Ω- 10Ω=20Ω

答：(1)电阻R1的阻值是15Ω；(2)灯泡L的额定功率是3.6W；(3)滑动变阻器R2的最大阻值是20Ω。

17．（2020·安徽）有一个量程为 0～1mA 的小量程电流表 G，内阻 Rg＝30Ω，选择一定值电阻 R0 与它并联起来，如图所示。将 A、B 两端接入电路（图中 I 表示电流表 G 与电阻 R0 并联后的总电流）。

（1）调节电路，使电流表的指针指在最大刻度处（即 1mA），这时电流 I 为 0.6A，求电阻 R0 的值（计算结果保留两位小数）；

（2）继续调节电路，使电流表的指针指在刻度盘中央 （即 0.5mA），此时电流 I 变为多少？

【解析】（1）小量程电流表满偏电压：Ug=IgRg=1.0×10－3A×30Ω=0.03V

小量程电流表 G 与 R0 并联：U0=Ug= U并=0.03V

I0=I－Ig=0.6A－0.001A=0.599A

电阻 R0 阻值：

（2）小量程电流表 G 与 R0 并联，

由已知得：Ig'=0.5mA，Ug'= IgRg=0.5×10－3A×30Ω=0.015V

此时总电流为：

四、实验探究题

18．（2020·齐齐哈尔）在“探究电流与电阻的关系”实验中，老师提供了两节新干电池、电流表、电压表、开关、两个滑动变阻器（规格为“10Ω 1A”和“20Ω 0.5A”），阻值为10Ω、20Ω、25Ω的定值电阻各一个，一个标记模糊、阻值未知的定值电阻，以及导线若干。

（1）请根据图甲，用笔画线代替导线将实物图（图乙）连接完整。（要求导线不交叉；当滑片向右移动时，滑动变阻器接入电路的阻值变大）

（2）将滑动变阻器阻值调到最大，闭合开关后，发现电压表有示数且接近电源电压，电流表无示数，其原因可能是定值电阻　   　（选填“断路”或“短路”）。

| 实验序号 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电阻R/Ω | 10 | 20 | 25 |
| 电流I/A |  | 0.10 | 0.08 |

（3）排除故障后，更换不同电阻进行实验，测得数据填入下面表格，第一次实验时，电流表的示数如图丙所示，为　 　A。当取下10Ω的定值电阻，换接上20Ω的定值电阻时，为控制定值电阻两端电压为  V不变，应将滑动变阻器的滑片向　   　（选填“左”或“右”）移动。

（4）由表中数据可知，导体两端的电压一定时，通过导体的电流与导体的电阻成　   　（选填“正比”或“反比”）。

（5）根据表格数据判断，实验中选用的滑动变阻器可能是　   　（选填“A”或“B”），

A．“10Ω 1A”

B．“20Ω 0.5A”

（6）小亭同学在完成实验后，想知道标记模糊的定值电阻的阻值Rx（老师告知其阻值大于25Ω）。此时电压表被另一组的同学借走，小亭经过思考，为减小测量误差，需要增大电源电压，于是找来一个能够使用的旧蓄电池组（其电压小于10V），巧妙的应用电流表和实验中选用的变阻器，以及其它现有的实验器材，设计了如图丁所示的电路，并计算出了该电阻的阻值。具体操作如下：

①按电路图连接电路，电流表选择合适的量程，将滑动变阻器滑片P调至A端，闭合开关S，读出电流

表的示数为0.18A。

②将滑动变阻器滑片P调至B端，读出电流表的示数为0.30A。

③则Rx＝　   　Ω。

【答案】（1）如图；（2）断路；（3）0.2；2；右；（4）反比；（5）B；（6）30。

【解析】（1）当滑片向右移动时，滑动变阻器接入电路的阻值变大，故变阻器左下接线柱连入电路中，如下所示：

（2）将滑动变阻器阻值调到最大，闭合开关后电流表无示数，电路可能断路，发现电压表有示数且接近电源电压，电压表与电源连通，故其原因可能是定值电阻断路；

（3）排除故障后，更换不同电阻进行实验，测得数据填入下面表格，第一次实验时，电流表的示数如图丙所示，电流表选用小量程，分度值为0.02A，由欧姆定律，电阻的电压为：

U＝IR＝0.2A×10Ω＝2V；

根据串联分压原理可知，将定值电阻由10Ω改接成20Ω的电阻，电阻增大，其分得的电压增大；

探究电流与电阻的实验中应控制电压不变，即应保持电阻两端的电压不变，根据串联电路电压的规律可知应增大滑动变阻器分得的电压，由分压原理，应增大滑动变阻器连入电路中的电阻，所以滑片应向右端移动，使电压表的示数为2V；

（4）由表中数据可知，电阻增大为原来的几倍，通过的电流为原来的几分之一，即导体两端的电压一定时，通过导体的电流与导体的电阻成反比；

（5）根据表格最后一组数据，由欧姆定律和串联电路的规律，变阻器连入电路的电阻：

R滑＝﹣R3＝﹣25Ω＝12.5Ω，实验中选用的滑动变阻器可能是B；

（6）具体操作：

①按电路图连接电路，电流表选择合适的量程，将滑动变阻器滑片P调至A端，闭合开关S，读出电流表的示数为0.18A。

②将滑动变阻器滑片P调至B端，读出电流表的示数为0.30A。

③变阻器的最大电阻为20Ω，在①中，待测电阻与变阻器的最大电阻串联，由串联电阻的规律，

R串＝20Ω+Rx，

在②中为待测电阻的简单电路，根据欧姆定律，电源电压不变时，电流与电阻成反比，故有：

＝，解得：Rx＝30Ω。

故答案为：（1）如上所示；（2）断路；（3）0.2；2；右；（4）反比；（5）B；（6）30。

19.（2020·恩施）如图，在做“探究电流与电压、电阻的关系”实验中，采用了6V蓄电池、最大阻值为50Ω的滑动变阻器､电流表和电压表等器材。

(1)在研究电流与电压的关系实验时，一般是连接同一电阻R1，通过适当______来改变R1两端的电压；

(2)在研究电流与电阻的关系实验时，当用10Ω的电阻连接在电路AB间测得电压为2V后，断开开关，用20Ω的电阻替换AB间的R1，然后闭合开关，应将滑片向______ （选填a、b、或下）端移动，直到看到______时，才能读出所需电表的示数。

【答案】(1)调节滑动变阻器；(2)b；(3)电压示数为2V。

【解析】如图所示电路，为R1 与R2串联，R1为定值电阻，R2为滑动变阻器，串联分压，在研究电流与电压的关系实验时，通过调节滑动变阻器来改变R1两端的电压。

研究电流与电阻的关系实验时，应保持AB间电压为2V不变，用20Ω的电阻替换AB间的R1时，电阻变大，分得的电压变大，要保持AB间电压为2V不变，此时滑动变阻器的阻值也应该变大，所以滑片应向b端移动，直到看到电压示数为2V时，才能读出所需电表的示数。

20.（2020·黄石）课外兴趣小组要测量一个未知电阻Rx的阻值，现有下列器材：电源、两个量程均为0~0.6A的相同电流表A1，A2、一个已知阻值的定值电阻R0=9Ω、开关、导线若干。兴趣小组同学们开动脑筋，积极思考，设计出了一个测量Rx的方法。

(1)同学们设计出的测量电路图如图，请根据电路图把未完成的实物图连接线补充完整（      ）；

(2)连接好电路，闭合S之前，滑动变阻器的滑片P应滑到______（选填“a”“b”）端；

(3)调节滑动变阻器，使两个电流表有一个恰当的读数，如图，两表A1、A2的读数分别为I1=______A，I2=______A；

(4)根据两电流表读数可得出被测电阻Rx=______Ω；

(5)调节滑动变阻器，使A1和A2表的读数都变大，为保证A2表不被烧坏，则A1表的读数不能超过______A；

(6)有同学认为，改用下面电路图也可以测出Rx的值，你认为是否可行？

答：______（选填“是”“否”）。

【答案】(1)如图；(2)b；(3)0.32；(4)0.48；(5)4.5；(6)0.4；(7)是。

【解析】(1)根据电路图可知，电流表A1测量Rx的电流，电流表A2测量干路中的电流，所以实物连接如图所示

(2)连接好电路，闭合S之前，滑动变阻器的滑片P应滑到阻值最大处，由图可知，滑片P应滑到b端。

(3)由图可知，I1=0.32A。

由图可知，I2=0.48A。

(4)由并联电路中电流的关系可知，R0的电流为：

由欧姆定律可知，R0的电压为：

R0与Rx并联，所以电压相等，由欧姆定律可知，Rx的电组为：

(5)为保证A2表不被烧坏，则A2表的示数最大为0.6A，R0与Rx并联，此时R0与Rx的总电阻为：

此时R0与Rx的电压：

R0与Rx并联，所以电压相等，由欧姆定律可知，A1表的读数为：；

所以，A1表的读数不能超过0.4A。

(6)如图所示的电路图，R0与Rx并联，可根据两个电阻的电压相等，测出Rx的值，所以该电路图是可行的。

21.（2020·宜昌）小明利用如下图所示实验装置探究“电流与电阻的关系”，相关器材规格已在图中标明｡其中电阻箱是一个可调电阻，可以实现电阻从0Ω到9999Ω整数调节并显示阻值｡

(1)小明认为，要研究电流与电阻的关系，应该改变电阻的大小，再观察电流的变化｡小明的想法里“改变电阻的大小”是指（    ）。

A.拨动电阻箱到不同的电阻值

B.调节滑动变阻器

(2)小明尚未将电压表连入电路，你认为电压表应该并联在____两端｡（选填“电阻箱”“滑动变阻器”或“电源”）

(3)下表是小明设计用于记录数据的表格，请在表格第二､三排的最左侧格子里写出要记录的物理量名称｡

| 实验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物理量名称∶_____ |  |  |  |  |
| 物理量名称∶_____ |  |  |  |  |

【答案】(1)A；(2)电阻箱；(3)电阻；(4)电流。

【解析】(1)改变电阻的大小指的是拨动电阻箱到不同的电阻值，而调节滑动变阻器是为了保证电阻箱两端的电压不变。

(2)电压表应该并联在电阻箱两端，这样可以显示电阻箱的电压，电阻箱的电阻在变化，通过调节滑动变阻器的电阻，保证电阻箱两端的电压不变。

(3)探究“电流与电阻的关系”，则要保证电压不变，观察变化的电流与变化的电阻关系，所以物理量的名称是电阻与电流。

22．（2020·淮安）某小组在“设计一个模拟调光灯”的活动中，现提供以下器材：直流电源（电压为4V）、电流表、电压表、小灯泡（2.5V、0.3A）、灯座、开关、导线、多种规格的定值电阻、多种铅笔芯、金属回形针。设计要求：灯泡的亮度能在较大范围内连续调节且不能被烧坏。

（1）金属回形针可在铅笔芯上来回滑动，设计电路时可将铅笔芯与金属回形针的组合视为　   　。

（2）为了电路安全，需要从下列选项中选取一个合适的定值电阻作为保护电阻（　   　）

A.5Ω B.15Ω C.25Ω D.50Ω

（3）如图甲所示为设计电路的一部分，请在虚线框内将电路图补充完整。

（4）连接好电路，闭合开关，无论怎样移动金属回形针，灯泡亮度的变化都很小，造成该现象的原因：　   　。

（5）重新调整好电路，闭合开关，移动金属回形针，可实现灯泡的亮度有较大变化。当电压表示数U＝2.0V时，电流表的示数I如图乙所示，I＝　 A；小灯泡消耗的实际功率P       。

【答案】（1）滑动变阻器；（2）A；（3）如上图所示；（4）铅笔芯的最大阻值太小；（5）0.26；0.52。

【解析】（1）金属回形针可在铅笔芯上来回滑动，设计电路时可将铅笔芯与金属回形针的组合视为滑动变阻器；

（2）由题知，电源电压为4V，小灯泡的额定电压为2.5V，额定电流为0.3A，

则灯正常工作时，要分去的电压为：U′＝4V﹣2.5V＝1.5V，

由欧姆定律I＝可得，灯之外的电阻为：R＝＝＝5Ω，

为了电路安全，需要选取阻值为5Ω的定值电阻作为保护电阻，即选A；

（3）如图甲所示为设计电路的一部分，将变阻器与定值电阻串联连入电路中，如下图所示：

（4）连接好电路，闭合开关，无论怎样移动金属回形针，灯泡亮度的变化都很小，说明电路中的电流变化很小，则电路的总电阻变化较小，造成该现象的原因：铅笔芯的最大阻值太小；

（5）当电压表示数U＝2.0V时，电流表的示数如图乙所示，电流表选用小量程，分度值为0.02A，其示数I＝0.26A，

则小灯泡消耗的实际功率：P＝UI＝2.0V×0.26A＝0.52W。

故答案为：（1）滑动变阻器；（2）A；（3）如上图所示；（4）铅笔芯的最大阻值太小；（5）0.26；0.52。

23.（2020·本溪、铁岭、辽阳）探究电流与电压、电阻关系。

| 实验次数 | 电压U/V | 电流I/A |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.0 | 0.1 |
| 2 | 2.0 | 0.2 |
| 3 | 3.0 | 0.3 |

(1)小霞连接了如图甲所示的部分实验电路，请用笔画线代替导线，将电源正确接入电路______；

(2)连接好电路，用开关试触，发现电压表指针偏转到表盘右侧无刻度处，电流表指针几乎不动，故障原因可能是定值电阻发生了______（填“短路”或“断路”）；

(3)排除故障后，正确进行实验，测得三组实验数据，如上表所示。分析表中数据，可得出结论：在电阻一定时，导体中的电流跟导体两端的电压成______；

(4)小霞继续用图甲电路探究电流与电阻的关系。分别接入三个不同阻值的电阻，保持电源电压6V不变，调节滑动变阻器的滑片，保持电压表示数不变，记下电流表示数，绘制了如图乙所示图象并得出结论。

①实验中小霞选取的滑动变阻器是______（填“60Ω 0.5A”“30Ω1.0A”或“20Ω 1.2A”）。结合所选的滑动变阻器，把三个定值电阻分别接入电路完成实验，电阻两端控制不变的电压最大是______V；

②把5Ω和20Ω的电阻分别接入电路，控制电阻两端的电压不变，先后两次滑动变阻器的电功率之比是______。

【答案】(1)如图；(2)断路；(3)正比；(4)“60Ω  0.5A”；(5)2.5；(6)4∶1。

【解析】(1)电源的正极连接电阻的左端接线柱，电源的负极连接开关的左端接线柱，如图所示：

(2)用开关试触，发现电压表指针迅速摆到表盘最右端，电流表指针几乎未动，可能是定值电阻发生了断路故障。

(3)由表中数据可知，电压为原来的几倍，通过的电流也为原来的几倍，即在电阻一定时，通过导体的电流与导体两端的电压成正比。

(4)①由图可知，电路中的最小电流是0.1A，此时电阻的阻值是20Ω，电路的总电阻:

R总=

变阻器连入电路的阻值：R滑=R总-R=60Ω-20Ω=40Ω

所以变阻器选择“60Ω  0.5A”。

电流表的量程为0-0.6A，通过变阻器的最大电流为0.5A，电路中的最大电流为0.5A，电路中的总电阻最小，由图可知，此时电路中应接入定值电阻为5Ω的电阻，此时定值电阻两端的电压：

U′=I′R1=0.5A×5Ω=2.5V

所以把三个定值电阻分别接入电路完成实验，电阻两端控制不变的电压最大是2.5V。

②把5Ω的电阻接入电路，通过电路的电流是0.4A，电阻两端的电压：U1=I1R1=0.4A×5Ω=2V

变阻器两端的电压：U2=U-U1=6V-2V=4V

把20Ω的电阻接入电路，通过电路的电流是0.1A，电阻两端的电压：

U1′=I1′R1=0.1A×20Ω=2V

变阻器两端的电压：U2′=U-U1′=6V-2V=4V

先后两次滑动变阻器的电功率之比：。