18.4 焦耳定律 同步习题（原卷版）

一、选择题

1.下列事例，属于防止电流热效应产生危害的是（　　）

A.养鸡场使用电热孵化器孵小鸡

B.家里使用电热水壶烧水

C.小明妈妈用电熨斗熨衣服

D.电脑温度过高时，风扇会及时启动，给电脑降温

2.额定功率相等的白炽灯和电风扇，它们在正常工作状态下工作1小时，下列说法正确的是（　　）

A.两种电器消耗的电能一样多，产生的热量也一样多

B.两种电器消耗的电能一样多，白炽灯产生的热量多

C.白炽灯耗的电能更多，电风扇产生的热量多

D.电风扇消耗的电能更多，白炽灯产生的热量多

3.图是探究“影响电流热效应因素”的实验装置，将R1、R2两电阻丝密封在两只完全相同的烧瓶内，且R1＞R2，瓶内装入等质量的煤油，下列说法错误的是（　　）

A.烧瓶内选用比热容较小的液体，可以使实验现象更明显

B.该装置可以探究电流通过电阻丝产生的热量与电阻大小的关系

C.实验中通过温度计示数的变化来比较电阻丝产生热量的多少

D.若要比较水和煤油的比热容大小，只需将一个烧瓶内的煤油换成等质量的水即可

4.如图甲为探究“电流通过导体产生的热量与哪些因素有关”的实验装置，两烧瓶中盛有等质量的煤油，电热丝R1、R2的电压与电流关系如图乙，则（　　）

A.R1的阻值较大

B.通过R2的电流较大

C.通电一段时间后，R2瓶中温度计的示数变化较大

D.若用水代替煤油实验效果会更好

5.某同学用如图的实验装置探究电流通过导体产生的热量与哪些因素有关，两个透明容器中封闭着等量的空气。下列分析正确的是（　　）

A.通电后透明容器中电阻丝的内能增大是通过热传递方式改变的

B.观察图甲中的A、B管，可得出电流通过导体产生的热量多少与电阻有关

C.用乙图中的装置探究“电流产生的热量跟电流是否有关”时，右边容器中应选用阻值为10Ω的电阻丝

D.用图乙中的实验结论能解释“电炉丝热得发红而与电炉丝相连的导线几乎不发热”

6.甲、乙两个电热器的电阻之比为5：4，通电相同时间产生的热量之比为5：1，则通过甲、乙的电流之比为（　　）

A.4：1	B.1：4	C.2：1	D.1：2

7.用粗细均匀的电热丝加热烧水，通电20min可烧开一壶水，若将电热丝剪掉一部分，使它的长度减小，接入相同的电源，则烧开同样一壶水的时间可能是（　　）

A.15min	B.20min	C.22min	D.25min

8.一根电热丝的电阻值为R，将它接在电压为U的电路中时，在时间t内产生的热量为Q.使用一段时间后，将电热丝剪掉一小段，剩下一段的电阻值为0.5R.现将剩下的这段电热丝接入电路，则（　　）

A.若仍将它接在电压为U的电路中，在时间t内产生的热量为0.5Q

B.若仍将它接在电压为U的电路中，产生的热量为Q，所需时间为2t

C.若将它接入电压为0.5U的电路中，在时间t内产生的热量为0.5Q

D.若将它接入另一电路，在时间t内产生的热量仍为Q，这个电路的电压为0.5U

9.小明发现当给家中的电灯通电后，灯丝热得发光，而与灯泡串联的导线温度几乎感觉不到变化，对这一现象的解释，正确的是（　　）

A.通过灯丝的电流大些

B.电流在导线中不发生热效应

C.制成灯丝的材料电阻较小

D.导线和灯丝中的电流相同，但灯丝电阻更大

10.小黄家中新购置了一台挂式电热水器，他查看了电热水器说明书后，将电热水器内部电路结构简化成如图所示电路图，该热水器设有高，中，低三档，电热丝R1＝48.4Ω，电热丝R2＝24.2Ω，容积为20L，使水从20℃加热到70℃，下列说法不正确的是[水的比热容为4.2×103J/（kg⋅℃）]（　　）

A.开关S、S1闭合，S2断开，处于低温档

B.水从20℃加热到70℃需要吸收的热量4.2×106J

C.若利用中温档加热需要4200s，则电热转化效率为50%

D.高温档的加热功率2800W

二、填空题

11.现有两电热水壶分别是甲“220V﹣1500W”、乙“220V﹣1000W”，甲壶中装有2kg的水，乙壶中装有1kg的水（水的初温相同），当同时给它们通电正常工作时，　 　壶（选填“甲”或“乙”）电流做功快；要想把水烧开，    　壶（选填“甲”或“乙”）电流做功多；　 　壶（选填“甲”或“乙”）把水烧开需要的时间少。

12.如图所示，甲、乙两个透明容器中密封着等量的空气，U形管中液面高度的变化反映密闭空气温度的变化。现用该装置探究电热与电流的关系，则乙容器中的电阻丝R2＝　 　Ω，通电一定时间，观察到　   　（选填“甲”或“乙”）容器U形管的液面高度差较大，R1与R2产生的热量之比为　    　。

13.如图是一个电加热器的工作原理图，其中R1和R2是阻值不变的发热电阻。表中是它的部分参数。当开关S和S1都闭合时，电加热器处于　    　（选填“加热”或“保温”）状态；电阻R1与R2的阻值之比是　    　；加热器在保温状态下正常工作5min。电阻R2产生的热量是　    　J。

| 额定电压 | 220V |
| --- | --- |
| 额定加热功率 | 1210W |
| 额定保温功率 | 110W |

14.22岁的中国青年科学家曹原证实了石墨烯在特定条件下的超导性能，这是一百多年来对物质超导零电阻特性的又一重大发现。若未来实现石墨烯超导输电，根据　  　定律推断输电线路可实现电能零耗损。

15.中国茶文化源远流长，遵义是名茶之乡。泡茶时茶香四溢属于　 　现象；在某次泡茶过程中，用1500W的电热水壶正常工作7min，能将1.5L水从25℃加热到95℃，则电热水壶此次加热效率为　 　。[c水＝4.2×103J/（kg•℃），ρ水＝1.0×103kg/m3]

三.实验探究题

16.如图所示，物理实验小组探究“电流通过导体产生热量的多少与什么因素有关”的实验装置。两个透明容器中封闭着等量的空气，且都有一段电阻丝。将透明容器与U形管相连，接入电路。

（1）此透明密闭容器和U形管　   　（填“是”或“不是”）连通器。

（2）实验中通过观察U形管两侧液面高度差的变化来反映密闭空温度的变化，在研究许多物理问题时都会用到这种方法，下列实验采用相同研究方法的是　  　。

A.探究电流与电压、电阻的关系

B.用铁屑显示磁体周围磁场分布

C.研究光的传播时，引入光线

D.研究影响蒸发快慢的因素

（3）在乙装置中，A、B透明容器中相同时间产生热量较多的是　 　容器。

（4）小明同学将丙图中左侧烧杯中煤油换成等质量的水，又将右侧烧杯中的R2换成　 　（填“大于”“小于”或“等于”）R1的电阻，由此用来探究不同物质的吸热能力，通过实验描制成如丁图所示图象，由图象可知煤油的比热容为　    　J/（kg•℃）。

四、计算题

17.如图甲为家用电热饮水机，图乙为它的电路原理图，如表为它的铭牌数据。

| 水桶容量 | 20L |
| --- | --- |
| 热水箱容量 | 1L |
| 额定电压 | 220V |
| 加热功率 | 400W |
| 保温功率 | 44W |

（1）当S1闭合，S2断开时，电热饮水机处于加热还是保温状态？此时电路中的电流是多大？

（2）饮水机正常工作时，将热水箱中的水从20℃加热到100℃，水吸收的热量是多少？[水的比热容4.2×103J/（kg•℃）]

（3）电热饮水机正常工作时加热效率为80%.求：将热水箱中的水从20℃加热到100℃的时间为多少秒？

18.如图所示，电源电压恒定不变，小灯泡L标有“2.5V 0.75W”的字样，R1、R2为定值电阻，其中R1＝25Ω，R2＝35Ω，当S1、S2都断开时，小灯泡正常发光。（忽略温度对电阻的影响）

（1）求电源电压；

（2）当S1闭合，S2断开时，求电流表示数的大小；

（3）当S1、S2都闭合时，求整个电路通电210s产生的热量。