18.4 焦耳定律 同步习题（解析版）

一、选择题

1.下列事例，属于防止电流热效应产生危害的是（　　）

A.养鸡场使用电热孵化器孵小鸡

B.家里使用电热水壶烧水

C.小明妈妈用电熨斗熨衣服

D.电脑温度过高时，风扇会及时启动，给电脑降温

【解析】

ABC、用电热孵卵器孵小鸡、使用电热水壶烧水、用电熨斗熨衣服，都是将电能转化为内能，属于利用电流的热效应，故ABC不符合题意；

D、电脑温度过高时，风扇会及时启动，给电脑降温，是为了防止电热产生危害，故D符合题意。

故选：D。

2.额定功率相等的白炽灯和电风扇，它们在正常工作状态下工作1小时，下列说法正确的是（　　）

A.两种电器消耗的电能一样多，产生的热量也一样多

B.两种电器消耗的电能一样多，白炽灯产生的热量多

C.白炽灯耗的电能更多，电风扇产生的热量多

D.电风扇消耗的电能更多，白炽灯产生的热量多

【解析】

额定功率相同的白炽灯和电风扇正常工作相同的时间，由W＝Pt可知，它们消耗的电能一样多，但它们产生的热量不相同。

白炽灯工作时将电能转化为较多的内能，电风扇工作时主要将电能转化为机械能，因此，白炽灯产生的热量较多；故ACD错、B正确。

故选：B。

3.图是探究“影响电流热效应因素”的实验装置，将R1、R2两电阻丝密封在两只完全相同的烧瓶内，且R1＞R2，瓶内装入等质量的煤油，下列说法错误的是（　　）

A.烧瓶内选用比热容较小的液体，可以使实验现象更明显

B.该装置可以探究电流通过电阻丝产生的热量与电阻大小的关系

C.实验中通过温度计示数的变化来比较电阻丝产生热量的多少

D.若要比较水和煤油的比热容大小，只需将一个烧瓶内的煤油换成等质量的水即可

【解析】

A、在液体质量相同、吸收热量相同的情况下，比热容小的物质温度要升高的多，所以用比热容小的液体可以使实验现象更明显，故A正确；

B、由图可知，该电路为串联电路，通过两个电阻的电流和通电时间是相同的，电阻不同，所以该装置可以探究电流通过电阻丝产生的热量与电阻大小的关系，故B正确；

C、通电后电流通过电阻丝做功，产生热量使煤油的温度升高，通过观察温度计的示数大小来判断电流产生的热量的多少，这个研究方法为转换法，故C正确；

D、比较水和煤油的比热容大小时，需要用相同的加热器加热质量相同的不同液体，使它们在相同的时间内吸收相同的热量，所以需要控制两个电阻的装置相同，故D错误。

本题选错误的；

故选：D。

4.如图甲为探究“电流通过导体产生的热量与哪些因素有关”的实验装置，两烧瓶中盛有等质量的煤油，电热丝R1、R2的电压与电流关系如图乙，则（　　）

A.R1的阻值较大

B.通过R2的电流较大

C.通电一段时间后，R2瓶中温度计的示数变化较大

D.若用水代替煤油实验效果会更好

【解析】

A、由图可知，在电流相同时，R2两端的电压大，根据欧姆定律可知，R2的电阻要大于R1的电阻，故A错误；

B、由图可知，该电路为串联电路，各处的电流相同，故B错误；

C、通电一段时间后，电流和通电时间相同，电阻越大，产生的热量越多，由于R2的电阻大，则R2瓶中温度计的示数变化较大，故C正确；

D、若用水代替煤油实验，相同质量的水和煤油，吸收相同热量时，水的比热容大，则水升高的温度低，温度计示数变化较小，实验效果不明显，故D错误。

故选：C。

5.某同学用如图的实验装置探究电流通过导体产生的热量与哪些因素有关，两个透明容器中封闭着等量的空气。下列分析正确的是（　　）

A.通电后透明容器中电阻丝的内能增大是通过热传递方式改变的

B.观察图甲中的A、B管，可得出电流通过导体产生的热量多少与电阻有关

C.用乙图中的装置探究“电流产生的热量跟电流是否有关”时，右边容器中应选用阻值为10Ω的电阻丝

D.用图乙中的实验结论能解释“电炉丝热得发红而与电炉丝相连的导线几乎不发热”

【解析】

A、电流流过电阻丝时会做功，将电能转化为电阻丝的内能，是通过做功方式改变内能的，故A错误；

B、甲图中两电阻丝串联，其阻值是不同的，在通电时间相等、电流相同时，10Ω的电阻大，B管液面上升得更高，表明电流通过导体产生的热量多少与电阻的大小有关，故B正确；

C、探究“电流产生的热量跟电流是否有关”时，应控制电阻、通电时间相同，而电流不同，故右边透明容器中应该选用阻值为5Ω的电阻丝，故C错误；

D、图乙中的实验结论为：电流产生热量的多少与电流大小有关，电流越大，其他条件相同时产生的热量越多；电炉丝通过导线连接到电路里，电炉丝和导线串联，电流是相同的，而导线的电阻远远小于电炉丝的电阻，在电流、通电时间相同时，电阻越大，产生的热量越多，所以图乙的结论不能解释这种现象，故D错误。

故选：B。

6.甲、乙两个电热器的电阻之比为5：4，通电相同时间产生的热量之比为5：1，则通过甲、乙的电流之比为（　　）

A.4：1	B.1：4	C.2：1	D.1：2

【解析】

由题意可知，R甲：R乙＝5：4，产生的热量之比Q甲：Q乙＝5：1，通电时间之比t甲：t乙＝1：1，

由Q＝I2Rt可得通过甲、乙两个电热器的电流之比：

I甲：I乙＝：＝：＝1：＝2：1，故C正确、ABD错误。

故选：C。

7.用粗细均匀的电热丝加热烧水，通电20min可烧开一壶水，若将电热丝剪掉一部分，使它的长度减小，接入相同的电源，则烧开同样一壶水的时间可能是（　　）

A.15min	B.20min	C.22min	D.25min

【解析】若将电热丝剪掉一部分，使它的长度减小，则其电阻会变小，接入相同的电源，电源电压不变，烧开同样一壶水，消耗的电能不变，根据W＝t可知，电阻减小，则加热至沸腾的时间会变短，故A符合题意。

故选：A。

8.一根电热丝的电阻值为R，将它接在电压为U的电路中时，在时间t内产生的热量为Q.使用一段时间后，将电热丝剪掉一小段，剩下一段的电阻值为0.5R.现将剩下的这段电热丝接入电路，则（　　）

A.若仍将它接在电压为U的电路中，在时间t内产生的热量为0.5Q

B.若仍将它接在电压为U的电路中，产生的热量为Q，所需时间为2t

C.若将它接入电压为0.5U的电路中，在时间t内产生的热量为0.5Q

D.若将它接入另一电路，在时间t内产生的热量仍为Q，这个电路的电压为0.5U

【解析】电热丝的电阻值为R，将它接在电压为U的电路中时，在时间t内产生的热量Q＝W＝t，剪掉一小段，剩下一段的电阻值为0.5R。

A、若仍将它接在电压为U的电路中，在时间t内产生的热量Q1＝t＝2×t＝2Q，故A错误；

B、若仍将它接在电压为U的电路中，产生的热量为Q，即t1＝t，所需时间t1＝0.5t，故B错误；

C、若将它接入电压为0.5U的电路中，在时间t内产生的热量Q2＝t＝0.5×t＝0.5Q，故C正确；

D、若将它接入另一电路，在时间t内产生的热量仍为Q，即：t＝t，这个电路的电压U′＝U，故D错误。

故选：C。

9.小明发现当给家中的电灯通电后，灯丝热得发光，而与灯泡串联的导线温度几乎感觉不到变化，对这一现象的解释，正确的是（　　）

A.通过灯丝的电流大些

B.电流在导线中不发生热效应

C.制成灯丝的材料电阻较小

D.导线和灯丝中的电流相同，但灯丝电阻更大

【解析】因为灯丝和导线串联，所以通过灯丝和导线的电流、通电时间都相同，根据焦耳定律Q＝I2Rt，灯丝电阻大，产生热量多，而导线电阻非常小，产生的热量就很小，所以电灯通电后，灯丝热得发光，而与灯泡串联的导线温度几乎感觉不到变化。故选项A、B、C都不正确，D选项正确。

故选：D。

10.小黄家中新购置了一台挂式电热水器，他查看了电热水器说明书后，将电热水器内部电路结构简化成如图所示电路图，该热水器设有高，中，低三档，电热丝R1＝48.4Ω，电热丝R2＝24.2Ω，容积为20L，使水从20℃加热到70℃，下列说法不正确的是[水的比热容为4.2×103J/（kg⋅℃）]（　　）

A.开关S、S1闭合，S2断开，处于低温档

B.水从20℃加热到70℃需要吸收的热量4.2×106J

C.若利用中温档加热需要4200s，则电热转化效率为50%

D.高温档的加热功率2800W

【解析】A、由电路图可知，开关S、S1闭合，S2断开，电路中电阻最大，由P＝可知，功率最小，热水器处于低温档，故A正确；

B、由ρ＝可得，水的质量m＝ρV＝1.0×103kg/m3×20×10﹣3m3＝20kg，

水从20℃加热到70℃需要吸收的热量Q＝cm△t＝4.2×103J/（kg⋅℃×20kg×（70℃﹣20℃）＝4.2×106J，故B正确；

C、由电路图可知，开关S、S2闭合，S1断开，电热丝R2接入电路，根据P＝可知，为中温挡；

中温档功率P中温＝＝＝2000W，

利用中温档加热4200s，需要消耗电能W＝P中温t＝2000W×4200s＝8.4×106J，

电热转化效率η＝×100%＝×100%＝50%，故C正确；

D、闭合S、S1、S2时，R1与R2并联，电路的总电阻最小，由P＝可知，电路的总功率最大，热水器处于高档，

低温档的加热功率P低温＝＝＝1000W，

高温档的加热功率P高温＝P低温+P中温＝1000W+2000W＝3000W.故D错误。

故选：D。

二、填空题

11.现有两电热水壶分别是甲“220V﹣1500W”、乙“220V﹣1000W”，甲壶中装有2kg的水，乙壶中装有1kg的水（水的初温相同），当同时给它们通电正常工作时，　 　壶（选填“甲”或“乙”）电流做功快；要想把水烧开，    　壶（选填“甲”或“乙”）电流做功多；　 　壶（选填“甲”或“乙”）把水烧开需要的时间少。

【解析】电功率是表示电流做功快慢的物理量，甲壶的功率越大，电流做功越快；

根据Q＝cm△t知，甲的质量是乙质量的2倍，甲吸收的热量是乙的2倍，甲电流做的功是乙的2倍，即甲壶电流做功多；

根据P＝变形得t＝，已知甲的功率是乙功率的＝1.5倍、甲电流做的功是乙的2倍，所以乙壶把水烧开需要的时间少。

故答案为：甲；甲；乙。

12.如图所示，甲、乙两个透明容器中密封着等量的空气，U形管中液面高度的变化反映密闭空气温度的变化。现用该装置探究电热与电流的关系，则乙容器中的电阻丝R2＝　 　Ω，通电一定时间，观察到　   　（选填“甲”或“乙”）容器U形管的液面高度差较大，R1与R2产生的热量之比为　    　。

【解析】由图可知，右侧的两个电阻并联后再与左侧的电阻串联，用该装置探究电热与电流的关系，需要控制电阻相同，所以乙容器中的电阻丝R2＝5Ω；

通电一定时间，在电阻相同时，通过甲的电流大，所以甲中电阻产生的热量多，观察到甲容器U形管的液面高度差较大；

R1与R2的电阻和通电时间相同，通过R1的电流为通过R2的电流的2倍，则根据Q＝I2Rt可知，R1与R2产生的热量之比为4：1。

故答案为：5；甲；4：1。

13.如图是一个电加热器的工作原理图，其中R1和R2是阻值不变的发热电阻。表中是它的部分参数。当开关S和S1都闭合时，电加热器处于　    　（选填“加热”或“保温”）状态；电阻R1与R2的阻值之比是　    　；加热器在保温状态下正常工作5min。电阻R2产生的热量是　    　J。

| 额定电压 | 220V |
| --- | --- |
| 额定加热功率 | 1210W |
| 额定保温功率 | 110W |

【解析】

（1）由电路图可知，开关S和S1都闭合时，只有R2连入电路中，电路电阻较小，根据P＝可知，电功率较大，电加热器处于加热状态；

只闭合开关S，两电阻串联，电路电阻较大，根据P＝可知，电功率较小，电加热器处于保温状态；

（2）由表中数据知，P加热＝1210W、P保温＝110W，

则：P加热＝＝1210W，

P保温＝＝110W，

所以：P加热：P保温＝：＝1210W：110W

即：（R1+R2）：R2＝11：1，

解得：R1：R2＝10：1；

（3）保温状态下正常工作5min，电路产生热量：

Q保温＝W保温＝P保温t＝110W×5×60s＝33000J，

而Q1：Q2＝I2R2t：I2R2t＝R1：R2＝10：1，

所以，Q2＝Q保温＝×33000J＝3000J。

故答案为：加热；10：1；3000。

14.22岁的中国青年科学家曹原证实了石墨烯在特定条件下的超导性能，这是一百多年来对物质超导零电阻特性的又一重大发现。若未来实现石墨烯超导输电，根据　  　定律推断输电线路可实现电能零耗损。

【解析】当导体的温度降至某一低温时，它的电阻突然变为零，这种特性称超导性。由于超导体的电阻为零，根据Q＝I2Rt知，产生的热量为零，所以在用超导体进行远距离输电时不会消耗电能产生热量，减少了在输电过程中的能量损耗，大大节约了能源。

故答案为：焦耳。

15.中国茶文化源远流长，遵义是名茶之乡。泡茶时茶香四溢属于　 　现象；在某次泡茶过程中，用1500W的电热水壶正常工作7min，能将1.5L水从25℃加热到95℃，则电热水壶此次加热效率为　 　。[c水＝4.2×103J/（kg•℃），ρ水＝1.0×103kg/m3]

【解析】泡茶时茶香四溢，这是扩散现象，说明分子在不停地做无规则运动；

电热水壶中水的体积为：V＝1.5L＝1.5×10﹣3m3；

根据ρ＝可知，水的质量为：m＝ρ水V＝1.0×103kg/m3×1.5×10﹣3m3＝1.5kg；

水吸收的热量为：Q吸＝c水m△t＝4.2×103J/（kg•℃）×1.5kg×（95℃﹣25℃）＝4.41×105J；

电热水壶正常工作7min消耗的电能为：W＝Pt＝1500W×7×60s＝6.3×105J；

电水壶的加热效率为：η＝＝×100%＝70%。

故答案为：扩散；70%。

三.实验探究题

16.如图所示，物理实验小组探究“电流通过导体产生热量的多少与什么因素有关”的实验装置。两个透明容器中封闭着等量的空气，且都有一段电阻丝。将透明容器与U形管相连，接入电路。

（1）此透明密闭容器和U形管　   　（填“是”或“不是”）连通器。

（2）实验中通过观察U形管两侧液面高度差的变化来反映密闭空温度的变化，在研究许多物理问题时都会用到这种方法，下列实验采用相同研究方法的是　  　。

A.探究电流与电压、电阻的关系

B.用铁屑显示磁体周围磁场分布

C.研究光的传播时，引入光线

D.研究影响蒸发快慢的因素

（3）在乙装置中，A、B透明容器中相同时间产生热量较多的是　 　容器。

（4）小明同学将丙图中左侧烧杯中煤油换成等质量的水，又将右侧烧杯中的R2换成　 　（填“大于”“小于”或“等于”）R1的电阻，由此用来探究不同物质的吸热能力，通过实验描制成如丁图所示图象，由图象可知煤油的比热容为　    　J/（kg•℃）。

【解析】（1）由图知，U形管内注入适量红墨水，下端相连通，当上端有一个是封闭的，所以不属于连通器；

（2）电流通过导体产生热量的多少不能直接观察，根据转换法，实验中通过观察U形管液面高度的变化反映密闭空气温度的变化；

A、探究电流与电压、电阻的关系，采用的是控制变量法；

B、用铁屑显示磁体周围磁场分布，采用的是转换法；

C、研究光的传播时，引入“光线”，采用的是模型法；

D、研究影响蒸发快慢的因素，采用的是控制变量法；

故选B；

（3）由图可知，A、B透明容器中的两个电阻是串联的，电流和通电时间相同时，电阻越大，产生的热量越多，所以A侧电阻产生的热量多；

（4）探究不同物质的吸热能力时，需保证液体的种类不同，液体的质量相同，加热源相同，因此需将乙图中的R2换成等于R1的电阻，并且需利用天平测量水的质量等于煤油的质量；

由图乙知，升高相同的温度，水用的时间是煤油的2倍，即吸收的热量是煤油的2倍，根据c＝可知，在质量、升温相同的情况下，比热容与Q成正比，故煤油的比热容：c＝×4.2×103J/（kg•℃＝2.1×103J/（kg•℃）。

故答案为：（1）不是；（2）B；（3）A；（4）等于；2.1×103。

四、计算题

17.如图甲为家用电热饮水机，图乙为它的电路原理图，如表为它的铭牌数据。

| 水桶容量 | 20L |
| --- | --- |
| 热水箱容量 | 1L |
| 额定电压 | 220V |
| 加热功率 | 400W |
| 保温功率 | 44W |

（1）当S1闭合，S2断开时，电热饮水机处于加热还是保温状态？此时电路中的电流是多大？

（2）饮水机正常工作时，将热水箱中的水从20℃加热到100℃，水吸收的热量是多少？[水的比热容4.2×103J/（kg•℃）]

（3）电热饮水机正常工作时加热效率为80%.求：将热水箱中的水从20℃加热到100℃的时间为多少秒？

【解析】

（1）由电路图可知，当S1闭合，S2断开时，两电阻串联，电路中的总电阻最大，由P＝UI＝可知电路的总功率最小，电热饮水机处于保温状态；

根据P＝UI知，此时电路中的电流：

I保温＝＝＝0.2A；

（2）由ρ＝可得，热水箱中水的质量：

m＝ρV＝1×103 kg/m3×1×10﹣3 m3＝1kg，

水从20℃加热到100℃，水吸收的热量：

Q＝cm△t＝4.2×103 J/（kg•℃）×1kg×（100℃﹣20℃）＝3.36×105J；

（3）饮水机的加热效率η＝，

则电热饮水机正常工作将热水箱中的水从20℃加热到100℃的消耗的电能：

W＝＝＝4.2×105J，

由P＝可得，加热所用时间：

t＝＝＝1050s。

答：（1）当S1闭合，S2断开时，电热饮水机处于保温状态；此时电路中的电流是0.2A；

（2）将热水箱中的水从20℃加热到100℃，水吸收的热量是3.36×105J；

（3）将热水箱中的水从20℃加热到100℃的时间为1050s。

18.如图所示，电源电压恒定不变，小灯泡L标有“2.5V 0.75W”的字样，R1、R2为定值电阻，其中R1＝25Ω，R2＝35Ω，当S1、S2都断开时，小灯泡正常发光。（忽略温度对电阻的影响）

（1）求电源电压；

（2）当S1闭合，S2断开时，求电流表示数的大小；

（3）当S1、S2都闭合时，求整个电路通电210s产生的热量。

【解析】

（1）当S1、S2都断开时，小灯泡L与R2串联，小灯泡正常发光，根据小灯泡L标有“2.5V 0.75W”，电路中的电流：

I＝IL＝＝＝0.3A，

由I＝可得R2两端的电压，

U2＝IR2＝0.3A×35Ω＝10.5V，

电源的电压等于小灯泡两端电压与R2两端电压之和，

U＝UL+U2＝2.5V+10.5V＝13V；

（2）当S1闭合，S2断开时，小灯泡L短路，R1断开，只有R2接入电路，由I＝可得电流表示数：

I2＝＝≈0.37A；

（3）当S1、S2都闭合时，R1、R2并联，整个电路通电210s产生的热量：

Q1＝t＝×210s＝1419.6J；

Q2＝t＝×210s＝1014J；

Q＝Q1+Q2＝1419.6J+1014J＝2433.6J。

答：（1）电源电压为13V；

（2）当S1闭合，S2断开时，求电流表示数的大小为0.37A；

（3）当S1、S2都闭合时，求整个电路通电210s产生的热量为2433.6J。