17.1 电流与电压和电阻的关系

一、单选题

1．某同学在探究“电流跟电压、电阻的关系”时，根据收集到的数据画出了如图所示的一个图象。下列结论与图象相符的是（　　）

A．电阻一定时，电流随着电压的增大而增大

B．电阻一定时，电压随着电流的增大而增大

C．电压一定时，电流随着电阻的增大而减小

D．电压一定时，电阻随着电流的增大而减小

2．在选择电压表的量程时，正确的做法是

A．尽可能选择大一些的量程

B．经试触后被测电压不超过小量程时，尽可能选择小量程

C．尽管选用的量程不同，但对测量结果毫无影响

D．为使测量结果更精确，量程选得越小越好

3．在研究导体的电流与导体电阻的关系时，应保持电压不变，在具体实验操作中，手和眼的合理分工应该是

A．手移动滑动变阻器的滑片，眼观电流表

B．手移动滑动变阻器的滑片，眼观电压表

C．手移动滑动变阻器的滑片，眼观电源

D．手按开关，眼观电流表

4．下列关于电流、电压、电阻的关系说法正确的是（ ）

A．电压大的电路中电流一定大

B．电阻大的电路中电流一定小

C．导体中的电流与电压、电阻无关

D．导体中的电阻与电流、电压无关

5．如图所示的各图中，能正确描述电阻一定时，电流随电压变化的图象是

A．B．C．	D．

6．两定值电阻甲、乙中的电流与电压关系如图所示．现在将甲和乙串联后接在电压为3V的电源两端，下列分析正确的是（ ）

A．甲的电阻值大于乙的电阻值

B．甲的电压大于乙的电压

C．甲消耗的电功率大于乙消耗的电功率

D．甲的电流等于乙的电流

7．在做“探究电流与电阻的关系”实验中，小翔连接了如图所示的电路。他先在电路的A、B间接入10Ω的电阻，移动滑动变阻器的滑片，读出电压表与电流表的示数；记录数据后，改用15Ω电阻替换10Ω电阻，闭合开关，接下来他的实验操作应该是（　　）

A．观察电压表，向右移动滑片，读取电流数据

B．观察电流表，向右移动滑片，读取电压数据

C．观察电压表，向左移动滑片，读取电流数据

D．观察电流表，向左移动滑片，读取电压数据

8．在“电阻一定时探究电流与电压关系”的实验中，小明把元件连接成了如图所示的电路，准备闭合开关时，旁边的小捷急忙拦着说接线错了，小捷发现只要改接一根导线就可以连出正确的电路，要改接的那根是图中的（　　）

A．导线a	B．导线b	C．导线c	D．导线d

9．小明利用图甲的电路探究“通过导体的电流与电阻的关系”，根据实验的数据绘出了I—图像，如图乙，由图可知（　　）

A．定值电阻两端电压控制为2V不变

B．当电流为0.2A时，电阻R为0.1Ω

C．当滑片向右移时，电压表数变大

D．当电流分别为0.25A和0.5A时，接入电路的导体的电阻之比为1:2

二、填空题

10．某小组在探究电流与电压的关系实验后，作出了如图所示的图.

（1）分析观察可以看出甲导体或乙导体的图都是______________________线.

（2）分析观察图中A、B、C（或D、E、F）三点的电流与电压的变化倍数关系，可归纳出的初步结论是________．

（3）分析观察图中A、E两点的数据，可归纳出的初步结论是______________；

（4）进一步分析比较A、B、C（或D、E、F）三点的数据可得： ______________；分析比较A、B、C和D、E、F的数据可得：____________________.

（5）由以上分析可以看出：_________可以表示导体的某种性质，在物理学中用物理量_________表示这种性质.它的计算公式是_______________.

11．在“测定物质的密度”实验中，实验原理是______，实验需要的主要测量工具有天平和_________，实验时采用多次测量是为了______．“探究导体的电流与电压关系”实验中，采用多次测量是为了______．

12．小雨用如图所示的电路研究导体电压一定时，通过导体中的电流跟导体电阻的关系，其中为定值电阻.闭合开关后，记下电流表的示数；他第二次实验时仅将定值电阻的阻值换成，闭合开关后，记下电流表的示数，结果发现.由此，他认为导体两端电压一定时，电流跟电阻不成反比，他的结论是________（选填“正确”或“错误”）的，其原因是_______________________

13．在探究“电流与电压和电阻的关系”时，采用的科学方法是________。探究电流与电压的关系时，保持________不变，改变电压；探究电流与电阻的关系时，保持________不变，改变电阻。

14．小月探究“电路中电阻箱两端电压U 与通过它的电流I 的关系”时，记录的实验数据如表。请根据表中数据归纳判断：当I＝0.3A时，U＝______V。

| I/A | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U/V | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 |

15．如图所示是自动测定油箱内油量的原理图，O为杠杆支点，油量表是由量程为0～0.6 A的电流表改装而成的，R0阻值为10 Ω，电源电压为3 V，Rx是规格为“20 Ω　1 A”的滑动变阻器。当Rx的滑片处于最上端时，电路中的电流是 ______ A，此时油量表标示为0；当油面上升时，电路中的电阻将 ______ ，电流将 _______(以上两空选填“增大”或“减小”)。

三、实验题

16．在探究“电流与电压、电阻的关系”实验中，同学们按照电路图甲正确连接了电路，电源电压为7.5V且保持不变。

(1)请将实物图补画完整。

(2)在探究“电流与电压的关系”时，根据实验数据绘制的图像如图乙所示，则定值电阻R的阻值为_________Ω，分析图像可得出结论：在电阻一定的情况下，通过导体的电流与导体两端的电压成________。此实验_______。（选填“能”或“不能”）用小灯泡代替定值电阻进行探究。

(3)在探究“电流与电阻的关系”时同学们利用实验桌上的五只定值电阻进行了探究，描绘出如图丙所示的图像。通过分析图像可求出，定值电阻两端的控制电压U=_________V。当定值电阻R两端的电压都是U时，接入的电阻R阻值越大，滑动变阻器接入电路中的阻值越__________（选填“小”或“大”），所用的滑动变阻器的最大阻值应不小于__________Ω。

17．小彬用如图甲所示的实验器材探究“电流与电阻的关系”。电源电压恒为3V，滑动变阻器上标有“20Ω  2A”字样，阻值分别为5Ω、10Ω、20Ω、50Ω的定值电阻各一个。

（1）请你用笔画线代替导线，把图甲所示的实验电路补充完整______；

（2）小彬将5Ω定值电阻接入电路后，闭合开关，发现电流表有示数而电压表无示数，则电路中的故障可能是______（写出一种）；排除故障后，闭合开关，调节滑动变阻器的滑片P，使电流表的示数如图乙所示，此时电路中的电流为______A；

（3）将5Ω定值电阻换成10Ω定值电阻，闭合开关，调节滑动变阻器的滑片，保持______表的示数不变；

（4）将10Ω定值电阻换成20Ω定值电阻，重复步骤（3）；

（5）实验记录的多组数据如下表所示。分析数据可得出结论：当电压一定时，通过导体中的电流与电阻成______比。

|  | R/Ω | I/A |
| --- | --- | --- |
| 1 | 5 |  |
| 2 | 10 | 0.18 |
| 3 | 20 | 0.09 |