人教版九年级物理第十六章《电压 电阻》

16.3 电阻

精选练习

一、夯实基础

1．（2021•长沙）如图所示的钨丝是将一个白炽灯去除玻璃罩制成的，闭合开关S，小灯泡L发光，钨丝不发光，向钨线吹气时，小灯泡L变亮，用酒精灯给钨丝加热，小灯泡L逐渐变暗直至熄灭，由实验可知（　　）

A．钨丝的电阻随温度升高而减小	 B．向钨丝吹气时，钨丝电阻变小

C．给钨丝加热时，电路中的电流变大	 D．小灯泡L发光而钨丝不发光是因为通过钨丝的电流小于小灯泡L的电流

2．（2021•成都）防控“新冠疫情”，检测体温是重要的措施。如图所示的红外测温仪，是通过接收身体辐射的红外线来显示被测人的体温。下列说法正确的是（　　）

A．测温仪的电子元件都是由导体材料制成	B．测温仪工作时电池将化学能部分转化为电能

C．人体辐射的红外线不是电磁波	            D．乱扔废弃电池不会对环境产生危害

3．（2020•盘锦）关于导体电阻，下列说法正确的是（　　）

A．铜导线电阻比铁导线电阻小	            B．导体两端的电压为零时，导体的电阻为零

C．只增加导体的横截面积，导体的电阻增大	D．导体的电阻越小，表示导体对电流的阻碍作用越小

4．（2020•玉林）超导现象是指某些物质在温度很低时电阻变为零的现象。如果某种超导材料能应用于实际，最适合用来制作（　　）

A．保险丝	B．输电导线

C．电炉丝	D．变阻器的电阻丝

5．（2020•福建）在相同温度下，关于导体的电阻，下列说法正确的是（　　）

A．铜线的电阻一定比铝线的小

B．长度相同粗细也相同的铜线和铝线电阻相等

C．长度相同的两根铜线，粗的那根电阻较大

D．粗细相同的两根铜线，长的那根电阻较大

6．如图所示是研究导体的电阻大小是否与导体材料有关的电路。其中除了AB、CD导线的长度相同外，还应满足的条件是(　　)

A．横截面积不同，材料不同        B．横截面积相同，材料不同

C．横截面积不同，材料相同        D．横截面积相同，材料相同

7．（2020秋•乌鲁木齐期末）如图所示，当导线夹b向左移动时，灯泡的亮度会　   　（选填“变亮”“变暗”或“不变”），这说明了导体的长度越长，电阻　   　（选填“越大”“越小”或“不变”）。

8．（2020秋•兴化市期末）如图，将不同的导体分别接到A、B之间，闭合开关，可通过观察、比较　   　来判断不同导体电阻的大小。若两个导体的阻值差异不大，则可改进为用电流表替换灯泡作进一步的判断。但是，这样的改进却会带来一个的隐患，隐患是：　   　。

9．（2020秋•松北区期末）如图所示是探究“影响电阻大小的因素”实验中的四根电阻丝，A为锰铜线，B、C、D为镍铬合金线。A、B、C的横截面积为S，D的横截面积为4S，当B、C、D分别接入同一检测电路时，电流表示数分别为I1、I2、I3，比较发现：I3＞I1，说明导体的电阻跟导体的　   　有关；I1＞I2，说明导体的电阻跟导体的　   　有关。

10．（2021•房山区二模）如图所示，是小于同学探究影响导体电阻大小因素的实验装置。镍铬合金丝a、b的横截面积相同。

（1）图甲所示的实验中，通过观察　   　来判断电路中电阻大小。接入电路的镍铬合金丝由a换成b后，小灯泡的亮度变亮。由此说明，导体电阻的大小与　   　有关。

（2）用图乙所示实验改进图甲所示实验，这样做的优势是　   　。

二、提升训练

1．（2020•河南）一款5G手机的折叠屏由柔性发光二极管制成，其中制成发光二极管的材料是（　　）

A．导体	B．半导体	C．超导体	D．绝缘体

2．（2020秋•东平期末）如图所示是探究影响导体电阻大小因素的实验装置（导线的数量及连接可改变），演示板上的金属丝长短粗细都相同，A、B和C都是镍铬丝，D是铜丝、E是铁丝，下列说法正确的是（　　）

①实验中，电流表示数越大说明电阻越大

②该装置能研究电阻与导体长度的关系

③该装置能研究电阻与导体横截面积的关系

④在图示情况下，用导线连接B、C接线柱，电流表示数将变大

A．只有②和③	B．只有①和④	C．只有①和②	D．只有②和④

3．（2020秋•兴化市期末）在探究“影响电阻大小的因素”实验中：①实验中，电流表示数越大说明电阻越小；

②研究电阻与长度的关系可以选c和d；

③研究电阻与横截面积的关系可以选a和c；

④研究电阻与长度的关系时，选择两条长度不同的电阻丝即可

| 编号 | 材料 | 长度/m | 横截面积/mm2 |
| --- | --- | --- | --- |
| a | 锰铜合金 | 0.5 | 1 |
| b | 镍铬合金 | 0.5 | 1 |
| c | 镍铬合金 | 0.5 | 0.5 |
| d | 镍铬合金 | 1 | 0.5 |

A．只有①②正确	B．只有①③正确	C．只有③④正确	D．只有②④正确

4．（2020秋•永川区期末）现有四段导线，甲是镍铬合金丝，乙、丙、丁都是铜丝，甲与丁等长且等粗，乙与丙等长而乙较粗，丙与丁等粗而丁较长。关于它们的电阻，下列判断中正确的是（　　）

A．甲的电阻最小	B．乙的电阻最小

C．丙的电阻最大	D．丁的电阻最大

5．（2020秋•武汉期末）如图所示，在“探究影响导体电阻大小的因素”的实验中，分别将三根横截面积相同的金属丝接入电路。下列说法错误的是（　　）

A．电流表示数越大，表明接入电路中的金属丝的电阻越小

B．该电路可以探究导体的电阻大小是否跟导体的材料有关

C．该电路可以探究导体的电阻大小是否跟导体的长度有关

D．仅将电路中的电流表换成电压表也能完成本实验

6．（2020秋•高邮市期末）在“探究影响导体电阻大小的因素“时，小明发现手边只有一根金属丝，则下列哪个因素肯定无法进行探究（　　）

A．长度	B．横截面积	C．材料	D．温度

7．（2020秋•香洲区期末）如图所示，R1是一块合金导体，将其按照图甲的方式连入电路中，闭合开关，电流表的示数为I，将另一块相同的导体R2与R1按照乙图方式接入电路，闭合开关，此时电流表的示数　   　I（选填“大于”、“小于”或“等于”），此实验可以得出电阻大小与导体　   　的关系。将导体R1按照丙图中不同的方式连入电路，电阻最小的接法是　   　。（选填“前后”、“左右”或“上下”）

8．（2021•上海）小林同学在学习了电阻知识后，刚好看到“中国天才少年曹原用实验揭开超导的奥秘，破解了困扰物理学界百年的世界难题！”的报道，于是他上网查阅相关资料，知道了“超导体”是指在某一温度下电阻为零的导体，某些导体有电阻，通电时会发热；而超导体的电阻为零，通电时不会发热。

为了研究某些导体的电阻大小与温度的关系，用如图所示的灯泡中的灯丝（钨丝）进行实验，记录的实验数据如下表所示。

| 实验序号 物理量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电阻R（Ω） | 35.6 | 31.5 | 26.3 | 23.2 | 15.1 | 9.5 | 3.8 |
| 实测灯丝温度t（℃） | 1985.7 | 1698.8 | 1200.7 | 900.8 | 400.5 | 205.8 | 12.5 |

①分析上表中的实验数据，可初步归纳得出的结论是：　   　。

②根据表中数据可进一步提出的猜测（推理）：当某些导体的温度降到一定温度时，某些导体的电阻可能接近　   　欧。

③这种导体的研究及推广应用的意义是　   　。

9．（2020•百色）在探究“电阻的大小与哪些因素有关”的实验中，采用如图甲所示的实验装置，a、b、c是镍铬合金制成的三根导线，a、b长度相同但粗细（横截面积）不同，a、c粗细相同而长短不同，导线d由锰铜合金制成，长短、粗细与导线b相同。

（1）实验中电流表的示数越大，对应的导线电阻越　   　；

（2）将导线a接在M、N之间，闭合开关，电流表示数如图乙所示，此时电流为　   　A；

（3）依次将导线b、c、d替换导线a接入电路，电流表对应的示数如下表所示：

| 导线代号 | a | b | c | d |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电流表的示数 | ﹣ | 1.3A | 2.2A | 2.7A |

①选导线a、b比较是为了探究导线电阻的大小与　   　的关系；探究导线电阻的大小与材料的关系，应选用的两根导线是　   　（填写导线代号）；

②由此可知：导线电阻的大小与材料有关，用相同材料制成的导线长度越　   　，横截面积越　   　，电阻越大。

10．（2020•陕西）物理小组想探究导电液体的导电性与接入电路中液体横截面积大小的关系。他们用长方体水槽、浓度一定的食盐水、电源滑动变阻器、电压表及电流表等器材进行了探究。实验电路连接如图﹣1所示，将电极M、N分别固定在水槽左右两侧底部的中央。

（1）闭合开关前，为保护电路，应将滑动变阻器的滑片P移到最　   　（选填“左”或“右”）端。

（2）实验中，通过调节　   　来保持电极M、N间的电压恒为3V．控制其他条件不变通过向水槽中添加食盐水，从而达到改变食盐水的　   　的目的，用电流表测出相应的电流值。食盐水导电性的强弱可以由　   　来判断。实验数据如下表：

| 实验序号 | 横截面积S/cm2 | 电流I/A |
| --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 0.02 |
| 2 | 100 | 0.04 |
| 3 | 150 | 0.07 |
| 4 | 200 | 0.08 |
| 5 | 250 | 0.11 |
| 6 | 300 | 0.13 |
| 7 | 350 | 0.14 |
| 8 | 400 | 0.14 |
| 9 | 450 | 0.14 |

（3）依据表格中的数据在图﹣2中描点，做出电流I随横截面积S变化的I﹣S图象。

（4）分析表格中的数据或图象，可得到初步结论：其他条件不变，横截面积增大时，食盐水的导电性　   　。

（5）为验证实验结论是否具有普遍性，应采取的做法是：　   　。