人教版九年级物理第十七章《欧姆定律》

17.3 特殊法测电阻

精选练习

一、夯实基础

1．（2020秋•哈尔滨期中）下列四个电路中，电源电压未知且不变，R0为已知阻值的定值电阻，其中不能测出未知电阻Rx阻值的电路是（　　）

A．	B．

C．	D．

【答案】C

【解析】A、开关S闭合后，两电阻并联，电流表A2测量通过R0的电流，根据公式U＝IR可求电源电压，电流表A1测量通过RX电流，根据欧姆定律可求出Rx阻值；故A不符合题意；B、由电路图可知，当S断开时，电路为R0的简单电路，电流表测电路中的电流，根据欧姆定律可求电源的电压；当开关S闭合时R0、Rx并联，电流表测干路电流，因通过R0的电流不变，根据并联电路的电流特点可求通过Rx的电流，再根据并联电路的电压特点和欧姆定律即可求出Rx阻值，故B不符合题意；C、开关S闭合时，Rx短路，电压表测量电源电压；开关S断开时，电压表测量电源电压；所以无法得到电路中电流，不能计算出Rx的值。故C符合题意；D、当S2闭合，S1断开时，两电阻串联，电压表测量RX两端的电压，当S1闭合，S2断开时，两电阻串联，电压表测量电源电压，根据串联电路电压的规律可求R0两端的电压，根据欧姆定律可求电路电流，进一步求出Rx的值，故D不符合题意。故选：C。

2．（2020秋•合肥期中）如图所示是利用伏安法测电阻的部分电路，若考虑电表内阻对电路的影响，则关于测量误差和产生原因，下列说法正确的是（　　）

A．测量值偏小，是由于电流表所测通过Rx电流偏小

B．测量值偏小，是由于电压表所测Rx两端电压偏小

C．测量值偏大，是由于电流表所测通过Rx电流偏大

D．测量值偏大，是由于电压表所测Rx两端电压偏大

【答案】D

【解析】图中是电流表内接法，由于电流表的分压作用，电压测量值偏大，电流测量值准确，根据欧姆定律I＝可知，电阻测量值偏大，等于电阻R与电流表内阻之和。故选：D。

3．（2020秋•苏州期末）在用伏安法测未知电阻Rx时，如果缺少电流表或电压表，可以通过增加一个定值电阻R1和开关来解决，下面的四种方案中哪一个是错误的（　　）

A．	　　　　　　　B．

C．	　　　　　　　D．

【答案】B

【解析】A、当开关S1、S2闭合时，R1被短路，电压表的示数等于电源电压；再断开开关S2时，电压表测量Rx两端的电压，则可计算出R1两端的电压，即可计算出电路中的电流，从而可计算出被测电阻的阻值，A能测出，不符合题意；B、电压表串联在电路中，其示数始终等于电源电压，不可知被测电阻的电压和电流，不能测出其阻值，B符合题意；C、只闭合S2可测出通过被测电阻的电流，两个开关都闭合，可测出干路电流，则可计算出R1的电流，由U＝IR可得R1两端的电压，根据并联电路各支路两端电压相等的关系可得被测电阻两端的电压，从而计算出待测电阻的阻值，故C能测出，不符合题意；D、当S1闭合，S2断开时，电流表测出通过R1的电流，由U＝IR可计算出电源电压；当两开关都闭合时，两电阻并联，电流表测干路电流，则可根据并联电路的电流规律计算出通过Rx的电流，从而计算出Rx的阻值，故D能测出，不符合题意。故选：B。

4．（2021•益阳）用如图所示的电路测量电阻Rx的阻值，其中电源电压恒定，定值电阻R0的阻值已知，S为单刀双掷开关。

（1）扼要写出实验的主要步骤（指出物理量的名称并用相应的符号表示）

a．　   　；

b．　   　。

（2）Rx的表达式R＝　   　（用所测量的物理量及相应的符号表示）。

【答案】（1）a．开关S接a时，记录电流表的示数I0；b．开关S接b时，记录电流表的示数Ix；

（2）。

【解析】（1）a．开关S接a时，记录电流表的示数I0；b．开关S接b时，记录电流表的示数Ix；

（2）在a中，为R0的简单电路，电流表测R0的电流，由欧姆定律，电源电压为：U＝I0R0；在b中，为Rx的简单电路，电流表测Rx的电流，由欧姆定律，电源电压为：U＝IxRx；因电源电压不变，故有：I0R0＝IxRx；

Rx＝。

5．（2020秋•海伦市期末）小明实验小组用如图所示的电路来测量未知电阻Rx的阻值，R0阻值已知。将实验过程补充完整：

（1）对照电路图连接好电路，断开开关时，读出电流表的示数为I0。

（2）　   　时，读出电流表的示数为I。

（3）用测量所得的物理量和已知量符号表示出待测电阻Rx＝　   　。

【答案】（2）闭合开关S；（3）；

【解析】（1）对照电路图连接好电路，断开开关时，读出电流表的示数为I0；

（2）闭合开关S时，读出电流表的示数为I；

（3）在步骤（1）中电路为定值电阻的简单电路，电流表测电路的电流，由欧姆定律可得，电源电压为：U＝I0R0；

在步骤（2）中，两电阻并联，电流表测并联电路的总电流，因并联电路各支路互不影响，故通过待测电阻的电流：Ix＝I﹣I0，并联电路各支路两端的电压相等，由欧姆定律可得，待测电阻：Rx＝；

6．（2021•瑞安市一模）在测量未知电阻Rx实验中，提供的实验器材有：电源（电压不变且未知）、电流表、电压表、滑动变阻器、定值电阻R0等。小科同学设计了如图所示的测量电路，进行如下步骤：

（1）在不拆改电路的前提下，将S和S1开关状态分别设置为　   　，可测出电源电压表的示数为U1；

（2）将S闭合S1断开，测出电压表示数为U2。

（3）已知定值电阻阻值为R0，由此可以得出待测电阻Rx阻值的为　   　（请用已知的字母表示）。

【答案】（1）闭合、闭合；（2）×R0。

【解析】（1）在不拆改电路的前提下，将S和S1开关状态分别设置为闭合、闭合，R0短路，电路为待测电阻的简单电路，可测出电源电压表的示数为U1；

（2）将S闭合、S1断开，两电阻串联，电压表测待测电阻的电压U2；

（3）已知定值电阻阻值为R0，根据串联电路电压的规律，在（2）中，定值电阻的电压为：

U0＝U1﹣U2，根据分压原理：＝待测电阻Rx＝×R0。

7．（2020•西山区二模）小杰同学想利用所学知识测量一个阻值未知的定值电阻Rx的阻值。他找来了如下器材：一个电压恒定的电源（电源电压值未知）、一个阻值已知的定值电阻R、一个电压表（量程大于电源电压值）、一个单刀双掷开关和若干导线，设计了如图所示的电路图。实验时，他先将开关S拨至a处，电压表的示数为U；然后将开关S拨至b处，电压表的示数为U1．则开关S拨至b处时，电路中的电流为　   　，待测电阻Rx的阻值为　   　。

【答案】；×R。

【解析】他先将开关S拨至a处，为待测电阻的简单电路，电压表的示数为U即为电源电压；然后将开关S拨至b处，两电阻串联，电压表测待测电阻的电压，电压表的示数为U1，由串联电路的规律及欧姆定律，电路中的电流为：I＝，由欧姆定律，待测电阻：Rx＝＝＝×R。

8．（2021•北京）如图甲所示是测量未知电阻Rx的实验电路，电源两端电压不变，定值电阻R0＝30Ω。

请补充完成主要实验步骤，并进行数据处理。

（1）实验步骤

①只闭合开关S、S1，读出并记录电流表示数I1。

②　   　读出并记录电流表示数I2（如图乙所示）。

③计算Rx的阻值。

（2）数据记录与处理（请你补充完整表中①②位置的数据）

实验数据记录表（定值电阻R0＝30Ω）

| I1/A | I2/A | Rx/Ω |
| --- | --- | --- |
| 0.2 | ① | ② |

【答案】（1）②只闭合S、S2；（2）如下表所示。

【解析】（1）①只闭合开关S、S1，读出并记录电流表示数I1，②只闭合S、S2，读出并记录电流表示数I2，图中电流表选用小量程，分度值为0.02A，电流为0.5A；③在①中，两电阻并联，电流表测R0的电流，由欧姆定律，电源电压：U＝I1×R0＝0.2A×30Ω＝6V；在②中，两电阻并联，电流表测干路电流，由并联电路各支路互不影响，故通过定值电阻的电流仍为0.2A，由并联电路电流的规律，通过待测电阻的电流为：Ix＝0.5A﹣0.2A＝0.3A；

由欧姆定律，Rx＝＝＝20Ω；

（2）如下表所示：

| I1/A | I2/A | Rx/Ω |
| --- | --- | --- |
| 0.2 | 0.5 | 20 |

9．（2020秋•连山区期末）小华设计了一个可以多次测量未知电阻的电路，请在虚线框内补上电压表和定值电阻R0（阻值已知）两元件的符号，使电路完整，实验操作方便。

【解析】根据上面的分析，左下边为R0，右上面为电压表，如下所示：

（1）如下连接电路图，断开S，将变阻器的滑片移动到最右端，

（2）闭合S和S1，移动P位置不变，记下电压表示数，控制P的位置不变，再断开S1，闭合S2；

（3）移动变阻器的P到合适位置，重复（2）（3）；

（4）根据各电阻的 电压不变，故可得出定值电阻的电压，由欧姆定律可求出电路中的电流，由欧姆定律求出待测电阻大小；根据3次实验取平均值作为测量结果。

10．（2021•吉林模拟）如图甲所示是测量定值电阻及Rx阻值的实验电路图，器材可以满足实验要求。

（1）小明同学正确连接电路后，闭合开关，移动滑动变阻器的滑片P，发现电流表示数始终为0A，电压表有示数，则出现故障的原因可能是　   　。

（2）排除故障后，调节滑动变阻器，当电压表的示数为5V时，电流表的示数如图（乙）所示为　   　A，电阻Rx的阻值为　   　Ω。

（3）小明认为自己实验已经结束，可是其他同学都认为小明没有完成实验。理由是　   　。

（4）小红设计了另一种测电阻的方案，电路如图丙所示，方案中定值电阻的阻值为R0，步骤如下：

①断开开关S2，闭合开关S、S1，电压表示数为U1；

②断开开关S1，闭合开关S、S2，电压表示数为U2，则电阻Rx的表达式为Rx＝　   　。

【答案】（1）定值电阻RX断路；（2）0.5；10；（3）只通过一组数据算出的电阻误差较大；（4）。

【解析】（1）小灯泡不亮，电流表示数为零，电压表有示数，说明电压表并联部分断路，原因是定值电阻RX断路；

（2）图乙知，电流表的量程为0～0.6A，分度值为0.2A，示数为0.5A，

则电阻Rx的阻值为：R＝＝＝10Ω；

（3）小明只通过一组数据算出的电阻误差较大，应该多次测量求平均值减小误差；

（4）根据电路图知：断开开关S2，闭合开关S、S1，电压表测量电阻Rx两端的电压，电压表示数为U1；

断开开关S1，闭合开关S、S2，电压表测量电源电压，电压表示数为U2，流过电路的电流I＝，

由欧姆定律得RX的阻值：RX＝＝。

二、提升训练

1．（2020秋•高港区期末）下列各图，不能测出电阻RX的阻值的是（电阻R0已知）（　　）

A．	B．

C．	D．

【答案】C

【解析】A、电压表可以直接测量Rx的电压，电流表可以直接测量Rx的电流，根据Rx＝，求出电阻。不符合题意。B、闭合开关S1，断开S2时，电压表测出Rx两端的电压Ux；开关S1，S2都闭合时电压表测电源的电压；根据串联电路电压特点求出R0两端的电压，根据欧姆定律求出电路中电流，求出电阻RX的阻值。不符合题意。C、电流表能测出Rx的电流，但无法测出其两端的电压，故不能测出电阻RX的阻值，符合题意。D、只闭合S1时，调节滑片到适当的位置，读出电流表的示数；然后断开S1，闭合S2，此时不能移动滑片，调节变阻箱，使电流表的示数不变，则两种情况下滑动变阻器的阻值不变、电路中的总电阻相等，则Rx的阻值和变阻箱的示数相等，不符合题意。故选：C。

2．（2020秋•碑林区月考）如图所示，是某同学用效替代法测量未知电阻Rx的阻值的电路图；其中电源电压恒定不变，R0是符合实验要求的变阻箱，R是滑动变阻器。下列是她的实验过程记录，请选出正确的操作顺序（　　）

①只闭合开关Sx，将滑片P移至某一适当位置记下电压表示数U

②将滑片P滑至b端，只闭合开关Sx，将滑片P移至某至一适当位置记下电压示数U

③只闭合S0，移动滑片P并调节变阻箱R0接入电路的阻值，使电压表示数仍为U，则Rx＝R0

④只闭合S0，只调节变阻箱R0接入电路的阻值，使电压表示数仍为U，则Rx＝R0。

A．①③	B．①④	C．②④	D．②③

【答案】C

【解析】只闭合Sx和只闭合S0时，被测电阻Rx和变阻箱R0分别与滑动变阻器串联，保持滑动变阻器连入阻值不变，由串联电路特点和欧姆定律可知，当电压表示数相等时，待测电阻Rx和电阻箱R0的阻值是相等的；

所以，正确的操作为：①为保证电路安全，将滑片P滑至b端，只闭合开关Sx，此时Rx与滑动变阻器串联，电压表测Rx两端电压，将滑片P移至某至一适当位置记下电压示数U；④只闭合S0，此时R0与滑动变阻器串联，电压表测R0两端电压，只调节变阻箱R0接入电路的阻值（不改变滑动变阻器连入电路的阻值），使电压表示数仍为U。与滑动变阻器串联部分分得电压相等，所以它们的阻值相等，即Rx＝R0。故选：C。

3．（2021•鹿城区一模）在用伏安法测未知电阻Rx时（电源电压未知），如果缺少电流表或电压表，可以通过增加一个已知阻值的定值电阻R1和开关来解决，下面的四种方案中不可行的是（　　）

A．	　　　　　　　B．

C．	　　　　　　　D．

【答案】B

【解析】A、当开关S1、S2闭合时，R1被短路，电压表的示数等于电源电压；再断开开关S2时，电压表测量Rx两端的电压，则可计算出R1两端的电压，即可计算出电路中的电流，从而可计算出被测电阻的阻值，A能测出，不符合题意；B、电压表串联在电路中，其示数始终等于电源电压，不可知被测电阻的电压和电流，不能测出其阻值，B符合题意；C、只闭合S2可测出通过被测电阻的电流，两个开关都闭合，可测出干路电流，则可计算出R1的电流，由U＝IR可得R1两端的电压，根据并联电路各支路两端电压相等的关系可得被测电阻两端的电压，从而计算出待测电阻的阻值，故C能测出，不符合题意；D、当S1闭合，S2断开时，电流表测出通过R1的电流，由U＝IR可计算出电源电压；当两开关都闭合时，两电阻并联，电流表测干路电流，则可根据并联电路的电流规律计算出通过Rx的电流，从而计算出Rx的阻值，故D能测出，不符合题意。故选：B。

4．（2021•杭州模拟）小红用图示电路测量未知定值电阻RX的阻值，图中R为电阻箱，S为单刀双掷开关（可置于“a”或“b”位置），RP为滑动变阻器。主要实验操作如下：

（1）连接实物，将电阻箱的阻值调至最大；

（2）把开关S接　   　（选填“a”或“b”）位置，调节滑动变阻器的滑片后，读出电流表的示数I；

（3）把开关S接另一位置，调节　   　，使电流表的示数仍为I；

（4）读出　   　，即可知道Rx的阻值。

【答案】（2）a；（3）电阻箱；（4）电阻箱的示数。

【解析】实验的主要步骤有：

（1）根据电路图连接电路，电阻箱阻值调到最大；

（2）把开关S接a位置，调节滑动变阻器的滑片后，读出电流表的示数I；

（3）把开关S接另一位置，调节电阻箱，使电流表的示数仍为I；

（4）读出电阻箱的示数，就是未知电阻的阻值。

5．（2020秋•丰台区期末）用图甲所示的电路测量待测电阻Rx的阻值，图中R为电阻箱，R0为滑动变阻器，电源两端的电压不变。

（1）请你完成该实验的主要步骤：

①根据图甲中的电路图连接电路，将滑动变阻器的阻值调到最大；

②断开开关S2，闭合开关S1，调节滑动变阻器滑片到适当位置，读出电流表的示数为I；

③断开开关S1，闭合开关S2，调节　   　，使电流表的示数I保持不变；

④读出电阻箱的示数R。

（2）实验操作完成后，电阻箱的示数如图乙所示，可知待测电阻Rx＝　   　Ω。

（3）本实验中蕴含的“等效替代”思想是科学研究中的一种常用思想方法，其实质是在效果相同的情况下，将较为复杂的实际问题变换为简单的熟悉问题，并找出其中的规律。在下列四个实例中，体现了“等效替代”思想的是　   　。（单选，填写选项前的字母）

A．学习电压时，我们可以通过水压来认识它

B．引入磁感线形象描述磁体周围的磁场

C．用一个10Ω的电阻代替两个5Ω串联时的电阻

D．选用同一个定值电阻探究电流与电压的关系

【答案】（1）电阻箱旋钮；（2）50；（3）C。

【解析】（1）①根据图甲中的电路图连接电路，将滑动变阻器的阻值调到最大；②断开开关S2，闭合开关S1，调节滑动变阻器滑片到适当位置，读出电流表的示数为I；③断开开关S1，闭合开关S2，调节电阻箱旋钮，使电流表的示数I保持不变；④读出电阻箱的示数R；

（2）实验操作完成后，电阻箱的示数如图乙所示，电阻箱的电阻为：R＝0×1000Ω+0×100Ω+5×10Ω+0×1Ω＝50Ω，由（1）知，滑动变阻器分别与待测电阻和电阻箱组成串联电路，因滑动变阻器的连入电路的电阻不变，且电路的电流保持不变，由等效替代法可知待测电阻的阻值：Rx＝R＝50Ω；

（3）A．学习电压时，我们可以通过水压来认识它，采用了类比法；B．引入磁感线形象描述磁体周围的磁场，采用了模型法；C．用一个10Ω的电阻代替两个5Ω串联时的电阻，采用了等效替代法；D．选用同一个定值电阻探究电流与电压的关系，采用了控制变量法；故选C。

6．（2021春•海淀区期中）在学习了“伏安法测电阻”的实验后，同学们积极动脑设计了很多测电阻的电路。某同学设计了一个测量电阻的电路，如图甲所示，R0为保护电路的定值电阻，电源两端电压保持不变，在MN之间接入待测电阻R，可以直接在改装后的电流表表盘上读出电阻阻值，该同学已经在电流表表盘上标出了部分电阻值，如图乙所示。由电表表盘数据可知：

（1）由表盘数据可知当电流为0.2A时，MN之间的电阻为　   　Ω。

（2）请你用电流表示数I，电源电压U、定值电阻阻值R0，写出待测电阻R的表达式：R＝　   　。

（3）电路中电阻R0＝　   　Ω。

（4）该电表测量电阻的最小值是　   　Ω。

【答案】（1）41；（2）﹣R0，（3）4；（4）11。

【解析】（1）R与R0串联，由乙图知，电流表选用小量程，分度值为0.02A，可知，当电流为I1＝0.1A时，待测电阻为R1＝86Ω，根据串联电阻的规律及欧姆定律，

U＝I1（R1+R0）＝0.1A×（86Ω+R0）﹣﹣﹣﹣﹣①；

当电流为I2＝0.3A时，待测电阻为R2＝26Ω，根据串联电阻的规律及欧姆定律，

U＝I2（R2+R0）＝0.3A×（26Ω+R0）﹣﹣﹣﹣﹣﹣②；

由①②得：R0＝4Ω；电源电压：U＝9V，当电流I3＝0.2A时，由串联电阻的规律及欧姆定律，

MN之间的电阻为：R3＝﹣R0＝﹣4Ω＝41Ω；

（2）根据欧姆定律和串联电阻的规律，待测电阻R的表达式：R＝﹣R0；

（3）电路的电阻越小，电路的电流越大，因电流表选用小量程，故电流最大值为：I4＝0.6A，

根据欧姆定律和串联电阻的规律，该电表测量电阻的最小值是：R小＝﹣R0＝﹣4Ω＝11Ω。

7．（2021•和平区二模）现有电压为U＝8V的电源（电压保持不变），量程为0～3V的电压表，三个阻值已知的电阻R1（5Ω）、R2（10Ω）、R3（100Ω），开关及导线若干。请合理选择器材设计实验，比较精确地测出约为20Ω的未知电阻Rx的阻值。

（1）画出实验电路图：

（2）写出实验步骤和需要测量的物理量：　   　。

（3）写出待测电阻Rx的数学表达式：　   　（用已知量和测量量表示）。

【答案】（1）如图所示；

（2）①断开开关，按电路图连接实验电路；②闭合开关S，记下电压表的示数为U1；

（3）Rx＝×R2。

【解析】（1）在没有电流表的情况下，电压表与定值电阻应起到电流表的作用，故将已知电阻与待测串联后，再电压表与定值电阻并联；若将R1与待测电阻电阻串联，两电阻之比为1：4，由分压原理，两电阻的电压之比为1：4，由串联电路电压的规律，R1的电压约为：8V×＝1.6V，待测电阻的电压约为：8V×＝6.4V；同理，若将R2与待测电阻电阻串联，两电阻之比为1：2，由分压原理，两电阻的电压之比为1：2，由串联电路电压的规律，R1的电压约为：8V×≈2.67V，待测电阻的电压约为：8V×≈5.33V；若将R3与待测电阻电阻串联，两电阻之比为5：1，由分压原理，两电阻的电压之比为5：1，由串联电路电压的规律，R1的电压约为：8V×≈6.67V，待测电阻的电压约为：8V×≈1.33V；因要求比较精确地测出约为20Ω的未知电阻Rx的阻，在不超过电压表量程的条件下，电压表示数要尽可能大一些，故应选择R2与待测电阻电阻串联，且电压表与R2并联，如下所示：

（2）①断开开关，按电路图连接实验电路；②闭合开关S，记下电压表的示数为U1；

（3）由欧姆定律，电路的电流为：I＝，由串联电路的规律及欧姆定律，待测电阻：

Rx＝＝＝×R2。

8．（2021•朝阳区二模）小阳利用一块电流表和阻值已知的电阻R0测量电阻Rx的阻值。他设计了图1所示的电路图，选择了满足实验要求的器材，并连接了图2所示的部分实验电路。

（1）请根据设计的电路图，完成图2所示的实验电路的连接。

（2）实验操作如下：

①闭合S1，断开S2，电流表的示数为I1；

②　   　，电流表的示数为I2。

（3）用I1、I2和R0表示出Rx，则Rx＝　   　。

（4）请画出实验数据记录表格。

【答案】（1）如上图所示：（2）②再闭合S2；（3）；（4）如上所示。

【解析】（1）根据甲图，电流表测干路电路，电流表接在干路上，如下图所示：

（2）实验操作如下：

①闭合S1，断开S2，电流表的示数为I1；

②再闭合S2，电流表的示数为I2；

（3）在①中，为待测电阻的简单电路，电流表测电路的电流；在②中，两电阻并联，电流表测干路电流，根据并联电路各支路互不影响，即通过待测电阻的电流不变，根据并联电路电流的规律，通过定值电阻的电流：I0＝I2﹣I1，根据欧姆定律，电源电压：U＝I0R0＝（I2﹣I1）R0，由欧姆定律，Rx＝＝。

（4）根据待测电阻的表达式，设计实验数据记录表格，如下所示：

| R0/Ω | I 1/A | I 2/A | Rx/Ω |
| --- | --- | --- | --- |

日期：2021/11/10 20:36:15；9．（2021•黄石）课外兴趣小组要测量一个未知电阻Rx的阻值，现有下列器材：电源、两个量程均为0～0.6A的相同电流表A1、A2、一个已知阻值的定值电阻R0＝9Ω、开关、导线若干。兴趣小组同学们开动脑筋，积极思考，设计出了一个测量Rx的方法。

（1）同学们设计出的测量电路图如图甲，请根据电路图把未完成的实物图（图乙）连接线补充完整。

（2）连接好电路，闭合S之前，滑动变阻器的滑片P应滑到　   　（选填“a”“b”）端；

（3）调节滑动变阻器，使两个电流表有一个恰当的读数，如图丙，两表A1、A2的读数分别为I1＝　   　A，I2＝　   　A；

（4）根据两电流表读数可得出被测电阻Rx＝　   　。

（5）调节滑动变阻器，使A1和A2表的读数都变大，为保证A2表不烧坏，则A1表不能超过　 　 　A。

（6）有同学认为，改用图丁电路图也可以测出Rx的值，你认为是否可行？

【答案】（1）如上图所示；（2）b；（3）0.32；0.48；（4）4.5Ω；（5）0.4；（6）可行。

【解析】（1）根据甲图可知，Rx与R0并联，待测电阻与A1串联，A2测干路电流，如下图所示：

（2）连接好电路，闭合S之前，滑动变阻器的滑片P应滑到阻值最大处的b端；

（3）调节滑动变阻器，使两个电流表有一个恰当的读数，如图丙，由题意可知两表均选用小量程，分度值为0.02A，则A1、A2的读数分别为I1＝0.32A，I2＝0.48A；

（4）根据并联电路电流的规律，通过定值电阻R0的电流为：I0＝I﹣Ix＝0.48A﹣0.32A＝0.16A，由并联电路的电压规律和欧姆定律可得，电源电压为：U＝U0＝I0R0＝0.16A×9Ω＝1.44V；

由欧姆定律可得，被测电阻Rx＝＝＝4.5Ω；

（5）为保证A2表不被烧坏（即干路电流最大为0.6A），设A1表的读数（通过Rx的电流）不能超过I，此时通过R0的电流为I0′，并联电路中各支路的电压相等，由欧姆定律可知，在电压相等时，电流与电阻成反比，则＝＝＝，所以通过定值电阻的电流为I，由并联电路电流的规律可得I+I＝0.6A，解得I＝0.4A，即A1表的读数不能超过0.4A；

（6）图丁中，两电阻并联，两电流表分别测两支路的电流，因各支路的电压相等，由U＝IR可测出Rx的值，该方法可行。

10．（2021•巴中）某学习小组测量未知电阻Rx的阻值，他们分成A、B两组用不同方法进行实验。

（1）A组设计了如图甲所示的电路图。

①请用笔画线代替导线将实物电路图乙连接完整，要求滑动变阻器的滑片P向左滑动时电路中的电流变大。

②在开关闭合之前，滑动变阻器的滑片P应滑至最　   　端（选填“左”或“右”），这样做的目的是　   　。

③闭合开关S，将滑动变阻器的滑片P滑至某一位置后，电压表的示数为2.4V，电流表的示数I如图丙所示，则I＝　   　A．待测电阻Rx＝　   　Ω。

（2）B组设计了如图丁所示的电路图，其中电源电压未知且不变，另一定值电阻的阻值为R0。

①闭合S1，断开S2时，电压表的示数为U1；

②闭合S1、S2时，电压表的示数为U2；

③电阻Rx＝　   　（用U1、U2、R0表示）。

（3）评估A、B两组实验，使用A组实验的优点是　   　。

【答案】（1）①如上所示；②右；保护电路；③0.24；10；（2）×R0；（3）A组实验，通过移动变阻器的滑片可多次测量取平均值，达到减小误差的目的，而B却不可以。

【解析】（1）①要求滑动变阻器的滑片P向左滑动时电路中的电流变大，即电阻变小，故变阻器左下接线柱连入电路中，如下所示：

②在开关闭合之前，滑动变阻器的滑片P应滑至阻值最大处，即最右端，这样做的目的是保护电路；

③闭合开关S，将滑动变阻器的滑片P滑至某一位置后，电压表的示数为2.4V，电流表的示数I如图丙所示，电流表选用小量程，分度值为0.02A，则I＝0.24A，由欧姆定律I＝，待测电阻：Rx＝＝＝10Ω；

（2）①闭合S1，断开S2时，电压表的示数为U1；②闭合S1、S2时，电压表的示数为U2；

③在①中，定值电阻与电压表串联在电路中，电压表通过定值电阻与电源连通，电压表测电源电压U1；

在②中，待测电阻与定值电阻串联，电压表测待测电阻的电压，由串联电路电压的规律，定值电阻的电压为：

U0＝U1﹣U2，由分压原理：＝，电阻Rx＝×R0；

（3）A组实验，通过移动变阻器的滑片可多次测量取平均值，达到减小误差的目的，而B却不可以。