人教版九年级物理第十七章《欧姆定律》

17.3 电阻的测量

精选练习

一、夯实基础

1．（2020秋•招远市期中）在测量电阻的实验中，下列说法中错误的是（　　）

A．实验原理是欧姆定律

B．将变阻器连入电路时，滑片应移动到使电路中的电流最小的位置

C．在无法估计被测电压、电流的大小时，应采用试触法选取合适的量程

D．测量时只要测量一组数据即可

2．（2020秋•青羊区期中）在用伏安法测量电阻的实验中，连接电路时，必须注意下列几点，其中不必要的一条是（　　）

A．连接电路时，应该使滑片位于滑动变阻器阻值最大的位置

B．开关应该接在靠近电源电流流出的一端

C．电压表应与待测电阻并联，电流表应与待测电阻串联

D．向电路中连接开关时，应该将开关断开

3．（2020秋•江北区期中）某同学用“伏安法”分别测量了一个小灯泡和一个定值电阻的阻值，由实验数据绘出了如图所示的三条图线a、b、c，则下列说法正确的是（　　）

A．a是定值电阻的图象，b是灯泡的图象

B．b是灯泡的图象，c是定值电阻的图象

C．a是灯泡的图象，c是定值电阻的图象

D．b是定值电阻的图象，c是灯泡的图象

4．（2017秋•青岛期中）一名学生用伏安法测电阻的阻值时，不慎将电压表和电流表的位置接反了，但量程选择正确，如图所示。当开关S闭合时可能发生的后果是（　　）

A．电流表被烧坏	B．电压表被烧坏

C．两表都被烧坏	D．以上现象都不会发生

5．（2020秋•武汉期末）某同学利用如图所示的电路测量小灯泡的电阻，小灯泡标有“2.5V”的字样，他记录的实验数据如下表所示，其中有一次记录的电流表示数是错误的。关于该实验，下列说法正确的是（　　）

| 试验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压/V | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
| 电流/A | 0.10 | 0.14 | 0.16 | 0.24 | 0.28 |
| 电阻/Ω |  |  |  |  |  |

A．第1次实验记录的电流表示数是错误的

B．多次实验的目的是为了减小误差

C．5次实验中小灯泡正常发光时的电阻最小

D．从第1次到第5次的实验过程中，滑动变阻器的滑片逐渐向左滑动

6．（2021•达州）如图所示是“伏安法测电阻”的实验电路图，R为待测电阻，阻值约为5Ω．实验器材有：滑动变阻器（规格为10Ω 2A）、电压表（量程分别为0～3V、0～15V）、电流表（量程分别为0～0.6A、0～3A）、电源（3节新干电池串联）。为使测量时能较准确地读数（指针最好偏过中间刻度线），则电压表应选　   　的量程，电流表应选　   　的量程；为了保证两电表安全，应控制滑动变阻器的阻值大约在　   　的范围内移动。

7．（2021•台州）图甲为“伏安法”测电阻的实验电路。

（1）请用笔画线代替导线将电路补充完整。

（2）闭合开关，当滑动变阻器的滑片移动到某一位置时，电压表和电流表的指针位置如图乙，则被测电阻的阻值为　   　欧。

（3）为减小实验误差，需进行多次测量。完成第一次测量后，接下来的操作是　   　。

8．（2020秋•东城区期末）小文为了测量未知电阻Rx阻值，选择了满足实验要求的实验器材，连接的实验电路如图甲所示。闭合开关S，滑动变阻器滑片P滑动到某一位置时，电压表、电流表的示数如图乙、丙所示。则Rx两端的电压为　   　V，通过Rx的电流为　   　A，电阻Rx的阻值为　   　Ω。

9．（2021•安徽）一小灯泡额定电压为2.5V，图a是测量其电阻的实验电路图。

（1）请按照图a，将图b中的实物电路连接完整；

（2）闭合开关，调节滑动变阻器，当电压表示数为2.50V时，小灯泡正常发光，电流表示数如图c所示，则此时通过小灯泡的电流为　   　A；

（3）调节滑动变阻器，让小灯泡两端的电压逐渐减小，会发现灯泡变暗直至完全不发光。可以猜想此过程中灯丝的温度　   　（选填“升高”、“不变”或“降低”）；

（4）测量数据如下表所示。

| 电压U/V | 2.50 | 2.10 | 1.70 | 1.30 | 0.90 | 0.50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电流I/A |  | 0.26 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 |

分析表中数据，可以发现小灯泡两端的电压越低，其灯丝的电阻越　   　。

10．（2021•山西）实践小组的同学们进行“伏安法测定小灯泡电阻”的实验，小灯泡正常发光时的电压为2.5V（阻值约为10Ω），滑动变阻器规格为“20Ω 1A”。

（1）请你用笔画线代替导线，将图甲中的电路连接完整（导线不得交叉）。

（2）滑动变阻器在实验中除保护电路外，还有　   　作用。同学们把电路元件接入电路，刚接好最后一根导线，灯泡就立即发光，发生这种现象的原因可能是　   　。

（3）经检查无误后，接通电路，向左移动滑动变阻器的滑片P，观察到　   　，表明小灯泡正常发光，此时电流表示数如图乙所示，则小灯泡正常发光时的阻值为　   　Ω．继续向左移动滑片，则可能出现的现象有　   　（写出一条即可）。

（4）实验结束后，小组同学根据实验数据，绘制了如图丙所示的图象，分析图象可得出结论：　   　。

二、提升训练

1．（2021春•开鲁月考）在“伏安法测电阻”的实验中，关于滑动变阻器作用的下列说法中正确的是（　　）

A．控制电源的电压，以免损坏电压表

B．改变电阻两端的电压和电路中的电流，实现多次测量

C．使电压表和电流表的读数更加准确

D．只能使电阻两端的电压升高，电阻中的电流变大

2．（2020秋•孟津县期末）某同学指出：在用伏安法测量电阻的实验中，连接电路时，必须注意下列几点，你认为其中不必要的一条是（　　）

A．向电路中连接滑动变阻器时，应该使滑片位于滑动变阻器阻值最大的位置

B．向电路中连接开关时，应该将开关断开

C．电压表应与待测电阻并联，电流表应与待测电阻串联

D．开关应该接在靠近电源电流流出的一端

3．（2020秋•高邑县期末）小明同学练习用伏安法测电阻，他所测电阻的阻值约为2Ω，电压表的量程为3V，电流表的量程为3A．测量结束后，他得到的结论是待测电阻的阻值为10Ω，则他在测量中所出现的错误可能是（　　）

A．电压表和电流表的位置接反了

B．他没有多次测量取平均值，致使误差过大

C．电压表按15V量程读数，电流表按0.6A量程读数

D．电压表按15V量程读数，电流表按3A量程读数

4．（2020秋•北海期末）用“伏安法测电阻”的实验中，丹丹分别选用定值电阻和小灯泡为测量对象，在处理实验数据时，分别画出了U﹣I的图象，如图甲、乙所示。对于图象的分析，以下说法错误的是（　　）

A．图甲是定值电阻的U﹣I图象，图乙是小灯泡的U﹣I图象

B．由图象可知，通过定值电阻的电流和定值电阻两端的电压成正比

C．由乙图及实验现象可知小灯泡的电阻随灯丝温度的增加而增大

D．为了减小误差，应该用多次测量的方法，计算小灯泡的电阻

5．（2021•江岸区校级模拟）某同学利用下图所示的电路做“伏安法测电阻”的实验，已知电源电压恒为8V，滑动变阻器标有“20Ω，1A”字样，实验中该同学填写的实验数据如表所示。下述关于实验的几种说法中正确的是（　　）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U/V | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
| I/A | 0.21 | 0.30 | 0.40 | 0.49 |

①该同学测得此电阻的阻值约为10Ω；

②序号“3”的实验中，滑动变阻器与待测电阻的阻值之比为1：1；

③序号“1”实验数据是使用现有器材无法得出的；

④仅用该同学的实验器材就能探究电流与电阻的关系。

A．①②	B．①④	C．①②④	D．①②③

6．（2021•平谷区一模）某同学为了测量未知电阻Rx阻值，选择了满足实验要求的实验器材，连接的实验电路如图甲所示。

（1）在闭合开关S前，应使滑动变阻器的滑片P置于　   　（选填“左”或“右”）端。

（2）闭合开关S，滑动变阻器滑片P滑动到某一位置时，电压表、电流表的示数如图乙、丙所示，则Rx两端的电压为　   　V，通过Rx的电流为　   　A，电阻Rx的阻值为　   　Ω。

7．（2021春•海淀区期中）在学习了“伏安法测电阻”的实验后，同学们积极动脑设计了很多测电阻的电路。某同学设计了一个测量电阻的电路，如图甲所示，R0为保护电路的定值电阻，电源两端电压保持不变，在MN之间接入待测电阻R，可以直接在改装后的电流表表盘上读出电阻阻值，该同学已经在电流表表盘上标出了部分电阻值，如图乙所示。由电表表盘数据可知：

（1）由表盘数据可知当电流为0.2A时，MN之间的电阻为　   　Ω。

（2）请你用电流表示数I，电源电压U、定值电阻阻值R0，写出待测电阻R的表达式：R＝　   　。

（3）电路中电阻R0＝　   　Ω。

（4）该电表测量电阻的最小值是　   　Ω。

8．（2021•常州模拟）用如图所示的电路测量定值电阻的阻值。若被测电阻R0的阻值约为30Ω，实验桌上备有：可以提供3V、6V、9V、15V四种稳定直流电压的学生电源；电流表一只，有0～0.6A、0～3A两个量程；电压表一只，有0～3V、0～15V两个量程；滑动变阻器（50Ω2A）一只、开关一个；导线若干。

（1）实验中，滑动变阻器的主要作用是：　   　。

（2）为了减小测量过程中电表读数时的误差，要求在测量时，电表指针的示数大于量程的，则实验时电压表应选用　   　量程，电流表应选用　   　量程。

9．（2020•云南）压力传感器是电子秤中的测力装置，可视为阻值随压力而变化的压敏电阻。小刚从某废旧电子秤上拆下一个压力传感器，探究其阻值与所受压力大小（不超过250N）的关系，如图是小刚设计的实验电路图。电源电压恒定，R0为定值电阻，R1为压力传感器。

（1）连接电路时开关应　   　，电路中R0的作用是　   　。

（2）闭合开关，发现电流表无示数，电压表示数接近电源电压，电路出现的故障是　   　；排除故障后，逐渐增大R1受到的压力，闭合开关，读出电流表和电压表的示数，计算出对应的R1的阻值，记录如表，第5次测量时，电压表示数为4V．电流表示数为0.2A．此时R1的阻值为　   　欧。请根据表中的数据在图2中画出R1随F变化的关系图象。

| 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F/N | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| R1/Ω | 60 | 50 | 40 | 30 |  | 10 |

（3）通过实验探究可归纳出，R1的阻值随压力F大小变化的关系式为　   　，当R1的阻值为32Ω时，R1上受到的压力是　   　N，若此压力为压力传感器在电子称正常工作时受到的压力，则电子秤应显示　   　kg。

10．（2021•湘潭）如图甲，是研究小灯泡电阻的实验装置，灯泡的额定电压为2.5V，滑动变阻器最大阻值是50Ω，电源电压保持6V不变。

（1）用笔画线代替导线，将图中的器材连接成完整的电路。

（2）连接完电路后，闭合开关，发现小灯泡发光较暗，且无论怎样移动滑动变阻器滑片P，小灯泡的亮度都不变，则原因可能是　   　。

A．开关开路

B．电压表短路

C．滑动变阻器接的是下端两接线柱

（3）正确连接后，闭合开关，移动滑片P，记下多组对应的电压表和电流表的示数。当滑片P移到某处，电压表示数为1.5V时，要使小灯泡正常发光，应　   　（选填“增大”或“减小”）滑动变阻器接入电路中的阻值。

（4）将所测数据绘制成如图乙所示的U﹣I图象。由图可知：小灯泡的电阻是变化的，主要是因为小灯泡灯丝的　   　（选填“温度”、“长度”或“横截面积”）发生了变化。

（5）利用此装置还可以探究电流与电阻的关系，只需将图甲中的小灯泡换成不同阻值的定值电阻，并使定值电阻两端的电压保持不变，即可进行实验。

①接入某定值电阻后，闭合开关，移动变阻器的滑片P，当电压表的示数为2V时，电流表的示数如图丙所示，为　   　A，则接入的定值电阻的阻值为　   　Ω。

②实验时，为了确保不同定值电阻两端的电压能达到并保持2V不变，换用的定值电阻阻值不能大于　   　Ω。