人教版九年级物理第十七章《欧姆定律》

17.3 电阻的测量

精选练习

一、夯实基础

1．（2020秋•招远市期中）在测量电阻的实验中，下列说法中错误的是（　　）

A．实验原理是欧姆定律

B．将变阻器连入电路时，滑片应移动到使电路中的电流最小的位置

C．在无法估计被测电压、电流的大小时，应采用试触法选取合适的量程

D．测量时只要测量一组数据即可

【答案】D

【解析】A、测量电阻的实验原理是欧姆定律（R＝），A正确；B、为保护电路，闭合开关前，将变阻器最大电阻连入电路中，即将变阻器连入电路时，滑片应移动到使电路中的电流最小的位置，B正确；C、在无法估计被测电压、电流的大小时，应采用试触法选取合适的量程，C正确；D、为减小误差，要多次测量取平均值，D错误。故选：D。

2．（2020秋•青羊区期中）在用伏安法测量电阻的实验中，连接电路时，必须注意下列几点，其中不必要的一条是（　　）

A．连接电路时，应该使滑片位于滑动变阻器阻值最大的位置

B．开关应该接在靠近电源电流流出的一端

C．电压表应与待测电阻并联，电流表应与待测电阻串联

D．向电路中连接开关时，应该将开关断开

【答案】B

【解析】A、滑动变阻器在实验中起保护电路的作用，在开关闭合前，应把滑动变阻器的阻值调到最大处可以防止电流过大烧毁元件，故A是必要的；B、开关在电路中的作用是控制电路的通断，与开关是否靠近电源正极一端无关；故B是不必要的；C、电压表与被测电阻并联，电流表与被测电阻串联，属于正确的接法。故C是必要的；D、实验开始前，开关应处于断开的状态，防止在连接线路时，某些地方不合适引起电路中的电流过大烧坏元件；故D是必要的；故选：B。

3．（2020秋•江北区期中）某同学用“伏安法”分别测量了一个小灯泡和一个定值电阻的阻值，由实验数据绘出了如图所示的三条图线a、b、c，则下列说法正确的是（　　）

A．a是定值电阻的图象，b是灯泡的图象

B．b是灯泡的图象，c是定值电阻的图象

C．a是灯泡的图象，c是定值电阻的图象

D．b是定值电阻的图象，c是灯泡的图象

【答案】C

【解析】根据图示可知，c为正比例函数，因此c为定值电阻的图象；因为灯丝的电阻随温度的升高而增大，因此a为灯泡的图象。故选：C。

4．（2017秋•青岛期中）一名学生用伏安法测电阻的阻值时，不慎将电压表和电流表的位置接反了，但量程选择正确，如图所示。当开关S闭合时可能发生的后果是（　　）

A．电流表被烧坏	B．电压表被烧坏

C．两表都被烧坏	D．以上现象都不会发生

【答案】D

【解析】由电路图可知，电压表串联接入电路，由于电压表的内阻很大，电路中的电流会很小，通过电流表的电流很小，电流表不会损坏，故A错误；由于电压表量程选择正确，电压表也不会损坏，故B错误；因此两表都不会损坏，故C错误，D正确。故选：D。

5．（2020秋•武汉期末）某同学利用如图所示的电路测量小灯泡的电阻，小灯泡标有“2.5V”的字样，他记录的实验数据如下表所示，其中有一次记录的电流表示数是错误的。关于该实验，下列说法正确的是（　　）

| 试验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压/V | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
| 电流/A | 0.10 | 0.14 | 0.16 | 0.24 | 0.28 |
| 电阻/Ω |  |  |  |  |  |

A．第1次实验记录的电流表示数是错误的

B．多次实验的目的是为了减小误差

C．5次实验中小灯泡正常发光时的电阻最小

D．从第1次到第5次的实验过程中，滑动变阻器的滑片逐渐向左滑动

【答案】D

【解析】（1）由表格数据，根据欧姆定律分别计算5次实验灯泡的电阻：

R1＝＝＝5Ω；R2＝＝≈7.14Ω；R3＝＝＝9.375Ω；R4＝＝≈8.33Ω；R5＝＝≈8.93Ω；压越大，电流越大，温度越高，电阻也越大，所以1到5次实验灯泡电阻应逐渐增大，但第3次实验中电阻比第4、5次电阻大，所以第3次实验测得的电流是错误的，故AC错误；

（2）这5次实验中灯泡电阻本就不同，不能取多次测量的平均值减小误差，故B错误；

（3）由表中数据知，从第1到第5次实验中，灯泡两端电压不断增大，由串联电路的分压原理知，应减小变阻器连入电路的阻值，从而减小变阻器分得电压，所以滑片应逐渐向左滑动，故D正确。故选：D。

6．（2020•达州）如图所示是“伏安法测电阻”的实验电路图，R为待测电阻，阻值约为5Ω．实验器材有：滑动变阻器（规格为10Ω 2A）、电压表（量程分别为0～3V、0～15V）、电流表（量程分别为0～0.6A、0～3A）、电源（3节新干电池串联）。为使测量时能较准确地读数（指针最好偏过中间刻度线），则电压表应选　   　的量程，电流表应选　   　的量程；为了保证两电表安全，应控制滑动变阻器的阻值大约在　   　的范围内移动。

【答案】0～3V；0～0.6A；2.5Ω～10Ω。

【解析】（1）由图知，待测电阻R与变阻器串联，电压表测R的电压，电流表测电路中的电流；电源是3节新干电池串联，则电源电压为4.5V，若电压表用0～15V量程，则无论怎样调节变阻器，电压表指针的偏转角度都太小，不会偏过中间刻度线，所以电压表应选0～3 V的量程；当电压表的示数最大为3V时，由欧姆定律可得，电路的最大电流约为：I＝＝＝0.6A，故电流表应选0～0.6A的量程；

（2）电流表应选0～0.6A的量程，电路的最大电流为0.6A，由欧姆定律和串联电路的规律，变阻器连入电路的最小电阻为：R滑小＝R总小﹣R＝﹣R＝﹣5Ω＝2.5Ω；因滑动变阻器的最大阻值为10Ω，所以为了保证两电表安全，应控制滑动变阻器的阻值大约在2.5Ω～10Ω的范围内移动。

7．（2020•台州）图甲为“伏安法”测电阻的实验电路。

（1）请用笔画线代替导线将电路补充完整。

（2）闭合开关，当滑动变阻器的滑片移动到某一位置时，电压表和电流表的指针位置如图乙，则被测电阻的阻值为　   　欧。

（3）为减小实验误差，需进行多次测量。完成第一次测量后，接下来的操作是　   　。

【答案】（1）如上所示；（2）6；（3）移动滑动变阻器的滑片，记录电压表和电流表示数。

【解析】（1）将变阻器按一上一下连接，如下所示：

（2）闭合开关，当滑动变阻器的滑片移动到某一位置时，电压表和电流表的指针位置如图乙，电压表选用小量程，分度值为0.1V，电流为1.8V；电流表选用小量程，分度值为0.02A，电流为0.3A，由欧姆定律，则被测电阻的阻值为：R＝＝＝6Ω；

（3）为减小实验误差，需进行多次测量。完成第一次测量后，接下来的操作是：移动滑动变阻器的滑片，记录电压表和电流表示数。

8．（2020秋•东城区期末）小文为了测量未知电阻Rx阻值，选择了满足实验要求的实验器材，连接的实验电路如图甲所示。闭合开关S，滑动变阻器滑片P滑动到某一位置时，电压表、电流表的示数如图乙、丙所示。则Rx两端的电压为　   　V，通过Rx的电流为　   　A，电阻Rx的阻值为　   　Ω。

【答案】2.5；  0.5；  5。

【解析】电压表选用小量程，分度值为0.1V，电压为2.5V；电流表选用小量程，分度值为0.02A，电流为0.5A，

由欧姆定律I＝，该电阻的阻值：R＝＝＝5Ω。

9．（2020•安徽）一小灯泡额定电压为2.5V，图a是测量其电阻的实验电路图。

（1）请按照图a，将图b中的实物电路连接完整；

（2）闭合开关，调节滑动变阻器，当电压表示数为2.50V时，小灯泡正常发光，电流表示数如图c所示，则此时通过小灯泡的电流为　   　A；

（3）调节滑动变阻器，让小灯泡两端的电压逐渐减小，会发现灯泡变暗直至完全不发光。可以猜想此过程中灯丝的温度　   　（选填“升高”、“不变”或“降低”）；

（4）测量数据如下表所示。

| 电压U/V | 2.50 | 2.10 | 1.70 | 1.30 | 0.90 | 0.50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电流I/A |  | 0.26 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 |

分析表中数据，可以发现小灯泡两端的电压越低，其灯丝的电阻越　   　。

【答案】（1）如上图；（2）0.28；（3）降低；（4）小。

【解析】（1）变阻器按一上一下接入电路中，按电路图连接如下图所示：

；

（2）电流表选择的是0～0.6A量程，对应的分度值是0.02A，指针指在0.2A后第4个小格上，

因此示数为0.2A+0.02A×4＝0.28A；

（3）调节滑动变阻器，让小灯泡两端的电压逐渐减小，会发现灯泡变暗直至完全不发光，电能转化成的内能变小。可以猜想此过程中灯丝的温度降低；

（4）由表中数据，比较不同电压下小灯泡的电阻值可知：随着小灯泡灯丝两端电压越低，小灯泡的电阻逐渐减小。

10．（2020•山西）实践小组的同学们进行“伏安法测定小灯泡电阻”的实验，小灯泡正常发光时的电压为2.5V（阻值约为10Ω），滑动变阻器规格为“20Ω 1A”。

（1）请你用笔画线代替导线，将图甲中的电路连接完整（导线不得交叉）。

（2）滑动变阻器在实验中除保护电路外，还有　   　作用。同学们把电路元件接入电路，刚接好最后一根导线，灯泡就立即发光，发生这种现象的原因可能是　   　。

（3）经检查无误后，接通电路，向左移动滑动变阻器的滑片P，观察到　   　，表明小灯泡正常发光，此时电流表示数如图乙所示，则小灯泡正常发光时的阻值为　   　Ω．继续向左移动滑片，则可能出现的现象有　   　（写出一条即可）。

（4）实验结束后，小组同学根据实验数据，绘制了如图丙所示的图象，分析图象可得出结论：　   　。

【答案】（1）见上图；（2）改变小灯泡两端的电压；电路连接过程中开关没有断开；（3）电压表示数为2.5V；8.3；小灯泡变亮；（4）小灯泡两端的电压和电流之比不是定值。

【解析】（1）因为小灯泡的额定电压为2.5V，所以电压表选用0﹣3V的量程，电压表与灯泡并联且正接线柱与小灯泡的进接线柱相连；滑动变阻器一上一下的串联在电路中；小灯泡的额定电压为2.5V，小灯泡正常发光时的电阻约为10Ω，由欧姆定律，灯正常发光时的电流约为：I＝＝＝0.25A，故电流表选用小量程且与灯串联，如下所示：

（2）滑动变阻器的基本作用是保护电路，此实验中主要作用是改变小灯泡两端的电压及通过电阻的电流，算出多组电阻；连接好最后一根导线，灯泡立即发光，可能是连接电路时没有断开开关；

（3）灯在额定电压下正常发光，所以检查无误后，接通电路，向左移动滑动变阻器的滑片P，观察到电压表的示数为2.5V时，表明小灯泡正常发光；图乙中电流表选用小量程，分度值为0.02A，示数为0.3A，

小灯泡的电阻为：R＝＝≈8.3Ω；滑片向左移动，滑动变阻器的电阻减小，根据I＝知，电路的电流增大，小灯泡两端的电压变大，根据P＝UI知小灯泡的实际功率变大，灯泡变亮；

（4）由图知图象不是直线表示小灯泡两端的电压和电流之比不是定值。

二、提升训练

1．（2020春•开鲁月考）在“伏安法测电阻”的实验中，关于滑动变阻器作用的下列说法中正确的是（　　）

A．控制电源的电压，以免损坏电压表

B．改变电阻两端的电压和电路中的电流，实现多次测量

C．使电压表和电流表的读数更加准确

D．只能使电阻两端的电压升高，电阻中的电流变大

【答案】B

【解析】实验中移动滑动变阻器的滑片，改变了电路中的电流，根据U＝IR，电阻不变，电流变化，所以被测电阻两端的电压变化，电流和电压的变化可以是增大、升高，也可以是减小、降低，从而实现多次测量，故B正确，D错误；实验中滑动变阻器不能改变电源电压，故A错误；实验中滑动变阻器对电流表、电压表的读数没有影响，故C错误。故选：B。

2．（2020秋•孟津县期末）某同学指出：在用伏安法测量电阻的实验中，连接电路时，必须注意下列几点，你认为其中不必要的一条是（　　）

A．向电路中连接滑动变阻器时，应该使滑片位于滑动变阻器阻值最大的位置

B．向电路中连接开关时，应该将开关断开

C．电压表应与待测电阻并联，电流表应与待测电阻串联

D．开关应该接在靠近电源电流流出的一端

【答案】D

【解析】A、滑动变阻器在实验中起保护电路的作用，在开关闭合前，应把滑动变阻器的阻值调到最大处可以防止电流过大烧毁元件，故A是必要的；B、实验开始前，开关应处于断开的状态，防止在连接线路时，某些地方不合适引起电路中的电流过大烧坏元件；故B是必要的；C、电压表与被测电阻并联，电流表与被测电阻串联，属于正确的接法。故C是必要的；D、开关在电路中的作用是控制电路的通断，与开关是否靠近电源正极一端无关；故D是不必要的。故选：D。

3．（2020秋•高邑县期末）小明同学练习用伏安法测电阻，他所测电阻的阻值约为2Ω，电压表的量程为3V，电流表的量程为3A．测量结束后，他得到的结论是待测电阻的阻值为10Ω，则他在测量中所出现的错误可能是（　　）

A．电压表和电流表的位置接反了

B．他没有多次测量取平均值，致使误差过大

C．电压表按15V量程读数，电流表按0.6A量程读数

D．电压表按15V量程读数，电流表按3A量程读数

【答案】D

【解析】A、如果电流表和电压表位置接反了，电路相当于断路，电压表测量电源电压，电流表示数接近为零。故A错误；B、已知待测电阻的阻值约为2Ω，测量值应该接近或等于2Ω，不可能为10Ω，与测量次数多少没有关系。故B错误；C、电压表按15V量程读数，电流表按0.6A量程读数，得到的电压是实际电压的5倍，电流是正确电流的，测量的电阻是实际电阻的25倍。故C错误；D、电压表按15V量程读数，电流表按3A量程读数，得到的电压是实际电压的5倍，所以本该是2Ω的电阻测成了10Ω．故D正确。故选：D。

4．（2020秋•北海期末）用“伏安法测电阻”的实验中，丹丹分别选用定值电阻和小灯泡为测量对象，在处理实验数据时，分别画出了U﹣I的图象，如图甲、乙所示。对于图象的分析，以下说法错误的是（　　）

A．图甲是定值电阻的U﹣I图象，图乙是小灯泡的U﹣I图象

B．由图象可知，通过定值电阻的电流和定值电阻两端的电压成正比

C．由乙图及实验现象可知小灯泡的电阻随灯丝温度的增加而增大

D．为了减小误差，应该用多次测量的方法，计算小灯泡的电阻

【答案】D

【解析】A、根据图甲可知，电压与电流成正比，因此该电阻为定值电阻，所以图甲是定值电阻的U﹣I图象，则图乙是灯泡的U﹣I图象，故A正确；B、由图象甲可知，通过定值电阻的电流和定值电阻两端的电压成正比，故B正确；C、由乙图可知，电流与电压不成正比，且电压变化比电流变化快，所以灯泡电阻逐渐增大，灯泡电压和电流越大，其实际功率越大，温度越高，由此可知，小灯泡的电阻随灯丝温度的增加而增大，故C正确；

D、灯泡的电阻是变化的，不能取多次测量的平均值减小误差，是为了寻找灯丝电阻与温度的关系，故D错误。

故选：D。

5．（2020•江岸区校级模拟）某同学利用下图所示的电路做“伏安法测电阻”的实验，已知电源电压恒为8V，滑动变阻器标有“20Ω，1A”字样，实验中该同学填写的实验数据如表所示。下述关于实验的几种说法中正确的是（　　）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U/V | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
| I/A | 0.21 | 0.30 | 0.40 | 0.49 |

①该同学测得此电阻的阻值约为10Ω；

②序号“3”的实验中，滑动变阻器与待测电阻的阻值之比为1：1；

③序号“1”实验数据是使用现有器材无法得出的；

④仅用该同学的实验器材就能探究电流与电阻的关系。

A．①②	B．①④	C．①②④	D．①②③

【答案】D

【解析】①由欧姆定律，待测电阻R1＝＝≈9.52Ω，同理待测电阻R2＝10.00Ω，R3＝10.00Ω，R4＝10.20Ω，取平均值作为测量结果，R＝≈9.93Ω；即该同学测得此电阻的阻值约为10Ω；①正确；②序号“3”的实验中，电压表示数为4.0V，根据串联电路电压的规律，变阻器的电压：8V﹣4V＝4V，根据分压原理，滑动变阻器与待测电阻的阻值之比为1：1；②正确；③变阻器的最大电阻为20Ω，由欧姆定律和串联电阻的规律，根据表中第1组数据，变阻器连入电路的电阻为：R滑＝﹣R1＝﹣9.52Ω≈28.8Ω＞20Ω，序号“1”实验数据是使用现有器材无法得出的，③正确；

④探究电流与电阻的关系，要控制电压不变，记录电流随电阻的变化关系，因只一个电阻，故仅用该同学的实验器材就不能探究电流与电压的关系，④错误；只有①②③，故选：D。

6．（2020•平谷区一模）某同学为了测量未知电阻Rx阻值，选择了满足实验要求的实验器材，连接的实验电路如图甲所示。

（1）在闭合开关S前，应使滑动变阻器的滑片P置于　   　（选填“左”或“右”）端。

（2）闭合开关S，滑动变阻器滑片P滑动到某一位置时，电压表、电流表的示数如图乙、丙所示，则Rx两端的电压为　   　V，通过Rx的电流为　   　A，电阻Rx的阻值为　   　Ω。

【答案】（1）左；（2）2.5；0.5；5。

【解析】（1）为了保护电路，由图甲知，闭合开关前，应使滑动变阻器的滑片置于最大值左端；

（2）由图甲知，电压表测Rx两端电压，电流表测通过Rx的电流，由图乙知，电压表使用0～3V量程，分度值0.1V，所以Rx两端的电压为2.5V；由图丙知，电流表使用0～0.6A量程，分度值0.02A，通过Rx的电流为0.5A；

由I＝可得，电阻Rx＝＝＝5Ω。

7．（2020春•海淀区期中）在学习了“伏安法测电阻”的实验后，同学们积极动脑设计了很多测电阻的电路。某同学设计了一个测量电阻的电路，如图甲所示，R0为保护电路的定值电阻，电源两端电压保持不变，在MN之间接入待测电阻R，可以直接在改装后的电流表表盘上读出电阻阻值，该同学已经在电流表表盘上标出了部分电阻值，如图乙所示。由电表表盘数据可知：

（1）由表盘数据可知当电流为0.2A时，MN之间的电阻为　   　Ω。

（2）请你用电流表示数I，电源电压U、定值电阻阻值R0，写出待测电阻R的表达式：R＝　   　。

（3）电路中电阻R0＝　   　Ω。

（4）该电表测量电阻的最小值是　   　Ω。

【答案】（1）41；（2）﹣R0，（3）4；（4）11。

【解析】（1）R与R0串联，由乙图知，电流表选用小量程，分度值为0.02A，可知，当电流为I1＝0.1A时，待测电阻为R1＝86Ω，根据串联电阻的规律及欧姆定律，

U＝I1（R1+R0）＝0.1A×（86Ω+R0）﹣﹣﹣﹣﹣①；

当电流为I2＝0.3A时，待测电阻为R2＝26Ω，根据串联电阻的规律及欧姆定律，

U＝I2（R2+R0）＝0.3A×（26Ω+R0）﹣﹣﹣﹣﹣﹣②；

由①②得：R0＝4Ω；电源电压：U＝9V，当电流I3＝0.2A时，由串联电阻的规律及欧姆定律，

MN之间的电阻为：R3＝﹣R0＝﹣4Ω＝41Ω；

（2）根据欧姆定律和串联电阻的规律，待测电阻R的表达式：R＝﹣R0；

（3）电路的电阻越小，电路的电流越大，因电流表选用小量程，故电流最大值为：I4＝0.6A，

根据欧姆定律和串联电阻的规律，该电表测量电阻的最小值是：R小＝﹣R0＝﹣4Ω＝11Ω。

8．（2020•常州模拟）用如图所示的电路测量定值电阻的阻值。若被测电阻R0的阻值约为30Ω，实验桌上备有：可以提供3V、6V、9V、15V四种稳定直流电压的学生电源；电流表一只，有0～0.6A、0～3A两个量程；电压表一只，有0～3V、0～15V两个量程；滑动变阻器（50Ω2A）一只、开关一个；导线若干。

（1）实验中，滑动变阻器的主要作用是：　   　。

（2）为了减小测量过程中电表读数时的误差，要求在测量时，电表指针的示数大于量程的，则实验时电压表应选用　   　量程，电流表应选用　   　量程。

【答案】（1）改变电阻的电压和电流；（2）0﹣15V；0﹣0.6A。

【解析】（1）为了比较准确地测出电阻R0的阻值，要取多次测量的电阻平均值以减小误差，需要用滑动变阻器改变电阻的电压和电流；

（2）在几次测量中，电表指针的示值大于量程的，若按此要求，我们先看看在使用电流表各个量程时，电路中的电流情况：若使用0～0.6A量程，电路中的电流应大于0.6A×＝0.4A；若使用0～3A量程，电路中的电流应大于3A×＝2A；由于被测电阻的阻值大约30Ω，电流表若用0～0.6A量程，由欧姆定律可知，则被测电阻两端电压大于：U1＝I1R0＝0.4A×30Ω＝12V；

电流表若用0～3A量程，则被测电阻两端电压大于：U2＝I2R2＝2A×30Ω＝60V；

由已知条件可知，电源电压应该选择15V，则电压表选择0～15V量程；

如果电源电压为15V，由欧姆定律可知，通过电阻的最大电流约为：

I大＝＝＝0.5A，即电流表选择0～0.6A。

9．（2020•云南）压力传感器是电子秤中的测力装置，可视为阻值随压力而变化的压敏电阻。小刚从某废旧电子秤上拆下一个压力传感器，探究其阻值与所受压力大小（不超过250N）的关系，如图是小刚设计的实验电路图。电源电压恒定，R0为定值电阻，R1为压力传感器。

（1）连接电路时开关应　   　，电路中R0的作用是　   　。

（2）闭合开关，发现电流表无示数，电压表示数接近电源电压，电路出现的故障是　   　；排除故障后，逐渐增大R1受到的压力，闭合开关，读出电流表和电压表的示数，计算出对应的R1的阻值，记录如表，第5次测量时，电压表示数为4V．电流表示数为0.2A．此时R1的阻值为　   　欧。请根据表中的数据在图2中画出R1随F变化的关系图象。

| 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F/N | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| R1/Ω | 60 | 50 | 40 | 30 |  | 10 |

（3）通过实验探究可归纳出，R1的阻值随压力F大小变化的关系式为　   　，当R1的阻值为32Ω时，R1上受到的压力是　   　N，若此压力为压力传感器在电子称正常工作时受到的压力，则电子秤应显示　   　kg。

【答案】（1）断开；保护电路；（2）R1断路；20；（3）R1＝60﹣0.2F；140；14。

【解析】（1）为了保护电路，连接电路时，开关应断开；因为串联电阻起分压作用，所以电路中串联电阻R0是为了保护电路；

（2）电流表无示数，电路发生断路，电压表等于电源电压，则与电压表并联的电阻丝R1断路；

根据欧姆定律I＝知，第5次电阻值为：R1＝＝＝20Ω；把压力大小作为横坐标，把电阻大小作为纵坐标，在坐标系中描点连线即可得压敏电阻R1的阻值随压力F的大小变化的图象，如图：

（3）根据R1的阻值随压力F的大小变化的图象可知，压敏电阻R1的阻值与压力F成一次函数关系，设它们的关系式为R1＝kF+b﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣①。

把F＝50N，R1＝50Ω和F＝100N，R1′＝40Ω代入①式可得：

50＝50k+b﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣②，40＝100k+b﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣③

联立方程②③可得：k＝﹣0.2，b＝60，

所以它们的关系式为R1＝60﹣0.2F；把R＝32Ω代入R1＝60﹣0.2F，即32＝60﹣0.2F，解得F＝140N，

因为压力等于重力，所以G＝F＝140N，物体的质量：m＝＝＝14kg。

10．（2020•湘潭）如图甲，是研究小灯泡电阻的实验装置，灯泡的额定电压为2.5V，滑动变阻器最大阻值是50Ω，电源电压保持6V不变。

（1）用笔画线代替导线，将图中的器材连接成完整的电路。

（2）连接完电路后，闭合开关，发现小灯泡发光较暗，且无论怎样移动滑动变阻器滑片P，小灯泡的亮度都不变，则原因可能是　   　。

A．开关开路

B．电压表短路

C．滑动变阻器接的是下端两接线柱

（3）正确连接后，闭合开关，移动滑片P，记下多组对应的电压表和电流表的示数。当滑片P移到某处，电压表示数为1.5V时，要使小灯泡正常发光，应　   　（选填“增大”或“减小”）滑动变阻器接入电路中的阻值。

（4）将所测数据绘制成如图乙所示的U﹣I图象。由图可知：小灯泡的电阻是变化的，主要是因为小灯泡灯丝的　   　（选填“温度”、“长度”或“横截面积”）发生了变化。

（5）利用此装置还可以探究电流与电阻的关系，只需将图甲中的小灯泡换成不同阻值的定值电阻，并使定值电阻两端的电压保持不变，即可进行实验。

①接入某定值电阻后，闭合开关，移动变阻器的滑片P，当电压表的示数为2V时，电流表的示数如图丙所示，为　   　A，则接入的定值电阻的阻值为　   　Ω。

②实验时，为了确保不同定值电阻两端的电压能达到并保持2V不变，换用的定值电阻阻值不能大于　   　Ω。

【答案】（1）如上所示；（2）C；（3）减小；（4）温度；（5）①0.4；5；②25。

【解析】（1）因为灯的额定电压为2.5V，电压表选用小量程与灯并联，滑动变阻器一上一下的串联在电路中，如下所示：

（2）连好电路闭合开关后，发现小灯泡发光较暗，说明电路为通路，电流较小，电阻较大，无论如何移动滑动变阻器滑片P，小灯泡亮度都不变，说明变阻器没有变阻的作用，则原因可能是：将变阻器的下面两个接线柱连入了电路，故C符合题意；故选：C；

（3）当电压表示数为1.5V时，电压表示数小于灯泡额定电压，要使灯泡正常发光，应向右端移动滑动变阻器滑片来减小滑动变阻器的电阻，从而增大灯泡两端的电压，直到电压表示数等于灯泡额定电压2.5V为止；

（4）小灯泡灯丝的电阻随温度的变化而变化；如图乙所示的U﹣I图象知，灯的电压为2.5V时，电流大小为0.3A；

（5）①闭合开关，移动变阻器的滑片P，使定值电阻两端的电压为2V，此时电流表的示数如图丙，图中电流表选用小量程，分度值为0.02A，大小为为0.4A，由欧姆定律，则定值电阻的阻值为：R＝＝＝5Ω。

②探究电流与电阻的关系，应保持电阻两端的电压不变，即实验时控制定值电阻两端的电压保持2V不变，根据串联电路电压的规律，变阻器分得的电压为：6V﹣2V＝4V，由分压原理，电阻的电压为变阻器电压的 ＝，则更换的定值电阻的阻值不能大于 ×50Ω＝25Ω。