人教版九年级物理第十八章《电功率》

18.4 焦耳定律

精选练习

一、夯实基础

1.下列用电器工作时，将电能全部转化为内能的是（　　）

A．电风扇              B．电水壶               C．电视机                 D．微波炉

【答案】B

【解析】A、电风扇是把电能转化为机械能和内能，故A不符合题意；B、电水壶是把电能全部转化为内能，故B符合题意；C、电视机工作时，电能主要转化为声能、光能和内能，故C不符合题意；D、微波炉将电能转化为电磁能，故D不符合题意．

2．（2021•宿迁）图是探究“影响电流热效应因素”的实验装置，将R1、R2两电阻丝密封在两只完全相同的烧瓶内，且R1＞R2，瓶内装入等质量的煤油，下列说法错误的是（　　）

A．烧瓶内选用比热容较小的液体，可以使实验现象更明显

B．该装置可以探究电流通过电阻丝产生的热量与电阻大小的关系

C．实验中通过温度计示数的变化来比较电阻丝产生热量的多少

D．若要比较水和煤油的比热容大小，只需将一个烧瓶内的煤油换成等质量的水即可

【答案】D

【解析】A、在液体质量相同、吸收热量相同的情况下，比热容小的物质温度要升高的多，所以用比热容小的液体可以使实验现象更明显，故A正确；B、由图可知，该电路为串联电路，通过两个电阻的电流和通电时间是相同的，电阻不同，所以该装置可以探究电流通过电阻丝产生的热量与电阻大小的关系，故B正确；C、通电后电流通过电阻丝做功，产生热量使煤油的温度升高，通过观察温度计的示数大小来判断电流产生的热量的多少，这个研究方法为转换法，故C正确；D、比较水和煤油的比热容大小时，需要用相同的加热器加热质量相同的不同液体，使它们在相同的时间内吸收相同的热量，所以需要控制两个电阻的阻值相同，故D错误。本题选错误的；

故选：D。

3．（2021•邵阳）将规格都是“220V 180W”的一台电冰箱、一台电风扇和一床电热毯，分别接入同一家庭电路中，若通电时间相同，则下列说法正确的是（　　）

A．电冰箱产生的热量最多	B．电风扇产生的热量最多

C．电热毯产生的热量最多	D．三者产生的热量一样多

【答案】C

【解析】∵接在家庭电路中，U＝220V，∴三种用电器的实际功率：P实＝P额＝180W；

又∵W＝Pt，用电器工作时间t相等，∴三种用电器消耗的电能相同；

∵电冰箱与电风扇工作时，主要把电能转化为机械能，产生的热量很小，电热毯工作时电热丝产生热量，把电能全部转化为热量；∴产生热量最多的是电热毯。故选：C。

4．（2020•乐山）如图为探究“焦耳定律”的实验装置。两个透明容器中密封着等量的空气，U型管中液面高度的变化反映密闭空气温度的变化。将容器中的电阻丝R1、R2串联在电路中，且R1＜R2．下列说法正确的是（　　）

A．该实验装置用于探究“电压和通电时间一定时，电热与电阻的关系”

B．闭合开关后，通过R1的电流大于R2的电流

C．闭合开关后，甲管中液面上升比乙慢

D．闭合开关后，要使电流增大，应将滑动变阻器滑片P向左移动

【答案】C

【解析】A、图中两电阻串联，通过的电流和通电时间相等，而电阻不同，故可研究电流产生的热量与电阻的关系，AB错误；C、根据Q＝I2Rt，因R1＜R2．故右边容器中电阻丝产生的热量多，由转换法，甲管中液面上升比乙慢，C正确；D、闭合开关后，要使电流增大，由欧姆定律，要减小电路的电阻，故应将滑动变阻器滑片P向右移动，D错误。故选：C。

5．（2021•娄底）下列事例，属于防止电流热效应产生危害的是（　　）

A．养鸡场使用电热孵化器孵小鸡

B．家里使用电热水壶烧水

C．小明妈妈用电熨斗熨衣服

D．电脑温度过高时，风扇会及时启动，给电脑降温

【答案】D

【解析】ABC、用电热孵化器孵小鸡、使用电热水壶烧水、用电熨斗熨衣服，都是将电能转化为内能，属于利用电流的热效应，故ABC不符合题意；D、电脑温度过高时，风扇会及时启动，给电脑降温，是为了防止电热产生危害，故D符合题意。故选：D。

6．（2020•本溪）将如图甲所示的电热水瓶，接入家庭电路中单独工作时，观察到电能表（如图乙）的转盘转6转用时1min。下列关于电能表和电热水瓶的说法正确的是（　　）

A．电能表应接在空气开关和用电器之间

B．该电能表所在家庭电路用电器同时工作时总功率不能超过2200W

C．电热水瓶的实际功率是600W

D．若电热水瓶的指示灯损坏，它的发热电阻还能工作，说明它们之间是串联的

【答案】C

【解析】A、电能表是用来测量电路中用电器消耗电能的仪表，应接在空气开关之前，故A错；B、由表盘信息可知，电能表允许通过的最大电流I＝20A，工作电压为220V，该电能表所在家庭电路用电器同时工作时最大总电功率P＝UI＝220V×20A＝4400W，故B错；C、600revs/1kW•h表示每消耗1kW•h的电能，电能表转盘转600转，则转6转消耗的电能W＝kW•h＝0.01kW•h，实际功率P＝＝＝0.6kW＝600W，故C正确；

D、若电热水瓶的指示灯损坏，它的发热电阻还能工作，说明它们之间互不影响，是并联的，故D错。

故选：C。

7．（2021•遵义）中国茶文化源远流长，遵义是名茶之乡。泡茶时茶香四溢属于　   　现象；在某次泡茶过程中，用1500W的电热水壶正常工作7min，能将1.5L水从25℃加热到95℃，则电热水壶此次加热效率为　   　。[c水＝4.2×103J/（kg•℃），ρ水＝1.0×103kg/m3]

【答案】扩散；70%。

【解析】泡茶时茶香四溢，这是扩散现象，说明分子在不停地做无规则运动；

电热水壶中水的体积为：V＝1.5L＝1.5×10﹣3m3；

根据ρ＝可知，水的质量为：m＝ρ水V＝1.0×103kg/m3×1.5×10﹣3m3＝1.5kg；

水吸收的热量为：Q吸＝c水m△t＝4.2×103J/（kg•℃）×1.5kg×（95℃﹣25℃）＝4.41×105J；

电热水壶正常工作7min消耗的电能为：W＝Pt＝1500W×7×60s＝6.3×105J；

电水壶的加热效率为：η＝＝×100%＝70%。

8．（2021•黄石）如图所示，两个密闭容器中接入电热丝R1、R2，右边容器上方接入电热丝R3，在通电时间相同的情况下，观察两个U形管中液面高度的变化。本实验是根据　   　（选填“气体”、“液体”）的热胀冷缩来反映电流产生的热量多少，已知R1＝10Ω，R3＝6Ω，为了研究电流产生的热量与电流的关系，则R2＝　   　Ω．若将R3和R2并联接入右边密闭容器中，则可研究电流产生的热量与　   　的关系。

【答案】气体；10；电阻。

【解析】该实验装置是利用容器中空气的热胀冷缩来反应放热的多少，产生热量的多少不能直接观察，通过U形管液面高度差的变化来反映；为了研究电流产生的热量与电流的关系，需要控制电阻和通电时间相同，通过的电流不同，所以R1、R2的阻值应该是相同的，即R2＝10Ω；若将R3和R2并联接入右边密闭容器中，则该整体与R1串联在电路中，通过的电流和通电时间相同，但容器内总电阻与R1电阻不同，所以可以探究电热与电阻大小的关系。

9．（2021•威海）一款家用电煮锅有加热和保温两个档位，工作电路如图所示。当开关S1闭合，S2　   　（选填“断开”或“闭合”）时，处于加热档位。若加热时电路中电阻为42Ω，电路中电流为5A，加热2分钟，不计能量损失，能使质量为2kg的水从20℃升高到　   　℃．[c水＝4.2×103J（kg•℃）]

【答案】闭合；35。

【解析】由图可知，当开关S1闭合，S2 断开时，该电路为串联电路，S2闭合时，只有R1接入电路；根据串联电路的电阻关系可知，S2闭合的总电阻要小，电源电压不变，根据P＝可知，此时为高温档；

水吸收的热量即电流产生的热量为：Q吸＝Q放＝I2Rt＝（5A）2×42Ω×2×60s＝1.26×105J；

则水升高的温度为：△t＝＝＝15℃；水的末温为：t＝20℃+15℃＝35℃。

10．（2020•东营）如图所示，物理实验小组探究“电流通过导体产生热量的多少与什么因素有关”的实验装置。两个透明容器中封闭着等量的空气，且都有一段电阻丝。将透明容器与U形管相连，接入电路。

（1）组装之前，U形管内注入适量红墨水，U形管　   　（选填“属于”或“不属于”）连通器。

（2）图甲是探究在通电时间相同和　   　相同的情况下，导体产生的热量与　   　大小是否有关的装置。

（3）实验中通过观察　   　的变化反映密闭空气温度的变化，在研究许多物理问题时都会用到这种方法，下列研究实例采用研究方法与此相同的是　   　。

A．探究电流与电压、电阻的关系B．用铁屑显示磁体周围磁场分布 C．研究光的传播时，引入“光线”D．扩散现象表明分子在不停地做无规则运动

（4）由图乙所示，电流表的示数为　   　A，在这种情况下，右侧容器中定值电阻在10s内产生的热量

是　   　J。

（5）某实验小组发现通电一段时间后，其中一个U形管中的液面高度几乎不变，发生此现象的原因可能是　   　。

【答案】（1）属于；（2）电流；电阻；（3）U形管液面高度差；BD；

（4）2；200；（5）透明容器密闭性不好（透明容器漏气、对应电阻丝短路）。

【解析】（1）由图知，U形管内注入适量红墨水，上端开口，下端相连通，所以属于连通器；

（2）由图知，阻值不同的电热丝串联在两个密闭容器中，通过的电流和通电时间都相同，所以探究的是电流产生热量与电阻的关系；

（3）电流通过导体产生热量的多少不能直接观察，但空气温度的变化可以通过液面高度差的变化来反映。采用的是转换法；

A、探究电流与电压、电阻的关系，采用的是控制变量法；

B、用铁屑显示磁体周围磁场分布，采用的是转换法；

C、研究光的传播时，引入“光线”，采用的是模型法；

D、扩散现象表明分子在不停地做无规则运动，采用的是转换法。故选BD；

（4）由图知，电流表选择的是～3A量程，对应的分度值是0.1A，电流表示数为2A；

右侧容器中定值电阻在10s内产生的热量是Q＝I2Rt＝（2A）2×5Ω×10s＝200J；

（5）由Q＝I2Rt可知，电阻丝R1和R2在相同时间内产生的热量不同，则U形玻璃管中应该出现液面高度差；而其中一个U形玻璃管中液面高度几乎不变，说明与此相连的空气盒有可能漏气，也可能是对应的容器内的电热丝短路。

11．（2021•沈阳）康康家有一台家用电水壶如图甲，他发现电水壶有加热和保温两种功能。如图乙所示是其内部电路的简图，R1、R2均为加热电阻，通过旋转旋钮开关可以实现加热和保温两种功能的切换。电水壶加热功率为1000W保温功率为44W[c水＝4.2×103J/（kg•℃），ρ水＝1.0×103kg/m3]，求：

（1）把500g的水从40℃加热到100℃，水壶要吸收的热量；

（2）不计热量损失，使用电水壶的加热挡完成问题（1）中的加热过程需要的时间；

（3）忽略温度对电阻阻值的影响，加热电阻R1的阻值。

【解析】（1）水壶要吸收的热量：Q吸＝cm△t＝4.2×103J/（kg•℃）×0.5kg×（100℃﹣40℃）＝1.26×105J；

（2）由于不计热量损失，则消耗的电能W＝Q＝1.26×105J；

由P＝可得，加热过程需要的时间：t＝＝＝126s；

（3）当开关S接到2时，电路为R2的简单电路，此时电路中电阻小，消耗的功率大，为加热状态，

根据P＝可得电阻R2的阻值：R2＝＝＝48.4Ω，

当开关S切换到1时，两电阻串联，此时为保温状态，

由P＝可得，电路的总电阻：R总＝＝＝1100Ω，

根据串联电路的电阻特点可知，R1的阻值：R1＝R总﹣R2＝1100Ω﹣48.4Ω＝1051.6Ω。

【答案】（1）把500g的水从40℃加热到100℃，水壶要吸收的热量为1.26×105J；

（2）不计热量损失，使用电水壶的加热挡完成问题（1）中的加热过程需要的时间为126s；

（3）忽略温度对电阻阻值的影响，加热电阻R1的阻值为1051.6Ω。

12．（2021•朝阳）图甲为小阳家的电热水瓶，图乙是其电路原理图，R1和R2为阻值不变的电热丝，R1＝44Ω，R2＝1166Ω，S1为温控开关，可以实现“加热”和“保温”态的转换。为了测量电热水瓶的实际电功率，小阳找来了一块标有“2000revs/（kW•h）”字样的电能表，在电热水瓶中加入1L温度为20℃的水后，把它单独通过电能表接入家庭电路中，将水加热到56℃，用了3.5min。小阳根据电能表的参数和转盘转数，计算出电热水瓶的实际电功率为900W（水的比热容c水＝4.2×103J/（kg•℃））。

求：（1）水吸收的热量是多少？

（2）电热水瓶正常工作时保温功率是多少？

（3）在给水加热的过程中，电能表的转盘转了多少转？

（4）电热水瓶的加热效率是多少？

【解析】（1）由ρ＝可得，水的质量为：m水＝ρ水V＝1.0×103kg/m3×1×10﹣3m3＝1kg；

水吸收的热量：Q吸＝cm△t＝4.2×103J/（kg•℃）×1kg×（56℃﹣20℃）＝1.512×105J；

（2）当开关S闭合，S1接a时，电路中只有R1接入电路，此时电路中电阻最小，由P＝可知此时电路消耗的功率最大，则电热水瓶处于加热状态；当开关S闭合，S1接b时，电路中R1、R2串联，此时电路中电阻最大，电路消耗的功率最小，此时电热水瓶处于保温状态，

则电热水瓶正常工作时保温功率为：P保温＝＝＝＝40W；

（3）由P＝可得，电热水瓶加热时消耗的电能：W＝P实t＝0.9kW×3.5×h＝0.0525kW•h＝1.89×105J，

由W＝可得，在该过程中电能表转盘转动的转数：n＝W•N＝0.0525kW•h×2000revs/（kW•h）＝105r；

（4）电热水瓶的加热效率：η＝×100%＝×100%＝80%。

【答案】（1）水吸收的热量为1.512×105J；（2）电热水瓶正常工作时保温功率为40W；

（3）在给水加热的过程中，电能表的转盘转了105转；（4）电热水瓶的加热效率是80%。

二、提升训练

1.（2021秋•惠山区月考）小明利用电能表测量某一家用电器的电功率．当电路中只有这一个用电器连续工作时，测得在1h内消耗的电能为0.8kW•h，那么这一个用电器可能是（　　）

A．家庭电扇	               B．笔记本电脑	          C．台灯                D．电饭锅

【答案】D

【解析】这一个用电器电功P===0.8kW=800W．以上四种家用电器中功率接近800W的只有电饭锅．

2．（2021•青岛）甲、乙两个电热器的电阻之比为5：4，通电相同时间产生的热量之比为5：1，则通过甲、乙的电流之比为（　　）

A．4：1	B．1：4	C．2：1	D．1：2

【答案】C

【解析】由题意可知，R甲：R乙＝5：4，产生的热量之比Q甲：Q乙＝5：1，通电时间之比t甲：t乙＝1：1，

由Q＝I2Rt可得通过甲、乙两个电热器的电流之比：

I甲：I乙＝：＝：＝1：＝2：1，故C正确、ABD错误。故选：C。

3．（2021•南京二模）如图所示是“探究不同物质吸热升温现象”和“探究电流的热效应与电阻关系”的实验，关于这两个实验，下列说法正确的是（　　）

A．研究对象都是容器中的液体

B．都要控制吸热液体的质量相同

C．都要控制吸收液体的种类相同

D．都要通过温度计上升的示数比较吸热的多少

【答案】B

【解析】A、探究不同物质吸热升温现象时的研究对象是容器内的不同液体；探究电流的热效应与电阻关系时的研究对象是电阻的大小，故A错误；

B、探究不同物质吸热升温现象、探究电流的热效应与电阻关系时采用的是控制变量法，需要控制吸热液体的质量相同，故B正确；

C、探究不同物质吸热升温现象时，需要控制液体的种类是不相同的，故C错误；

D、探究不同物质吸热升温现象时，通过温度计上升的示数比较吸热能力的大小；探究电流的热效应与电阻关系时，通过温度计上升的示数比较电阻放热的多少，故D错误。故选：B。

4．（2021•武汉模拟）如图所示是探究电流通过导体时产生热量的多少与哪些因素有关的实验装置。两个透明容器中密封着等量的空气，通电一段时间后，右侧U形管中液面高度差比左侧的大。下列说法正确的是（　　）

A．左侧容器中电阻丝的阻值比右侧容器中的大

B．该装置用来探究电流通过导体产生的热量跟电流大小的关系

C．该装置可以用来探究电流通过导体产生的热量跟通电时间的关系

D．U形管中液面高度发生变化是因为U形管中液体的热胀冷缩造成的

【答案】C

【解析】A、容器中的两个电阻丝串联，通过它们的电流I与通电时间t相同，由焦耳定律Q＝I2Rt可知，左边容器中的电阻小于右边容器中的电阻，故A错误；

B、C、在装置中，容器中的两个电阻丝串联，通过它们的电流I与通电时间t相同，左边容器中的电阻与右边容器中的电阻不同，所以实验是为了探究电流产生的热量与电阻大小的关系，只看其中一个以用来探究电流通过导体产生的热量跟通电时间的关系，故B错误，C正确；

D、U形管中液面高度发生变化是因为透明容器中密封着等量的空气的热胀冷缩造成的，故D错误。故选：C。

5．（2021•广西）如图是探究“电流通过导体时产生热的多少跟什么因素有关”的实验装置。通电前，A、B两个U型管内的液面相平，通电一定时间后，通过R1、R2的电流分别为I1、I2，则（　　）

A．I1＝I2，A管中的液面较低

B．I1＝I2，A管中的液面较高

C．I1＞I2，A管中的液面较低

D．I1＞I2，A管中的液面较高

【答案】D

【解析】由图可知，右侧两电阻丝并联后与左侧电阻丝串联，并联电路中干路电流等于各支路电流之和，所以I1＞I2，故AB错误；由Q＝I2Rt可知，通电时间相同时，I1＞I2，R1＝R2＝5Ω，所以左侧电阻产生的热量较多，

密闭空气吸收热量后，体积不变，压强变大，左侧容器内气体的压强与大气压的差值较大，A测玻璃管液面较高。

故选：D。

6．（2020•重庆）具有防雾、除露、化霜功能的汽车智能后视镜能保障行车安全，车主可通过旋钮开关实现功能切换。图是模拟加热原理图，其中测试电源的电压为10V，四段电热丝电阻均为10Ω，防雾、除露、化霜所需加热功率依次增大。下列说法正确的是（　　）

A．开关旋至“1”档，开启化霜功能

B．开启防雾功能，电路总电阻为5Ω

C．化霜与防雾电路的总功率之差为15W

D．从防雾到除露，电路总电流变化1A

【答案】C

【解析】（1）当开关旋至“1”档时，两条电阻丝串联接入电路，此时电路总电阻最大为2R＝2×10Ω＝20Ω，根据P＝可知，此时电功率最小，开启防雾功能，故AB错误；此时电路中的电流I1＝＝＝0.5A；此时电路的总功率P1＝UI1＝10V×0.5A＝5W；

（2）当开关旋至“2”档时，一条电阻丝单独接入电路，电阻较大（大于并联时的总电阻），电路消耗的功率较小，此时为除露功能；此时电路中的电流I2＝＝＝1A；

从防雾到除露，电路总电流变化量为：I2﹣I1＝1A﹣0.5A＝0.5A，故D错误；

（3）当开关旋至“3”档时，两条电阻丝并联接入电路，总电阻最小，总功率最大，此时为化霜功能，

电路的总电阻为R并＝R＝×10Ω＝5Ω，电路的总电流为I3＝＝＝2A；

此时总功率为P3＝UI3＝10V×2A＝20W，则化霜与防雾电路的总功率之差为P3﹣P1＝20W﹣5W＝15W，故C正确。故选：C。

7．（2021•乐山）如图所示，在两个透明容器中密封着等量的空气，U型管中液面高度的变化反映密闭空气温度的变化。将容器中的电阻丝R1、R2串联在电路中，且R1＝2R2＝20Ω，电源电压U＝6V．闭合开关后，甲管中液面比乙管中液面上升得　   　（选填“慢”、“快”或“相同”），当滑动变阻器滑片P移至最右端时，在1分钟内电流通过电阻丝R1产生的热量Q＝　   　J。

【答案】（1）快； （2）48。

【解析】（1）两电阻串联，电流相等，R1＝2R2，由焦耳定律Q＝I2Rt得，电阻大的在相同电流、相同时间产生的热量多，升高的温度快，故甲管中液面比乙管中液面上升得快；

（2）当滑动变阻器滑片P移至最右端时，滑动变阻器接入电路的电阻为零，R1、R2串联，此时电路中的电流为：I＝＝＝0.2A；

1分钟内电流通过电阻丝R1产生的热量为：Q＝I2Rt＝（0.2A）2×20Ω×60s＝48J。

8．（2021•贵港）利用如图所示的装置探究“电流产生的热量与哪些因素有关”。两烧瓶中煤油质量相等，电阻丝R甲＜R乙．实验中通过比较甲、乙烧瓶中温度计示数升高的快慢，可探究电流产生的热量与　   　有关；移动滑动变阻器的滑片，观察　   　（选填“相同”或“不同”）烧瓶内的温度计示数升高的快慢，可探究电流产生的热量与电流有关。

【答案】电阻； 相同。

【解析】（1）因为两电阻串联，所以通过它们的电流相等；由焦耳定律Q＝I2Rt得，电阻大的在相同时间产生的热量多，升高的温度快，故可以探究电流产生的热量与电阻大小的有关。

（2）利用此电路还可探究电流通过导体产生的热量与电流的关系，即移动滑动变阻器滑片，比较通电时间相同时，甲（或乙）烧瓶中温度计的示数变化快慢。

9．（2021•扬州）某型号的电烤箱有“高温”和“低温”两档。电路如图所示，开关S接　   　时，是“高温”档；当开关S分别接“1”和“2”时，电流表的示数为5A和1A；则电阻R0＝　   　Ω、R＝　   　Ω．电烤箱处于“高温”档工作10min产生的热量为　   　J。

【答案】1；44；176；6.6×105。

【解析】（1）当S接1时，只有电阻R0接入电路中，总电阻为R0；当S接2时，此时为串联电路，总电阻为R+R0；根据P＝可知，在电源电压不变的情况下，总电阻越小，功率越大，为高温档，所以开关S接1时，是“高温”档；

（2）当开关S接“1”时电流表的示数为5A，此时只有电阻R0接入电路中，根据欧姆定律可得R0的电阻为：R0＝＝＝44Ω；当开关S接“2”时电流表的示数为1A，此时R、R0串联，根据欧姆定律可得总电阻为：R'＝＝＝220Ω；则R的阻值为：R＝R'﹣R0＝220Ω﹣44Ω＝176Ω；

（3）电烤箱处于“高温”档工作10min产生的热量为：Q＝W＝UI1t＝220V×5A×600s＝6.6×105J。

10．（2020•昆明）在“探究电流产生的热量与哪些因素有关”的实验中，提供了如图的实验器材，其中R1＞R2

实验一：探究电流产生的热量与电阻的关系

（1）请按照图中的电路图将对应实物图连接完整；

（2）电路中电阻丝的连接方式是为了控制　   　；电阻丝放出热量的多少，通过　   　来进行判断；

（3）闭合开关，经过一定时间，用电阻丝R1加热的煤油温度升高了△t1，用电阻丝R2加热的煤油温度升高了△t2，那么△t1　   　△t2（选填“大于”，“等于”或“小于“）。

实验二：探究电流产生的热量与电流的关系

（4）闭合开关，移动滑动变阻器的滑动触头，使电路中的电流变成实验一中电流的2倍，且通电时间相同。实验发现：用电阻丝R1（或R2）加热的煤油，温度升高量△t1’（或△t2’）　   　2△t1（或2△t2）（选填“大于”，“等于”或“小于”），该实验说明电流产生的热量与电流　   　正比例关系。

（5）你认为做这个实验产生误差的主要原因是　   　。

【答案】（1）如上图所示；（2）电流相等；温度计的示数变化；（3）大于；（4）大于；不成；（5）实验过程中电阻丝产生的热量不能被液体全部吸收。

【解析】（1）根据左图，将两电阻丝串联，变阻器左下接线柱连入电路中，如下图所示：

（2）电路中电阻丝的连接方式是为了控制电流相等；根据转换法，电阻丝放出热量的多少，是通过温度计的示数变化来进行判断的；

（3）闭合开关，因电流和通电时间相同，R1＞R2，根据Q＝I2Rt可知，经过一定时间，R1产生的热量多，

根据△t＝可知△t1大于△t2；

实验二：探究电流产生的热量与电流的关系

（4）闭合开关，移动滑动变阻器的滑动触头，使电路中的电流变成实验一中电流的2倍，且通电时间相同，根据Q＝I2Rt可知，电阻丝产生的热量是原来的4倍；

根据△t＝可知，用电阻丝R1（或R2）加热的煤油，温度升高量△t1’（或△t2’） 大于2△t1（或2△t2），该实验说明电流产生的热量与电流不成正比例关系。

（5）这个实验产生误差的主要原因是：实验过程中电阻丝产生的热量不能被液体全部吸收。

11．（2021•牡丹江）图甲所示是我市某家用电辅热式平板太阳能热水器，其铭牌上标有电加热的功率为1000W．图乙是其储水箱水位探测电路原理图，其中电源电压为24V，A为水位指示表（由量程为0～0.6A电流表改成），R0阻值为10Ω，Rx为压敏电阻，其阻值与储水箱水深的关系如图丙所示。

（1）热水器正常电加热时，电热丝电阻多大（结果保留一位小数）？若阴雨天，将储水箱中50kg、30℃的水加热到50℃，正常通电要多长时间？[若电热全部被水箱中的水吸收且水无热损失]

（2）当水位指示表指示储水箱水深为0.2m时，探测电路中的电流多大？

【解析】（1）由题可知，电加热器的额定功率为1000W，正常工作时的电压U＝220V，

由P＝可得，电热丝的电阻：R＝＝＝48.4Ω；

水吸收的热量为：Q吸＝cm△t＝4.2×103J/（kg•℃）×50kg×（50℃﹣30℃）＝4.2×106J，

若电热全部被水箱中的水吸收且水无热损失，则W＝Q吸＝Pt，

所以，通电时间：t＝＝＝4200s；

（2）由丙图可知，当h＝0.2m时，Rx＝150Ω，

则探测电路中的电流：I＝＝＝0.15A。

【答案】（1）热水器正常加热时，电热丝电阻48.4Ω；正常通电要4200s；

（2）当水位指示表指示储水箱水深为0.2m时，探测电路中的电流为0.15A。

12．（2021•金昌）如图甲乙所示是某调温型电烤箱和简化电路图，它的工作电压为220V，R1和R2均为电烤箱中的加热元件，R2的阻值为70Ω．当只闭合S1时为低温挡，低温挡电烤箱的电功率为440W。

（1）低温挡工作时，电路中的电流是多少？

（2）发热电阻R1的阻值是多少？

（3）高温挡时应该闭合的开关是　   　，高温挡的电功率是多少？

（4）小余发现在傍晚用电高峰时，电烤箱内比平时温度低，他猜想是用电高峰时电压偏低所致，于是他想用电能表和秒表测量家庭电路的实际电压。傍晚用电高峰时，他关闭家里所有用电器，只让电烤箱以高温挡工作，发现在30s内电能表的转盘转了25转，电能表的铭牌如图丙所示，则用电高峰时家庭电路的实际电压为多少？（不考虑电阻值随温度的变化）

【解析】（1）低温挡电烤箱的电功率为440W，根据P＝UI得低温挡工作时电路中的电流：

I＝＝＝2A；

（2）当只闭合S1时，两电阻串联，为低温挡，低温挡的电流为2A，由欧姆定律得电路的总电阻：

R1+R2＝，故R1＝﹣R2＝﹣70Ω＝40Ω；

（3）两开关S1、S2闭合时，为R1的简单电路，此时的电阻小于两电阻串联的电阻，根据P＝可知此时为高温挡，高温挡的电功率：P高＝＝＝1210W；

（4）电能表盘中标有3000r/kW•h，表示每消耗1kW•h的电能，电能表转盘转3000圈，

电能表转盘转25转时，消耗的电能为：W＝×25kW•h＝kW•h＝×3.6×106J＝3×104J，

实际功率为：P实＝＝＝1000W；

根据P＝，在R不变时，电功率与电压的平方成正比，故有：＝，

用电高峰时家庭电路的实际电压为：U实＝＝＝200V。

【答案】（1）低温挡工作时，电路中的电流是2A；（2）发热电阻R1的阻值是40Ω；

（3）S1、S2；高温挡的电功率是1210W；（4）用电高峰时家庭电路的实际电压为200V。