新沪粤版九年级物理《13.5怎样认识和测量电压》教案

一、教学目的：

1. 知道电压的作用；知道电源是提供电压的装置。

2. 知道电压的单位；会进行电压单位的换算。

3. 会正确使用电压表测量电压。

4. 训练连接电路和使用电压表的技能。

二、教学重点和难点：

1、电压的作用；电压表的正确使用

2、电压的作用；电压表的读数

三、教具准备：

电源、开关、灯泡、导线、电路板、电压表

四、教学过程：

1．电压使电路中形成了电流。

用水压形成水流来类比电压形成电流。电源的正极聚集有大量的上电荷，负极聚集有大量的负电荷，在电源的正、负极之间就产生了电压。这个电压使电路中电荷发生定向流动，就形成了电流。

2．电源是提供电压的装置。

电路中要有持续电流的条件：电源，电路应是通路。

3．电压（U）的单位。

国际单位：伏特（伏）V

常用单位：千伏（kV），毫伏（mV），微伏（uV）。

4．常见的电压值。

（1）一节干电池：1.5V。　　（2）一节铅蓄电池：2V。

（3）安全电压：不高于36V。（4）家庭照明电压：220V。（5）工业电压380V

5电源是提供电压的装置。要知道电压的单位，会进行单位变换。此个，还要记住干电池和家庭电路电压值。

1．电压表的结构：

电压表的外形，符号，接线柱，量程：0－3V，0－15V。

2．读数：

（1）认清所接量程。

（2）认清最小电压值。0－3V每小格0.1V，0－15V每小格0.5V。

（3）检查写单位。

3．练习读数。（幻灯显示）

4．电压表的使用：（实物讲解）

（1）电压表要并联在电路中。

（2）“＋”“－”接线柱的接法要正确。

（3）被测电压不要超过电压表的量程。

5．学生上讲台演示电压表的正确使用规则。

6．讨论想想议议

7．练习：（1）把一个灯泡接人电源的电路中，用电压表测出小灯炮两端的电压，画出电路图，并标出电压表的“＋”、“一”接线柱。

（2）在两个灯泡L、L串联的电路中，用电压表测小灯泡L两端的

电压，画出电路图，并标出电压表的“＋”、“一”接线柱。

（3）在图右所示的电路中，电压表测量的是哪个

灯泡两端的电压，并在电压表两端标出它的“＋”、

“一”接线柱。

8．小结（学生归纳）。

利用表格的方法对比电压表和电流表的异同。

教学后记：