2019-2020学年北师大版九年级物理 13.4电流的热效应 同步测试

一、单选题

1.下列用电器利用了电流的热效应来工作的是（　　）

A. 电风扇                                 B. 电铃                                 C. 洗衣机                                 D. 电热毯

2.下列用电器与电水壶工作原理相同的是（　　）

A. 电风扇                                       B. 电饭锅   
C. 洗衣机                                            D. 液晶电视

3.如图所示，是研究电流通过导体产生的热量与哪些因素有关的实验，下列分析正确的是（   ）

A. 甲、乙两次实验都研究电流产生的热量与电流的关系           B. 甲实验通电一段时间后，左侧容器内空气吸收的热量更多
C. 乙实验时为了研究电流产生的热量与电阻的关系           D. 乙实验通电一段时间后，右侧U形管中液面的高度差比左侧的小

4.灯泡通电后灯丝已经热得发光，而连接灯泡的导线却不怎么热，其原因是（　　）

A. 导线的绝缘皮隔热                                              B. 导线散热比灯丝快
C. 通过导线的电流小于通过灯丝的电流                  D. 导线的电阻远小于灯丝的电阻

5.下列生活实例中，属于利用电流热效应工作的是（　　）

A. 利用排气扇通风换气                                           B. 给电脑显示器安装散热窗
C. 利用抽油烟机吸油烟                                           D. 定期给家用电器通电驱潮

6.中央电视台“加油向未来”某期节目中,有一项比赛,两个小组利用完全相同的设备,通过骑车发电来烤熟两个一样的面包,首先烤熟面包的小组获胜。以下判断正确的是（   ）

A. 骑车发电利用了电流的磁效应                             B. 骑车发电利用了磁场对电流的作用
C. 获胜小组获得的电流要大些                                D. 两个小组烤熟面包用的发热体是串联的

7.关于电流通过导体时产生的热量，以下说法正确的是（）

A. 根据Q=I2Rt可知，电阻越大，相同时间内产生的热量越多
B. 根据Q=t可知，电阻越大，相同时间内产生的热量越少
C. 根据Q= UIt可知，相同时间内，电流产生的热量与电阻无关
D. 根据Q=I2Rt可知，在电流一定时，电阻越大，相同时间内产生的热量越多

8.下列电器中，利用电流热效应来工作的是（　　）

A. 电冰箱                                B. 洗衣机                                C. 电视机                                D. 电饭锅

二、填空题

9.焦耳定律的内容是：电流通过导体产生的热量跟 ________ 成正比，跟 ________成正比，跟通电时间成正比．

10.在做“电流通过导体时产生的热量与什么因素有关”的实验时，采用了如图所示的实验装置．两个透明的容器中密闭了等量的空气．U型管中液面变化反映了密闭空气温度的变化．此实验是为了探究电流产生的热量与________的关系；将此装置接到电源两端，通电一段时间后，电流在________容器中产生的热量较多，在电路中串联一个滑动变阻器，再接入原电路，还可以探究电流产生的热量与________的关系．该实验中用到的物理研究方法是控制变量法和________．

11.如图甲所示是一种常见的电热水袋，图乙是它的结构示意图，其性能指标如下表所示．

| 额定电压 | 额定加热功率 | 指示功率 | 袋内充水 | 自动断电温度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 220V | 500W | ≤0.2W | 1kg | 65℃ |

（1）由题意可知，红色指示灯L的电阻比发热体R的电阻要________ （选填“大”或“小”）得多；
（2）为了使用电热水袋更加安全，有的电热水袋里使用双重温控开关保护，也就是把两个温控开关________ （选填“串联”或“并联”）起来使用；
（3）当热水袋原来的温度是15℃时，在额定电压下加热10min指示灯就熄灭了，则此过程中水吸收的热量是________ J，电热水袋的发热效率为________ ．[c水=4.2×103J/（kg•℃）]．

12.一台线圈电阻为3Ω的电动机，接在12V的电源上时，通过电动机的电流为0.5A，在2min内电流产生的热量是________ J．

13.如图所示，直流电动机通过电流做功提升重物。已知电源电压80V，电压表示数60V，线圈电阻1.5Ω，电动机正常工作时，通过线圈的电流2A，在10s内电动机将重物提升了40m，此过程中消耗电能________ J,电流通过线圈产生的热量________ J。

三、解答题

14.如图是我们夏天常用的电蚊香器，接通电源后发热体就会给固体药片加热，我们就可以安稳地睡觉了，根据上面描述请回答下列问题：
（1）电蚊香器是利用什么原理工作的？
（2）为什么导线温度不高，而只有发热体温度高？
（3）为什么给电蚊香器通电一段时间后，蚊香片的气味会更浓？
（4）电蚊香器的电源插头为什么可以使用两脚插头？
​

四、实验探究题

15.李想为了验证“电阻和通电时间一定时，电流越大，通过导体产生的热量越多．”这一猜想，选用了如下器材：稳压电源、电流表、滑动变阻器、开关、停表各一个；装有煤油的烧瓶一个，烧瓶内电阻丝的阻值是10Ω，插在瓶中的温度计量程是0～100℃；导线若干．顺利完成了实验并记录了实验数据如下表．

| I/A | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| --- | --- | --- | --- |
| t0/℃ | 20 | 20 | 20 |
| t/℃ | 32 | 47 | 69 |
| △t/℃ | 12 | 27 | 49 |

（1）李想要用图26的电路完成实验，请你用笔画线代替导线将图连接完整．

（2）实验结束后，李想为了缩短实验时间，对原实验方案稍加改动：实验器材不变，通电时间和电流的预设值不变，第一次实验煤油初温仍为20℃，在每完成一次实验（收集一组数据）后，不断开开关，直接把前一次实验的末温作为下一次实验的初温，再移动滑动变阻器滑片，使电流达到预设值时开始计时，20s后记录末温…  指出改动后方案的一点不足（可以结合原方案的实验数据）：________．

16.用如图所示的实验器材研究通电导体产生热量的多少与电阻的关系，其中A、B两个相同的瓶内分别装有质量和初温都相同的煤油，将选择的铜丝（电阻R1）和镍铬合金丝（电阻R2）浸没在煤油中，已知R1＜R2，两根温度计分别测量两瓶中煤油的温度，按要求完成下面各题：

（1）实验时，将铜丝和镍铬合金丝串联接人电路中，这是为了控制________ 相同；

（2）给图中的装置通电一段时间后，观察到A、B两温度计示数的变化△tA________ △tB（选填：“＞”、“＜”或“＝”）。说明在通电的这段时间内产生热量较少的是________ 丝。

（3）研究表明：当________ 一定时电流通过电阻较大的导体时产生的热量较________ （选：“多”或“少”）

五、综合题

17.小明在总结所做的物理探究实验时发现了如下规律：

（1）当要研究的物理量不易直接测量时，可以用转换法把它们间接表示出来．如：图甲的实验是通过观察________，间接的知道小球A动能的大小；图乙的实验是通过观察________，间接的比较两个电阻丝产生热量的多少．

（2）当要研究的物理量与多个因素有关时，都要采用控制变量法．如：图甲的实验中，使用同一个小球是为了探究动能大小与________的关系；图乙中将两个电阻串联起来是为了探究电流产生的热量与________的关系．

（3）有些实验装置经过适当的改进还可以进行其它的实验．如：图甲装置中增加弹簧测力计、刻度尺等器材，还可以探究斜面的机械效率是否与物体的重力有关；图乙中如果再增加一个________和电流表，还可以探究电流产生的热量与电流大小的关系．

18.有一额定功率为2000W的电热水器，内装20kg的水，通过后持续正常加热25min，水的温度从20℃升高到50℃．已知c水=4.2×103J（kg•℃），求：

（1）水吸收的热量；

（2）电热水器的热效率．

答案解析部分

一、单选题

1.【答案】D

【解析】【解答】解：A、电风扇利用电动机带动工作，把电能转化机械能，没有利用电流的热效应，故A错误；
B、电铃中有电磁铁，利用了电流的磁效应来工作，没有利用电流的热效应，故B错误；
C、洗衣机利用电动机带动工作，把电能转化机械能，没有利用电流的热效应，故C错误；
D、电热毯是为了取暖，是利用电流的热效应来工作的，故D正确．
故选D．
【分析】当电流通过电阻时，电流做功而消耗电能，产生了热量，这种现象叫做电流的热效应．一方面，利用电流的热效应可以为人类的生产和生活服务；另一方面，电流的热效应也有一些不利因素．任何通有电流的导线，都可以在其周围产生磁场的现象，称为电流的磁效应．

2.【答案】B

【解析】【解答】解：电水壶是利用电流的热效应工作的，所以只需要找出下列用电器中是利用电流的热效应工作的那个就可以；
A、电风扇主要把电能转化为机械能，不是利用电流热效应工作的，不符合题意．
B、电饭锅工作时把电能转化为内能，利用电流的热效应工作，符合题意；
C、洗衣机主要把电能转化为机械能，不是利用电流热效应工作的，不符合题意．
D、液晶电视主要把电能转化为光能，不是利用电流热效应工作的，不符合题意；
故选B．
【分析】电流的热效应：电流通过导体要发热，这叫做电流的热效应，如电灯、电炉、电烙铁、电焊等都是电流的热效应的例子．

3.【答案】D

【解析】【解答】解：A、甲实验两电阻丝串联，则通过电阻丝的电流和通电时间相同，其电阻值不同，所以是研究电热和电阻的关系；乙实验，右侧电阻丝与另一电阻丝并联，故左右空气盒中电阻丝的电阻和通电时间相同，但通过电阻的电流不同，所以研究电流产生的热量与电流的关系，A不合题意；
B、甲实验两电阻丝串联，则通过电阻丝的电流和通电时间相同，右侧电阻阻值大，由焦耳定律Q=I2Rt可知，右侧电阻产生热量多；则右侧容器内空气吸收的热量多，B不合题意；
C、乙实验，右侧电阻丝与另一电阻丝并联，故左右空气盒中电阻丝的电阻和通电时间相同，但通过电阻的电流不同，所以研究电流产生的热量与电流的关系，C不合题意；
D、乙实验，右侧电阻丝与另一电阻丝并联，故左右空气盒中电阻丝的电阻和通电时间相同，由焦耳定律Q=I2Rt可知，左侧电阻产生热量多；则左侧容器内空气吸收的热量多，气体压强大，即右侧U形管中液面的高度差比左侧的小，D符合题意．
故答案为：D．
【分析】A、电流产生的热量与电阻的大小和通过电阻电流的大小以及通电时间有关 . 研究电流产生的热量与电流的关系时，要控制通电时间相等、电阻大小相等；
B、由焦耳定律可知，通电时间和电流都相等时，电阻越大产生的热量越多；
C、研究电流产生的热量与电阻的关系时，要控制通电时间和通过电阻的电流都相等；
D、由焦耳定律可知，通电时间相同，电阻值相等时，电流产生的热量与电流大小有关 .

4.【答案】D

【解析】【解答】解：
电灯在使用时，灯丝和导线串联，I丝=I导线，通电时间t相同，
由于Q=I2Rt，R丝＞R导线，
所以电流产生的热量：Q丝＞Q导线，
从而出现灯丝热得发红，但跟灯丝连接的导线都不怎么热的现象，故D正确．
故选D．
【分析】由焦耳定律知道，电流通过导体产生的热量跟电流的平方、电阻大小和通电时间成正比．电灯和连接的导线串联在电路中（通过的电流相等），通电时间是相同的，而电灯的电阻比导线的电阻大，据焦耳定律分析．

5.【答案】D

【解析】【解答】解：
A、利用排气扇通风换气是电动机的工作，是通电导体在磁场中受力，不合题意；
B、给电脑显示器安装散热窗，是防止电热带来的损害，不合题意；
C、利用抽油烟机吸油烟是电动机的工作，是通电导体在磁场中受力，不合题意；
D、定期给家用电器通电驱潮是利用电流的热效应来工作的，符合题意．
故选D．
【分析】解答本题应掌握：（1）电流流过导体时导体发热，这种现象是电流的热效应．
（2）电流流过导体时导体周围产生磁场，这种现象是电流的磁效应．
（3）电流流过导体时导体发生化学变化，这种现象是电流的化学效应．

6.【答案】C

【解析】【解答】骑车发电是将机械能转化为电能，利用的是电磁感应原理，AB不符合题意；由于两个小组利用的是完全相同的设备，所以电阻相同，由Q=I2 Rt知道，相同时间内产生的热量越多，即电流越大，面包越早熟，C符合题意；两个小组烤熟面包用的发热体应是并联的，因为若是串联，则电流相同、电阻相同、通电时间相同，产生的热量也相同，D不符合题意，
故答案为：C。
【分析】磁场对电流的作用：通电导线在磁场中要受到磁力的作用.是由电能转化为机械能.应用是制成电动机.发电机的原理是根据电磁感应现象（电磁感应：闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动时，导体中就产生电流，这种现象叫电磁感应，产生的电流叫感应电流）制成的.
再根据Q=I2Rt分析解答.

7.【答案】D

【解析】【解答】A、没有说明控制电流一定，故缺少条件，结论不一定正确；

B、没有说明控制电压一定，故缺少条件，结论不一定正确；
C、此公式是导出式，只能说明电热在数值上等于电流、电压、时间的乘积，与电阻是否有关要看定义式，故结论不正确；
D、电流、时间一定时，电热与电阻成正比，故结论正确．
故选D．

【分析】焦耳定律的定义式是Q=I2Rt，导出式有Q= U 2 R t和Q=UIt，如果不是纯电阻电路，只能用定义式来算，如果是纯电阻电路，关键是看控制什么因素一定，决定用哪个公式来计算，如电流一定时用Q=I2Rt，电压一定时用Q= U 2 R t ．判断电热的多少，一要判断是否纯电阻电路，决定导出式是否可用，如果非纯电阻，只能用Q=I2Rt，如果是纯电阻，Q=I2Rt和Q＝t都适用；二要找出U不变还是I不变，如果U不变，用Q＝t  ，如果I不变，用Q=I2Rt．

8.【答案】D

【解析】【解答】解：
A、电冰箱主要是压缩机工作，压缩机工作时主要把电能转化为机械能，不是利用电流热效应工作的，A不符合题意．
B、洗衣机主要是电动机工作，电动机工作时主要把电能转化为机械能，不是利用电流热效应工作的，B不符合题意．
C、电视机主要是把电能转化为光能和声能，不是利用电流热效应工作的，C不符合题意．
D、电饭锅工作时把电能转化为内能，是利用电流热效应工作的，D符合题意．
故选D．
【分析】电流流过导体时，导体要发热，这种现象是电流的热效应．发生电流的热效应时，电能转化为内能．

二、填空题

9.【答案】电流的平方；导体的电阻

【解析】【解答】大量实验证明，电流通过导体产生的热量跟电流的平方成正比，跟导体的电阻成正比，跟通电的时间成正比；这个规律叫焦耳定律．
故答案为：电流的平方，导体的电阻．
【分析】直接根据焦耳定律的内容及公式填写．

10.【答案】电阻；B；电流大小；转换法

【解析】【解答】解：（1）由图示实验可知，两阻值不同的电阻丝串联，通过电阻丝的电流与通电时间相等而电阻阻值不同，此装置是为了探究电流产生的热量与电阻的关系；（2）在电路中串联一个滑动变阻器，改变滑片位置可以改变电路电流，可以探究电流产生的热量与电流的关系；（3）电流产生的热量跟电流大小、电阻大小、通电时间有关，要研究热量与某个因素的关系时，需要控制其它因素，只改变这一个因素，采用的是控制变量法；电流产生热量的多少通过U形管中液面高度变化显示，采用的是转换法．故答案为：电阻；B；电流大小；转换法．
【分析】（1）电流产生的热量跟电流大小、电阻大小、通电时间有关，在通电时间和电流不变时，是探究电流产生热量跟电阻关系；（2）探究电流产生热量跟电流关系时，控制通电时间和电阻不变，因此需要利用滑动变阻器改变电路电流；（3）对于不容易观察到的现象采取转换法的思想，探究多因素问题时采用控制变量法的思想．

11.【答案】大；串联 ；2.1×105；70%

【解析】【解答】
（1）由图可见，红色指示灯L和发热体R是并联的，两端电压相等，发热体的功率要比指示灯的功率大得多，根据电功率的计算，在电压U相等的情况下，功率P大的，电阻R反而小，因此发热体的电阻要小于指示灯的电阻．
故答案为：大．
（2）因为电热水袋里使用双重温控开关，也就是说只有这两个开关都闭合时，电热袋才可以工作，因此这两个开关是串联的．
故答案为：串联．
（3）热水袋中的水的质量m=1kg，温度从15℃升高到65℃，此过程中水吸收的热量是
Q=cm△t=4.2×103J/（kg•℃）×1kg×（65℃﹣15℃）=2.1×105J．
消耗的电能是
W=Pt=500W×10×60s=3×105J
则该电热水袋的发热效率为η=×100%=×100%=70%．
【分析】（1）由图可见，红色指示灯L和发热体R是并联的，两电阻两端的电压相等，根据公式分析两电阻阻值的大小；
（2）两开关串联时，相互影响，必须都闭合电路才能工作，并联时，互不影响，闭合任何一个都能使电路工作；
（3）根据热量的计算公式Q=cm△t计算出水吸收的热量，根据W=Pt计算出消耗的电能，根据η=×100%就可以求出电热水袋的发热效率．本题由电热水袋入手考查相关的物理知识，尤其是最后一问求发热袋的效率是解题的难点，关键是对公式的把握．

12.【答案】90

【解析】【解答】解：线圈中产生的热量：
Q=I2Rt=（0.5A）2×3Ω×2×60s=90J．
故答案为：90．
【分析】已知线圈的电阻、电流和通电时间，根据焦耳定律公式Q=I2Rt计算线圈中产生的热量．

13.【答案】1200；60

【解析】【解答】电动机消耗电能计算公式为W=UIt=60V×2A×10s=1200J；电动机线圈产生的热量公式为Q=I2Rt=（2A）2×1.5Ω×10s=60J。
【分析】电动机的计算。

三、解答题

14.【答案】解：
（1）电热灭蚊器在工作过程中将电能转化为内能；是利用电流的热效应．
（2）电蚊香器在使用时，电蚊香器和导线串联，I电蚊香器=I导线，通电时间t相同，
根据Q=I2Rt，R电蚊香器＞R导线，知，
电流产生的热量：Q电蚊香器＞Q导线，
所以会出现导线温度不高，而只有发热体温度高的现象；
（3）通电一段时间后，整个房间里都能闻到蚊香片的气味，这是蚊香分子扩散到了空气中，是扩散现象，扩散现象说明了构成物体的分子在不停的做无规则运动；
（4）有金属外壳的或大功率的用电器用三脚插头，电蚊香器既不是有金属外壳的用电器也不是大功率的用电器，所以可以用两脚插头．

【解析】【分析】（1）电流的热效应：电流通过导体要发热，这叫做电流的热效应；
（2）由焦耳定律知道，电流通过导体产生的热量跟电流的平方、导体电阻大小和通电时间成正比，电蚊香器和连接的导线串联在电路中（通过的电流相等）、通电时间是相同的，而电蚊香器的电阻比导线的电阻大，据焦耳定律分析判断；
（3）两种物体在相互接触时，彼此进入对方的现象叫扩散，扩散现象说明了构成物体的分子在不停的做无规则运动；
（4）有金属外壳的或大功率的用电器用三脚插头，而其它的用电器用两脚插头．

四、实验探究题

15.【答案】（1）解：如下图所示：
（2）解：改动后导致第三次实验的末温超过了温度计的量程，无法完成实验

【解析】【解答】解：（1）滑动变阻器采用一上一下的接法；由表格中的电流值可知，最大电流为0.4A，故电流表选用小量程；（2）实验器材不变，通电时间和电流的预设值不变，在每完成一次实验（收集一组数据）后，不断开开关，也不打开通气孔，直接把前一次实验的末温作为下一次实验的初温，再移动滑动变阻器滑片，使电流达到预设值时开始计时，20s后记录末温；根据原实验数据可知，若把上一次末温作为下一次的初温，则改动后导致第三次实验的末温会超出温度计的量程，无法完成实验；
改动后，前一次实验的末温并不是下一次实验的初温，所以初温记录有误．
另外在两次实验之间调节滑动变阻器使得电流达到预设值过程中，盒内的空气温度还在上升．
故答案为：（1）如图；（2）改动后导致第三次实验的末温超过了温度计的量程，无法完成实验．
【分析】（1）滑动变阻器采用一上一下的接法；根据表格中的电流值选择电流表量程．（2）结合原实验数据，分析方案改动后的不足之处．

16.【答案】（1）电流 
（2）＜；铜
（3）电流和通电时间 ；多

【解析】【解答】（1）根据热量公式Q=IR2t，要研究热量和电阻的关系，要控制电流相等，所以串联两金属丝是为了控制电流相等。（2）根据Q=IR2t ，相等时间相等电流R越大Q越大，温度变化越大，所以这段时间内产生热量较少的是铜丝（3）实验表明相等时间相等电流电阻较大的导体时产生的热量较多。
【分析】本题考查电发热，学生要知道热量公式Q=IR2t的应用，要会实验的研究过程步骤和注意事项，比较得出结论。

五、综合题

17.【答案】（1）物体B被撞击移动的距离；温度计升高的示数
（2）速度；电阻
（3）滑动变阻器

【解析】【解答】解：（1）当要研究的物理量不易直接测量时，都要想办法把它们的大小间接表示出来，这种研究物理问题的方法叫转换法；图甲的实验是通过观察物体B被推动距离，间接的知道物体动能的大小；
图乙的实验是通过观察温度计示数的升高，间接比较两个电阻丝产生的热量的多少；（2）图甲实验中刻通过改变小球下滑的高度来改变小球的速度；保持小球的质量不变，只改变速度的大小，实验探究的是小球动能的大小与速度的关系；
探究电流产生的热量与电阻的关系时，应控制电流不变，电阻的阻值不同．（3）研究电流产生热量与电流大小关系时，要保持电阻一定，改变电路中的电流，所以要在电路中串联一个滑动变阻器．
故答案为：（1）物体B被撞击移动的距离；温度计升高的示数；（2）速度；电阻；（3）滑动变阻器．
【分析】（1）掌握转换法在实验中的应用：在实验中通过木块被推动的距离来反应物体动能的大小；
在比较两个电阻丝产生的热量时，通过温度的变化来反应电阻丝产生的热量的多少；（2）掌握控制变量法的应用，当一个物理量与多个因素有关时，只改变其中一个量的大小，并保持其它的量不变；（3）在探究电流产生热量与电流大小关系时，要改变电路电流的大小．滑动变阻器串联在电路中可改变电路中的电流．

18.【答案】（1）解：水吸收的热量：  Q吸=cm（t﹣t0）
=4.2×103J/（kg•℃）×20kg×（50℃﹣20℃）
=2.52×106J；
（2）解：消耗的电能：  W=Pt=2000W×25×60s=3×106J，
此过程电热淋浴器的热效率：
η= ×100%= ×100%=84%．

【解析】【分析】（1）知道水的质量、水的比热容、水的初温和末温，利用吸热公式Q吸=cm（t﹣t0）求出水吸收的热量；（2）根据W=Pt求出消耗的电能，利用η= ×100%求出电热水器的热效率．