第十八章  电功率 单元提升检测卷（原卷版）

（满分120分，时间90分钟）

一、选择题（每题3分，共27分）

1.灯泡L1和L2串联在电路中，L1的电阻比L2大，在相等的时间里，电流做的（   ）。

A、L1灯做的功多；B、L2灯做的功多；C、两灯一样多；D、无法确定

2.标有“2400Ω、40W”和“2400Ω、20W”的两个定值电阻，串联起来接在220V的电路上，则它们在相同的时间内产生的热量之比为(    )。

A.1:2      B.2:1      C.1:1      D.1:4

3.日常生活中，下列估测不符合事实的是（ ）。

A．一只“220V、60W”的白炽灯工作10h消耗电能约0.6kW•h；

B．手机待机的电流为0.15A；

C．家用电饭煲的电功率约为900W；

D．照明电路的电压是220V

4.一台电动机正常工作时线圈两端的电压为380V，线圈的电阻为2Ω，线圈中通过的电流为10A。这台电动机工作1s消耗的电能为W，产生的热量为Q，则（ ）。

A．W=3800J、Q=200J；B．W=3800J、Q=3800J；C．W=7200J、Q=200J；D．W=7200J，Q=3800J

5.王亮同学是个爱动脑的孩子，他想知道家里电风扇的实际功率多大，于是他将家里其他用电器都关闭，只让电风扇单独工作了72s，如图的电能表转盘转了5转，下列说法正确的是（ ）。

A．此电能表转盘每小时转过2500转；

B．电能表是测量电路中用电器功率的仪器；

C．此电能表所在电路的最大电功率为2200KW；

D．电风扇的实际功率是100W

6.对于右图中电能表的各种数据，下列说法不正确的是（ ）。

A．此电能表适用于电流方向1秒钟改变100次的交流电路；

B．同时使用的用电器总功率不能超过2200W；

C．仅将一只灯泡单独接入家庭电路，10分钟后电能表的转盘转25转，此灯泡的功率为30W；

D．若将甲灯“PZ220-15”和乙灯“PZ220-40”串联接入家庭电路，则甲灯更亮一些

7.如图所示，电源两端电压保持12V不变，小灯泡L上标有“6V、3W”字样，滑动变阻器最大电阻值R=60Ω。不考虑灯丝电阻随温度的变化，下列说法正确的是（ ）。

A．S闭合后，使电压表的示数减小1V，小灯泡L两端的电压就增加1V；

B．S闭合后，小灯泡L的最小实际电功率为0.5W；

C．滑动变阻器接入电路的阻值是12Ω时，小灯泡L正常发光；

D．滑片移到最右端时通电10秒，小灯泡消耗的电能是5J

8.下列数据中，最接近实际情况的是（ ）。

A．普通家用照明灯的工作电流约为2A；

B．电饭锅加热煮饭时的功率约为100W；

C．一节新干电池的电压约为1.5V；

D．家用手电筒的额定功率约为200W

9.如图所示电路中，R1的阻值为4Ω，当开关S1和S2都闭合时，电流表示数为3A；当只闭合S2时，电流表示数为2A，下列说法正确的是（ ）。

A.电源电压为6V；B.S1和S2都闭合时，R2消耗的功率为18W；

C.R2的阻值为1Ω；D.只闭合S2时，电路消耗的总功率为24W

二、填空题（每空2分，共26分）

10.电冰箱是间断式工作的(即工作一段时间停止一段时间，再工作再停止，如此循环)。某电冰箱铭牌有关参数如下表所示。 在家庭电路中只有电冰箱在标定耗电量下工作时，一天实际工作_____h；若电冰箱每次从启动到停止工作的时间都为12min，每消耗1kW·h电能，电能表转盘转1500转，则该电冰箱每天启动_____次，每工作一次电能表转盘转_____转。

11.李芳家的电能表上标着“600r/（kW•h）”字样，她用这个电能表来测量电热水壶的功率：她断开了家中其它用电器，仅让电热水壶工作，2min内电能表转了18r，则电热水壶消耗的电能是       kW•h，电功率是       W。

12.有“3V、0.75W”的L1灯泡和“3V、1.5W”的L2灯泡，如题图甲所示，闭合开关，L1灯泡和L2正常发光，则电路总电阻R=    Ω；如题图乙所示，闭合开关，L1灯正常发光，则电源2的电压U=    V；此时L2消耗的实际功率P=     W(假设灯丝电阻不变)。

甲                                   乙

13.充电宝是一个可充放电的锂聚合物电池。某充电宝部分相关参数如下表所示，该充电宝完全充满电时储存的电能为     J，输出功率为    W。

| 完全充电 | 100mA/20V/5h |
| --- | --- |
| 输出电压 | 5V |
| 输出电流 | 1000mA |

14.如图所示，电源电压恒定，R为定值电阻，灯泡L标有“6V、6W”的字样，滑动变阻器最大阻值为36Ω。闭合开关S，当滑片P移到最右端时，电流表的示数为1A；当滑片P移到最左端时，电流表的示数为0.2A。（不考虑灯丝电阻变化）

（1）该电路是   联电路，灯泡L的电阻是   Ω。

（2）电源电压是多少？定值电阻R的阻值是多少？

（3）移动滑片P，当滑动变阻器消耗的电功率为W时，滑动变阻器接入电路的阻值是多少？

三、实验探究题（26分）

15.（12分）我市中考实验操作考试时，实验员为“测量小灯泡的额定电功率”实验准备了以下器材：额定电压为2.5V的小灯泡（正常发光时电阻约为10Ω）、规格为“12Ω  1A”的滑动变阻器、开关、电流表、电压表各1个，新干电池4节，导线若干．

（1）图甲中有一根导线的连接是错误的，请你在错误的导线上打“×”；

（2）闭合开关前，应将滑片P移到最   （填“左”或“右”）端；

（3）经检查，电路连接无误，各元件完好，闭合开关后，无论怎样移动滑片P，电压表的示数都调不到2.5V，出现这种现象的原因是                        ；

（4）解决上述问题后，移动滑片使电压表的示数为2.5V时，小灯泡正常发光，此时电流表的示数如图乙所示，则小灯泡的额定功率是    W；

（5）测出小灯泡的额定功率后，同学们又把灯泡两端的电压调为额定电压的一半，发现测得的实际功率不等于其额定功率的，请你帮助分析出这种现象的原因是           。

16.（14分）小明和小华测量定额电压为2.5V的小灯泡的额定功率。

（1）①图甲是他们连接的部分电路请用笔画线代替导线将电路连接完整。

②闭合开关前，应将滑动变阻器处在最   （填写“左”或“右”）端。

③闭合开关后，发现无论怎样调节滑动变阻器的滑片，灯泡都不亮，电压表和电流表均无示数，小明找来一根完好的导线，一端连在电源负极，另一端触碰接线柱A、B、C，当发现只有触碰接线柱C时，灯泡才发光，若电路中只有一处故障，且各器材，导线均完好，则电路故障可能是             。

④排除故障后，闭合开关，移动滑动变阻器，当电压表为2.5V时，电流表示数如图乙所示，则小灯泡的额定功率为      W。

（2）小明和小华观察电流表和电压表均标有电阻值，请教老师后得知这是电表的电阻，为了在接好的图甲中较准确的测量出小灯泡的电功率，他们对电压表的负接线柱应该接在C处还是D处进行了探究，他们将开关闭合，移动滑动变阻器的滑片使灯泡发光，不添加器材，请你说出接下来的操作及判断方法。

①操作                                                                 ；

②如何判断：                                                            。

（3）小明和小华重新设计了一种测量小灯泡额定功率的电路，如图丙所示，电源电压保持3.5V不变，R0为阻值为10Ω的定值电阻，连接好电路后进行如下操作：1）断开开关S2，闭合开关S和、S1，移动滑动变阻器滑片P，使电压表示数为2.5V；2）保持滑动变阻器滑片P位置不变，断开开关S1，闭合开关S、S2，读出电压表示数为2.6V；小灯泡的额电功率为    W（计算结果保留两位小数）。

三、计算题（共21分）

17.（6分）某校实验小组设计了一个智能供暖器，电路如题图所示，电源两端的电压U为220V，R1和R2是两个供热电阻丝，S1、S2是温控开关，工作过程如下：当气温低于25℃时，S1、S2都闭合；当气温等于或高于25℃时，S2断开，此时电流表的示数为lA，电阻丝R1的电功率为20W(忽略温度对电阻丝的影响)，求：

(1)电阻丝R2的阻值是多少?

(2)当气温低于25℃时，电路工作1.5h消耗电能是多少千瓦时?

18.（8分）某生态园设计了模拟日光和自动调温系烧，实现照明、保温和加热的功能，其原理如图所示，电源电压恒为220V，R1和R2是两个电热丝（不考虑温度对电阻的影响），R2=30Ω，L是标有“220V 160W”的照明灯泡，白天有日光的时候，只开启该系统的保温功能并连续工作10h，此时R1与R2的电功率之比为1：3，晚上温度较低的时候，需开启加热和照明功能。灯泡正常发光此状态下系统也需连续工作10h，q沼气=1.8×107J/m3，请解答下列问题：

（1）晚上工作时电路的总功率是多大？

（2）若一天中工作的20h内电热丝放出的热量完全由该生态园自产的沼气提供，其热效率为50%，则每天需要完全燃烧多少m3的沼气？

19.（7分）如图是电饭锅工作原理的简化电路图，电饭锅有两档，分别是高温烧煮和低温焖饭，S1为档位自动控制开关，R0和R均为电热丝，R0的阻值为1210Ω，该电饭锅铭牌技术参数如表所示（低温焖饭档额定功率模糊不清）。求：

| 某型号电饭锅 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 额定电压 |  | 220V |
| 额定功率 | 高温烧煮 | 840W |
|  | 低温焖饭 |  |
| 电源频率 |  | 50Hz |

（1）电饭锅高温烧煮0.5h消耗的电能；

（2）电饭锅低温焖饭时的额定功率；

（3）电热丝R的阻值。