巩固练16 电流、电压与电阻的关系

一、单选题

1．（2020·河南九年级其他模拟）小明为了探究“通过导体的电流与加在导体两端电压的关系”，设计并连接了如图甲所示的电路进行实验。实验中电压表的量程选用03V、电流表的量程选用00.6A，导体的电阻R 阻值不变。下列说法中有错误的是（　　）

A．连接电路时，应断开开关，将滑动变阻器滑片移到中间部位。实验开始前应检查电路连接情况，再闭合开关

B．图甲中电压表左接线柱与滑动变阻器的连线错误，应该为电压表的左接线柱与电阻的左端a相连

C．图甲中开关的右接线柱与滑动变阻器连线错误，应该连到变阻器的下方接线柱

D．坐标轴上没有标示所表示的物理量符号及单位

2．（2016·四川师范大学附属中学九年级期中）在探究“通过导体的电流与导体电阻大小的关系”时，采用的电路如图所示。电源电压恒为3V，滑动变阻器上标有“15Ω 1A”字样。在a、b间先后接入5Ω、10Ω不同阻值的定值电阻R，移动滑片P，使电压表示数为1.5V，分别读出电流表的示数。当换上20Ω的电阻接入a、b间时，虽调节滑动变阻器，但电压表示数始终无法达到1.5V，为使电压表示数为1.5V，下列措施中可行的有（　　）

A．将原滑动变阻器改换为新的“30Ω 1A”后重新调节

B．将原滑动变阻器改换为新的“10Ω 1A”后重新调节

C．将电源更换为4.5V电压后重新调节

D．将换上的20Ω定值电阻更换为“30Ω”后重新调节

3．（2020·天津东丽区·九年级期中）如图所示，是“探究电流与电压的关系”的实验电路图，R1为定值电阻，R2为滑动变阻器，电源电压恒定。闭合开关S，调节滑动变阻器滑片，R1、R2两端的电压U1、U2与电流I的变化关系图象如图所示，其中正确的是（　　）

A．	B．	C．	D．

4．（2020·全国九年级课时练习）下列四个图象与其描述的物理知识，正确的是（　　）

A．图a描述的是某种物体所受的重力与质量之间的关系

B．图b描述的是某种物质质量与体积的关系

C．图c描述的是电阻一定时，导体中的电流与导体两端电压的关系

D．图d描述的是电压一定时，导体中的电流与导体电阻的关系

5．（2019·北京西城区·徐悲鸿中学九年级期中）在图所示的电路中，电源两端的电压保持不变，开关闭合后，滑动变阻器的滑片P向右移动时，三个电表的示数变化情况是（　　）

A．A的示数变大，V1的示数不变，V2的示数变小

B．A的示数变大，V1的示数变小，V2的示数变大

C．A的示数变小，V1的示数不变，V2的示数变大

D．A的示数变小，V1的示数变大，V2的示数变小

6．（2020·全国九年级课时练习）对于“探究电流跟电阻的关系”和“伏安法测量电阻”这两个实验，下列说法不正确的是（　　）

A．它们都是采用控制变量的研究方法

B．它们的实验电路可以是相同的

C．前者多次测量的目的是分析多组数据，得出电流跟电阻的关系

D．后者多次测量的目的是取电阻的平均值，减小误差

二、多选题

7．（2017·北京八十中九年级期中）用如图所示，在探究“通过导体的电流与电压之间的关系”时，其中使用滑动变阻器的目的是（　　）

A．多次实验，求平均值，使实验结果更加准确	B．改变导体的电流

C．改变导体两端电压	D．保护电路

8．（2020·江西九年级期中）小辉同学利用如图甲所示的电路进行实验，电源电压恒为3V，更换5个定值电阻Rx，得到如图乙所示的图像。以下有关叙述不正确的是（　　）

A．该同学研究的是电流和电压的关系

B．实验中电压表的示数保持2V不变

C．将Rx从10Ω换成15Ω后，应将滑片P向右移

D．滑动变阻器阻值变化范围为1~15Ω

三、填空题

9．（2020·上海松江区·九年级月考）在“探究物质质量与体积的关系”和“探究导体中电流与电压的关系”两个实验中，多次测量的目的是______（选填“相同”或“不同”）的。“探究物质质量与体积的关系”实验中，通过改变______实现多次测量，为了得到普遍规律，我们还应改变______。在“探究导体中电流与电压关系”实验中，通过实验得到的结论是：______。

10．（2020·重庆璧山区·九年级期中）科学家有着强烈的好奇心和执着的探究精神，德国物理学家_____最先通过实验归纳出一段导体中电流跟电压和电阻之间的定量关系。为了纪念他作出的杰出贡献，人们将他的名字命名为_____（物理量名称）的单位。

四、实验题

11．（2020·江苏宝应县·九年级月考）小致同学在“探究通过导体的电流与电阻的关系”时，他用如图所示的电路进行实验，可供选择的定值电阻分别为2.5Ω、5Ω、10Ω、15Ω、20Ω、25Ω。实验中电阻R两端的电压始终保持3V不变，滑动变阻器的规格为“15Ω  1A”。

(1)请用笔画线代替导线，将图甲中实物电路链接完整，要求滑动变阻器的滑片P向B端移动时接入电路的电阻变大；______

(2)闭合开关后，小智发现电流表示数为0，电压表示数很大，故障原因可能是______；

(3)实验中，不能被选用的电阻为______Ω；

(4)保证可用电阻均能正常进行实验，电源电压应该控制在______V 至______V 之间；

(5)小明同学根据图甲电路探究“通过导体的电流与电阻的关系”，根据实验的数据绘出了图像，如图乙所示。

①分析图像可知，当导体的电阻为______ 时，通过它的电流为0.2A:当电流分别为0.25A和0.5A时，接入电路的定值电阻之比为______；

②换上更大的电阻后，闭合开关，电压表示数将______（选填 “变大”或“变小”），此时应将滑片P向______（选填 “A”或“B”）端移动，使电阻两端电压为______V， 读出电流表的示数。

五、计算题

12．（2018·沛县第三中学九年级月考）如图所示电路，电源电压不变. 若a处接电压表，闭合开关后电压表示数为6V，电流为0.5A；若a处接电流表，闭合开关后电流表示数为1A．求：

（1）R1的阻值；

（2）电源电压．

六、作图题

13．（2020·河南省实验中学九年级期中）在探究“电流与电压的关系”时，小明连接了如图所示的实物图，其中有一根导线连接错误。请你在错误的导线上打叉，并画出正确的导线。

七、综合题

14．（2015·福建九年级单元测试）人类在探索自然规律的过程中，总结出了许多科学研究方法，如：“控制变量法”、“等效替代法”、“类比法”、“转换法”、“理想模型法”、“科学推理法”等。

（1）下面是初中物理中的几个研究实例：①研究通过导体电流与导体的电阻的关系时，让导体两端的电压保持不变；②研究磁场时，引入“磁感线”；③研究动能与速度的关系时，让物体的质量保持不变；④研究电流时，把电流比作水流。其中，采用了相同研究方法的是（    ）

A．①和②                            B．①和③

C．②和④                            D．③和④

（2）下面的几幅图运用了          的方法说明分子也具有动能和势能。

（3）在“探究导体的电阻跟哪些因素有关”的实验中。同学们提出了下列几种猜想：

猜想1：电阻可能与导体的长度有关；

猜想2：电阻可能与导体的横截面积有关；

①根据你掌握的电学知识，你认为猜想3：电阻还与                            有关。

②小明设计了如图所示的电路图，在A、B间接入下表中待研究的电阻丝（电阻丝用电阻符号表示），电源电压U恒定。

| 序号 | 材料 | 长度 | 横截面积 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锰铜合金丝 | L | S |
| 2 | 镍铬合金丝 | L | S |
| 3 | 镍铬合金丝 | L | 2S |
| 4 | 镍铬合金丝 | 2L | S |

若电阻受温度的影响可以忽略，要探究猜想1，应该控制          和           不变；要探究猜想2，应该选用电阻丝       和电阻丝       （填电阻丝的序号）进行对比实验。

③甲同学也利用以上的电路和电阻丝对猜想2进行了探究。甲同学的实验探究如下：

实验：先在A、B间接入电阻丝2，闭合开关S，记录电流表的示数为I1；然后在A、B间接入电阻丝4，闭合开关S，记录电流表的示数为I2；发现：I1≠I2。

分析：由于电阻丝2和4的横截面积不变，而两种情况下电路中电流的大小不等，所以电阻与导体的横截面积无关。

结论：猜想2是错误的。

对甲同学的实验探究，你认为他的实验方法是        （正确/错误）的，请具体指出他的错误是：                                           ，根据他的实验和他的分析思路还可得出：                              的结论，这个结论是      （正确/错误）的。