《16.3电阻》同步练2

1、长短、粗细和材料都不同的导体分别接在电压相同中的电路中，则下列判断正确的是（   ）

A．长导体中的电流一定大些

B．短导体中的电流一定大些

C．无论哪段导体被拉长后，通过的电流都一定变小

D．无论哪段导体被冷却后，通过的电流都一定变小

2、有关导体电阻的说法,正确的是（   ）

A.粗细相同的两根导线，长度大的，电阻一定大

B．长度相同的两根导线，横截面积小的，电阻一定大

C．同种材料制成的长短相同的两根导线，横截面积小的，电阻一定大

D．铝导线的电阻一定比铜导线的电阻大

3、如果在粗细相同中的铜丝、铁丝、镍铬合金丝中选择做电学实验连接电路用的导线，最好选用（    ）

A．铜丝       B．铁丝        C．镍铬合金丝        D．三种材料都一样

4、在如图所示电路中，开关闭合后，电流表的示数是0.6A，

当缓慢地给线圈加热一段时间后，观察电流表的示数，可以

看到电流表的示数将（    ）

A、小于0.6A           B、等于0.6A

C、大于0.6A           D、无法判断

5、有甲、乙、丙、丁四根导线，其中甲、乙、丙三根是铜线，丁是镍铬合金线。甲、乙导线粗细相同，甲比乙短、乙、丙两导线长短一样，乙比丙粗，丙、丁长短粗细相同，则四根导线按其电阻大小排列是(     )

A.R甲＞R乙＞R丙＞R丁             B.R丁＞R丙＞R乙＞R甲

C.R丙＞R乙＞R甲＞R丁             D.R乙＞R丁＞R甲＞R丙

6、为了改变一根导线电阻的大小，下列方法中肯定不能达到目的的是（    ）

A．将导线拉长后使用            B.将导线对折后使用

C. 给导线加热                  D.改变导线中的电流

7、下列说法中正确的是(　　)

A．导体中没有电流通过时，电阻为零

B．导体中通过的电流越大，其对电流的阻碍作用越大，电阻越大

C．导体中通过的电流越小，其对电流的阻碍作用越大，电阻越小

D．导体的电阻跟导体中有无电流和电流的大小无关

8、在铜丝、橡胶棒和盐水一组物体中，　　　　　　是绝缘体．铜丝被均匀地拉长后，其电阻将　　　　　（填“变大”“不变”或“变小”）

9、小红同学测得自己的人体电阻约为350KΩ,合          Ω，合        MΩ.若她刚从游泳池里出来，则她的人体电阻将         （填变大、变小或不变）。

10、研究导体的电阻与温度的关系的实验如图所示，当用酒精灯缓慢地对线圈加热时，将观察到电流表的示数         （选填“变大”或“变小”），这表明导体电阻        （选填“变大”、“变小”），这个实验证明了导体的电阻还跟         有关系，对大多数的导体而言，温度越        ，其电阻值越大．

11、在温度一定的条件下，做探究“决定电阻大小的因素”的实验，采用了控制变量的方法．下表是某次研究性学习小组的实验数据记录．根据实验数据的分析，回答下列问题：

（1）选择B、E导体进行对比，是为了研究导体电阻大小与             是否有关系；

（2）为了研究导体电阻与横截面积的关系，应选择的两根导体是D和        （填导体的代号）；

（3）比较表格中导体C、F对应的数据，可以得到的结论是                          ．

（4）本实验采用了              这一科学研究方法，以前学过的                 等也用到这样的科学研究方法。

12、二极管是一种电学元件，它最重要的特性就是单向导电性. 图甲所示是二极管的实物图和它的元件符号. 在电路中，电流只能从二极管的正极流入，负极流出. 下面通过简单的实验说明二极管的单向导电性：将二极管与一个小灯泡、一个开关串联接在干电池两端. 闭合开关后，若灯泡亮，表明二极管的连接方式如图乙所示，相当于电路处于通路状态；若灯泡不亮，表明二极管的连接方式如图丙所示，相当于电路处于断路状态.

（1）把二极管、小灯泡、电池、开关分别连接成图丁、戊所示电路，闭合开关后，则图丁电路中的小灯泡         （发光/不发光），图戊电路中的小

灯泡           （发光/不发光）。

（2）请设计一个实验，利用二极管判断蓄电池的正负极（没有

电压表、电流表，其他器材自选）. 请在虚线框内画出电路图.

1、C；2、C；3、A；4、A；5、B；6、D；7、D；

8、橡胶棒；铜丝、盐水；9、350000；0.35；变小；

10、变小；变大；温度；高；

11、长度；A；当导体的长度和横截面积相同时，导体的电阻大小与导体的材料有关；控制变量法，研究影响液体蒸发的影响因素、研究影响滑动摩擦力大小的因素等。