- 专题16.2 串、并联电路中电压的规律

- （知识梳理+6个考点讲练+中考真题演练+难度分层练 共43题）

知识梳理 技巧点拨	1

知识点梳理01：串联电路中电压的规律	1

知识点梳理02：并联电路中电压规律	3

优选题型 考点讲练	4

考点1：探究串联电路和并联电路中电压的特点	4

考点2：串联电路的电压规律及应用	5

考点3：并联电路的电压规律及应用	6

考点4：电流表正常而电压表无示数时的故障	7

考点5：电压表有示数而电流表无示数时的故障	8

考点6：电流表电压表均无示数时的电路故障	9

中考真题 实战演练	11

难度分层 拔尖冲刺	13

基础夯实	13

培优拔高	16

## 知识点梳理01：串联电路中电压的规律

- 1. 提出问题：串联电路中各部分电路两端电压与总电压有什么关系呢？

- 2. 猜想与假设

（1）串联电路中各部分电路两端的电压相等；

（2）串联电路中各部分电路两端的电压之和等于总电压。

3. 实验设计

（1）实验器材：两节干电池，六只小灯泡（其中第二次实验用的两只相同），1只电压表，一只开关，导线若干。

（2）实验步骤

①分别把电压表并联在如图所示的电路中A、B两点，B、C两点，A、C两点间测量电压，看看它们之间有什么关系。

②换上另外四只灯泡，再测两次，看看是否还有同样的关系。

三次测量的电路图分别如图所示：

4. 进行实验与记录数据：按上述要求进行实验，实验记录如下表所示。

| 实验序号 | A、B间电压U1/V | B、C间电压U2/V | A、C间电压U/V |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

- 5.分析与论证

从实验过程和实验记录中可以看出，两灯泡的规格相同时，U1=U2；当两灯泡的规格不相同时，U1≠U2，但都满足U1+U2=U。

- 6.得出结论：串联电路两端的总电压等于各部分电路两端的电压之和，即U=U1+U2。

- 7.评估与交流：回顾以上操作，看看是否存在不妥的地方：读数时是否实事求是？更换灯泡时是否换用了不同规格的？如果这些因素在实验中都做了充分的考虑，实验的结果应该是可靠的，各小组把实验结果写成实验报告，并在班上进行交流和讨论。

实验探究过程中的注意事项

（1）连接实验电路时，开关应断开；电压表应并联在被测电路中；

（2）应从电源正极（或负极）起按电路图将元件逐个连接起来；

（3）连接好电路后，要先用开关试触，观察电压表的指针偏转情况，确认无误后，再闭合开关，观察示数；

（4）读数时，要客观、精确，视线与刻度线垂直，读数完毕，断开开关，切断电源，整理好仪器；

（5）电压表的量程选择得过小，会使指针偏转过大，损坏电表；选择得过大，会使指针偏转过小，测量不准确；一般来说，选择的量程，应使指针偏转到刻度盘的之间。

## 知识点梳理02：并联电路中电压规律

- 1.提出问题：并联电路两端的总电压跟各个支路两端电压有什么关系？

- 2. 猜想与假设：

（1）并联电路各条支路两端的电压都相等

（2）并联电路的总电压等于各条电路两端的电压之和。

3. 设计实验：

（1）实验器材：两节干电池，六只小灯泡（其中第二次实验用的两只相同），1只电压表，一只开关，导线若干。

（2）实验步骤：

①分别把电压表并联在如图所示的电路中A、B两点，B、C两点，A、C两点间测量电压，看看它们之间有什么关系；

②换上另外四只灯泡，再测两次，看看是否还有同样的关系。

4. 进行实验与记录数据：按上述要求进行实验，实验记录如下表所示。

| 实验序号 | A、B间电压U1/V | C、D间电压U2/V | E、F间电压U/V |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

- 5. 分析论证：并联电路中各支路两端电压相等，等于总电压（电源电压）与灯泡的规格没有关系。

- 6. 得出结论：并联电路中的总电压，等于各支路两端的电压，各支路电压相等即：U= U1=U2。

- 电压与电流的比较

电路分析中的几个常见电路元件的特殊处理

（1）开关：若是开关闭合，就在原开关处画一导线连通，若是开关断开，就将此路完全去掉不要。

（2）电压表：由于电压表的电阻很大，因此可把连电压表处当成开路，只需把电压表拆掉即可。

（3）电流表：由于电流表的电阻很小，因此可把连电流表处当成短路，电流表拆下处要用导线连通。

## 考点1：探究串联电路和并联电路中电压的特点

【典例精讲】（25-26九年级上·全国·随堂练习）探究并联电路中电压的特点

（1）设计实验电路（如下图）。

（2）选用不同规格的小灯泡L1、L2连接电路。

（3）将电压表的两端分别连接A与B、C与D、E与F，测量电压UAB、UCD、UEF，并设计表格记录数据。

（4）换用不同规格的小灯泡，重做上述实验。

【实验结论】在并联电路中，各支路两端的电压相等，与电路两端的总电压也        ，表达式为           。

【变式训练01】（25-26九年级上·全国·随堂练习）探究串联电路中电压的特点

【实验过程】

（1）设计实验电路（如图）。

（2）选用        规格的小灯泡L1、L2连接电路。

（3）将电压表的两端分别连接A与B、B与C、A与C，测量电压UAB、UBC、UAC，并设计表格记录数据。

（4）换用        规格的两个小灯泡，重做上述实验。

【实验结论】在串联电路中，电路两端的总电压等于各用电器两端的电压之        ，表达式为                。

【拓展】串联电池组两端的电压等于每节电池两端的电压之        。

【变式训练02】（25-26九年级上·全国·阶段练习）小强利用如图甲所示的电路来探究串联电路电压的特点。

(1)若要测量L1两端的电压，请在图甲中画出导线，将实物图补充完整；

(2)小强连接电路前，发现电压表指针位置如图乙，出现这种情况的原因是             ；

(3)排除故障后，小强测得的实验数据如表所示：

| 次序 | L1两端电压 | L2两端电压 | 电源两端电压/V |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.4 | 1.4 | 2.8 |
| 2 | 1.2 | 1.6 | 2.8 |
| 3 | 1.1 | 1.7 | 2.8 |

上面设计的表格中存在的问题是             ，分析表格中的数据，可得出的实验结论是             。

## 考点2：串联电路的电压规律及应用

【典例精讲】（25-26九年级上·全国·课后作业）如图所示的电路中，电源电压保持不变，当开关S1断开、S2闭合时，电压表的示数为4.5V；当开关S1闭合、S2断开时，电压表的示数为3V；则当开关S1、S2都断开时，L2两端的电压为（　　）

A．4.5V	B．3V

C．1.5V	D．7.5V

【变式训练01】（25-26九年级上·全国·课后作业）如图所示的电路中，闭合开关S1，开关S2接到a时，电压表示数为9V。开关S2接到b时，电压表示数为4V，下列说法正确的是（　　）

A．电源电压为9V	B．灯L1两端的电压为4V

C．灯L2两端的电压为4V	D．灯L1和L2两端的总电压为9V

【变式训练02】（25-26九年级上·全国·单元测试）如图所示电路，电源电压不变，开关S1闭合、S2断开时，电压表的读数是3V；S1断开、S2闭合时，电压表的读数是4.5V，则L1两端的电压为        V，L2两端的电压为        V。

## 考点3：并联电路的电压规律及应用

【典例精讲】（25-26九年级上·全国·课后作业）如图所示，电源电压为3V，当S闭合、S1断开时，电流表的示数为0.2A；当S、S1都闭合时，电流表的示数为0.5A。则：

(1)当S闭合、S1断开时，电压表示数为多少？

(2)当S、S1都闭合时，L1两端的电压是多少？

(3)当S、S1都闭合时，通过L1的电流是多少？

【变式训练01】（2025·江西新余·模拟预测）为了保护孩子的视力，国家开展了“儿童青少年近视防控光明行动”。某校教室里日光灯全部更换成如图所示的LED护眼灯，每个教室里的8盏LED护眼灯的连接方式是        联的，每盏灯两端的电压是        。

【变式训练02】（25-26九年级上·全国·随堂练习）如图所示，电压表V的示数为U，V1的示数为U1，V2的示数为U2，则U、U1、U2的关系是           ，若U=6V，则U1=           V，U2=           V。

## 考点4：电流表正常而电压表无示数时的故障

【典例精讲】（25-26九年级上·辽宁抚顺·开学考试）如图所示电路，闭合开关后，只有一个电表指针有明显偏转。若电路中只有一处故障，则电路中的故障可能是（    ）

A．L1短路	B．L1断路	C．L2短路	D．L2断路

【变式训练01】（2025九年级·福建·专题练习）在如图所示的电路中，电源电压保持不变，闭合开关S后观察到电压表V的示数为0。已知电路中仅有一处故障，且只发生在电阻R1、R2上，现在电路中再串联一个电流表，则（　　）

A．若电流表示数不为0，故障一定是R1断路	B．若电流表示数不为0，故障一定是R2短路

C．若电流表示数为0，故障一定是R2断路	D．若电流表示数为0，故障一定是R2短路

【变式训练02】（23-24九年级上·四川成都·期中）如图所示电路，开关S闭合后，两灯正常发光，一段时间后，L1熄灭，电压表无示数，小灯泡亮度变亮      ，若两灯均熄灭，电压表和电流表均无示数，则故障可能是      （选填“L1短路”、“L1断路”或“L2断路”）。

## 考点5：电压表有示数而电流表无示数时的故障

【典例精讲】（2025九年级·福建·专题练习）如图的电路中，电源电压不变，闭合S，发现只有两个电表的指针发生偏转，已知电阻R1、R2、滑动变阻器中仅有一个出现了故障，则具体故障可能是      ；移动变阻器R2的滑片P，三个电表的示数均未发生改变，则故障一定是      。

【变式训练01】（2024·北京·模拟预测）在如图所示的电路中，当闭合开关S后，发现两灯都不亮，电流表的指针几乎指在零刻度线，电压表指针则有明显偏转。经检查除小灯泡外，其余器材的连接良好，造成这种情况的原因可能是（    ）

A．灯泡L2短路

B．灯泡L2断路

C．灯泡L1断路

D．两个灯泡都断路

【变式训练02】（2025·安徽安庆·三模）小明在做电学实验时，连接电路如图甲所示。闭合开关，发现两电表出现如图乙所示的现象。电路故障可能是（    ）

A．灯L1断路	B．灯L2断路	C．电流表断路	D．灯L2短路

## 考点6：电流表电压表均无示数时的电路故障

【典例精讲】（24-25九年级上·河北唐山·期中）如图是小华研究串联电路中电压特点的实物连接图。若电源电压为3V，当开关闭合时，电压表示数为2V，则灯L2两端的电压为      V。当开关由闭合到断开时，电压表示数将      （选填“变大”、“不变”或“变小”）。闭合开关，突然两灯都熄灭，电流表、电压表均无示数，该电路的故障可能是      。（导线电源完好）

【变式训练01】（23-24九年级上·内蒙古呼和浩特·阶段练习）某同学采用如图所示电路做电学实验，闭合开关后，出现一处电路故障，以下分析正确的是（　　）

A．若电流表无示数，电压表无示数，则R2可能断路

B．若电流表无示数，电压表有示数，则R2可能断路

C．若电流表有示数，电压表有示数，则R1可能断路

D．若电流表有示数，电压表无示数，则R2可能断路

【变式训练02】（24-25九年级上·安徽马鞍山·期末）如图所示，电源电压恒定。闭合开关S，电路正常工作一段时间后，灯泡L突然熄灭，电路中只有两个电表有示数。电阻R或灯泡L仅有一个出现了故障，其它元件均完好。下列说法中（    ）

①可能灯泡L断路

②可能电阻R断路

③可能灯泡L短路

④可能电阻R短路

A．只有②③正确	B．只有③④正确

C．只有①③正确	D．只有①④正确

1．（2025·湖南衡阳·中考真题）如图甲电路正常工作时，两个电压表的指针偏转角度相同（如图乙）。下列说法正确的是（　　）

A．L1和L2两灯并联	B．S断开，V2有示数

C．L2两端电压为8V	D．电源电压为10V

2．（2025·湖北武汉·中考真题）在“探究串联电路电压的特点”活动中：

| UAB/V | UBC/V | UAC/V |
| --- | --- | --- |
| 1.5 | 1.5 | 3.0 |

(1)小红利用两节新干电池串联按上述电路图连接好电路，闭合开关，发现灯泡L1和L2均不亮，电压表有示数。若电路中只有一处故障，且只发生在灯泡L1或L2上，则故障是      ，此时电压表示数为      V。

(2)排除故障后，小红分别测出AB、BC、AC间的电压并记录在表格中，分析实验数据得出结论：串联电路中电源两端电压等于各用电器两端电压之和，且各用电器两端电压相等。小青认为小红的做法是错误的，请你帮助小红找出她的不足之处：      、      。

3．（2025·江苏苏州·中考真题）电学实验课上，同学们连接了如图甲所示的电路。

(1)小军同学实验发现，当开关S闭合时，灯 L1、L2均不亮。用一根导线探究其故障：当把导线接在灯 L1两端时发现灯L2亮，灯L1不亮；当把导线并接在灯L2两端时发现两灯都不亮，由此可知        （填故障的元件和故障类型）。

(2)另一组的小君同学，在开关S闭合后，也发现灯 L1、L2均不亮，她用一个检测灯探究其故障：当把检测灯接在灯L1两端时发现三个灯都不亮，当把检测灯接在灯L2两端时发现灯 L1不亮，但检测灯正常发光，由此可知L1        ， L2         。（选填“短路”、“断路”）

4．（2025·福建南平·中考真题）如图所示的电路，电源电压为12V，当开关S断开时，V1的示数为6V，V2的示数为8V，则L2两端的电压为      V，当开关S 闭合时，V2的示数为4V，则L2两端的电压为       V，L3两端的电压为        V。

5．（2025·山东济南·中考真题）在如图所示的电路中，闭合开关S，灯泡L1和灯泡L2都能发光，则下列操作及其判断正确的是（　　）

A．若将一根导线的两端分别接在a、g接线柱后，电路发生开路

B．若将电压表并联在接线柱e、f上，断开开关，电压表的示数为零

C．若将电流表并联在接线柱a、b上，此时电流表测量流经灯泡L2的电流

D．若将电压表并联在接线柱g、h上，此时电压表测量灯泡L1、L2两端的总电压

## 基础夯实

1．（25-26九年级上·全国·阶段练习）如图所示的电路中，闭合开关S1、S2，小灯泡L1、L2均发光，电流表和电压表均有示数，下列关于该电路的说法正确的是（　　）

A．电流表测小灯泡L2的电流

B．小灯泡L2两端的电压比L1两端的电压大

C．若只断开S2，小灯泡L1将变亮

D．若只断开S2，电流表示数不变

2．（24-25九年级上·江苏苏州·期中）汽车转向前，司机会拨动转向横杆，同侧的前后两个转向灯就会同时闪亮、同时熄灭，但其中一个损坏时，另一个仍能正常工作，下列说法正确的是（    ）

A．两灯一定是串联	B．两灯的电流一定相等

C．两灯电压一定不同	D．两灯一定是并联

3．（2025·江苏连云港·中考真题）某兴趣小组想设计一种能自动测定光照强度的装置，当光照强度增强时，光敏电阻RX阻值变小，光照强度显示器（由电压表改装而成）示数增大，反之示数减小。若电源电压不变，R0是定值电阻，则下列设计的电路图中符合要求的是（　　）

A．	B．

C．	D．

4．（25-26九年级上·全国·课后作业）串联电路中，电路两端的总电压      各部分电路两端的电压之      。如图所示电路中，闭合开关S后，电压表V1的示数是2.5V，V2的示数是5V，则电压表V3的示数是      V。若是想得到这样的电源电压，需要      节新干电池      联。

5．（24-25九年级上·河北石家庄·期末）如图，当开关S1、S2闭合时，电压表的读数为6V，当开关S2闭合、S1断开时，电压表的读数为2.4V，那么当S1和S2均断开时，小灯泡L1和L2两端电压分别为      V和      V。

6．（25-26九年级上·全国·课后作业）某小型收音机正常工作时需要12V电压，则应用      节新干电池      （选填“串联”或“并联”）在一起进行供电。某用电器需要三个铅蓄电池串联起来供电才能正常工作，这个用电器正常工作的电压是      V。

7．（23-24九年级上·重庆永川·期中）如图所示为甲乙两灯电流与电压变化关系的图像，如果把甲、乙两灯并联在9V电源上时，干路电流为           A；如果把甲、乙两灯串联在电流为0.5A的电路中，则电源电压为           V。

8．（2025·广东东莞·三模）如图所示是“探究串联电路电压关系”实验未完成连接的实物电路，电压表测量小灯泡L2两端电压（请选择合适量程），请在图中用笔画线代替导线，导线不能交叉。

9．（25-26九年级上·全国·课后作业）在探究“并联电路中电压规律”的实验中，小明使用了两个相同的灯泡。

(1)在连接电路时，开关应该        。图甲是小明已经完成一部分的实物电路图，请用笔画线代替导线在图中增加一根导线，使得电压表测量L2两端的电压        。

(2)在图乙所示的电路中，将电压表并联在a、b两点之间时，闭合开关，电压表的示数如图丙所示，电压表的示数为        V。

(3)依次将电压表并联到电路中a、b两点之间，c、d两点之间，e、f两点之间，小明发现电压表的示数相等。由此他得出结论：并联电路中，各支路两端的电压相等。他得出的结论是        （选填“科学”或“不科学”）的。接下来应该进行的操作是            。

10．（25-26九年级上·全国·随堂练习）某小组在“探究并联电路中电压的特点”实验中。

(1)如图甲所示，根据电路图，用笔画线表示导线，将实物连接起来       。

(2)连接电路时，开关处于        状态。

(3)正确连接好电路后，闭合开关，电压表的示数如图乙所示，为        V。

(4)测得灯泡L1两端电压后，再测得灯泡L2两端电压和A、B之间的电压，记录数据。接下来的操作应该是              ，其目的是        。

(5)交流环节中有同学提出：实验中连接完电路，闭合开关，发现电压表指针反向偏转，原因是       。

## 培优拔高

11．（25-26九年级上·全国·随堂练习）下列关于两个小灯泡的说法中正确的是（    ）

A．通过的电流相等，它们一定是串联

B．两端的电压相等，它们一定是并联

C．由一个开关同时控制，它们一定是串联

D．由一个开关同时控制，可能是串联，也可能是并联

12．（25-26九年级上·全国·期中）如图甲所示的电路中，当开关S闭合时，电压表V1、V2、V3的示数分别为U1、U2、U3，电流表A1、A2的示数分别为I1和I2（五块电表的读数均不为零），其中V2、V3两个电压表指针偏转均为图乙所示，下列结论正确的是（　　）

A．U1=U 2，I1=I2

B．R2两端电压为9.2V，I1=I2

C．R1两端电压为9.2V，U 2=U 1+U 3

D．R1两端电压为2.3V，I1>I2

13．（25-26九年级上·重庆·开学考试）如图所示的电路中，电源电压稳定，闭合开关S1、S2后，灯泡L1、L2都正常发光，下列说法正确的是（   ）

A．电流表A1测量的是灯L1的电流

B．电压表不可以测量电源电压

C．取下灯泡L1，灯泡L2不能正常发光

D．断开S2，电流表A1示数变小，灯泡L1亮度不变

14．（25-26九年级上·山东·期中）如图甲所示的电路中，电源由三节新干电池（每节均按1.5V计）串联组成。闭合开关后，两灯泡均发光，电流表的示数如图乙所示，电压表V2指针如图丙所示。则：

（1）流过灯L1的电流是           A；

（2）L1和L2两端的电压分别是           V、           V。

15．（25-26九年级上·全国·课后作业）如图所示电路，闭合开关S后，电压表V1测量的是        两端的电压，电压表V2测量的是        两端的电压。若L1两端的电压和L2两端的电压之比是2:1，则电压表V1和V2的示数之比是        。

16．（25-26九年级上·全国·单元测试）在图甲所示的电路中，当闭合开关S1和S2时，两个电压表的指针均如图乙所示，则灯泡L1两端的电压为      V；若断开开关S1，则灯L1      （选填“不能”或“仍能”）发光。

17．（25-26九年级上·全国·随堂练习）如图所示的电路，电源电压保持不变。当开关S接到a时，电压表示数为9V，当开关S接到b时，电压表示数为5V，电源电压是      V；灯L1两端的电压是      V。

18．（25-26九年级上·全国·课后作业）如图甲所示的电池盒，盒外有三个接线柱A、B、C；盒内有三个5号电池插槽，六个接线柱a、b、c、d、e、f；部分连接好的导线已画出，如图乙所示。选接盒外不同接线柱，可从该电池盒获得1.5V、3V、4.5V三种输出电压。请你在图乙的虚线框内，用笔画线代替导线将三节干电池（用元件符号表示）连接起来，组成一个符合实际的电源，并满足上述要求。

19．（25-26九年级上·全国·课后作业）为探究“并联电路中电压的规律”，实验室提供的器材有：干电池组（电压为3V）、电压表、多个小灯泡、开关、导线若干。

(1)请用笔画线代替导线，在图甲中把电路连接完整，要求电压表测量灯L1两端的电压；

(2)电路连接正确后进行实验，某小组分别测出灯L1、L2两端的电压和并联电路的总电压，电压表示数相同，如图乙所示，其值为        V。根据这组数据，该小组得出并联电路中电压的规律。你认为实验的疏漏之处是                     ；

(3)小华发现，实验中电压表示数明显小于电源电压，他认为产生这一现象的原因是导线分得一部分电压。为了验证猜想是否正确，闭合开关后，小华又测出了电池组两端的电压为2.65V，由此可以判断，导线分得一部分电压        （选填“是”或“不是”）电压表示数明显小于电源电压的主要原因，理由是             。

20．（25-26九年级上·全国·单元测试）图甲是小明探究串联电路电压规律的实验电路图。

(1)实验中，小明应该选择两个规格      （选填“相同”或“不相同”）的小灯泡；小明在连接电路时，开关应处于      （选填“闭合”或“断开”）状态。

(2)按图甲连接电路，闭合开关后，小明发现两灯都不发光，于是他分别把电压表接在图甲中AB之间、BC之间以及AC之间，测得电压分别是UAB=3V，UBC=0V，UAC=3V；小明检查发现只有L1和L2中的一个小灯泡出现故障，则故障可能是      。

(3)排除故障后，小明把电压表接在AB之间重新测量，电压表示数如图乙所示，电压表的示数是      V；为了使实验结果更准确，接下来小明应该：断开开关，                  。

(4)正确操作后，小明根据多组实验数据得出串联电路的总电压与各部分电压的关系是                。（请使用文字叙述）