2024-2025人教版九年级物理《第十八章 电功率》同步基础巩固试题及解析

一、单选题：本大题共6小题，共12分。

1.下列用电器主要利用电流的热效应工作的是(    )

A. 电饭锅	B. 电视机	C. 电风扇	D. 电冰箱

2.关于电功和电功率，下列说法正确的是(    )

A. 用电器消耗电能越快，电功率越大
B. 电功率是表示电流做功多少的物理量
C. 用电器将电能转化为其他形式的能越多，电功率越大
D. 用电器的电功率越大，电流通过用电器所做的功越多

3.在如图所示的家用电器中，正常工作时的电功率最接近15W的是(    )

A.  台灯	B. 电烤炉

C. 微波炉	D. 空凋

4.关于如图电能表，下列说法错误的是(    )

A. 该电能表应在220V的电路中使用
B. 该电能表的额定最大电流为5A
C. 该电能表的示数是248.6kW⋅h
D. 转盘每转3000转，电路中消耗电能1kW⋅h

5.如图所示的是一种测定油箱内油量的装置，其中R是滑动变阻器的电阻片。当油量减少时，电路中(    )

A. 总电阻增大，电流减小，电功率减小
B. 总电阻减小，电流增大，电功率减小
C. 总电阻增大，电流增大，电功率增大
D. 总电阻减小，电流减小，电功率减小

6.如图所示，电源电压恒为9V，电流表的量程为0∼0.6A，电压表的量程为0∼15V，灯泡上标有“6V 3W”字样，滑动变阻器的规格为“30Ω1A”，为了电路安全，闭合开关后，下列说法正确的是(不考虑灯丝电阻的变化)(   )

A. 电流表的最大示数是0.6A	B. 滑动变阻器可接入电路的最小电阻是6Ω
C. 灯泡的最小功率是1.08W	D. 该电路的最大功率是5.4W

二、填空题：本大题共7小题，共14分。

7.“葫芦烙画”是从民间进入课堂的手工技艺，传承了非物质文化遗产。如图是小明同学用电烙铁在葫芦上烙画的情景。电烙铁温度升高，利用了电流的      效应。插线板上的LED指示灯是由      材料制成的。

8.如图所示是小华家电能表的信息，他家可以同时使用的用电器总功率不能超过          W，这些用电器并联在电路中；若小华断开其它用电器，只让家中1800W的电热水器正常工作30min，电能表的转盘转           转。

9.某品牌手机充电宝，上面标有电压为5V，容量为12000mA⋅h，它充满电后，可以储存的电能是______J，在充电过程中，将电能转化为______能储存。

10.2023年2月，土耳其发生强烈地震，中国救援队携带照明无人机前往救援。白天，为电池充电，此时电池相当于电路中的______。夜晚，无人机先接通照明系统、再接通动力系统升空，照明系统和动力系统______联。无人机悬停并提供照明时，电池可释放电能0.5kW⋅h，动力和照明系统的电功率分别为150W和100W，此状态下无人机至多持续工作______ h，需要更换电池。

11.小强同学利用家庭实验室中的器材，设计了一个可调节功率的简易“电饭锅”，如图所示，电源电压为6V，电阻丝R1=5Ω，R2=15Ω，a、b是两个触点。闭合开关S，当开关S1接通触点______时，“电饭锅”的功率更大。将R2接入电路工作3min产生的热量是______ J。

12.甲、乙两个电灯正常工作，它们两端的电压之比为2:1，通过的电流之比为1:2，通电时间之比为5:4，则甲、乙正常工作时电阻之比          ，所做的电功之比为          。

13.如图甲所示电路，电源电压不变，L是额定电压为2.5V的小灯泡，R为滑动变阻器。闭合开关，滑片P在某两点间移动的过程中，电流表A与电压表V1的示数变化关系如图乙所示。当电流表示数为0.2A时，两电压表的示数相等，则电源电压为_________V。小灯泡正常工作时的电流为_________A，此时滑动变阻器接入电路的阻值为_________Ω，电路的总功率为_________W。

三、作图题：本大题共2小题，共4分。

14.小华做测量灯泡电功率的实验，电流表和电压表选0.6A挡和3 V挡，按图1的电路图将图2的实物用笔画线连接(导线不能交叉)。

15.在探究“电流热效应与哪些因素有关”的实验中，小明要用如图所示的实验器材探究电流一定时，电流热效应与电阻的关系。请你用笔画线代替导线，帮他把电路连接完整。

四、实验探究题：本大题共2小题，共12分。

16.如图所示，在“测量小灯泡的电功率”的实验中，电源电压为4.5V，小灯泡的额定电压为2.5V。

(1)请你用笔画线代替导线，将甲图中的实物图连接完整(要求滑动变阻器的滑片P向B端移动时小灯泡变暗)。
(2)某小组连接好电路后，检查连线正确，但闭合开关后发现小灯泡发出明亮的光且很快熄灭。出现这一故障的原因可能是______。排除故障后，闭合开关，移动滑动变阻器的滑片P到某处，电压表的示数如乙图所示。若要测量小灯泡的额定功率，应将图中的滑片P向______(选填“A”或“B”)端移动，直到电压表的示数为2.5V，此时电流表的示数如丙图所示，则小灯泡的额定功率为______W。
(3)测出小灯泡的额定功率后，某同学又把小灯泡两端电压调为额定电压的一半，发现测得的功率并不等于其额定功率的四分之一，其原因是______。
(4)若将小灯泡换成定值电阻，且电路连接完好，还可以完成的实验是______(填标号)。
A.探究电流与电压的关系
B.探究电流与电阻的关系

17.如图甲和乙所示，是探究“电流通过导体时产生的热量与什么因素有关”的实验，两透明容器中密封着等质量的空气，两容器中的电阻丝串联起来连接到电源两端，通电一定时间后，比较两个U形管中液面高度差的变化。

(1)在该实验中，通过观察U形管中液面的________来反映电阻丝产生热量的多少，这种研究方法叫______法。

(2)给透明容器中的电阻丝通电后，电阻丝的内能增大是通过______的方式改变的．

(3)在图甲中，通过两电阻丝的电流____，该实验是探究电流通过导体产生的热量与导体的______的关系。

(4)在图乙中，是探究电流通过导体产生的热量与____的关系，通电一段时间后，____供容器U形管液面高度差较大，这说明____。

(5)英国物理学家焦耳通过大量实验，首先精确地确定了电流通过导体时产生的热量跟____成正比，跟导体的电阻正比，跟通电时间成正比，这个规律叫做焦耳定律，其表达式为____。

(6)生活中我们经常见到“电炉丝热得发红，而与其相连的导线却不怎么热”，这一现象可用____装置的实验结论解释。

五、计算题：本大题共3小题，共24分。

18.图甲所示的是某款家用电热器的简化电路，R1、R2为阻值一定的电热丝，S是手动开关，S1是自动控制开关。该电热器的额定电压是220V，在它正常工作一段时间内，它的电功率随时间变化的图像如图乙所示。

(1)请画出该电热器在低温挡和高温挡的等效电路图；

(2)求电阻R1的阻值；

(3)求电热器处于高温挡时，工作20min产生的热量为多少焦耳。

19.如图所示，电源电压保持不变，R1、R2为定值电阻，其中R1的阻值为10Ω。当开关S1、S2断开，开关S3闭合时，电流表的示数为0.6A；当开关S1、S3断开，开关S2闭合时，电流表的示数为0.2A，求：
(1)电源电压大小；
(2)定值电阻R2的阻值；
(3)请分析并计算出该电路的最大电功率。

20.小明为宠物保温箱设计了一个电加热器，其内部电路如图所示，S为旋转型开关，通过旋转开关S，可实现从低温到中温、高温的转换。保温箱及加热器的部分参数如下表所示，求：

| 项目 | 物理量 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 加热器 | 工作电压 | 220V |
|  | 中温挡功率 | 110W |
|  | 低温挡功率 | 44W |
|  | 电阻R3 | 440Ω |
|  | 加热效率η | 80% |
| 保温箱 | 空气质量m | 1.5kg |
|  | 空气比热容c | 0.8×103J/(kg⋅∘C) |

(1)保温箱内空气温度从10∘C升高到32∘C需要吸收的热量;

(2)电加热器电路中R2的阻值;

(3)要完成(1)中的升温要求，至少需要的加热时间。

答案和解析

1.【答案】A

【解析】【分析】
此题考查电流的热效应，正确理解电流热效应的概念，是解题的关键。

电流的热效应指，用电器将电能转化为内能的现象。常见的应用电流热效应的用电器有电饭煲、电饭锅、电熨斗等。

【解答】

A.电饭锅工作时，把电能都转化成内能，是利用电流的热效应工作的，故A正确；

B.电视机工作时主要把电能转化为光能与声能，不是利电流热效应工作的，故B错误；

C.电风扇工作时主要把电能转化为机械能，不是利用电流热效应工作的，故C错误；

C.电冰箱把绝大部分电能转化成机械能，故D错误。

2.【答案】A

【解析】A.电功率是描述用电器消耗电能快慢的物理量，它消耗电能越快，用电器的电功率越大，故A正确；

B.电功率是表示电流做功快慢的物理量，故B错误；

C.由W=Pt可知，消耗的电能与电功率和工作时间有关，只知道消耗的电能，不知道用电器工作时间，无法判断它的电功率越的大小，故C错误；

D.由W=Pt可知，用电器的电功率越大，时间未知，电流通过用电器所做的功不一定越多，故D错误。

故选A。

3.【答案】A

【解析】A、台灯的功率在15W左右，故A符合题意；
B、电烤炉正常工作时的功率约等于900W∼1800W，故B不符合题意；
C、微波炉正常工作时的电功率约等于500W∼1000W，故C不符合题意；
D、家用空调器的功率约等于1000W以上，故D不符合题意。
根据常见家庭用电器的额定功率进行选择，电功率为15W的用电器属于小功率用电器。
对各种物理量的估算：需要凭借生活经验、需要简单的计算；物理学中，对各种物理量的估算能力，是我们应该加强锻炼的重要能力之一。

4.【答案】B

【解析】AB.由图可知，电能表的参数是“220V  5(10A)”说明电能表的工作电压为220V，额定最大电流为10A，所以电能表应在220V的电路中使用，故A正确，不符合题意，B错误，符合题意；

C.电能表示数框内的数字最后一位数是小数，单位是kW⋅h，图示电能表的示数为248.6kW⋅h，故C正确，不符合题意；

D.3000r/(kW⋅h)表示电路中用电器每消耗1kW⋅h的电能，电能表的转盘转动3000r，即转盘每转3000转，电路中消耗电能1kW⋅h，故D正确，不符合题意。

故选B。

5.【答案】A

【解析】解：由电路图可知，滑动变阻器R与定值电阻R0串联，电流表测电路中的电流；
当油箱中的油量减少时，浮子随油面下降，在杠杆的作用下滑片向上移动，则变阻器R连入电路的电阻变大，电路中的总电阻增大，由I=UR可知，电路中的电流减小；根据P=UI可知，电路的总功率变小，故A正确。
故选：A。
由电路图可知，滑动变阻器R与定值电阻R0串联，电流表测电路中的电流，根据油量的变化可知浮子的运动情况，在杠杆的作用下可知滑片P移动的方向，从而可知变阻器接入电路中电阻的变化，由电阻的串联可知总电阻的变化，根据欧姆定律可知电路中电流的变化；根据P=UI分析总功率的变化。
本题考查了滑动变阻器和欧姆定律的应用，正确分析油量变化时滑片移动的方向是关键。

6.【答案】B

【解析】A.由题可知，灯泡L与滑动变阻器串联，电压表测滑动变阻器两端的电压，电流表测电路中的电流。灯泡的额定电流为

I额=P额U额=3W6V=0.5A

为了保护电路，电路中的电流不能超过0.5A，电流表最大示数不可能超过0.5A，故A错误；

B.灯泡的电阻为

RL=U L2PL=6V23W=12Ω

滑动变阻器的滑片向左移动时，变阻器接入电路中的电阻变小，电路的总电阻变小，由I=UR可知，电路中的电流变大，最大为0.5A，此时电路中的总电阻为

R=UI额=9V0.5A=18Ω

滑动变阻器可接入电路的最小电阻

R滑最小=R-RL=18Ω-12Ω=6Ω

故B正确；

C.当滑动变阻器阻值最大的时候电路中的电流最小，此时电路中的电流为

Imin=URmax=9V12Ω+30Ω=0.2A

串联电路电流处处相等，所以灯泡的最小功率是

P灯min=(Imin)2RL=(0.2A)2×12Ω=0.48W

故C错误；

D.由P=U2R可知，电路中的总电阻越小，电路的功率越大，则该电路的最大功率

P最大=U2R总最小=U2R滑最小+RL=(9V)26Ω+12Ω=4.5W

故D错误。

故选B。

7.【答案】热；半导体

【解析】解：电流通过电烙铁的发热体会使其温度升高，这种现象叫做电流的热效应；
插线板上的LED指示灯是由半导体材料制成。
故答案为：热；半导体。
电流通过导体时产生热量，称为电流的热效应；
LED指示灯是由半导体材料制成的。
本题主要考查了对电流的热效应的认识和半导体的应用，属于一道基础题。

8.【答案】4400

2700

【解析】[1]根据电能表的表盘示数可知，允许通过的最大电流为20A，电压为220V，则他家可以同时使用的用电器总功率不能超过

P=UI=220V×20A=4400W

[2]1800W的电热水器正常工作30min，消耗的电能为

W=Pt=1800×10-3kW×3060h=0.9kW⋅h

根据电能表铭牌可知，每消耗1kW⋅h的电能，电能表表盘转3000r，则1800W的电热水器正常工作30min，电能表的转盘转过的转数为

0.9kW⋅h×3000r/kW⋅h=2700r

9.【答案】2.16×105；化学

【解析】【分析】
本题考查了能量的转化和储存电能的计算，关键是电池参数含义的了解与掌握。
(1)由铭牌可知电池的电压和容量，根据W=UIt求出它一次充满后储存的电能；
(2)电池充电与放电过程实际上是能量的转化过程，根据充电能量形式的变化进行解答。
【解答】
(1)该电池一次充满电后储存的电能：
W=UIt=5V×12000×10-3A×3600s=2.16×105J；
(2)电池的充电和供电是相反的过程，充电时是把电能转化为化学能，放电时是把化学能转化为电能。
故答案为：2.16×105；化学。

10.【答案】用电器  并  2

【解析】解：为电池充电时是电能转化为化学能，在充电过程中，电池相当于电路中的用电器；
无人机先接通照明系统、再接通动力系统升空，说明二者工作互不影响，所以二者是并联的；
P总=P动+P照=150W+100W=250W=0.25kW；
由公式P=Wt得：t=WP=0.5kW⋅h0.25kW=2h
故答案为：用电器；并；2。
为电池充电时是电能转化为化学能；
基本的电路连接形式有两种：一种是串联，串联电路中各用电器相互关联，同时工作或同时停止工作；另一种是并联，并联电路中各用电器互不影响，各自独立工作。
本题考察了电路的构成、连接特点、和电功率的计算，是道好题。

11.【答案】a；432

【解析】解：根据图示可知，闭合开关S，当开关S1接通触点a时，电阻丝R1接入电路中；闭合开关S，当开关S1接通触点b时，电阻丝R2接入电路中，电源电压不变，电阻丝R1=5Ω、R2=15Ω，根据P=U2R可知，当开关S1接通触点a时，即R1接入电路中时，“电饭锅”的功率更大；
将R2接入电路工作3min产生的热量是：Q=W=U2R2t=(6V)215Ω×3×60s=432J。
故答案为：a；432。
根据P=U2R分析电路的工作方式；根据Q=W=U2R2t求出热量的大小。
本题考查了电路工作状态的判定、焦耳定律及其公式的应用，难度不大。

12.【答案】4:1

5:4

【解析】[1]已知甲、乙两个电灯两端的电压之比为2:1，通过的电流之比为1:2，则甲、乙正常工作时电阻之比

R甲R乙=U甲I甲U乙I乙=U甲I乙I甲U乙=U甲U乙×I乙I甲=21×21=41

[2]所做的电功之比为

W甲W乙=U甲I甲t甲U乙I乙t乙=U甲U乙×I甲I乙×t甲t乙=21×12×54=54

13.【答案】3；0.25；2；0.75

【解析】解：由图-1可知，小灯泡与滑动变阻器串联，电压表V1测小灯泡两端的电压，电压表V2测滑动变阻器R两端的电压，电流表测电路中的电流；
(1)根据图-2可知，当电流表示数为0.2A时，电压表V1的示数为U1=1.5V，由题意可知，此时两电压表的示数相等，即U2=U1=1.5V，由串联电路的电压特点可知，电源电压：U=U1+U2=1.5V+1.5V=3V；
(2)小灯泡在额定电压下正常发光，因此小灯泡正常发光时其两端的电压UL=U额=2.5V，由图-2可知此时通过小灯泡的电流为IL=0.25A，
由串联电路的电流特点可知，此时电路中的电流：I=I滑=IL=0.25A，
由串联电路的电压特点可知，滑动变阻器两端的电压：U滑=U-UL=3V-2.5V=0.5V，
由欧姆定律可知，滑动变阻器接入电路的电阻：R滑=U滑I滑=0.5V0.25A=2Ω，
电路的总功率：P=UI=3V×0.25A=0.75W。
故答案为：3；0.25；2；0.75。
由图-1可知，小灯泡与滑动变阻器串联，电压表V1测小灯泡两端的电压，电压表V2测滑动变阻器R两端的电压，电流表测电路中的电流；
(1)根据图-2可知，当电流表示数为0.2A时，电压表的示数为U1为1.5V，根据两电压表的示数相等和串联电路的电压特点求出电源电压；
(2)小灯泡在额定电压下正常发光，根据图-2可知此时通过小灯泡的电流；根据串联电路的电压特点求出滑动变阻器两端的电压，根据欧姆定律求出滑动变阻器接入电路的电阻，根据P=UI求出电路的总功率。
本题考查了串联电路特点、欧姆定律、电功率公式的灵活应用，从图像中得到获取有用信息是解题的关键。

14.【答案】

【解析】【分析】
本题考查根据电路图连接实物，关键是明确电路的方式和电表作用，注意实物图与电路图要对应。
分析电路图中电路元件的连接情况，再根据要求连接实物图。
【解答】
由图甲知，开关、变阻器、电流表和灯泡串联在电路，电压表并联在灯泡两端，由题知，电流表和电压表使用0.6A和3 V挡，变阻器一上一下接入电路中，实物连接如图所示：

故答案为：见解析图。

15.【答案】

【解析】探究电流热效应与电阻关系时，应控制电流和通电时间相同，故电路为串联电路，把5Ω和10Ω电阻接入电路，滑动变阻器采用一上一下的接法，如图所示：

。

16.【答案】(1)如图所示
(2)闭合开关前滑动变阻器的滑片未调到最大阻值处；A；0.8； 
(3)灯泡电阻随温度发生变化；
(4)A。

【解析】【分析】
(1)滑动变阻器串联，滑片向B移动时灯泡变暗，则变阻器的电阻需变大；
(2)连接电路过程中，开关需断开，闭合开关前，应将滑片移至最大阻值处；根据图乙读出电压表的示数；根据串联分压的知识，要增大电阻两端的电压，应减小滑动变阻器的阻值，当电压为额定电压时，灯泡正常发光；根据图丙读出电流表的示数，由P=UI计算出电功率的值；
(3)根据P=U2R，当灯泡两端电压为额定电压的一半，根据灯的电阻随温度的变化而变化分析；
(4)已知电阻值，电路可测电阻两端的电压，流过电阻的电流，据此判断可完成哪个实验。
本题考查了测“小灯泡电功率”的实验中实验器材的正确使用、电路的连接、注意事项、电路故障分析和利用欧姆定律及电功率的计算等问题，虽综合性强，但都是很基础、很重点的知识，只要掌握以上知识点，解决此题不难。
【解答】
(1)滑片向B移动时灯泡变暗，则其阻值变大，所以下面应接左边的A接线柱，连图如下图所示：

(2)某小组连接好电路后，闭合开关后发现小灯泡发出明亮的光且很快熄灭，说明闭合开关前，滑动变阻器的滑片没有在阻值最大处，即滑动变阻器的阻值太小，致使灯泡烧坏；由图乙知，电压表的量程应为0∼3V，分度值为0.1V，示数为1.8V；灯泡两端电压低于额定电压，为使其正常发光，应减小滑动变阻器的阻值，将滑片向左端即A端滑动，使电压表的示数为2.5V为止；由图丙知，电流表的量程应为0∼0.6A，分度值为0.02A，示数为0.32A，则P=UI=2.5V×0.32A=0.8W；
(3)若灯的电阻不变，根据P=U2R，灯泡两端电压为额定电压的一半，实际功率为额定14，而实际中，灯的电阻随温度的变化而变化，故测得的功率不等于其额定功率的14；
(4)把小灯泡换成定值电阻后，电阻阻值R一定，由电压表可测出电阻两端的电压U，电流表可测流过电阻的电流，因此利用该电路可完成“探究电流与电压的关系”关系实验，故A正确；故选：A。
故答案为：(1)连图如上图所示；(2)闭合开关前滑动变阻器的滑片未调到最大阻值处；A；0.8； (3)灯泡电阻随温度发生变化；(4)A。

17.【答案】(1)高度差转换法

(2)做功

(3)相等     电阻

(4)电流     左     在其它情况相同时，电流越大，电流产生的热量越多

(5)电流的平方    Q=I2Rt

(6)甲

【解析】(1)电流通过电阻丝产生热量，容器内空气吸收热量温度升高，体积变大，U形管内液面产生高度差。电热越多，U形管内液面高度差越大。

用容易观测的液面高度差来间接反映电热多少，是转换法。

(2)电流流过电阻丝，电流做功，将电能转化为内能。

(3)两电阻丝串联，通过它们电流相等。

两容器电阻丝中电流相等，通电时间相等，只是两个电阻丝电阻不同，这是探究电热与电阻关系。

(4)左右两容中电阻丝电阻相等，通电时间相等，因为右侧容器外电阻丝分流作用，右侧容器中电阻丝中电流小于左侧，这是探究电热与电流关系。

一段时间后，会发现左侧U形管内液面高度差大，这说明，在电阻与通电时间都相同时，电流越大，电热越大。

(5)最先准确测量影响电热多少因素的科学家是焦耳，该结论被称为焦耳定律，内容为：电流通过导体产生热量的多少与电流的平方成正比，与电阻成正比，成通电时间成正比。数学表达式为Q=I2Rt。

(6)导线与电炉丝串联，电流相等，通电时间相等，只是电炉丝电阻大于导线电阻，所以电流通过电炉丝产生的电热大。这可以用甲装置的实验结论来解释。

18.【答案】解：(1)由图甲可知，两开关都闭合时，R1、R2并联，电路的总电阻较小，电源电压一定，由 P=U2R 可知，此时电路的总功率较大，为高温挡，等效电路如图所示：

当只闭合开关S时，只有R2接入电路中，电路的电阻较大，电源电压一定，由 P=U2R 可知，此时电路的总功率较小，为低温挡，等效电路如图所示：

(2)由图乙可知，低温挡功率P低温=P2=100W

高温挡功率P高温=P1+P2=1100W

所以P1=P高温-P2=1100W-100W=1000W

电阻R1的阻值R1=U2P1=(220V)21000W=48.4Ω

(3)由图乙知，高温挡功率为1100W，20min产生的热量Q=W=P高温t=1100W×20×60s=1.32×106J

【解析】本题考查电功率等问题，画出等效电路图，根据公式求解

19.【答案】解：(1)当开关S1、S2断开，开关S3闭合时，电路为只有R1的简单电路，电流表测电路中的电流；此时电流表的示数为0.6A，即电路中的电流为I=0.6A，由I=UR可知电源电压为U=U1=IR1=0.6A×10Ω=6V；
(2)当开关S1、S3断开，开关S2闭合时，电路为R1和R2组成的串联电路，电流表测量串联电路的电流，此时电流表的示数为0.2A，即电路中的电流为I'=0.2A，则电路的总电阻为R=UI'=6V0.2A=30Ω，由串联电路的电阻特点可知，R2的阻值为：R2=R-R1=30Ω-10Ω=20Ω；
(3)由P=UI可知，在电源电压一定时，电路中电流越大，电路的电功率就越大，由图可知，当开关S1和S3闭合，S2断开时，R1和R2并联，此时电路中电流最大，
电路中最大电流为：I总=I1+I2=UR1+UR2=6V10Ω+6V20Ω=0.9A，
则电路最大功率为：P=UI总=6V×0.9A=5.4W。
答：(1)电源电压大小为6V；
(2)定值电阻R2的阻值为20Ω；
(3)当开关S1、S3闭合，S2断开时，电路消耗的功率最大，最大电功率为5.4W。

【解析】(1)当开关S1、S2断开，开关S3闭合时，该电路为只有R1的简单电路，电流表测电路中的电流；已知此时电流表的示数，即电路中的电流，已知R1的阻值，利用I=UR的变形式可求出R1两端的电压，即电源电压；
(2)当开关S1、S3断开，开关S2闭合时，该电路为R1和R2的串联电路，电流表测电路中的电流；已知此时电流表的示数，即电路中的电流；利用R=UI可求出电路的总电阻，串联电路的总电阻等于各个用电器的电阻之和，据此可求出R2的阻值；
(3)由P=UI=U2R可知电路总电阻越小，电路消耗的功率越大；串联电路中的总电阻大于任意一个串联导体的电阻，并联电路中的总电阻小于任一用电器的电阻；据此分析当电路消耗的功率最大时的电路连接情况，根据并联电路电流规律求出干路中的电流，再根据P=UI求出电路最大功率。
本题考查了对欧姆定律和电功率计算公式的应用，熟练掌握串、并联电路的电流、电压和电阻特点是解题的关键。

20.【答案】解：(1)保温箱内空气温度从10∘C升高到32∘C需要吸收的热量：
Q吸=cm(t-t0)=0.8×103J/(kg⋅∘C)×1.5kg×(32∘C-10∘C)=2.64×104J；
(2)当旋转开关S接触点1、2时，R1、R2串联，电路电阻较大，根据P=U2R可知，电功率较小，电加热器为低温挡，
当旋转开关S接触点2、3时，R1被短路，电路为R2的简单电路，电路电阻较小，根据P=U2R可知，电功率较大，电加热器为中温挡；
当旋转开关S接触点3、4时，R2、R3并联，电路电阻最小，根据P=U2R可知，电功率最大，电加热器为高温挡；
电加热器电路中R2的阻值：
R2=U2P中=(220V)2110W=440Ω；
(3)R3的功率为：
P3=U2R3=(220V)2440Ω=110W，
高温挡的功率为：
P高=P2+P3=P中+P3=110W+110W=220W，
根据η=Q吸W可知，电加热器消耗的电能为：
W=Q吸η=2.64×104J80%=3.3×104J；
根据P=Wt得加热时间为：
t=WP高=3.3×104J220W=150s。
答：(1)保温箱内空气温度从10∘C升高到32∘C需要吸收的热量为2.64×104J；
(2)电加热器电路中R2的阻值为440Ω；
(3)要完成(1)中的升温要求，至少需要的加热150s。

【解析】(1)根据Q吸=cm(t-t0)算出保温箱内空气温度从10∘C升高到32∘C需要吸收的热量；
(2)当旋转开关S接触点1、2时，R1、R2串联，电路电阻最大，根据P=U2R可知，电功率最小，电加热器为低温挡，
当旋转开关S接触点2、3时，R1被短路，电路为R2的简单电路，电路电阻较小，根据P=U2R可知，电功率较大，电加热器为中温挡；
当旋转开关S接触点3、4时，R2、R3并联，电路电阻最小，根据P=U2R可知，电功率最大，电加热器为高温挡；
根据P=U2R算出电加热器电路中R2的阻值；
(3)根据P=U2R算出R3的功率，根据P高=P2+P3=P中+P3算出高温挡的功率，根据η=Q吸W算出消耗的电能，根据P=Wt算出加热时间。
本题为电热综合题，考查欧姆定律、吸热公式的运用、串联电路的规律及电功率和效率公式的运用，关键是明确不同挡位电路的连接。