第二节    滑轮

一、主干知识脉络

二、基础知识及概念

1.滑轮：周边有槽，中心有一转动轴的轮子叫滑轮。

定滑轮：轴的位置固定不动的滑轮称为定滑轮。使用定滑轮虽然不能省力，但可以改变用力方向。

深入理解

☆滑轮可看作是能够连续旋转的杠杆。

☆把一条直径看成杠杆，圆心就是杠杆的支点，定滑轮实质是等臂杠杆。

☆定滑轮的特点它的转轴（支点）不随货物上下移动。

2. 动滑轮

轴的位置随被拉物体一起运动的滑轮称为动滑轮。特点是它的转动轴会随物体上下移动。

深入理解

☆它实质是动力臂为阻力臂2倍的省力杠杆，它的转动轴是阻力作用点。

☆使用动滑轮可以省力，但要多移动距离。

3. 滑轮组

把定滑轮和动滑轮组合在一起，构成滑轮组。特点：既可省力，又可以改变用力方向。但费距离。

深入理解

☆滑轮组的省力多少由绳子股数决定，重物和动滑轮的总重由n股绳子承担，提起重物所用的力就是总重的1/n。

滑轮组设计要点

（1）根据绳的段数，确定动滑轮的个数：一个动滑轮可拉2段绳，还能改变用力方向；也可以拉三段绳，但不能改变用力方向。

（2）如果需要n段绳（n为偶数）那么就需要n/2个动滑轮和n/2个定滑轮穿绳组装时，绳的固定端要固定在定滑轮下的挂钩上（这叫做“偶定”）。若不改变力的方向，还可少用一个定滑轮，即个定滑轮。

（3）如果n为奇数，则需要个动滑轮和同样数目的定滑轮，穿绳时，绳的固定端要拴在动滑轮上方的挂钩上（这叫做“奇动”）。这不能改变用力方向，如果还想改变用力方向，就应再加一个定滑轮，即个定滑轮。

知识巩固

练一练

1、如图所示，物体甲和乙所受重力都为160N，滑轮重力及摩擦忽略不计，当用力分别匀速提起物体甲和物体乙时，F甲为________ N，F乙为________ N。

2、一人利用如图所示的滑轮组匀速提升重为450N的物体，若每个滑轮重50N，人重600N，则人对地面的压力是________N．（不计摩擦力）

3、如图，A物重100N，在力F的作用下，以5m/s的速度在水平面上匀速向右运动，此时弹簧秤的示数为10N，则A物体受到的摩擦力是　　N；拉力F为　　N；拉力在10s内所做的功为　　J．

4、利用定滑轮提起重物，沿着如图所示方向的F1、F2、F3来施力拉绳子时拉力大小的关系是F1______F2______F3（以上两空选填“=”或“≠”），这是因为F1、F2、F3的力臂______（选填“相等”或“不等”）．

5、如图所示，司机师傅利用滑轮组把汽车从泥坑里拖出来（泥坑可近似看成水平面），在此过程中汽车匀速移动了1m，共用时5s，已知 汽车所受阻力为1200N，司机师傅的拉力功率为300W，在考虑滑轮组摩擦阻力影响因素条件下，求：

（1）司机师傅的拉力为多大？（2）滑轮组的机械效率是多少？

6、一名体重为500N、双脚与地面接触面积为0.04m2的学生站在水平地面上，要用滑轮组在20s内将600N

的重物匀速提升1m．

（1）他站在地面上时对地面的压强多大？

（2）画出滑轮组的绕线方式；

（3）若匀速提升过程中滑轮组的机械效率是75%，拉 力F多大？拉力的功率多大？

7、用水平力F1拉动如图所示装置，使木板A在粗糙水平面上向右匀速运动，物块B在木板A上表面相对地面静止，连接B与竖直墙壁之间的水平绳的拉力大小为F2．不计滑轮重和绳重，滑轮轴光滑。则F1与F2的大小关系是（　　）

A．F1=F2        B．F2＜F1＜2F2      C．F1=2F2           D．F1＞2F2

8、用如图所示的滑轮组匀速竖直提升物体，不计一切摩擦和绳重。下列判断正确的是（　　）

A. 该滑轮组绳自由端拉力F的大小一定等于所提物体重力的三分之一
B. 用该滑轮组提升不同的物体，物体越重，其机械效率越大
C. 用该滑轮组分别提升水面下和水面上的同一物体，其机械效率相等
D. 其他条件不变，仅将滑轮组中的动滑轮重力变大，其机械效率变大

9、如图所示，沙桶通过定滑轮与水平桌面上的滑块相连，当沙桶和沙的总重为5N时，滑块水平向右做匀速直线运动，若不考虑空气阻力、绳重及滑轮和轴之间的摩擦．下列分析正确的是（　　）

A．实验中，使用滑轮是为省力

B．当沙桶落地后，受到惯性作用滑块继续向左运动

C．滑块对桌面的压力和桌面对滑块的支持力是一对平衡力

D．若通过滑块拉动沙桶匀速上升，则施加在滑块上水平向左的拉力为10N

10、如图所示，甲物重5N，乙物重3N，甲、乙均保持静止状态，不计弹簧测力计自重．则甲受到的合力和弹簧测力计的示数分别是（　　）

A．0，3N      B．0，5N      C．2N，5N   D．2N，3N

11、如图所示，用一滑轮组在5s内将一重为200N的物体向上匀速提起2m，不计动滑轮及绳自重，忽略摩擦。下列说法正确的是

A.物体上升的速度是2.5m/s

B.拉力F大小为100N

C.拉力F的功率为80W

D.拉力F的功率为40W

答案

1、、(1). 160    (2). 80

2、人对地面压力350N

3、10；20；500．4、=，=，相等5、（1）500N；（2）80%

6、

7、D 8、B 9、D 10、A 11、BC