| 学员编号： 年 级： 课 时 数： 学员姓名： 辅导科目： 学科教师： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 授课类型 | T | C | T |
| 授课日期及时段 |  |  |  |
| 教学内容 |  |  |  |
| 17.3 电阻的测量 【要点梳理】 要点一、伏安法测电阻 1．实验原理： R=U/I。 2．实验器材：电源、开关、电流表、电压表、滑动变阻器、待测定电阻和导线若干。 3．实验电路图： 4．实验步骤： （1）按图连好电路，注意连接时开关要断开，开关闭合之前要把滑动变阻器调到阻值最大处； （2）检查无误后，闭合开关，调节滑动变阻器滑片 P的位置，改变电阻两端电压分别为U1、U2、U3观察电流表每次对应的数值，I1、I2、I3 分别填入设计的记录表格； 次数; 电压U/V; 电流I/A; 电阻R/Ω. 1. 2. 3. （3）根据每次记录的电压和电流值，求它的对应的电阻值，再求出它们的平均值； （4）整理器材。 要点诠释： （1）本实验中，滑动变阻器的作用：改变被测电阻两端的电压（分压），同时又保护电路（限流）。 （2）测量结果偏小是因为：有部分电流通过电压表，电流表的示数大于实际通过Rx电流。根据Rx=U/I电阻偏小。 （3）如图是两电阻的伏安曲线，则R1>R2。 要点二、测量小灯泡的电阻 1.实验过程： （1）实验原理：R=U/I。 （2）实验器材：电源、开关、电流表、电压表、滑动变阻器、待测灯泡(2.5V)、导线若干。 （3）实验电路图： （4）实验步骤： ①根据电路图连接实物电路； ②将滑动变阻器的滑片P调到阻值最大处，检查电路，试触无误后，闭合开关； ③调节滑动变阻器的滑片P，使阻值变小，观察电压表示数，使示数为小灯泡的标定电压值（2.5V）再读出电流表示数，观察灯泡亮度，记录表格； ④调节滑动变阻器滑片P，使阻值变大，使用电压表示数为某一值（1V），观察电流表示数，灯泡的亮度，并记录入表格； ⑤调节滑动变阻器滑片P，使阻值继续变大，使电压表示数为某一值（0.5V），观察电流表，灯泡的亮度记录入表格； ⑥计算电阻值，填入表中； 次数; 电压U/V; 电流I/A; 灯泡亮度; 电阻R/Ω. 1; 2.5. 2; 1. 3; 0.5. ⑦分析表格，总结规律。 2.数据分析 总结规律： 通过实验记录，对数据分析，发现灯泡的电阻不是定值，是变化的且变化较大，是什么原因使灯泡的电阻发生变化的呢？是导体两端电压变化了，是通过灯泡电流变化还是亮度变化引起电阻的变化？ 分析：影响电阻大小的因素。 1．导体本身的条件：①材料；②长度；③横截面积；2．温度。 导体两端电压，通过导体电流与电阻大小无关，并不影响导体电阻的大小。 要点诠释： （1）连接电路时，开关要处于断开状态。 （2）闭合开关前，滑动变阻器的阻值应调到最大。 （3）电压表、电流表的正负接线柱接法要正确，量程选择要合适。 （4）实验表明灯泡电阻随温度的升高而增大。 （5）故障分析： 在电源、电压表、电流表、开关、导线完好的情况下： 故障现象; 可能原因. 灯泡不发光; 电压表有示数 电流表有示数; 滑动变阻器阻值太大. 电压表有示数 电流表无示数; 灯泡灯丝断了. 电压表无示数 电流表有示数; 灯泡短路 电压表断路. 灯泡发光; 电流表无示数 电压表有示数; 电流表短路. 电流表有示数 电压表无示数; 电压表断路. 【典型例题】 类型一、测量小灯泡的电阻 1.图甲是利用“伏安法”测小灯泡电阻的实验电路图，图乙是根据实验数据画出的通过小灯泡的电流I与它两端电压U之间的关系图象。通过图象可以得出小灯泡两端的电压为4V时，灯丝电阻为 Ω；当小灯泡两端的电压增大时，灯丝的电阻将 ，其原因是 。 举一反三： 【变式】小新同学在“用伏安法测小灯泡的电阻”的实验中，记录数据如下表所示。由表中数据可知，灯泡的电阻和灯泡两端电压的关系是_________________________ ___，得出此结论的原因是 。 实验次数; 1; 2; 3. 电压U/V; 2.0; 4.0; 6.0. 电流I/A; 0.15; 0.20; 0.25. 电阻R/Ω; 13.3; 20.0; 24.0. 2.如图，李江同学为测量小灯泡电阻而连的电路，有关该实验的以下说法错误的是（ ） - 闭合开关前，应将滑动变阻器的滑片滑到最左端 - 实验过程中两电表都有可能需要换接较小的量程 - 所测小灯泡的电阻可能随电压表的示数的不同而不同 - 在如图位置闭合开关后，向左移动滑动变阻器的滑片小灯泡变亮 举一反三： 【变式】在如甲图所示的测小灯泡电阻R的实验中： 甲 乙 甲 乙 （1）在连线的过程中，开关应该处于_______状态，滑动变阻器的滑片P应先移到____（填“A”或“B”）端，使它的电阻值______。 （2）闭合开关后，当滑片向左移动时，电流表读数______、电压表读数________（填“变大”“变小”或“不变”）。 （3）当滑片移到某一位置时，电流表、电压表的示数如乙图所示，则电压表读为_______伏，电流表读数是_______ 安，由公式_______可算得待测小灯泡的电阻为_______欧。 类型二、伏安法测电阻 3.如图1所示，电源电压为6V，图甲为伏安法测电阻的电路图；图乙为连接不完整的实物图。 （1）对照电路图甲，用笔画线代替导线将图乙中未连接部分连接起来。 （2）如果实验操作中出现：电流表有示数，电压表示数为0的现象，其故障可能是（ ） A．电流表的正、负接线柱接反 B．电压表的量程选小了 C．电阻Rx发生了短路 D．把滑动变阻器下端两接线柱连入电路 （3）电路连接正确后，闭合开关，若将滑片P向左移动时，电压表示数 （选填“变大”“变小”或“不变”）。 （4）实验过程中，电流表和电压表的示数如图2所示，此时测得的Rx= Ω。 （5）此实验要多次测量电阻值，最后求电阻值的平均值，其目的是 。 举一反三： 【变式】用伏安法测电阻时，如图所示，某同学连完电路后，用开关试触时，发现电流表迅速摆到最大刻度，电压表指针反向偏转，出现此现象的原因是 __________。 类型三、电路故障的判断 4.如图所示的电路，L1和L2串联在电路中，电源电压U=3V保持不变，闭合开关S，发现电流表几乎无示数，电压表示数为3V，发生故障的原因可能是（ ） A. L1短路 B. L2短路 C. L1断路 D. L2断路 举一反三： 【变式】如图所示的电路，闭合开关，观察发现灯泡L1亮、L2不亮。调节变阻器滑片P，灯泡L1的亮度发生变化，但灯泡L2始终不亮。出现这一现象的原因可能是（ ） A．灯泡L2短路了 B．滑动变阻器短路了 C．灯泡L2灯丝断了 D．滑动变阻器接触不良 【巩固练习】 一、选择题： 1.某同学指出：在用伏安法测量电阻值的实验中，连接电路时，必须注意下列几点，你认为其中不必要的一条是（ ） A．向电路中连接变阻器时，应该使滑片位于变阻器阻值最大位置 B．向电路中连接开关时，应该先将开关断开 C．开关应该接在靠近电源电流流出的一端 D．电压表应与待测电阻并联，电流表应与待测电阻串联 2.某同学在做测小灯泡发光时电阻的实验时，将电路连成如图所示情况，开关S闭合时会发生的情况是（ ） 2题 2题 电流表会烧坏 - 电压表被烧坏 - 小灯泡被烧 - 电流表，电压表不会烧坏但灯L不发光 3.一个大约为20欧的电阻，接在由4节干电池串联的电源上，要测这个电阻中的电流和两端的电压，电流表，电压表选的量程应为 ( ) A．0～0.6A，0～3V B．0～0.6A，0～15V C．0～3 A，0～3 V D．0～3 A，0～15 V V L1 L2 4题 V L1 L2 4题 4.如图所示电路是两只灯泡组成的串联电路，电路连接正确，当开关S闭合后，以下判断正确的是 A．若L1断路，则电压表的示数为0V，两灯不亮 B．若L1短路，则电压表的示数为0V，只有L2亮 C．若L2断路，则电压表的示数为0V，L1亮 D．若L2短路，则电压表的示数不为0V，两灯均不亮 二、填空题： 5.用电流表和电压表分别测量出通过小灯泡的电流I和小灯泡两端的电压U，就可以利用 来计算出小灯泡的电阻。测量时，为了减小误差，需要测出 电流和电压的数据。在电路中接入 就可以改变通过小灯泡的电流。 6. 伏安法测电阻时，使用的电源电压是15V，电压表有0~3V和0~15V两个量程，电流表有0~0.6A和0~3A两个量程，估计待测电阻约为10Ω，则电压表应选择量程 ，电流表应选量程 。 7题 7题 7. 某同学在用伏安法测电阻实验中，按图甲电路图进行实验测出几组数据，根据数据作出图乙U-I图线，则被测电阻R1的阻值为 Ω，滑动变阻器的滑片在某一位置时，电压表的指针位置如图丙所示，则电压表的示数为 V。 8题 8题 8. 为了测量的阻值，某同学设计了如图(1)所示的电路。已知R0为10Ω，当S1断开、S2闭合时，电压表的示数为3V；当S2断开、S1闭合时，电压表的示数如图(2)所示，由此可知R0两端的电压为 V，Rx的阻值为 Ω。 9题 9题 9. 某同学在用伏安法测电阻时，电流表量程选择正确但不慎将两表的位置接错，其错误的电路图如图所示，那么当开关S闭合后，产生的结果是 。 三、实验探究题： 10. 在图中所示的电路中,a、b、c、d为四个接线柱，闭合开关后灯不亮，已经确定是由于灯泡开路或短路引起的。在不允许拆开电路的情况下，请你用一个电压表或一个电流表分别对故障进行判断，把方法和判断结果填如下表中（每种电表格填写一种方法） c a R b d S 10题 c a R b d S 10题 电表; 方法（接在何处、开关开闭情况）; 现象和结论. 电流表. 电压表. 11题 11题 11. 在“伏安法测电阻”的实验中，老师提供了以下器材：几节干电池、3个已知阻值的电阻R0(5Ω，8Ω，12Ω)、1只最大阻值为10Ω的几个滑动变阻器，被测电阻Rx，2个开关，电压表和电流表各1只，导线若干，实验前老师启发同学们：为了使测定的电阻值更精确，采用多次测量取平均值的方法，甲、乙、丙、丁四个小组分别设计了以下待测电阻Rx的四个方案，如下图每个方案只变化一种元件或改变状态，且四个组的变化都不相同，并都顺利完成了实验，依据实验方案回答 (1)实验中测得如下表所示数据，该方案是________小组的。 实验次数; 1; 2; 3. 电压U/V; 1.5; 3.0; 4.5. 电流I/A; 0.10; 0.20; 0.31. (2)为达到多次测量电流和电压值的目的，乙小组在实验中操作时需要更换________。 (3)上述四个实验方案中最佳的是________小组 12题 12题 12. 小新同学想利用两块电压表和阻值已知的电阻R0测量电阻RX的阻值。小新选择了满足实验要求的电源、电压表V1和V2。 （1）请你用笔画线表示导线，完成如图所示的实验电路的连接。（导线不得交叉） （2）电压表V1的示数用U1表示，电压表V2的示数用U2表示，请用U1、U2和R0表示：RX＝_________________。 13.为完成“测定小灯泡正常发光时电阻”的实验，小柯同学选取了相应器材，小灯泡上标有“2.5V”字样。 （1）如图甲电路无法正常完成实验，有一处导线连接错误，错误导线是 （选填“①”或“②”）。 （2）改正电路后，小柯调节滑动变阻器使小灯泡正常发光，此时电流表的示数如图乙，则小灯泡正常发光时的电阻是 欧姆。 14题 14题 四、计算题： 14. 如图所示，电源电压为 12V且保持不变，当滑动变阻器滑片P移至端点A时，电流表的示数为0.4A，当滑片P移至端点B时，电流表的示数为0.3A。求变阻器的最大阻值。 15.在如图所示的电路中，电源电压为4.5V且保持不变，电阻R=5，，变阻器R1的最大阻值为20，电流表的量程为0～0.6A，电压表量程为0～3V，为了保护电表，求变阻器接入电路的阻值范围。 15题 15题 |